# 第九章 水系统可控性与可观性

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 从工程直觉出发解释可控性与可观性的物理含义，判断水系统的执行器链路和传感器配置是否满足闭环控制的前置条件；

- 运用可控性矩阵秩判据、可控性Gramian和PBH判据三种方法分析线性系统的可控性，并理解三者之间的互补关系；

- 运用可观性矩阵秩判据、可观性Gramian和PBH判据三种方法分析线性系统的可观性，建立可观性分析与状态估计器设计之间的联系；

- 利用Gramian特征值分析量化各状态的可控/可观程度，识别水系统控制与观测的”瓶颈”状态；

- 理解结构可控可观性的概念，运用图论方法对水网拓扑进行初步可控可观性评估；

- 建立传感器与执行器布局优化问题的数学模型，运用基于Gramian的方法和信息论方法求解布局优化问题；

- 将可控可观性分析结果与运行设计域（ODD）准入条件和水网自主等级（WNAL）等级跃迁联动，构建工况变化下的实时监控策略；

- 根据工程案例理解可控可观性评估与测控改造的完整实施流程。

章首衔接（承接ch08） 上一章系统展开了优化理论与方法，为MPC在线求解提供了数学工具箱。然而，无论优化算法多先进、控制律多精密，都隐含一个根本前提：系统必须是可控的——执行器能够将系统状态引导至期望值；系统必须是可观的——传感器能够提供足够信息以重建系统内部状态。若这两个前提不满足，再先进的MPC也无法上线运行。

本章回答一个看似简单却至关重要的问题：水系统的哪些状态是可控的？哪些状态是可观的？如果不完全可控或不完全可观，如何通过传感器和执行器布局优化来改善？ 可控可观性分析是控制系统设计的前置条件检查——它决定了ch05至ch07建立的PID、LQR、MPC控制器能否在实际工程中发挥作用。同时，可控可观性分析也为ch10安全约束与安全包络、ch11状态估计与数据融合、ch12分层分布式控制架构提供结构性基础。

建议读者在学习本章时，将§9.2可控性分析与ch06状态反馈设计对照阅读，将§9.3可观性分析与ch06/ch11 Kalman滤波器设计对照阅读，将§9.6传感器/执行器布局优化与ch08优化方法对照阅读，建立”结构分析→布局优化→控制器设计→估计器设计”的完整工程链条。

## 9.1 可控性与可观性的工程直觉

### 9.1.1 可控性的物理含义

可控性回答一个核心问题：通过执行器施加控制输入，能否将系统从任意初始状态转移到任意期望状态？这一问题的工程含义直接而深刻。

考虑一段长距离输水明渠，渠首设有一座闸门作为唯一执行器。调度中心希望通过调整闸门开度来控制渠末水位。直觉告诉我们，闸门开度的变化确实能影响渠末水位——水波从渠首传至渠末需要时间τd，之后渠末水位开始响应。这就是可控性的物理体现：存在从执行器到目标状态变量的因果传递路径。

将这一直觉形式化。对于线性时不变（LTI）系统的标准状态空间模型（参见ch04式SS-1）：

x=Ax+Bu, y=Cx

其中x∈Rn为状态向量（各节点水位偏差），u∈Rm为控制输入向量（闸门开度、泵站转速等执行器指令），y∈Rp为输出向量（传感器测量值）。系统可控性的数学定义为：对任意初始状态x0和任意目标状态xf，存在有限时间tf>0和控制输入u(t),t∈[0,tf]，使得系统状态从x(0)=x0转移到x(tf)=xf(Kailath, 1980)。

水系统中可控性缺失的典型场景包括：某一段渠道上游和下游均无闸门或泵站，该渠段水位完全由上下游边界条件被动决定，无法主动调节；管网中某一区域的供水完全由重力驱动，无可调节的阀门或变频泵站，区域水压无法独立控制。

### 9.1.2 可观性的物理含义

可观性回答另一个核心问题：通过传感器测量，能否重建系统的全部内部状态？这一问题的工程含义同样深刻。

继续上述输水明渠的例子。假设仅在渠末安装了一个水位计，调度中心能否据此推断渠中各截面的水位分布？如果渠道足够简单（单一渠池、无分支），渠末水位的时间序列确实包含了足够的动态信息来反推上游状态。但若渠道存在支渠汇入或分水口，仅凭渠末一个测点的信息可能无法区分”上游来水增加”和”支渠汇入增加”两种不同的内部状态变化。

对于式(9-1)描述的LTI系统，可观性的数学定义为：对任意初始状态x0，存在有限时间tf>0，使得通过输出y(t),t∈[0,tf]可以唯一确定x0(Kailath, 1980)。等价地说，如果两个不同的初始状态在相同输入下产生完全相同的输出，则系统不可观——存在传感器无法区分的内部状态差异。

水系统中可观性缺失的典型场景包括：大型水网中仅在少数关键节点安装了水位计或流量计，大量中间节点的状态无法通过已有测量推断；供水管网中传感器仅测量节点压力，管段流量作为内部状态无法直接观测且难以从有限压力测点重建。

### 9.1.3 可控可观性在CHS框架中的位置

在水系统控制论（CHS）的六元受控系统Σ=(P,A,S,D,C,O)中[1]，可控性关联的是执行器子系统A与被控对象P之间的因果传递能力，可观性关联的是传感器子系统S对被控对象P内部状态的信息获取能力。两者共同构成闭环控制的结构性前提。

本书前几章建立的控制方法均隐含可控可观性假设。ch05的PID控制器假设执行器能有效影响被控变量（可控性），且传感器能准确测量被控变量（可观性）。ch06的LQR状态反馈需要所有状态可控才能实现极点配置；Kalman滤波器需要所有状态可观才能收敛。ch07的MPC将所有状态纳入预测与优化，若某些状态不可控，优化器会在这些状态方向上产生无效的控制努力；若某些状态不可观，MPC的状态预测将偏离真实值。

可控可观性分析的工程价值在于：它在控制器设计之前就能识别系统的结构性局限，指导传感器和执行器的合理布设，避免”先建控制器、再发现硬件不够”的被动局面。雷晓辉等[3]提出的自主运行水网架构中，可控可观性是运行设计域（ODD）准入条件的重要组成部分——只有在关键状态可控可观的工况范围内，自主控制系统才被允许运行。

### 9.1.4 可控性与可观性的对偶关系

可控性与可观性之间存在深刻的数学对偶关系。对于系统(A,B,C)，其可控性等价于对偶系统(AT,CT,BT)的可观性。这一对偶性意味着：分析可控性的所有方法，通过简单的矩阵转置变换，都可以直接用于分析可观性。对偶性在工程上也有直观解释：执行器配置问题（“从哪里注入控制能量”）和传感器配置问题（“从哪里提取信息”）在数学上是同一类问题的两面。

表9-1: 可控可观性判别结果的工程决策映射

| 判别结果 | 工程含义 | 对控制系统的影响 | 优先工程动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全可控且完全可观 | 闭环控制具备完整结构基础 | 可直接进入控制器/估计器设计 | 进入ch05-ch07控制器设计流程 |
| 完全可控但不完全可观 | 执行器链路完整但传感器信息不足 | 状态估计器无法收敛，MPC预测偏差 | 优先补充测点或优化传感器布设 |
| 不完全可控但完全可观 | 能监测但无法有效调节 | 控制器无法影响不可控状态 | 优先补充执行器链路 |
| 不完全可控且不完全可观 | 系统存在控制与观测双重盲区 | 高风险结构，不应上线运行 | 全面评估测控架构后重新设计 |

## 9.2 可控性分析

### 9.2.1 可控性矩阵与秩判据

可控性矩阵是判别系统可控性的最直接工具。对于n阶系统(A,B)，可控性矩阵定义为：

C=[B,AB,A2B,…,An−1B]

定理9-1（Kalman可控性秩判据）。 系统(A,B)完全可控的充要条件是可控性矩阵C的秩等于状态维数n，即rank(C)=n(Kalman, 1963)。

可控性矩阵的列空间Im(C)的物理含义是：从零初始状态出发，通过施加所有可能的控制输入，系统状态能够到达的子空间。rank(C)=n意味着状态空间的每个方向都是可达的——这正是完全可控性的几何直觉。

当rank(C)=r<n时，系统仅在r维子空间内可控，剩余n−r维状态不受控制输入的影响。在水系统中，这通常意味着存在n−r个节点的水位无法通过现有执行器调节。

秩判据的计算简单直接，但存在两个实际限制。其一，对于高维系统（n较大），An−1B的计算涉及矩阵高次幂，数值误差可能导致秩判断失误。其二，秩判据是二值判断（可控或不可控），无法量化各状态方向的可控”程度”——而工程实践中，我们更关心”哪些状态难以控制”而非简单的”可控还是不可控”。

### 9.2.2 可控性Gramian与能量度量

可控性Gramian提供了比秩判据更丰富的量化信息。对于稳定系统(A,B)（A的所有特征值实部为负），可控性Gramian定义为：

$$
    \mathbf{W}_c = \int_0^\infty e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}\mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T t} \, dt \tag{9-3}
    $$

Wc是对称半正定矩阵，满足Lyapunov方程：

AWc+WcAT+BBT=0

在实际计算中，通常通过求解式(9-4)的Lyapunov方程获得Wc，而非直接计算式(9-3)的积分。

定理9-2（可控性Gramian判据）。 系统(A,B)完全可控的充要条件是可控性Gramian Wc正定（即Wc≻0）(Kailath, 1980)。

可控性Gramian的物理意义在于能量度量。将系统从零状态转移到目标状态xf所需的最小控制能量为：

$$
    E_{\min}(\mathbf{x}_f) = \mathbf{x}_f^T \mathbf{W}_c^{-1} \mathbf{x}_f \tag{9-5}
    $$

这一结论深刻揭示了可控性的工程含义：Wc的特征值越大，对应特征向量方向上的状态越容易控制（所需能量越小）；Wc的特征值越小，对应方向上的状态越难控制（所需能量越大）。当某一特征值趋近于零时，对应方向上的状态在实际中几乎不可控——即便数学上可控性矩阵秩仍等于n。

对水系统而言，可控性Gramian的特征值分析直接回答了一个关键工程问题：在现有执行器配置下，哪些水位节点最难调节？这些”瓶颈”节点正是需要优先补充执行器链路的位置。

### 9.2.3 PBH判据（Popov-Belevitch-Hautus）

PBH判据从特征值的角度提供了可控性的另一种等价刻画。其优势在于能够直接定位导致不可控的具体模态。

定理9-3（PBH可控性判据）。 系统(A,B)完全可控的充要条件是，对A的每一个特征值λi，矩阵[λiI−A,B]的秩等于n。

等价地，系统(A,B)不可控当且仅当存在A的某个特征值λi和对应的左特征向量vT（即vTA=λivT），使得vTB=0。

PBH判据的工程解读非常直观：如果系统的某个模态（对应特征值λi）与控制输入B正交，则该模态不受控制输入的影响——这就是不可控模态。在水系统中，不可控模态通常对应某些特定的水位振荡模式，这些模式无法通过现有闸门或泵站的操作来激发或抑制。

PBH判据的优势在于诊断能力：当系统不可控时，它能精确指出是哪个（些）模态不可控，从而为执行器配置的改进提供明确方向。

### 9.2.4 可控性分解（Kalman分解）

当系统不完全可控时，Kalman分解将状态空间分解为可控子空间和不可控子空间，为工程决策提供清晰的结构信息。

设rank(C)=r<n。通过适当的坐标变换T，系统可以分解为：

x=A110A21A22x+B10u

其中x=T−1x，A11∈Rr×r和B1∈Rr×m描述可控子空间的动态，(A11,B1)是完全可控的。A22∈R(n−r)×(n−r)描述不可控子空间的动态，其演化完全不受控制输入u的影响(Chen, 1999)。

Kalman分解在工程中的价值在于：它将”哪些状态可控、哪些不可控”的问题从定性判断转化为定量的子空间分解。工程师可以检查不可控子空间中包含哪些物理状态变量（如哪些节点的水位），从而制定有针对性的执行器补充方案。

### 9.2.5 水系统的可控性特点

水系统的可控性分析具有以下区别于一般控制系统的特点。

积分特性放大可控性。 开渠和水库系统的核心动态是积分特性（水位是流量的时间积分）。积分系统h=(Qin−Qout)/As天然可控——只要能调节入流或出流，水位就可以达到任意值。因此，水系统的可控性问题通常不是”能否控制”，而是”控制速度和能量代价”的问题。

传输延迟限制可控性的时间尺度。 水系统的传输延迟τd（分钟至小时级）意味着控制输入的效果需要延迟后才能显现。虽然延迟不影响可控性的数学判定（延迟系统仍然可控），但它严重限制了系统在短时间尺度上的可控能力。高频扰动——如水网中的快速需水波动——往往超出执行器的响应速度，构成实际可控性的约束。

串联拓扑引入级联可控性挑战。 长距离调水工程的渠池通常串联排列，上游渠池的出口即下游渠池的入口。串联系统的可控性取决于”最弱环节”——如果中间某个渠池没有独立的执行器，则其下游所有渠池的可控性都可能受损。Litrico和Fromion (2009)系统分析了多渠池串联系统的可控性结构，指出控制闸门在串联系统中的位置对全局可控性具有决定性影响。

多变量耦合增加可控性分析的复杂性。 水网中各节点通过水力关系相互耦合，一个闸门的调整会通过水力传播影响多个节点。耦合的存在使得可控性分析必须在系统层面进行，而非逐节点独立判断。强耦合系统中，即使每个节点在局部看似可控，全局可控性仍可能不满足。

### 例9-1 单渠池IDZ模型可控性分析

【例9-1】 某单渠池系统采用IDZ（积分延迟零点）模型，传递函数为G(s)=(1+τms)e−τdsAs⋅s。渠池长度L=5 km，水面面积As=4000 m​2，传输延迟τd=600 s，回水时间τm=180 s。渠首设一座闸门作为执行器。试分析该系统的可控性，并计算将水位从稳态偏差h0=0.2 m恢复到零所需的最小控制能量。

已知： - 水面面积：As=4000 m​2 - 传输延迟：τd=600 s - 回水时间：τm=180 s - 初始水位偏差：h0=0.2 m

求解：建立状态空间模型，分析可控性，计算最小控制能量。

解题过程：

步骤1：建立IDZ模型的状态空间实现。忽略纯延迟项（将延迟e−τds用一阶Pade近似处理），IDZ传递函数可近似为：

G(s)≈(1+180s)4000s⋅1−300s1+300s

取状态变量x=[x1,x2]T，其中x1对应积分器状态（水位偏差），x2对应延迟近似状态。最小实现的状态空间矩阵为：

A=01As0−1τd/2=02.5×10−40−3.33×10−3, B=τmAs1=0.0451

步骤2：计算可控性矩阵。

C=[B,AB]=0.0452.5×10−41−3.33×10−3

det(C)=0.045×(−3.33×10−3)−2.5×10−4×1=−1.50×10−4−2.50×10−4=−4.00×10−4≠0

因此rank(C)=2=n，系统完全可控。

步骤3：计算可控性Gramian。求解Lyapunov方程AWc+WcAT+BBT=0，得到：

Wc=1.520.0340.034150.15

Wc的特征值为λ1=150.15和λ2=1.52。λ1/λ2≈99，说明两个状态方向上的可控程度差异约两个数量级：延迟状态x2方向上可控性强（特征值大），水位状态x1方向上可控性相对弱（特征值小）。

步骤4：计算最小控制能量。将水位偏差h0=0.2 m恢复到零，需要控制初始状态x0=[0.2,0]T至xf=0。最小控制能量为：

$$
    E_{\min} = \mathbf{x}_0^T \mathbf{W}_c^{-1} \mathbf{x}_0 = [0.2, 0] \mathbf{W}_c^{-1} [0.2, 0]^T \tag{9-11}
    $$

Wc−1的(1,1)元素约为1/1.52=0.658，因此Emin≈0.04×0.658=0.026（单位：m​6/s​2⋅s，即控制输入的能量积分）。

结果讨论：本例表明，单渠池IDZ系统在渠首设闸门时完全可控，但可控性Gramian的特征值分析揭示了两个重要信息：(1) 水位状态的可控程度远低于延迟状态，这反映了积分器的慢动态特性；(2) 最小控制能量为有限值，说明目标状态转移在能量上是可行的。若将本例推广至多渠池串联系统（例9-2），可控性分析将揭示更丰富的工程信息。

## 9.3 可观性分析

### 9.3.1 可观性矩阵与秩判据

可观性矩阵与可控性矩阵对偶，是判别系统可观性的基本工具。对于n阶系统(A,C)，可观性矩阵定义为：

O=CCACA2⋮CAn−1

定理9-4（Kalman可观性秩判据）。 系统(A,C)完全可观的充要条件是可观性矩阵O的秩等于状态维数n，即rank(O)=n(Kalman, 1963)。

可观性矩阵的核空间ker(O)包含了传感器无法区分的状态差异。如果x1−x2∈ker(O)，则从初始状态x1出发与从x2出发产生的输出序列完全相同——传感器无法判断系统究竟处于哪个状态。rank(O)=n意味着ker(O)={0}，即任何非零状态差异都能通过传感器测量加以区分。

### 9.3.2 可观性Gramian与信息度量

对于稳定系统(A,C)，可观性Gramian定义为：

$$
    \mathbf{W}_o = \int_0^\infty e^{\mathbf{A}^T t}\mathbf{C}^T\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \, dt \tag{9-13}
    $$

Wo满足Lyapunov方程：

ATWo+WoA+CTC=0

定理9-5（可观性Gramian判据）。 系统(A,C)完全可观的充要条件是可观性Gramian Wo正定（即Wo≻0）。

可观性Gramian的物理意义在于信息度量。给定初始状态x0，系统输出在整个时间域上的能量为：

Ey(x0)=0∞∥y(t)∥2 dt=x0TWox0

Wo的特征值越大，对应特征向量方向上的初始状态越容易被观测到（产生的输出能量越大）；特征值越小，对应方向上的状态越难观测。工程上，Wo的最小特征值λmin(Wo)反映了系统中最难观测的状态方向——这正是传感器配置的薄弱环节。

### 9.3.3 PBH可观性判据

定理9-6（PBH可观性判据）。 系统(A,C)完全可观的充要条件是，对A的每一个特征值λi，矩阵λiI−AC的秩等于n。

等价地，系统不可观当且仅当存在A的某个右特征向量v（即Av=λiv），使得Cv=0。

PBH可观性判据的工程含义是：如果系统的某个振荡模态恰好处于传感器的”盲区”（Cv=0），则该模态的幅值和相位无法从传感器输出中提取。在水系统中，这种情况发生在传感器位于某一水位振荡模式的节点（零位移点）上——该传感器完全无法感知该振荡模式。

### 9.3.4 可观性与状态估计器设计的关系

可观性分析与ch06/ch11中的状态估计器（Kalman滤波器）设计具有直接联系。Kalman滤波器的误差收敛依赖于系统的可观性，具体关系如下。

对于线性系统x=Ax+Bu，y=Cx+v（v为测量噪声），Kalman滤波器的估计误差x=x−x满足：

x=(A−LC)x+Lv

其中L为滤波器增益。当系统完全可观时，L可以配置使(A−LC)的所有特征值均具有负实部，从而保证估计误差渐近收敛至零（不考虑噪声时）。当系统不完全可观时，不可观子空间中的状态估计误差将无法收敛，滤波器对这些状态的估计将持续偏离真值。

可观性Gramian的特征值还决定了Kalman滤波器的稳态估计精度。Wo的小特征值对应难以观测的状态方向，在这些方向上滤波器的稳态误差方差较大。因此，可观性Gramian的特征值分析直接指导了ch11中传感器配置对状态估计精度的影响评估。

### 9.3.5 水系统的可观性挑战

水系统的可观性面临以下特殊挑战。

传感器数量有限。 水网中安装传感器的成本较高（含设备、通信、维护），实际工程中传感器数量远少于状态变量数量。一个典型的多渠池调水工程包含数十个状态变量（各渠池水位、流量），但通常仅在关键节点安装5~10个传感器。传感器数量的限制直接导致观测矩阵C的行数远小于列数，使得rank(O)<n成为常态而非例外。

测量噪声与通信延迟。 水位计和流量计的测量精度受环境因素（风浪、泥沙、冰凌）影响，噪声水平在不同工况下变化显著。此外，远距离水网的传感器数据通过SCADA系统传输，通信延迟和数据丢失进一步降低了有效信息量。这些因素虽不改变数学意义上的可观性判定，却严重影响实际可观性——即状态估计的精度和可靠性。

工况变化导致可观性时变。 水系统的线性化模型依赖于工作点，而工作点随季节和工况（丰水期/枯水期/冰期）变化。在不同工作点下，系统矩阵A和C发生变化，可观性结论也随之改变。某些在丰水期可观的状态，在枯水期可能因流量减小而变得不可观。这种时变特性要求可观性分析不能一次性完成，而需要在多个典型工况下分别评估。

### 例9-2 多渠池系统可观性分析

【例9-2】 某三渠池串联输水系统，状态向量x=[h1,h2,h3]T分别为三个渠池的水位偏差。系统矩阵为：

A=−0.002000.002−0.003000.003−0.001

现有两种传感器配置方案：方案一在渠池1和渠池3安装水位计（C1=100001）；方案二在渠池2和渠池3安装水位计（C2=010001）。试分析两种方案下系统的可观性，并比较哪种方案更优。

已知：三渠池串联系统，n=3，p=2（两个传感器）。

求解：分别计算两种方案的可观性矩阵并判断秩。

解题过程：

步骤1：方案一的可观性矩阵。

O1=C1C1AC1A2=100001−0.0020000.003−0.0014×10−6000−9×10−64×10−6

取前三行独立行：第1行[1,0,0]、第2行[0,0,1]、第4行[0,0.003,−0.001]。三行线性无关，rank(O1)=3=n，方案一完全可观。

步骤2：方案二的可观性矩阵。

O2=0100010.002−0.003000.003−0.001………

取前三行独立行：第1行[0,1,0]、第2行[0,0,1]、第3行[0.002,−0.003,0]。三行线性无关，rank(O2)=3=n，方案二也完全可观。

步骤3：比较可观性Gramian。求解两种方案的可观性Gramian并比较最小特征值。方案一Wo,1的最小特征值λmin,1=0.0078，方案二Wo,2的最小特征值λmin,2=0.0152。

结果讨论：两种方案均满足完全可观性，但方案二的可观性Gramian最小特征值更大，意味着最难观测的状态方向上信息量更充足。工程解释是：方案二在渠池2（中间位置）安装传感器，能更有效地获取串联系统中间状态的信息；方案一虽然覆盖了首尾，但对中间渠池状态的观测能力较弱。这一结论对多渠池系统的传感器布设具有实际指导意义：在串联系统中，中间位置的传感器通常比端点位置的传感器提供更丰富的全局信息。

## 9.4 可控可观性的度量方法

### 9.4.1 Gramian特征值分析

§9.2和§9.3表明，可控可观性的二值判断（可控/不可控）在工程中往往不够用——我们更需要量化”各状态的可控/可观程度”。Gramian特征值分析提供了这一量化工具(Moore, 1981)。

对于稳定系统(A,B,C)，设可控性Gramian Wc的特征值分解为Wc=VcΛcVcT，可观性Gramian Wo的特征值分解为Wo=VoΛoVoT。定义以下度量指标：

可控性度量。 第i个状态方向的可控性度量为μc,i=λi(Wc)。μc,i越大，在该方向上驱动系统所需的能量越小，可控性越强。定义可控性条件数为：

κc=λmax(Wc)λmin(Wc)

κc越大，说明不同状态方向之间的可控性差异越大，系统存在”可控性瓶颈”。

可观性度量。 第i个状态方向的可观性度量为μo,i=λi(Wo)。定义可观性条件数为：

κo=λmax(Wo)λmin(Wo)

κo越大，说明不同状态方向之间的可观性差异越大，系统存在”观测瓶颈”。

### 9.4.2 条件数与数值可控可观性

在高维水系统中，可控性矩阵C或可观性矩阵O可能在数学上满秩，但秩条件是在数值精度意义下”勉强”满足的——即最小奇异值接近零。这种情况称为”数值不可控”或”数值不可观”。

定义可控性矩阵的条件数为κ(C)=σmax(C)/σmin(C)，其中σmax和σmin分别为C的最大和最小奇异值。当κ(C)>106时，通常认为系统存在数值可控性问题——虽然数学上可控，但在有限精度的数字控制器中，某些状态方向上的控制效果极弱。

水系统中数值可控可观性问题的典型来源是多时间尺度特性。快动态（水锤波，秒级）与慢动态（水位变化，小时级）共存于同一模型中时，系统矩阵A的特征值跨越多个数量级，导致Gramian的特征值分布极度不均匀，条件数可能达到108甚至更高。

### 9.4.3 Hankel奇异值与平衡截断

当系统同时具有可控性Gramian Wc和可观性Gramian Wo时，两者可以联合分析以给出更全面的系统结构信息。Hankel奇异值定义为(Moore, 1981)：

$$
    \sigma_i = \sqrt{\lambda_i(\mathbf{W}_c \mathbf{W}_o)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{9-22}
    $$

Hankel奇异值同时反映了状态在可控性和可观性两个维度上的重要性。σi较大的状态既容易控制又容易观测，是系统输入-输出行为的主要贡献者；σi较小的状态既难以控制又难以观测，对系统外部行为的贡献微弱。

平衡截断（balanced truncation）正是基于这一思想：将状态按Hankel奇异值从大到小排列，保留σi较大的前r个状态，截断σi较小的状态，得到r阶降阶模型。这与ch04中降阶建模的思想一脉相承(Antoulas, 2005)。

平衡截断的误差上界为：

$$
    \|G(s) - G_r(s)\|_\infty \leq 2\sum_{i=r+1}^{n} \sigma_i \tag{9-23}
    $$

其中G(s)为原系统传递函数，Gr(s)为r阶截断模型的传递函数，∥⋅∥∞为H∞范数。这一误差界为ch04中降阶模型的精度提供了理论保证。

### 9.4.4 最小能量可控与最小方差可观

从能量和信息的角度，可以定义更精细的可控可观性度量。

最小能量可控。 将系统从零状态驱动到单位方向ei（第i个状态方向）所需的最小控制能量为Emin,i=eiTWc−1ei。Emin,i越大，第i个状态越难控制。

最小方差可观。 在给定传感器噪声协方差R下，第i个状态的Kalman滤波稳态估计方差下界由Wo和R共同决定。更精确地，Kalman滤波器的稳态误差协方差P满足代数Riccati方程，其对角线元素Pii反映了第i个状态的最小估计方差。可观性Gramian特征值越大的状态方向，对应的估计方差越小。

### 例9-3 Gramian特征值分析确定控制”瓶颈”状态

【例9-3】 某四渠池串联输水系统，各渠池间设有闸门执行器，渠池1入口和渠池4出口各有一座控制闸门。系统矩阵为（状态x=[h1,h2,h3,h4]T，控制输入u=[u1,u2,u3,u4,u5]T为5座闸门开度）：

A=−0.0030000.002−0.0040000.003−0.0030000.002−0.002, B=0.5−0.300000.3−0.200000.2−0.400000.4−0.1

试计算可控性Gramian的特征值，确定哪个渠池是控制的”瓶颈”。

解题过程：

步骤1：验证可控性。计算可控性矩阵C=[B,AB,A2B,A3B]，C为4×20矩阵。rank(C)=4=n，系统完全可控。

步骤2：求解可控性Gramian。数值求解Lyapunov方程AWc+WcAT+BBT=0，得到Wc的特征值为λ1=48.2，λ2=15.7，λ3=5.3，λ4=1.8。

步骤3：分析瓶颈。Wc最小特征值对应的特征向量主要在h4方向上有较大分量，说明渠池4（末端渠池）是控制的”瓶颈”——将其水位调至目标值所需的控制能量最大。可控性条件数κc=48.2/1.8=26.8，差异不算极端但已有显著梯度。

步骤4：工程建议。渠池4的可控性偏弱，原因是末端闸门的流量系数较小（B矩阵中u5对h4的增益仅0.1）。若要改善，可考虑增大末端闸门规格或在渠池4增设辅助泵站。

结果讨论：Gramian特征值分析将”哪个状态最难控制”的定性问题转化为定量排序。在工程预算有限时，优先改善Wc最小特征值对应的状态方向——这正是投资回报率最高的测控改造方向。

## 9.5 结构可控可观性

### 9.5.1 结构可控性概念

前述可控可观性分析方法（秩判据、Gramian、PBH）均依赖系统矩阵A和B的具体数值。然而，在工程设计初期，水系统的精确参数往往尚未确定——渠道粗糙系数、管道摩阻系数等参数需要实测或率定。此时，能否仅根据系统的拓扑结构（哪些节点之间有水力连接、哪些节点安装了执行器或传感器）来判断可控可观性？

结构可控性回答的正是这一问题。Lin (1974)提出了结构可控性的开创性理论：一个线性系统是结构可控的，如果存在一组参数值使其可控。换言之，结构可控性是”几乎所有参数值下都可控”的充分条件——只有在参数恰好取到某些特殊值（零测集）时才可能丧失可控性。

形式化地，对于结构化系统(A,B)，其中A和B是结构矩阵（元素为固定的零或自由参数），系统是结构可控的当且仅当存在自由参数的一组取值使得rank(C)=n。

结构可控性的优势在于：它只需要知道”哪些元素非零”（即系统拓扑），而不需要知道具体数值。这使得结构可控性分析可以在工程规划阶段早期进行，为执行器和传感器的布局提供初步指导。

### 9.5.2 图论方法：可达性与观测性

结构可控性可以通过图论方法高效判断。将系统(A,B)表示为有向图G=(V,E)，其中状态节点集Vx={x1,…,xn}和输入节点集Vu={u1,…,um}构成节点集V=Vx∪Vu。边集E由A和B的非零元素位置决定。

Lin (1974)证明了：系统(A,B)结构可控的充要条件是有向图G满足两个条件：(1) 可达性——从输入节点集Vu出发，图中每个状态节点都是可达的；(2) 无不可控的扩展——图中不存在”膨胀”（dilation），即不存在状态节点子集S使得S的邻居集严格小于S。

在水网中，条件(1)的物理含义是：从每个执行器出发，沿水力传播路径，必须能够到达每个需要控制的状态节点。条件(2)的物理含义是：执行器的数量和位置必须足以独立影响所有状态节点，不能存在”执行器不够用”的局部区域。

### 9.5.3 水网拓扑与结构可控可观性

水网的物理拓扑直接决定了结构化系统矩阵A的非零模式。不同类型的水网拓扑具有不同的结构可控可观性特征。

串联拓扑（调水明渠）。 A为下三角矩阵（或带状矩阵），反映上游向下游的单向水力传播。串联拓扑的结构可控性要求每个渠池至少有一条从输入节点出发的可达路径。最少执行器数量等于串联系统中没有上游执行器覆盖的独立渠池数。

树形拓扑（灌溉渠网）。 A具有树形结构。树形拓扑的结构可控性分析可以沿着树的层次自底向上进行：每个叶节点必须被至少一个执行器覆盖，中间节点可以通过上游或下游执行器的传播来覆盖。

环形拓扑（供水管网）。 A具有稀疏但可能包含回路的结构。环形拓扑中，水力传播存在多条路径，一个执行器的影响可以通过多条回路到达远端节点。这增加了结构可控性的灵活性，但也增加了分析的复杂性。

Liu等(2011)在Nature上发表了里程碑式的研究，将结构可控性理论推广到复杂网络，证明了网络的可控性主要由其度分布决定：稀疏异质网络（如水网中常见的”关键枢纽+大量末端”结构）需要更多的驱动节点（执行器）来实现可控。

### 9.5.4 结构可控可观性在初步设计中的应用

结构可控可观性分析在水网测控系统设计中的应用流程为：

第一步，根据水网拓扑建立结构化系统矩阵(A,B,C)；第二步，采用图论方法判断结构可控性和结构可观性；第三步，若结构不可控/不可观，确定需要添加的最小执行器/传感器数量及候选位置；第四步，在候选方案中进行详细的数值可控可观性分析（Gramian特征值）以优选方案。

这一”结构筛选→数值优化”的两阶段方法显著降低了布局优化的计算量：结构分析快速排除不可行方案，数值分析在可行方案中精细择优。

### 例9-4 水网拓扑图的结构可控可观性分析

【例9-4】 某灌溉水网包含5个渠池（节点1~5），拓扑结构为：节点1→节点2→节点3（主干渠），节点2→节点4（支渠），节点3→节点5（支渠）。现有3座闸门分别安装在节点1入口、节点2-3之间和节点3-5之间。试分析该系统的结构可控性。

解题过程：

步骤1：建立有向图。状态节点{h1,h2,h3,h4,h5}，输入节点{u1,u23,u35}。边集：u1→h1，h1→h2，h2→h3，h2→h4，h3→h5；u23→h2和u23→h3（闸门影响上下游渠池），u35→h3和u35→h5。

步骤2：检查可达性。从输入节点出发：u1可达h1→h2→h3,h4,h5（全部可达）；u23可达h2,h3→h4,h5；u35可达h3,h5。所有5个状态节点都从至少一个输入节点可达。

步骤3：检查膨胀条件。考虑状态节点子集{h4}，其输入邻居为{h2}（来自A）和∅（无直接输入节点作用于h4）。h4无直接执行器，其可控性依赖于h2通过水力传播的间接影响。需要确认h4不构成膨胀：h4的邻居集（包含h2的传入和所有输入路径）大小不小于{h4}的大小，满足条件。

步骤4：结论。该系统结构可控。3座闸门的配置满足5个渠池的结构可控性条件。

结果讨论：结构可控性分析表明，当前3座闸门的位置能够从拓扑上覆盖全部5个渠池。但需注意，节点4没有直接执行器，其水位控制完全依赖于上游节点2的间接传播——这在数值分析中可能表现为节点4的可控性Gramian特征值偏小。工程上应关注节点4在极端工况下的实际可控能力。

## 9.6 传感器与执行器布局优化

### 9.6.1 传感器优化布置问题表述

传感器布局优化的核心问题是：在给定预算约束下，如何选择传感器安装位置以最大化系统的可观性？

设候选传感器位置集合为S={s1,s2,…,sN}，需要从中选择p个位置安装传感器（p≪N）。每个候选位置sj对应一个输出行向量cjT，选择p个位置后组成输出矩阵C=[cj1;cj2;…;cjp]。传感器布局优化问题可以表述为：

max{j1,…,jp}⊆{1,…,N} f(Wo(C))

$$
    \text{s.t.} \quad |\{j_1, \ldots, j_p\}| = p \tag{9-26}
    $$

其中Wo(C)为给定输出矩阵C时的可观性Gramian，f(⋅)为可观性度量函数。常用的度量函数包括：

行列式度量（D-最优）： f(Wo)=det(Wo)，最大化可观性Gramian的行列式。几何含义是最大化状态空间中”可观测椭球”的体积。

迹度量（A-最优）： f(Wo)=tr(Wo)，最大化所有状态方向上可观性度量之和。

最小特征值度量（E-最优）： f(Wo)=λmin(Wo)，最大化最弱可观方向上的可观性。这一准则对水系统尤为重要——它确保最难观测的状态方向也具有足够的观测能力。

### 9.6.2 执行器优化布置问题表述

执行器布局优化与传感器布局优化对偶。设候选执行器位置集合为A={a1,a2,…,aM}，需要从中选择m个位置安装执行器。每个候选位置ak对应一个输入列向量bk，选择m个位置后组成输入矩阵B=[bk1,bk2,…,bkm]。执行器布局优化问题为：

max{k1,…,km}⊆{1,…,M} g(Wc(B))

$$
    \text{s.t.} \quad |\{k_1, \ldots, k_m\}| = m \tag{9-28}
    $$

其中Wc(B)为给定输入矩阵B时的可控性Gramian，g(⋅)为可控性度量函数（与传感器情况类似的D/A/E-最优准则）。

### 9.6.3 基于Gramian的布局优化方法

式(9-25)和式(9-27)的优化问题本质上是组合优化——从N个候选位置中选p个，共有Np种组合，当N和p较大时穷举搜索不可行。基于Gramian的布局优化采用贪心算法或松弛方法来近似求解。

贪心算法。 从空集开始，每一步选择使目标函数增量最大的候选位置。当目标函数f是可观性Gramian的凹函数（如logdet）时，贪心算法具有(1−1/e)的近似比保证(Krause et al., 2008)。贪心算法的计算复杂度为O(pN)次Lyapunov方程求解，对中等规模的水系统是可接受的。

凸松弛方法。 将整数选择变量δj∈{0,1}松弛为连续变量δj∈[0,1]，问题变为凸优化。松弛后的最优解δ*可能包含分数值，需要通过舍入或分支定界恢复整数解。

### 9.6.4 基于信息论的传感器选址

信息论方法从另一角度定义传感器布局的优化准则。设系统状态x为随机向量（由扰动和初始条件的不确定性引起），传感器测量为y=Cx+v（v为测量噪声）。传感器布局的信息量可以用互信息I(x;y)来度量：

I(x;y)=H(x)−H(x|y)

其中H(x)为状态的先验熵，H(x|y)为给定测量后的条件熵。互信息最大化等价于条件熵最小化——即传感器测量尽可能多地减少了对状态的不确定性。

对于高斯分布的状态和噪声，互信息有解析表达式：

I(x;y)=12logdet(I+CΣxCTR−1)

其中Σx为状态先验协方差，R为测量噪声协方差。这一表达式将传感器选址问题转化为了选择输出矩阵C的行以最大化对数行列式的问题，与D-最优准则一致。

Christodoulou等(2013)将基于熵的传感器布局优化方法应用于供水管网的漏损检测，验证了信息论方法在水网传感器选址中的有效性。

### 9.6.5 成本约束下的布局优化

实际工程中，传感器和执行器的成本不均匀——在偏远位置安装传感器的成本远高于城区，大口径闸门的成本远高于小口径闸门。将成本约束纳入优化问题：

maxδ f(Wo(δ))

s.t. j=1Ncjδj≤B, δj∈{0,1}

其中cj为第j个候选位置的安装成本，B为总预算。这是一个带背包约束的组合优化问题。当目标函数f具有子模性（submodularity）——即边际收益递减特性——时，修正贪心算法仍然具有近似比保证(Krause et al., 2008)。

Pequito等(2016)研究了最小成本约束下的结构可控性输入/输出设计问题，提出了多项式复杂度的精确算法，为大规模水网的传感器/执行器布局提供了可扩展的计算工具。

### 9.6.6 冗余设计与容错性

单纯追求最优布局可能导致系统缺乏冗余性——某个传感器或执行器故障后，可控可观性可能丧失。工程实践中需要考虑容错性约束。

容错性设计要求：当任意k个传感器同时故障时，剩余传感器仍能保证系统可观（或至少关键状态可观）。这可以表述为鲁棒可观性约束：

minF⊆S,|F|≤kλmin(Wo(S\F))≥λminreq

其中F为故障传感器集合，λminreq为可观性的最低要求。这一约束将布局优化从单一最优性扩展为鲁棒最优性。

在水系统中，冗余设计尤为关键。长距离调水工程的传感器分布在数十甚至数百公里的沿线，设备故障、通信中断等情况频繁发生。测控系统必须在部分传感器失效的条件下仍能维持基本的状态估计能力。

### 例9-5 五渠池系统的传感器最优布置

【例9-5】 某五渠池串联调水工程，状态向量x=[h1,h2,h3,h4,h5]T。预算允许安装3个水位传感器（p=3），候选位置为全部5个渠池。采用E-最优准则（最大化λmin(Wo)），求最优传感器布置方案。系统矩阵A为五渠池串联IDZ模型的标准形式。

解题过程：

步骤1：枚举所有方案。53=10种方案。

步骤2：对每种方案，构建输出矩阵C，求解Lyapunov方程获得Wo，计算λmin(Wo)。

步骤3：比较各方案。选取λmin(Wo)最大的方案。关键结果如表9-2所示。

表9-2: 五渠池系统传感器布置方案比较（部分）

| 方案编号 | 传感器位置 | λmin(Wo) | 条件数κo | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | {1,2,3} | 0.0023 | 485 | 末端渠池可观性弱 |
| S2 | {1,3,5} | 0.0089 | 112 | 均匀分布，综合较好 |
| S3 | {2,3,4} | 0.0102 | 87 | 中部密集，首尾弱 |
| S4 | {1,3,4} | 0.0095 | 98 | 偏前段 |
| S5 | {2,4,5} | 0.0061 | 163 | 首端渠池可观性弱 |

步骤4：最优方案为S3（传感器安装在渠池2、3、4），λmin(Wo)最大且条件数最小。

结果讨论：最优方案S3将传感器集中在中部三个渠池，而非直觉上的”均匀分布”方案S2。原因在于串联系统中，中部传感器能同时获取上游和下游的水力传播信息，而端点传感器仅能获取单方向信息。方案S3的条件数κo=87也最小，说明各状态方向上的可观性最为均衡。但需注意，S3方案中渠池1和渠池5没有传感器，其状态需要通过状态估计器（ch11 Kalman滤波器）重建——估计精度取决于可观性Gramian在这两个状态方向上的特征值。

## 9.7 可控可观性与ODD/WNAL联动

### 9.7.1 可控可观性作为ODD准入条件

在CHS框架中，运行设计域（ODD）定义了自主控制系统被允许运行的工况边界[3]。可控可观性是ODD准入条件的核心组成部分。

ODD准入的可控可观性条件可以形式化为：

ODDallow={θ∣λmin(Wc(θ))≥λcreq 且 λmin(Wo(θ))≥λoreq}

其中θ为工况参数向量（流量、水位、温度等），λcreq和λoreq分别为可控性和可观性的最低准入阈值。只有当当前工况θ落在ODDallow内时，自主控制系统才被允许运行；否则系统应切换至人工模式或保守控制策略。

准入阈值λcreq和λoreq的设定是工程决策。过低的阈值可能导致系统在可控可观性退化的工况下仍然运行，增加安全风险；过高的阈值可能导致ODD范围过窄，限制自主运行的适用场景。实际工程中，通常通过在环测试（xIL）确定合理的阈值范围。

### 9.7.2 工况变化对可控可观性的影响

水系统的可控可观性随工况变化而变化，主要影响因素包括以下几个方面。

流量变化。 系统矩阵A和B依赖于工作点流量。丰水期流量大，水力传播速度快（波速c增大），传输延迟τd缩短，可控性通常较好。枯水期流量小，传播速度慢，延迟增长，可控性退化。极端情况下，枯水期某些渠段可能出现断流，导致水力传播路径中断，相关状态变量的可控性丧失。

冰期影响。 北方调水工程在冬季面临冰期运行问题。冰盖改变了渠道的水力特性：Manning粗糙系数增大（冰盖底面的附加摩阻），过水断面缩小，波速降低。这些变化导致系统矩阵A发生显著改变。冰期的可控可观性通常劣于非冰期，且冰情的空间不均匀性（某些渠段封冻而其他渠段未封）增加了分析的复杂性。

设备状态。 闸门或泵站的机械故障会直接改变输入矩阵B——故障执行器对应的列变为零向量，可控性可能丧失。传感器故障改变输出矩阵C，可观性可能退化。在长距离调水工程中，设备故障是常态而非例外，测控系统必须在部分设备失效条件下仍能维持基本的可控可观性。

### 9.7.3 可控可观性退化的实时监控

为了支持ODD的在线管理，需要建立可控可观性的实时监控机制。具体方法如下。

在线Gramian更新。 当系统工作点变化时（流量调整、水位升降），实时更新线性化模型(A(θ),B(θ),C)，求解Lyapunov方程更新Wc和Wo，计算λmin(Wc)和λmin(Wo)。计算频率取决于工况变化速率，通常每10~30分钟更新一次即可。

退化预警。 设定三级预警阈值：绿色（λmin>2λreq，充裕）、黄色（λreq<λmin≤2λreq，预警）、红色（λmin≤λreq，超出ODD准入边界）。黄色预警时启动保守控制策略（降低控制增益、增大安全裕度），红色警告时立即请求人工介入或切换至安全模式。

### 9.7.4 WNAL等级跃迁中的可控可观性要求

水网自主等级（WNAL）的跃迁对可控可观性提出了递增的要求[3]。

L1（遥测监视）→L2（辅助控制）： 要求关键控制节点的可控性矩阵满秩，关键监测节点的可观性矩阵满秩。这是最基本的结构性要求。

L2→L3（有条件自主）： 除满秩要求外，还要求可控可观性Gramian的条件数不超过规定上限（如κc<100，κo<100），以确保MPC和Kalman滤波器在数值上稳定运行。同时要求在ODD范围内的所有典型工况下均满足上述条件。

L3→L4（高度自主）： 要求在设备部分失效条件下（如任意1个传感器或1个执行器故障），剩余系统仍满足可控可观性要求（§9.6.6的容错性条件）。同时要求可控可观性的在线监控系统已通过在环测试验证。

L4→L5（完全自主）： 要求系统能够在可控可观性退化时自动重构控制和估计架构（如切换控制器结构、启用备用传感器），无需人工干预。

### 例9-6 冰期工况可观性退化分析与ODD收缩策略

【例9-6】 某北方调水工程包含三个串联渠池，非冰期系统矩阵为A0（稳定，可控可观性良好）。冬季渠池2和渠池3封冻，Manning粗糙系数增大50%，过水断面缩小20%。已知冰期系统矩阵为Aice。两个传感器安装在渠池1和渠池3。试分析冰期工况下可观性的变化，并制定ODD收缩策略。

已知： - 非冰期可观性Gramian最小特征值：λmin,0=0.012 - 冰期可观性Gramian最小特征值：λmin,ice=0.003 - ODD准入阈值：λoreq=0.005

解题过程：

步骤1：评估可观性退化。λmin,ice/λmin,0=0.003/0.012=0.25，冰期可观性退化至非冰期的25%。λmin,ice=0.003<λoreq=0.005，不满足ODD准入条件。

步骤2：分析退化原因。PBH分析显示，冰期系统的慢模态（特征值λ1=−0.0008，对应渠池2和渠池3的耦合水位变化）的特征向量在传感器方向（渠池1和渠池3）上的投影显著减小——冰盖改变了水力传播特性，导致渠池2状态对渠池1和渠池3传感器的信息传递减弱。

步骤3：制定ODD收缩策略。

方案A（增加传感器）：在渠池2增设冰下水位传感器。重新计算可观性：λmin,ice+=0.0085>0.005，满足准入条件。成本：约15万元/套（冰期专用传感器）。

方案B（收缩ODD）：冰期不进入自主控制模式，降级为L1遥测监视+人工干预。无额外硬件投资，但运行人力成本增加。

方案C（混合策略）：冰期将控制时域缩短（从Np=30降至Np=10），降低对长期预测的依赖；同时增大安全裕度（水位上下限向内收缩10%），以弥补状态估计精度的下降。检查收缩后的ODD是否满足准入条件。

结果讨论：方案A通过硬件投入解决问题，是最直接的方案；方案B通过限制自主等级来规避风险，无额外投资但运行效率下降；方案C折中处理，在有限硬件条件下通过算法调整维持安全运行。实际工程中通常采用方案A+C的组合——在关键位置增设冰期传感器，同时在算法层面增加保守裕度。

## 9.8 工程案例与部署经验

### 9.8.1 胶东调水可控可观性评估案例

胶东调水工程是山东省大型长距离调水工程，全长约300 km，包含多个明渠段、管道段和泵站。在该工程的SCADA+HDC控制系统设计中（参见ch14），可控可观性评估是控制系统上线的前置步骤。

评估范围。 对工程的核心明渠段（共8个渠池、7座中间闸门、渠首和渠尾各1座闸门）建立了基于IDZ模型的16阶状态空间模型（每个渠池2个状态：水位偏差和延迟状态）。

可控性评估结果。 9座闸门提供了充足的控制自由度。可控性矩阵满秩，可控性Gramian的条件数κc=45，在工程可接受范围内。Gramian特征值分析显示，第5渠池（最长渠段，L=42 km）的水位状态可控性最弱——这与物理直觉一致：最长渠段的传输延迟最大，控制响应最慢。

可观性评估结果。 原始设计仅在渠首、渠尾和3个中间节点安装水位计（共5个测点）。可观性矩阵秩为14 < 16，系统不完全可观——2个状态不可观。PBH分析定位了不可观模态：对应第3渠池和第6渠池的延迟状态，这两个渠池恰好是没有安装传感器的长渠段。

改造方案。 根据§9.6的布局优化方法，在第3渠池和第6渠池各增设1个水位传感器，总测点数增至7个。改造后可观性矩阵满秩，λmin(Wo)=0.0062，满足ODD准入条件。

### 9.8.2 测控改造的工程实施流程

基于胶东调水和类似工程的经验，测控改造的标准流程包括以下步骤。

步骤一：建模与基线评估。 基于工程参数建立状态空间模型，计算当前配置下的可控性矩阵秩、可观性矩阵秩、Gramian特征值和条件数。这一步的输出是”基线可控可观性报告”。

步骤二：问题定位与方案设计。 若存在不可控或不可观的状态，使用PBH判据定位具体模态，使用Kalman分解确定子空间，使用Gramian特征值分析量化瓶颈程度。在此基础上，运用§9.6的布局优化方法生成候选改造方案。

步骤三：技术经济比选。 对每个候选方案评估：(1) 改造后的可控可观性指标改善幅度；(2) 硬件投资成本（传感器/执行器采购与安装）；(3) 运行维护成本（通信线路、定期校准等）；(4) 容错性（单设备故障后的退化性能）。综合比选确定推荐方案。

步骤四：在环测试验证。 在仿真环境中（MIL/SIL）验证改造方案的效果：(1) 在多个典型工况下计算可控可观性指标；(2) 在控制闭环中测试改造后的跟踪性能和扰动抑制能力；(3) 模拟传感器/执行器故障场景验证容错性。

步骤五：实施与验收。 现场安装传感器/执行器，进行通信调试和数据校验，在实际工况下运行一段时间（通常2~4周），比较实测性能与仿真预测，确认改造达到预期效果。

### 9.8.3 可控可观上线检查清单

以下清单是水系统控制上线前的可控可观性标准检查项目。

表9-3: 可控可观上线检查清单

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 可控性矩阵秩 | rank(C)=n | 数值计算+SVD验证 |
| C-2 | 可控性Gramian条件数 | κc<200 | Lyapunov方程求解 |
| C-3 | 可控性Gramian最小特征值 | λmin(Wc)>λcreq | 特征值分解 |
| O-1 | 可观性矩阵秩 | rank(O)=n | 数值计算+SVD验证 |
| O-2 | 可观性Gramian条件数 | κo<200 | Lyapunov方程求解 |
| O-3 | 可观性Gramian最小特征值 | λmin(Wo)>λoreq | 特征值分解 |
| R-1 | 传感器单点故障容错 | 任一传感器故障后rank(O)=n | 逐一移除传感器验证 |
| R-2 | 执行器单点故障容错 | 任一执行器故障后关键状态仍可控 | 逐一移除执行器验证 |
| W-1 | 多工况覆盖 | 丰水/平水/枯水期均满足C-1~O-3 | 多工作点分析 |
| W-2 | 冰期工况（北方工程） | 冰期满足C-1~O-3或有明确ODD收缩策略 | 冰期模型分析 |

### 例9-7 调水工程测控布设改造方案

【例9-7】 某调水工程（4个渠池、5座闸门、现有3个水位传感器）在可控可观性评估中发现：可控性满足要求（rank(C)=8，κc=38），但可观性矩阵秩为7 < 8，存在1个不可观状态。预算约束下最多增加1个传感器。试确定传感器增设位置并验证改造效果。

已知： - 现有传感器位置：渠池1、渠池3、渠池4 - 不可观状态：PBH分析定位为渠池2的延迟状态 - 候选增设位置：渠池2（方案A）或渠池1-2之间的闸门（方案B）

解题过程：

步骤1：方案A评估。在渠池2增设水位传感器，C增加一行[0,1,0,0,0,0,0,0]。重新计算：rank(O)=8=n，λmin(Wo)=0.0071，κo=95。

步骤2：方案B评估。在闸门处安装闸前水位传感器（同时感知渠池1尾部和渠池2首部的信息），C增加一行[0.3,0.7,0,0,0,0,0,0]（加权反映闸门两侧的水位影响）。重新计算：rank(O)=8=n，λmin(Wo)=0.0058，κo=118。

步骤3：容错性检查。方案A中，若新增的渠池2传感器故障，系统回退到原始3传感器配置（rank(O)=7，不完全可观）。方案B中，若闸门传感器故障，同样回退。两种方案的容错性相同。

步骤4：综合比选。方案A的λmin(Wo)更大（0.0071 > 0.0058），条件数更小（95 < 118），可观性指标优于方案B。安装成本相当。推荐方案A。

结果讨论：传感器直接安装在不可观状态对应的物理位置（渠池2）是最直接有效的方案。闸门处传感器虽然也能消除不可观性，但由于其测量信号是两个渠池状态的混合，信息量有所损失。这一结论印证了PBH分析的诊断价值——定位不可观模态后，在对应物理位置安装传感器通常是最优选择。

## 9.9 本章小结

本章系统阐述了水系统可控性与可观性理论，建立了从基础判别、量化度量到布局优化、ODD联动的完整分析框架。核心结论如下。

第一，可控可观性是水系统闭环控制的结构性前提。可控性保证执行器能有效调节系统状态，可观性保证传感器能提供充足信息以重建内部状态。缺少任一条件，ch05至ch07建立的控制器和估计器都无法正常工作。

第二，三种判据各有优势且互补。秩判据提供快速二值判定；Gramian分析量化各状态方向的可控/可观程度并指导瓶颈识别；PBH判据精确定位不可控/不可观模态并指导改造方向。工程中应组合使用三种方法。

第三，结构可控可观性分析为初步设计提供拓扑级指导，避免在参数未定时进行盲目的数值分析。“结构筛选→数值优化”的两阶段方法在大规模水网中具有良好的可扩展性。

第四，传感器和执行器布局优化是将可控可观性理论转化为工程实践的关键环节。基于Gramian的方法和基于信息论的方法从不同角度定义优化准则，贪心算法和凸松弛为大规模问题提供了可行的求解工具。

第五，可控可观性必须与CHS框架中的ODD和WNAL联动。可控可观性是ODD准入条件的核心组成部分，其退化直接触发ODD收缩和自主等级降级。实时监控机制确保系统在工况变化时及时调整运行策略。

下一章将进入安全约束与安全包络，在可控可观性分析的结构基础上，构建红/黄/绿三区间的安全联锁治理框架。

## 习题

### 基础题

1. 分别用一句话定义可控性和可观性。某三渠池系统的可控性矩阵C的秩为2（n=3），请解释其工程含义。

2. 给定系统A=−100−2，B=10。(a) 计算可控性矩阵并判断可控性；(b) 使用PBH判据验证你的结论；(c) 解释不可控状态的物理含义。

3. 给定系统A=−0.510−0.5，C=10。(a) 计算可观性矩阵并判断可观性；(b) 若系统不完全可观，确定不可观状态；(c) 如何修改C使系统完全可观？

4. 解释可控性Gramian特征值的物理意义。为什么Gramian条件数κc越大，对控制系统设计越不利？

5. 什么是可控可观性的对偶关系？利用对偶关系，已知(A,B)的可控性分析方法如何直接用于(A,C)的可观性分析？

### 应用题

6. 某四渠池串联系统，状态空间模型为：

A=−a1000a1−a2000a2−a3000a3−a4, B=b1000

其中ai,b1>0。(a) 分析该系统是否完全可控。(b) 若仅在渠池1设闸门（如上B），渠池4的可控性强弱取决于哪些参数？(c) 为使系统可控性Gramian条件数降低，建议在哪个渠池增加执行器？

7. 设计一个五节点供水管网的传感器/执行器最小布设方案。管网拓扑为：节点1→节点2→节点3→节点4→节点5（串联），节点2→节点4（旁路管）。要求系统结构可控且结构可观，传感器和执行器数量最少。说明设计理由。

8. 某调水工程在丰水期（Q0=50 m​3/s）和枯水期（Q0=10 m​3/s）的系统矩阵不同。丰水期可观性Gramian最小特征值为0.015，枯水期为0.004。ODD准入阈值为0.005。(a) 判断两个工况是否满足ODD准入条件；(b) 提出枯水期的ODD收缩策略；(c) 计算需要增加多少个传感器才能使枯水期满足准入条件（提示：使用贪心算法思路分析）。

9. 某三渠池系统的可控性Gramian特征值为{25.3,8.1,0.4}，可观性Gramian特征值为{18.7,5.2,1.1}。(a) 计算Hankel奇异值；(b) 如果需要将模型从3阶降至2阶（平衡截断），哪个状态将被截断？(c) 估算截断误差上界。

10. 比较秩判据、Gramian分析和PBH判据三种方法在以下场景中的适用性：(a) 快速判断一个已知数值模型是否可控；(b) 确定导致不可控的具体模态；(c) 量化各状态方向的可控程度以指导执行器布设。填写下表。

表9-4

| 分析任务 | 秩判据 | Gramian分析 | PBH判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 快速判断 |  |  |  |
| (b) 定位模态 |  |  |  |
| (c) 量化排序 |  |  |  |

### 思考题

11. 一个系统在数学上完全可控（rank(C)=n），但可控性Gramian条件数达到108。在工程实践中，你会如何对待这个系统？它对MPC的在线运行有何影响？

12. 讨论”传感器数量越多，可观性越好”这一直觉是否总是正确。给出一个反例：增加一个传感器后，λmin(Wo)可能不变甚至在数值上下降的场景。

13. 在CHS框架中，可控可观性与安全包络（ch10）之间存在什么关系？如果一个状态不可观，安全包络对该状态的约束监控会受到什么影响？提出解决思路。

### 编程题

14. 使用Python（numpy/scipy）或MATLAB编写程序，对以下五渠池串联系统进行完整的可控可观性分析：输入系统矩阵A、B、C；输出可控性矩阵秩、可观性矩阵秩、可控性/可观性Gramian的特征值和条件数；绘制Gramian特征值柱状图。

15. 编写传感器贪心布局优化程序：输入系统矩阵A和候选传感器位置集合；输入预算p（传感器数量）；采用E-最优准则（最大化λmin(Wo)），使用贪心算法输出最优传感器布置方案和对应的λmin(Wo)值。

## 本章参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[3] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[4] Kailath T. Linear Systems [M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980.

[5] Chen C T. Linear System Theory and Design [M]. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1999.

[6] Skogestad S, Postlethwaite I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design [M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2005.

[7] Kalman R E. Mathematical description of linear dynamical systems [J]. SIAM Journal on Control, 1963, 1(2): 152-192. DOI: 10.1137/0301010.

[8] Moore B C. Principal component analysis in linear systems: Controllability, observability, and model reduction [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1981, 26(1): 17-32.

[9] Antoulas A C. Approximation of Large-Scale Dynamical Systems [M]. Philadelphia: SIAM, 2005.

[10] Lin C T. Structural controllability [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, 19(3): 201-208. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100557.

[11] Liu Y Y, Slotine J J, Barabási A L. Controllability of complex networks [J]. Nature, 2011, 473(7346): 167-173. DOI: 10.1038/nature10011.

[12] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer, 2009.

[13] Litrico X, Fromion V. Frequency modeling of open-channel flow [J]. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 2004, 130(8): 806-815. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2004)130:8(806).

[14] Clemmens A J, Schuurmans J. Simple optimal downstream feedback canal controllers: Theory [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2004, 130(1): 26-34. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2004)130:1(26).

[15] Schuurmans J, Clemmens A J, Dijkstra S, et al. Modeling of irrigation and drainage canals for controller design [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 1999, 125(6): 338-344. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1999)125:6(338).

[16] ASCE Task Committee. Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE, 2014.

[17] Krause A, Leskovec J, Guestrin C, et al. Efficient sensor placement optimization for securing large water distribution networks [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, 2008, 134(6): 516-526. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:6(516).

[18] Christodoulou S, Gagatsis A, Xanthos S, et al. Entropy-based sensor placement optimization for waterloss detection in water distribution networks [J]. Water Resources Management, 2013, 27(13): 4443-4468.

[19] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. Delft: Delft University of Technology, 2006.

[20] Van Overloop P J, Schuurmans J, Brouwer R, et al. Multiple-model optimization of proportional integral controllers on canals [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2005, 131(2): 190-196. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:2(190).

[21] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems [J]. Journal of Basic Engineering, ASME, 1960, 82(1): 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552.

[22] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer, 2007.

[23] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[24] Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Paris: Hermann & Cie, 1948.

[25] Tsien H S (钱学森). Engineering Cybernetics [M]. New York: McGraw-Hill, 1954.

[26] Åström K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers [M]. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2021.

[27] Pequito S, Kar S, Aguiar A P. Minimum cost input/output design for large-scale linear structural systems [J]. Automatica, 2016, 68: 384-391.

[28] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 1998, 124(1): 3-10. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(3).

[29] Skogestad S. Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning [J]. Journal of Process Control, 2003, 13(4): 291-309. DOI: 10.1016/S0959-1524(02)00062-8.

[30] Åström K J, Hägglund T. Advanced PID Control [M]. Research Triangle Park: ISA, 2006.