# 第七章 多智能体系统理论与编排

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 解释多智能体系统（MAS）的四个建模要素，并将其映射到水网运行场景；

- 推导线性共识协议的收敛条件，理解 Laplacian 矩阵在分布式协调中的作用；

- 阐述消息驱动通信模型的三种模式（直发、发布-订阅、请求-响应），并设计智能体间的通信拓扑；

- 构建任务依赖图（DAG），实现并行执行与故障自动重规划；

- 对照 HydroClaw 的实际代码，将 MAS 理论概念映射到工程实现；

- 设计 SCADA+MAS 融合架构中的分层 Agent 体系，理解岛式自治与优雅降级机制。

章首衔接（承接 ch06） 上一章以”快慢思考”为主线，介绍了认知AI引擎的架构设计原理——Skill 提供确定性的快思考，Agent 提供灵活性的慢思考。但一个自然的问题随之而来：当多个智能体同时在线时，它们如何通信、如何协商、如何在分歧中达成共识、如何将复杂任务分解为可并行执行的子任务？ 这正是多智能体系统（MAS）理论要回答的核心问题。本章从 MAS 的数学基础出发，逐步引入通信协议、编排机制和工程实现，帮助读者在理论与代码之间建立桥梁。

## 7.1 为什么需要多智能体？

### 7.1.1 物理直觉：水网天然是分布式的

考虑一个由 n 个渠池串联组成的长距离调水系统。从物理角度看，每个渠池是一个独立的动态子系统，具有自己的水位状态 hi(t)、入流 Qi,in(t) 和出流 Qi,out(t)。渠池之间通过闸门或泵站相连，形成串联-分叉的拓扑结构。

如果用一个集中控制器同时控制所有 n 个渠池的 m 个执行器，控制器需要： - 采集全部 n 个渠池的传感器数据（通信带宽为 O(n)）； - 求解一个维度为 m×Np 的优化问题（Np 为预测时域，计算量为 O(m3Np3)）； - 将控制指令下发到所有执行器（延迟为 O(n)）。

当 n 从 3 增长到 30、300 时，集中方案面临三重瓶颈：通信瓶颈（数据汇聚到中心的带宽和延迟）、计算瓶颈（大规模优化问题的实时求解）、可靠性瓶颈（中心节点单点故障导致全系统瘫痪）。

这种物理上的分布式特征，天然适合用多个智能体分而治之：每个 Agent 负责一段渠池或一组设备，通过邻居间的信息交换实现全局协调。这就是 MAS 的工程动机。

### 7.1.2 从集中到协同的演进

水系统控制架构的演进，本质上是从集中到分布式的过程。表 7-1 概括了三个阶段。

表 7-1 水系统控制架构演进

| 阶段 | 时代 | 架构 | 代表 | 局限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中控制 | 1990s | 单一控制器 | 早期 SCADA+PID | 单点故障；扩展性差 |
| 分层控制 | 2000s–2010s | HDC (L0/L1/L2) | 分层分布式 MPC | 层间耦合弱；缺乏灵活性 |
| 多智能体 | 2020s– | MAS = HDC + ODD + 认知智能 | SCADA+MAS 融合 | 需要新的理论保障 |

第一阶段的集中控制虽然简单直接，但在工程规模扩大后暴露出可扩展性和可靠性问题。第二阶段引入分层分布式控制（HDC），通过”安全层（L0）→调节层（L1）→协调层（L2）→规划层（L3）“的层级结构缓解了计算和通信瓶颈（详见 T2a 第十二章）。但 HDC 的层间关系是静态的，缺乏运行时的动态适应能力。

第三阶段的 MAS 在 HDC 基础上增加了两个关键维度：运行设计域（ODD） 确保每个 Agent 在已验证的安全包络内运行（详见第八章），认知智能 赋予 Agent 语义理解和自主推理能力（详见第六章）。Lei 2025a 将这一关系总结为：

$$
    \text{MAS} = \text{HDC} + \text{ODD} + \text{认知智能} \tag{7-1}
    $$

这个公式的含义是：多智能体系统不是凭空构建的，而是在分层分布式控制这一成熟框架之上，叠加安全保障和认知能力。HDC 提供控制骨架，ODD 提供安全包络，认知智能提供灵活决策。三者缺一不可。

为了帮助读者把 MAS 与 T2a/T2b 的知识体系对齐，同时理解它与 WNAL 自治等级的关系，可参照表 7-2 的映射。每一类 Agent 都有明确的物理AI底座（T2a 提供的确定性能力）和认知AI增强（T2b 提供的快慢思考能力），共同决定系统能否从 L2 辅助决策跃迁到 L3 条件自主。

[表7-2: MAS Agent 类型与 T2a/T2b 能力映射] | MAS 层/Agent 类型 | HydroClaw 示例 | T2a 基础能力（物理AI） | T2b 增强能力（认知AI） | 对 WNAL 的作用 | |——————|—————-|————————-|————————-|—————-| | 监测 / 安全代理 | SafetyAgent、HealthMonitor | ch10 安全包络 + ch11 状态估计，定义红/黄/绿区并提供可信测量 | ch06 §6.5 ODD 审核 + 语义化异常解释 | 守住 L2/L3 分界，决定是否放权给慢思考 | | 控制执行代理 | FlowControl、PumpAgent | ch05-7 PID/MPC/DMPC，保证执行链的确定性与可回退 | ch06 §6.4 Skill 化工作流，确保调用顺序与审计 | 提供 L2 基线能力，是 L3 条件自主的可信 fallback | | 协调 / 路由代理 | Coordinator、Planner、Executor | ch12 HDC 分层架构，解决站际耦合与通信拓扑 | 本章 §7.5-7.6 消息总线 + DAG 编排，支持并行与重规划 | 把多 Agent 协同封装成可验证的调度图，支撑 L3 多任务自治 | | 知识 / 分析代理 | Handuo（RAG）、ReasoningAgent | ch14-15 工程案例与经验库，提供可追溯的物理依据 | ch06 §6.6 认知 API + RAG，生成解释与知识引用 | 生成”想得清”的解释链，满足 L3 对可解释性的治理要求 |

### 7.1.3 多智能体的三个核心问题

确立了 MAS 的工程动机后，我们可以提炼出三个核心理论问题：

问题一：共识（Consensus）——多个 Agent 如何在分布式条件下，仅通过邻居间通信达成一致？例如，相邻渠池的水位控制 Agent 需要就协调流量达成共识。

问题二：协调（Coordination）——当多个 Agent 的目标存在冲突时，如何权衡取舍？例如，上游 Agent 希望快速泄水，下游 Agent 希望维持水位，两者如何协商？

问题三：编排（Orchestration）——当面对复杂任务时，如何将其分解为可并行执行的子任务，并分配给最合适的 Agent？例如，一次洪水预警处置需要预报、预警、预演、预案四个步骤，如何编排它们的执行顺序和依赖关系？

本章将依次回答这三个问题。§7.2-7.3 回答前两个，§7.4-7.6 回答第三个，§7.7 将理论映射到 HydroClaw 的工程实现。

n

> 图7-1: 集中式、分布式与层级式三种多智能体通信拓扑的对比

## 7.2 MAS 建模要素

### 7.2.1 智能体集合与能力描述

一个多智能体系统首先需要定义智能体集合 A={a1,a2,…,an}。每个智能体 ai 是一个具有自主决策能力的计算实体，拥有三个核心属性：

（1）感知（Perception）：ai 能够观测环境状态的一个子集 yi(t)⊆y(t)。在水网中，这对应传感器量测——某个 Agent 只能”看到”它管辖区域的水位、流量和闸位。

（2）决策（Decision）：ai 根据观测和目标，选择动作 ui(t)。决策过程可以是基于规则的（如 PID），基于优化的（如 MPC），或基于推理的（如 LLM 驱动的分析）。

（3）执行（Action）：ai 通过执行器将决策付诸实施。在水网中，这对应闸门开度调整、泵站启停或流量设定值变更。

除了这三个通用属性，每个智能体还需要一个能力描述符（Capability Descriptor），声明该 Agent 擅长什么。HydroClaw 用 AgentCard 数据类实现这一概念：

python @dataclass class AgentCard: """智能体名片：声明身份与能力""" name: str # 智能体名称 description: str # 功能描述 capabilities: List[str] # 能力列表，如 ["simulation", "safety_check"] input_schema: Dict # 接受的输入格式（JSON Schema） output_schema: Dict # 输出格式 version: str = "0.1.0"

能力描述符的作用在于动态发现：编排器（Orchestrator）不需要硬编码”分析任务找分析 Agent”的规则，而是根据任务需求查询注册中心，找到声明了匹配能力的 Agent。这种松耦合设计使系统可以在运行时添加新 Agent 而无需修改编排逻辑。

### 7.2.2 状态空间与共享上下文

MAS 的全局状态可以表示为所有 Agent 局部状态的联合：

$$ \mathbf{x}(t) = [\mathbf{x}_1(t)^T, \mathbf{x}_2(t)^T, \ldots, \mathbf{x}_n(t)^T]^T \tag{7-2} $$

其中 xi(t)∈Rni 是 Agent ai 的局部状态向量。在水网中，xi 通常包含该 Agent 管辖渠池的水位、流量和执行器状态。

在实际系统中，Agent 之间需要共享部分状态信息以实现协调。HydroClaw 引入了共享黑板（Shared Blackboard）的概念，称为 AgentContext：

python context = { "task_id": "leak-diagnosis-001", "initiator": "orchestrator", "shared_state": { "water_balance_result": {...}, # 水平衡计算结果 "anomaly_zones": ["zone_3", "zone_7"], # 异常区域 }, "execution_trace": [ {"agent": "analysis", "action": "water_balance", "result": "deficit_detected"}, {"agent": "safety", "action": "odd_check", "result": "normal"}, ] }

共享黑板遵循”写入-读取”模型：每个 Agent 完成子任务后将结果写入黑板，后续 Agent 读取前序结果作为输入。这避免了 Agent 之间的直接耦合——它们通过黑板间接通信。

### 7.2.3 通信拓扑与消息模型

Agent 之间的通信关系可以用通信图 G=(V,E) 表示，其中 V=A 是节点集（即 Agent 集合），E⊆V×V 是边集，(ai,aj)∈E 表示 ai 可以向 aj 发送消息。

通信图可以是： - 完全图：任意两个 Agent 都可直接通信。适合小规模系统（n≤5），但通信开销为 O(n2)。 - 链式图：Agent 仅与相邻 Agent 通信。适合串联渠池系统，通信开销为 O(n)，但信息传播需要 O(n) 步。 - 星形图：所有 Agent 与中心 Agent 通信。适合有编排器的系统，中心 Agent 承担协调职责。 - 分层图：Agent 按层级组织，上级 Agent 协调下级。适合 HDC 架构。

通信图的连通性是共识算法收敛的必要条件。一个重要结论是（Olfati-Saber et al., 2007）：

> 引理 7-1（共识收敛的必要条件）：线性共识算法收敛当且仅当通信图 G 包含有向生成树。

这意味着至少存在一个 Agent 能够通过有向路径将信息传递到所有其他 Agent。在水网运行中，这个条件通常由 SCADA 主站或编排器（Orchestrator）保证——它作为生成树的根节点，能够将信息广播到所有 Agent。

### 7.2.4 目标函数与约束

MAS 的全局目标函数通常是各 Agent 局部目标的某种聚合：

Jglobal=i=1nwi⋅Ji(xi,ui)+λ⋅Jcoupling(x,u)

其中 Ji 是 Agent ai 的局部目标（如水位跟踪误差），Jcoupling 是耦合项（如相邻渠池流量一致性约束），wi 和 λ 是权重。实际应用中，通常对各项进行归一化处理（除以各自的参考值量级），使 Ji 和 Jcoupling 均为无量纲量，此时 wi 和 λ 为无量纲权重，反映设计者对局部性能与全局协调的相对偏好。

耦合约束是 MAS 问题的核心难点。在水网中，典型的耦合约束包括：

- 流量连续性：Qi,out=Qi+1,in（串联渠池的出流等于下游入流） - 水量守恒：i​Qi,out≤Qsource（所有分水口总流量不超过水源供给能力） - 安全包络：hi,min≤hi(t)≤hi,max（每个渠池水位在安全范围内）

当各 Agent 独立优化自己的 Ji 时，如果不考虑耦合约束，可能导致”上游放水太快、下游来不及排水”的冲突。解决这种冲突的方法，正是共识协议和分布式优化的主题。

## 7.3 共识协议与协调机制

### 7.3.1 共识问题的数学定义

定义 7-1（共识）：给定 n 个 Agent 的初始状态 xi(0)，若存在更新规则 xi(k+1)=fi(xi(k),{xj(k):j∈Ni})，使得对所有 i,j，

limk→∞∥xi(k)−xj(k)∥=0

则称 Agent 达成了共识。其中 Ni={j:(j,i)∈E} 是 Agent ai 的邻居集。

共识的物理含义是：所有 Agent 最终收敛到同一个值，且这个值仅通过邻居间的局部通信获得，不需要全局信息汇聚。

### 7.3.2 线性共识算法

最基本的共识算法是线性平均共识（Olfati-Saber et al., 2007）：

xi(k+1)=xi(k)+ϵj∈Ni​[xj(k)−xi(k)]

其中 ϵ>0 是步长。矩阵形式为 x(k+1)=(I−ϵL)x(k)，L 是通信图的 Laplacian 矩阵。当通信图连通且步长选取合适时，所有 Agent 的状态收敛到初始值的平均（收敛性的完整数学证明涉及 Laplacian 矩阵的谱分析，详见 T2a 第十二章 §12.5）。

工程意义：在水网中，共识算法可以用于多个渠池 Agent 协商协调流量。例如，5 个串联渠池的 Agent 各自根据本地水位计算期望流量，然后通过式（7-5）的迭代交换，最终收敛到一个全局一致的协调流量值。这比集中式”所有数据汇总到中心计算”的方式更具鲁棒性——即使某个 Agent 暂时失联，其余 Agent 仍可在子图上达成局部共识。

### 7.3.3 博弈论与冲突仲裁

共识算法假设所有 Agent 的目标一致（或至少不冲突）。但在实际水网运行中，Agent 之间经常存在目标冲突：

- 上下游冲突：上游 Agent 希望尽快泄洪以降低本地水位，下游 Agent 希望控制入流以避免超蓄。

- 供水-发电冲突：在水电站系统中，发电 Agent 希望维持高水位以最大化发电水头，供水 Agent 希望放水以满足下游用水需求。

- 安全-效率冲突：安全 Agent 要求保守操作（留有裕度），效率 Agent 追求最优性能（逼近边界）。

博弈论为分析这类冲突提供了数学工具。考虑 n 个 Agent 的策略空间 U1×U2×⋯×Un，每个 Agent 的收益函数 Ji(ui,u−i) 不仅取决于自己的策略 ui，还取决于其他 Agent 的策略 u−i。

定义 7-2（Nash 均衡）（Nash, 1950）：策略组合 (u1*,…,un*) 是 Nash 均衡，若对所有 i 和所有 ui∈Ui：

Ji(ui*,u−i*)≥Ji(ui,u−i*)

即没有任何 Agent 能通过单方面改变策略来提高自己的收益。

在水网博弈中，Nash 均衡不一定是社会最优（Pareto 最优）——各 Agent 各自最优化本地目标的结果，可能导致全系统效率低于协调方案。更关键的是，当存在安全约束（如下游超蓄风险）时，纯经济博弈的均衡点可能落在不安全区间内。因此水网 MAS 通常采用两种机制将非合作博弈转化为约束合作博弈：

（1）协调博弈：引入耦合约束或协调信号。ADMM 算法（§7.3.4）正是这种方法的数学实现——通过”价格更新”机制引导各 Agent 向全局一致解收敛。

（2）仲裁机制：引入仲裁者（Arbitrator），当 Agent 之间无法自行达成共识时，由仲裁者做出裁决。在 HydroClaw 中，Orchestrator 承担仲裁角色——当多个 Agent 对同一问题给出冲突建议时，Orchestrator 根据优先级规则选择最终方案，且 SafetyAgent 拥有最高否决权。

### 7.3.4 分布式优化：ADMM 方法

交替方向乘子法（ADMM）是将大规模耦合优化问题分解为多个子问题的经典方法（Boyd et al., 2011），特别适合 MAS 场景。其核心思想是：每个 Agent 独立求解自己的局部子问题，然后通过交换边界信息完成全局协调，经过若干轮”局部优化—全局协调—价格更新”迭代后收敛到全局一致解。

ADMM 的完整数学推导（包括增广 Lagrange 函数构造、三步迭代公式及其凸优化收敛性证明）已在 T2a 第七章 §7.7 中详细给出。此处关注 ADMM 在 MAS 场景下的工程含义：

- 局部优化：每个 Agent 只需求解与自身规模相当的子问题，计算可完全并行；

- 全局协调：Agent 之间仅交换边界变量（而非全部状态），通信量从集中式的 O(n2) 降为 O(n)；

- 价格更新：对偶变量可理解为”协调价格”——当某个 Agent 的局部解偏离全局一致值时，价格机制自动施加惩罚，引导其向一致方向调整。

ADMM 在水网中的典型应用是分布式 MPC。每个渠池 Agent 求解本地 MPC 子问题，然后将边界流量与邻居 Agent 交换，经迭代后收敛到全局协调解。当目标函数为凸函数（如 MPC 的二次目标）时，ADMM 以 O(1/k) 速率收敛到全局最优（Boyd et al., 2011; Negenborn et al., 2009）。

从 MAS 编排的视角看，ADMM 是 Agent 间实现分布式协调的数学基础——它让”各管一段、协商共赢”成为可计算的操作，而非仅仅是设计理念。

## 7.4 SCADA+MAS 融合架构

### 7.4.1 三层融合架构

SCADA+MAS 融合架构的核心理念是：不是用 MAS 替代 SCADA，而是在 SCADA 之上叠加 MAS 的协调与决策能力。SCADA 提供可靠的数据采集和执行通道，MAS 提供智能的分析、协调和决策。两者的关系类似于操作系统与应用程序——SCADA 是”操作系统”，MAS Agent 是”应用程序”。

融合架构分为三层（Lei 2025b）：

现场层（Field Layer）：由 SCADA 终端（RTU/PLC）直接管理。负责传感器数据采集（水位、流量、闸位、电压等）和执行器控制（闸门开度、泵站启停）。这一层的响应速度为毫秒级，由硬连线逻辑保证确定性。

协调层（Coordination Layer）：由区域 Agent 管理。每个区域 Agent 负责若干渠池或设备组的协调优化，运行本地 MPC 或规则引擎，与邻居 Agent 通过 ADMM 或共识协议交换边界信息。协调层的响应速度为秒到分钟级。

认知层（Cognitive Layer）：由中心 Agent（编排器、规划器、分析器等）管理。负责全局态势感知、异常诊断、应急预案和知识管理。认知层运行大语言模型驱动的推理，响应速度为秒到分钟级。

三层之间的通信遵循严格的接口规范：现场层通过 SCADA 协议（OPC UA / Modbus）上报数据，协调层通过消息总线与认知层交互，认知层通过 MCP 工具协议调用底层计算服务。

### 7.4.2 云-域-边 Agent 层级

SCADA+MAS 融合架构中的 Agent 按部署位置分为三级：

边缘 Agent（Edge Agent）：部署在现场边缘设备（工控机/边缘盒子）上，靠近传感器和执行器。职责包括：本地 PID/MPC 控制、传感器数据滤波、执行器状态监测、安全联锁。边缘 Agent 必须具备岛式自治能力——当通信中断时，能够独立维持安全运行。

域 Agent（Area Agent）：部署在区域数据中心（或云端分区），管理若干边缘 Agent。职责包括：区域协调优化（DMPC）、跨设备故障诊断、区域安全评估。域 Agent 通过消息总线与边缘 Agent 和其他域 Agent 通信。

云 Agent（Cloud Agent）：部署在云端，拥有全局视野。职责包括：全网态势分析、长期调度优化、知识管理、自进化分析。云 Agent 是认知层的主要承载者。

这三级结构与 HDC 的四层（L0 安全/L1 调节/L2 协调/L3 规划）并非简单对应，而是正交关系：L0 安全层跨越边缘和域两级，L1 调节层主要在边缘级，L2 协调层在域级，L3 规划层在云级。

### 7.4.3 L0 安全底板

安全底板是 MAS 架构中最不可妥协的设计：无论上层 Agent 如何决策，L0 安全层始终在线，具有绝对否决权。

L0 安全底板的设计原则： - 硬连线：由 PLC 固化的联锁逻辑实现，不依赖任何软件 Agent； - 始终在线：即使所有上层 Agent 全部离线，L0 仍然有效； - 否决权：当检测到安全包络被触碰时，L0 直接触发保护动作（紧急关闸、停泵），不需要等待上层 Agent 的确认； - 不可被上层覆盖：上层 Agent 的控制指令必须通过 L0 的安全检查才能下发到执行器。

在 HydroClaw 中，SafetyAgent 实现了 L0 的软件层面对应。它将 ODD 检查分为三个区间：

def check_state(self, state: Dict) -> Dict:
    """三区间 ODD 检查"""
    zone = self.odd.classify(state)
    if zone == "normal":
        return {"approved": True, "zone": "normal"}
    elif zone == "extended":
        return {"approved": False, "zone": "extended",
                "action": "request_human_confirmation"}
    else:  # mrc
        return {"approved": False, "zone": "mrc",
                "action": "trigger_minimum_risk_state",
                "mrc_actions": self._generate_mrc_actions(state)}

绿区（normal）放行，黄区（extended）需人工确认，红区（mrc）否决并触发最小风险状态方案。SafetyAgent 对所有 Agent 的决策拥有绝对否决权——这是 CHS 体系中”安全>效率>舒适”优先级排序的技术体现。

### 7.4.4 岛式自治与优雅降级

分布式系统的一个关键优势是优雅降级（Graceful Degradation）：当部分组件失效时，系统性能下降但不完全崩溃。MAS 架构通过岛式自治（Island Autonomy）实现这一特性。

岛式自治的核心思想：每个 Agent 预存一套降级策略，当检测到通信中断或上级 Agent 失联时，自动切换到本地自治模式：

降级级别 1——协调中断：域 Agent 与云 Agent 失联。域 Agent 继续运行本地 DMPC，使用最后一次有效的协调参数。边缘 Agent 不受影响。

降级级别 2——域 Agent 失联：边缘 Agent 与域 Agent 失联。边缘 Agent 切换到本地 PID 控制，使用预设的水位设定值。安全联锁不受影响。

降级级别 3——边缘 Agent 失联：PLC 安全联锁仍然有效。闸门/泵站按”最后已知安全状态”锁定，等待人工介入。

恢复路径是降级路径的逆过程：通信恢复后，Agent 自动从低级模式逐步升级到高级模式，每次升级前进行状态一致性检查。

表 7-3 降级级别与自治能力

| 降级级别 | 失联范围 | 控制模式 | 性能影响 | 安全保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（正常） | 无 | MAS 全功能 | 最优 | 全保障 |
| 1 | 云↔域 | 域内 DMPC | 全局协调失效，域内正常 | 全保障 |
| 2 | 域↔边缘 | 本地 PID | 无协调优化，本地稳定 | L0 联锁有效 |
| 3 | 全断 | PLC 联锁 | 冻结最后安全状态 | 仅硬件联锁 |

这种逐级降级的设计，确保了水网在最恶劣通信条件下的基本安全。

## 7.5 智能体通信原理

上述理论框架假设 Agent 之间”可以通信”，但没有详细讨论”怎么通信”。本节从工程实现角度，介绍 MAS 的通信机制。

### 7.5.1 消息驱动通信模型

在 MAS 中，Agent 之间的通信通过消息（Message）进行。与传统的函数调用不同，消息通信是异步的、松耦合的——发送方不需要等待接收方立即响应，甚至不需要知道接收方的具体身份。

HydroClaw 定义了一个结构化的消息模型：

@dataclass
class AgentMessage:
    """智能体消息"""
    id: str                  # 消息唯一标识
    type: str                # 类型: REQUEST / RESPONSE / EVENT / ERROR / HEARTBEAT
    sender: str              # 发送方 Agent 名称
    receiver: str            # 接收方 Agent 名称（直发）或 topic（发布-订阅）
    content: Dict            # 消息内容（JSON 可序列化）
    priority: str = "NORMAL" # 优先级: LOW / NORMAL / HIGH / CRITICAL
    timestamp: str = ""      # ISO 8601 时间戳
    correlation_id: str = "" # 关联ID（用于请求-响应配对）
    user_id: str = ""        # 用户标识
    role: str = ""           # 用户角色
    session_id: str = ""     # 会话标识

消息类型的设计遵循FIPA ACL 标准（FIPA, 2002）的精神，但做了面向水利领域的简化：

- REQUEST：请求对方执行某个动作（如”请计算3号渠池的水平衡”）

- RESPONSE：对 REQUEST 的响应，包含执行结果

- EVENT：事件通知，不需要响应（如”水位超过预警阈值”）

- ERROR：错误报告（如”模型计算发散”）

- HEARTBEAT：心跳检查，用于 Agent 之间的健康监测

优先级从 LOW 到 CRITICAL 共四级。CRITICAL 级消息（如安全告警）总是优先处理，即使消息队列中有排在前面的低优先级消息。这保证了安全信息不会因为队列拥塞而延迟。

### 7.5.2 三种通信模式

MessageBus（消息总线）支持三种通信模式，覆盖了 MAS 的典型通信需求：

（1）直发模式（Direct Messaging）

发送方指定接收方的名称，消息直接送达：

# Agent A 向 Agent B 发送请求
bus.send(AgentMessage(
    type="REQUEST",
    sender="analysis_agent",
    receiver="safety_agent",
    content={"action": "odd_check", "state": current_state}
))

直发模式适用于 Agent 之间的点对点交互，例如分析 Agent 请求安全 Agent 进行 ODD 检查。

（2）发布-订阅模式（Publish/Subscribe）

发送方将消息发布到主题（Topic），所有订阅了该主题的 Agent 都会收到消息（Eugster et al., 2003）：

# 订阅水位告警主题
bus.subscribe("water_level_alarm", callback=self.handle_alarm)

# 发布水位告警事件
bus.publish("water_level_alarm", AgentMessage(
    type="EVENT",
    sender="monitoring_agent",
    content={"pool_id": 3, "level": 45.2, "threshold": 44.5}
))

发布-订阅模式适用于一对多通知，例如水位超限告警需要同时通知安全 Agent、调度 Agent 和报告 Agent。发布方不需要知道有哪些 Agent 订阅了该主题，这实现了发布方与订阅方之间的完全解耦。

（3）请求-响应模式（Request/Response）

发送方发送请求后等待响应，带有超时机制：

# 发送请求并等待响应（超时 30 秒）
response = await bus.request(
    receiver="simulation_agent",
    content={"action": "simulate_scenario", "params": {...}},
    timeout=30.0
)

请求-响应模式适用于需要同步等待结果的场景，例如编排器请求仿真 Agent 计算一个方案的效果。超时机制防止 Agent 因等待一个已失效的 Agent 而永久阻塞。

表 7-4 三种通信模式对比

| 模式 | 耦合度 | 适用场景 | 延迟 | 可靠性保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直发 | 中（需知道接收方名称） | 点对点交互 | 低 | 需确认机制 |
| 发布-订阅 | 低（不需知道接收方） | 事件广播、告警 | 中 | 尽力而为 |
| 请求-响应 | 高（同步等待） | 需要结果的调用 | 高 | 超时+重试 |

### 7.5.3 能力注册与发现

在 MAS 中，编排器不应硬编码”分析任务找分析 Agent”的规则——这会导致紧耦合和可扩展性差。正确的做法是能力注册与发现：每个 Agent 在启动时向注册中心声明自己的能力，编排器根据任务需求查询注册中心，找到最匹配的 Agent。

HydroClaw 的 AgentRegistry 实现了这一机制：

class AgentRegistry:
    """智能体注册中心"""

    def register(self, agent: BaseAgent):
        """注册 Agent 及其能力"""
        self.agents[agent.name] = agent
        for cap in agent.get_capabilities():
            self.capability_index[cap].append(agent.name)

    def find_best_agent(self, capability: str) -> Optional[BaseAgent]:
        """按能力查找最佳 Agent（健康感知）"""
        candidates = self.capability_index.get(capability, [])
        if not candidates:
            return None
        # 按错误率升序、响应延迟升序排序，选择最佳候选
        return min(candidates, key=lambda name: (
            self.agents[name].error_rate,
            self.agents[name].avg_latency
        ))

注册中心的健康感知特性值得强调：当多个 Agent 都声明了相同能力时，注册中心不是随机选择，而是根据 Agent 的实时健康状态（错误率、响应延迟）选择最佳候选。这使得系统在某个 Agent 性能下降时，自动将任务路由到更健康的 Agent——无需人工干预。

### 7.5.4 通信故障处理

分布式系统中，通信故障是常态而非异常。MAS 的通信层必须设计完善的故障处理策略：

（1）心跳检测：Agent 之间定期交换 HEARTBEAT 消息。如果连续 k 个心跳周期没有收到某 Agent 的心跳，则标记该 Agent 为”疑似离线”，通知注册中心更新健康状态。

（2）消息确认与重发：对于 REQUEST 类型的关键消息，接收方需要返回 ACK。如果发送方在超时时间内未收到 ACK，自动重发（最多 n 次）。

（3）消息持久化：对于 CRITICAL 优先级的消息（如安全告警），MessageBus 在发送前将消息持久化到本地存储，确保即使通信模块重启也不会丢失。

（4）降级路由：当目标 Agent 不可达时，消息总线尝试将消息路由到声明了相同能力的备用 Agent（通过注册中心查询）。

这些策略确保了 MAS 通信在网络抖动、Agent 故障等不理想条件下的基本可靠性。

## 7.6 DAG 编排原理

当一个复杂任务涉及多个 Agent 的协同工作时，需要一个编排机制来分解任务、确定执行顺序、并行执行独立子任务、处理失败。有向无环图（DAG）是描述任务依赖关系的自然工具。

### 7.6.1 任务依赖图的构建

定义 7-3（任务 DAG）：任务依赖图 GT=(VT,ET) 是一个有向无环图，其中 VT={t1,t2,…,tm} 是任务节点集，ET⊆VT×VT 是依赖关系集。(ti,tj)∈ET 表示 tj 依赖 ti 的输出——ti 必须在 tj 之前完成。

例如，考虑”水平衡异常诊断”任务，可以分解为以下子任务：

t1: 采集实时数据（SCADA数据拉取）
t2: 水平衡计算（需要 t1 的数据）
t3: 异常检测（需要 t2 的计算结果）
t4: ODD 安全检查（需要 t1 的数据，与 t2/t3 独立）
t5: 定位分析（需要 t3 的异常检测结果和 t4 的安全状态）
t6: 生成报告（需要 t5 的定位结果）

依赖关系为：t1→t2→t3→t5→t6，t1→t4→t5。这是一个典型的菱形 DAG——t2→t3 和 t4 可以并行执行，因为它们互不依赖。

HydroClaw 的 PlanningAgent 用两种方式构建 DAG：

（1）模板规划：对于常见任务，预定义 DAG 模板。例如”漏损诊断”任务有一个固定的六步模板，每一步指定了执行 Agent 和所需工具。

TEMPLATES = {
    "leak_diagnosis": TaskPlan(tasks=[
        TaskNode(id="t1", agent="data", tool="fetch_scada", depends=[]),
        TaskNode(id="t2", agent="analysis", tool="water_balance", depends=["t1"]),
        TaskNode(id="t3", agent="analysis", tool="anomaly_detect", depends=["t2"]),
        TaskNode(id="t4", agent="safety", tool="odd_check", depends=["t1"]),
        TaskNode(id="t5", agent="analysis", tool="localize", depends=["t3", "t4"]),
        TaskNode(id="t6", agent="report", tool="generate_report", depends=["t5"]),
    ])
}

（2）LLM 增强规划：对于没有预定义模板的新任务，PlanningAgent 利用大语言模型进行动态任务分解。LLM 接收任务描述和可用 Agent/工具列表，输出 JSON 格式的 DAG 定义。PlanningAgent 对 LLM 的输出进行DAG 合法性验证——通过深度优先搜索检测是否存在环路：

def _validate_dag(self, plan: TaskPlan) -> bool:
    """DFS 检测环路"""
    visited, in_stack = set(), set()
    def dfs(node_id):
        if node_id in in_stack:
            return False  # 发现环路
        if node_id in visited:
            return True
        visited.add(node_id)
        in_stack.add(node_id)
        for dep in plan.get_dependents(node_id):
            if not dfs(dep):
                return False
        in_stack.remove(node_id)
        return True
    return all(dfs(t.id) for t in plan.tasks if t.id not in visited)

如果 LLM 生成了包含环路的无效 DAG，PlanningAgent 会将错误信息反馈给 LLM 要求重新规划。

### 7.6.2 拓扑排序与并行执行

DAG 的执行遵循拓扑排序（Topological Sort）：将任务节点排列成一个线性序列，使得对于每条边 (ti,tj)∈ET，ti 出现在 tj 之前。

关键优化在于：没有依赖关系的任务可以并行执行。HydroClaw 的 MultiAgentExecutor 实现了这一逻辑：

async def execute_plan(self, plan: ExecutionPlan) -> Dict:
    """按 DAG 拓扑顺序执行，独立任务并行"""
    topo_order = self._topological_sort(plan)
    for level in topo_order:
        # 同一层级的任务没有互相依赖，可以并行
        tasks = [self._execute_task(t) for t in level]
        results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
        for task, result in zip(level, results):
            if isinstance(result, Exception):
                task.status = TaskStatus.FAILED
                task.error = str(result)
            else:
                task.status = TaskStatus.COMPLETED
                task.result = result

以水平衡异常诊断为例，执行过程为： - 第 0 层：t1（数据采集）→ 单独执行 - 第 1 层：t2（水平衡计算）和 t4（ODD 检查）→ 并行执行 - 第 2 层：t3（异常检测）→ 等待 t2 完成 - 第 3 层：t5（定位分析）→ 等待 t3 和 t4 完成 - 第 4 层：t6（生成报告）→ 等待 t5 完成

并行执行的收益取决于 DAG 的宽度（同一层级的最大任务数）和各任务的执行时间。对于上述例子，t2 和 t4 的并行使得总时间从 6 步减少到 5 步；如果 t4（ODD 检查）比 t2+t3（水平衡+异常检测）更快完成，并行的收益更加明显。

### 7.6.3 故障处理与自动重规划

DAG 执行过程中，某个任务可能因为 Agent 超时、计算错误或外部条件变化而失败。故障处理策略分为三级：

（1）重试（Retry）：对于可能因瞬态原因失败的任务（如网络抖动导致的数据采集失败），自动重试若干次。重试采用指数退避策略——第 k 次重试的等待时间为 T0⋅2k，避免在系统繁忙时雪崩式重试。

（2）替代路由（Fallback）：如果重试仍然失败，尝试将任务路由到声明了相同能力的其他 Agent。例如，如果 analysis_agent_1 超时，注册中心查找是否有 analysis_agent_2 可以替代。

（3）自动重规划（Replanning）：如果某个任务不可恢复地失败，PlanningAgent 重新规划剩余任务。重规划的原则是保留已完成的工作——只重新规划失败任务及其下游依赖：

def replan(self, plan: TaskPlan, failed_task_id: str) -> TaskPlan:
    """重规划：移除失败任务及其传递依赖，保留已完成工作"""
    affected = self._find_transitive_dependents(plan, failed_task_id)
    remaining = [t for t in plan.tasks
                 if t.id not in affected and t.status != TaskStatus.COMPLETED]
    return self._create_new_plan(remaining)

例如，如果 t3（异常检测）失败，其下游 t5 和 t6 也无法执行。重规划可能选择：跳过异常检测，直接基于水平衡结果生成一份”初步诊断报告”，标注异常检测未完成。

### 7.6.4 预置执行模式

除了从任务描述动态构建 DAG 外，MultiAgentExecutor 还提供三种预置执行模式，覆盖常见的编排模式：

（1）顺序执行（Sequential）：所有任务串行执行，每个任务的输出作为下一个任务的输入。适用于严格有序的流程。

（2）并行执行（Parallel）：所有任务同时启动，互不依赖。适用于独立的多方案对比。

（3）扇出-扇入（Fan-Out-Fan-In）：一个前序任务的输出分发给多个并行子任务，然后一个汇聚任务收集所有子任务的结果。适用于”多方案仿真对比”——先仿真 k 个候选方案，然后比较结果选出最优。

[预处理] → [方案1][方案2][方案3] → [汇总比较]
           ↑ 扇出(Fan-Out) ↑      ↑ 扇入(Fan-In) ↑

四预闭环（参见第六章）中的”预演”步骤正是扇出-扇入模式的典型应用：先并行仿真多个调度方案，然后汇总比较选出最优方案。

## 7.7 从 MAS 理论到 HydroClaw 实现

本节将前六节的理论概念与 HydroClaw v0.2.2 的工程实现进行系统对照，帮助读者理解”理论如何落地”。

### 7.7.1 理论—实现对照表

表 7-5 MAS 理论概念与 HydroClaw 实现对照

| MAS 理论概念 | HydroClaw 实现 | 代码位置 | 关键设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能体集合 A | BaseAgent + 15 个域智能体 | agents/base_agent.py | 统一 ABC 接口，生命周期管理 |
| 能力描述符 | AgentCard + get_capabilities() | agents/base_agent.py | JSON Schema 输入输出定义 |
| 通信图 G | MessageBus 动态路由 | agents/message.py | 不依赖静态拓扑，按消息路由 |
| 共识协议 | Orchestrator 冲突仲裁 | agents/orchestrator.py | 优先级 + SafetyAgent 否决权 |
| 博弈/冲突 | CapabilityNegotiator 加权评分 | agents/negotiation.py | 五维加权：健康/错误率/延迟/亲和/负载 |
| 分布式优化 | DMPC via L0 Core 模块 | core/control/ | ADMM 分解的 MPC 子问题 |
| 任务分解 | PlanningAgent + DAG 模板 | agents/planning_agent.py | 6 个预定义模板 + LLM 动态规划 |
| DAG 执行 | MultiAgentExecutor | agents/executor.py | 拓扑排序 + asyncio 并行 + 重试 |
| 注册中心 | AgentRegistry | agents/registry.py | 能力索引 + 健康感知选择 |
| 岛式自治 | 降级策略内置于各 Agent | 各 Agent 实现 | 三级降级 + 自动恢复 |

### 7.7.2 四级路由原理

HydroClaw 的 Orchestrator（编排器）是 MAS 的”交通中枢”。它接收用户请求或系统事件，决定由哪个 Skill 或 Agent 来处理。路由策略分为四个层级，从快到慢依次尝试：

层级 1——技能触发短语匹配

每个 Skill 注册了一组触发短语（trigger phrases），例如”四预闭环”、“漏损诊断”、“蒸发优化”。Orchestrator 首先检查用户输入是否包含这些短语。如果命中，直接路由到对应的 Skill——这是最快的路径，对应 Kahneman 的”快思考”（System 1）。

def _match_skill(self, message: str) -> Optional[str]:
    """层级 1：技能触发短语匹配"""
    for skill_name, skill in self.skills.items():
        for phrase in skill.metadata.trigger_phrases:
            if phrase in message:
                return skill_name
    return None

层级 2——工具关键词匹配

如果没有命中 Skill 短语，Orchestrator 检查是否包含工具关键词（如”仿真”、“水平衡”、“ODD”）。如果命中，直接调用对应的 MCP 工具，跳过 Agent 推理环节。

层级 3——能力路由

如果前两层都未命中，说明请求需要推理能力。Orchestrator 查询 AgentRegistry，找到声明了最匹配能力的 Agent，将请求转发给它。选择时考虑 Agent 的健康状态——优先选择错误率低、响应快的 Agent。

层级 4——规划分解

如果请求涉及多个能力（跨域任务），Orchestrator 将请求转发给 PlanningAgent，由其分解为 DAG 并调度多个 Agent 协同执行。这是最慢但最灵活的路径，对应”慢思考”（System 2）。

四级路由的设计哲学是能快则快，需慢才慢。大部分日常请求通过层级 1-2 的快速路径处理，仅复杂异常和跨域任务才进入层级 3-4 的慢路径。

### 7.7.3 能力协商与加权评分

当层级 3 的能力路由发现多个 Agent 都声明了匹配能力时，如何选择最佳候选？HydroClaw 引入了能力协商（Capability Negotiation）机制，对候选 Agent 进行多维加权评分：

Si=wh⋅si,health+we⋅si,error+wl⋅si,latency+wa⋅si,affinity+wd⋅si,load

其中各维度的权重为：

表7-6

| 维度 | 符号 | 权重 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康度 | si,health | wh=0.30 | Agent 的运行状态评分 |
| 错误率 | si,error | we=0.25 | 历史错误比例（越低越好） |
| 响应延迟 | si,latency | wl=0.20 | 平均响应时间（越短越好） |
| 能力亲和 | si,affinity | wa=0.15 | 该能力的历史成功率 |
| 当前负载 | si,load | wd=0.10 | 当前任务队列长度 |

这个评分机制类似于智能负载均衡——不是简单的轮询或随机分配，而是综合考虑 Agent 的实时状态和历史表现。表中的权重值（0.30/0.25/0.20/0.15/0.10）是 HydroClaw 的推荐默认值，工程部署时应根据具体场景调整。例如，在安全关键场景（如汛期调度）中，可将健康度权重 wh 提高到 0.40，同时降低负载权重；在对响应时间敏感的实时控制场景中，可提高 wl 到 0.30。

系统还会记录每种能力的”最佳 Agent”偏好，形成经验学习：如果某个 Agent 在”水平衡计算”任务上一直表现最好，系统会逐渐倾向于优先选择它。

与 MAS 理论中的合同网协议（Contract Net Protocol, Smith 1980）对比，HydroClaw 的能力协商简化了招标-投标过程——不需要 Agent 主动”竞标”，而是由注册中心根据公开指标直接打分排序。这种集中式评分在 Agent 数量可控（n≤20）的水网场景中更高效。

### 7.7.4 HydroClaw 七类域智能体

HydroClaw v0.2.2 包含 15 个 Agent，按功能分为七类：

（1）Orchestrator（编排器）：接收请求 → 四级路由 → 结果汇总。是 MAS 的”交通中枢”。

（2）PlanningAgent（规划器）：复杂任务分解为 DAG。6 个预定义模板 + LLM 动态规划。

（3）AnalysisAgent（分析器）：数据分析、水平衡计算、异常检测。是最”灵活”的 Agent，体现 MAS 的柔性推理能力。

（4）ReportAgent（报告器）：结果综合、可视化图表生成、报告文档编排。

（5）SafetyAgent（安全守卫）：ODD 三区间检查、否决权行使、最小风险状态触发。拥有对所有 Agent 的绝对否决权。

（6）HanduoAgent（瀚铎/认知）：RAG 知识检索、规程查询、领域问答。是”知识大脑”。

（7）RLDispatchAgent（调度器）：强化学习策略执行、规则回退、调度优化。

这七类 Agent 的分工体现了 MAS 理论中的角色分化（Role Differentiation）原则：每个 Agent 专注于一类任务，通过协同实现复杂功能。编排器是”管理者”，规划器是”参谋”，分析器是”分析师”，安全守卫是”安全官”。

## 7.8 例题

### 【例 7-1】多泵站协同调度的共识算法设计

问题描述：某长距离输水工程有 4 个串联泵站 P1,P2,P3,P4，各泵站的期望流量分别为 Q1(0)=48,Q2(0)=52,Q3(0)=45,Q4(0)=55（m³/s）。泵站之间通过通信链路相连，通信拓扑为链式图（P1−P2−P3−P4）。使用线性平均共识算法协商统一流量。

已知：通信图 Laplacian 矩阵

L=1−100−12−100−12−100−11

求解：（1）选择合适的步长 ϵ；（2）计算收敛值；（3）迭代 10 步后的流量值。

解题过程：

（1）最大节点度 dmax=2，步长需满足 0<ϵ<1/dmax=0.5。取 ϵ=0.3。

（2）由式（7-7），收敛值为初始值的平均：

Q=48+52+45+554=50 m³/s

（3）迭代计算 Q(k+1)=(I−0.3L)Q(k)：

表7-7

| 迭代步 k | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 48.00 | 52.00 | 45.00 | 55.00 |
| 1 | 49.20 | 49.90 | 48.10 | 52.00 |
| 2 | 49.41 | 49.58 | 49.27 | 50.83 |
| 5 | 49.95 | 50.02 | 49.97 | 50.03 |
| 10 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

结果讨论：经过约 10 步迭代，4 个泵站的流量收敛到统一值 50 m³/s。收敛速度取决于 Laplacian 的第二小特征值 λ2。链式图的 λ2 较小（约 0.586），收敛较慢；若改为星形或完全图，λ2 更大，收敛更快，但通信成本也更高。工程设计中需在收敛速度和通信开销之间权衡。

### 【例 7-2】水平衡异常诊断的多 Agent DAG 编排

问题描述：某水网的监测系统报告”3号分区水量亏损异常”。请设计一个多 Agent 协同诊断的 DAG 编排方案。

可用 Agent：

表7-8

| Agent | 能力 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| DataAgent | 数据采集 | fetch_scada, fetch_history |
| AnalysisAgent | 计算分析 | water_balance, anomaly_detect, localize |
| SafetyAgent | 安全检查 | odd_check |
| SimulationAgent | 仿真验证 | simulate_leak |
| ReportAgent | 报告生成 | generate_report |

解题过程：

步骤 1：任务分解

将”水量亏损异常诊断”分解为 7 个子任务：

表7-9

| 任务ID | 描述 | 分配Agent | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 | 采集3号分区实时SCADA数据 | DataAgent | - |
| t2 | 采集近7天历史数据用于趋势分析 | DataAgent | - |
| t3 | 计算3号分区水平衡 | AnalysisAgent | t1 |
| t4 | ODD 安全状态检查 | SafetyAgent | t1 |
| t5 | 异常检测与定位 | AnalysisAgent | t2, t3 |
| t6 | 仿真验证（模拟漏损场景是否吻合） | SimulationAgent | t5 |
| t7 | 生成诊断报告 | ReportAgent | t5, t6, t4 |

步骤 2：DAG 拓扑分层

第0层: t1, t2    (并行执行)
第1层: t3, t4    (t3 依赖 t1; t4 依赖 t1; t2 已完成但 t3 不依赖 t2)
第2层: t5        (依赖 t2, t3)
第3层: t6        (依赖 t5)
第4层: t7        (依赖 t5, t6, t4)

注意 t1 和 t2 可以并行（采集实时数据和历史数据互不干扰），t3 和 t4 也可以并行（水平衡计算和 ODD 检查独立进行）。

步骤 3：关键路径分析

假设各任务耗时：t1=2s, t2=5s, t3=3s, t4=1s, t5=4s, t6=8s, t7=3s。

- 路径 A：t1→t3→t5→t6→t7，总耗时 =2+3+4+8+3=20s

- 路径 B：t2→t5→t6→t7，总耗时 =5+4+8+3=20s

- 路径 C：t1→t4→t7，总耗时 =2+1+3=6s

关键路径为 A 和 B（并列最长），DAG 的最短完成时间为 20 秒。如果串行执行所有任务，总耗时为 2+5+3+1+4+8+3=26s，并行执行节省了 23% 的时间。

步骤 4：故障处理设计

若 t6（仿真验证）因仿真模型加载超时而失败： - 重试 1 次（等待 2s） - 若仍失败，重规划：跳过 t6，t7 改为生成”初步诊断报告（仿真验证未完成）“，标注需人工确认

### 【例 7-3】四级路由的请求处理分析

问题描述：以下 5 个用户请求分别会被 HydroClaw Orchestrator 的哪一级路由处理？

表7-10

| 编号 | 用户请求 | 路由级别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | “执行四预闭环” | 层级 1 | Skill 触发短语”四预闭环”命中 → FourPredictionLoopSkill |
| (b) | “计算3号渠池的水平衡” | 层级 2 | 工具关键词”水平衡”命中 → water_balance 工具直接调用 |
| (c) | “分析上周水量异常的原因” | 层级 3 | 无短语/关键词命中 → 查能力 → AnalysisAgent（能力”analysis”） |
| (d) | “对比3种调度方案并出报告” | 层级 4 | 跨域任务 → PlanningAgent 分解 → SimAgent + AnalysisAgent + ReportAgent 协同 |
| (e) | “检查当前ODD状态” | 层级 2 | 工具关键词”ODD”命中 → odd_check 工具直接调用 |

分析：

请求 (a) 是最典型的快思考——“四预闭环”是 Skill 的精确触发短语，直接路由到固定工作流，无需 LLM 推理。

请求 (b) 和 (e) 包含明确的工具关键词，虽然没有触发 Skill，但可以直接调用底层工具。这是介于快思考和慢思考之间的”半快路径”。

请求 (c) 需要推理能力——“分析原因”不是固定流程，需要 AnalysisAgent 的灵活推理。这进入了慢思考的领域。

请求 (d) 最复杂——需要多个 Agent 协同完成”仿真对比 + 分析 + 报告”三个步骤。PlanningAgent 将其分解为 DAG，调度多个 Agent 并行/顺序执行。

关键结论：四级路由实现了”能快则快、需慢才慢”的原则。大部分日常操作请求通过层级 1-2 处理，响应速度为毫秒到秒级；复杂分析和跨域任务通过层级 3-4 处理，响应速度为秒到分钟级。

## 7.9 本章小结

本章从理论和工程两个维度系统介绍了多智能体系统（MAS）的核心原理与编排机制。

在理论维度，我们建立了 MAS 的四要素模型（智能体集合、状态空间、通信拓扑、目标函数），推导了线性共识算法的收敛条件，讨论了博弈论在冲突仲裁中的应用，以及 ADMM 在分布式优化中的角色。

在架构维度，我们介绍了 SCADA+MAS 三层融合架构（现场/协调/认知）、云-域-边 Agent 层级、L0 安全底板的绝对否决权，以及岛式自治的逐级降级策略。

在工程维度，我们通过 HydroClaw v0.2.2 的代码，展示了 MAS 理论概念如何落地：消息驱动通信（MessageBus 三种模式）、能力注册与发现（AgentRegistry 健康感知选择）、DAG 编排（PlanningAgent 模板+LLM 双模式）、以及四级路由策略。

核心要点回顾：

- 式（7-1）MAS=HDC+ODD+认知智能 是 CHS 体系中 MAS 的定位公式；

- 共识算法的收敛取决于通信图的连通性和 Laplacian 矩阵的代数连通度 λ2；

- ADMM 将大规模耦合优化分解为局部优化+全局协调+价格更新三步迭代；

- SCADA+MAS 融合的关键是”不替代，而是叠加”——SCADA 提供可靠通道，MAS 提供智能决策；

- DAG 编排的三级故障处理策略（重试→替代路由→自动重规划）保障了复杂任务执行的鲁棒性；

- 四级路由实现”能快则快，需慢才慢”——日常请求走快路径，复杂任务走慢路径。

下一章将讨论水网自主等级（WNAL）的 L0-L5 分级体系，回答一个更根本的问题：在 MAS 的不同成熟阶段，系统应该被赋予多大的自主权限？

## 7.10 习题

基础题

7-1 一个由 3 个 Agent 组成的完全通信图，写出 Laplacian 矩阵 L，并验证 L⋅1=0。

7-2 给定初始值 x1(0)=10,x2(0)=20,x3(0)=30，用线性共识算法（ϵ=0.25）迭代 5 步，计算各 Agent 的状态值序列，并讨论收敛速度与通信图连通度的关系。

7-3 列举 HydroClaw 中消息的五种类型，并各举一个水网场景中的使用示例。

应用题

7-4 某水网有 5 个泵站，通信拓扑为星形（中心站与其余 4 站直连）。请：（1）画出通信图并写出 Laplacian 矩阵；（2）与链式拓扑对比，分析代数连通度 λ2 的差异及其对共识收敛速度的影响；（3）讨论中心站故障时的岛式自治策略。

7-5 设计一个”暴雨预警+应急调度”的多 Agent DAG 编排方案。要求包含：预报、预警、预演（至少 3 个并行方案对比）、预案、安全审核、报告生成等任务。画出 DAG 图，标注各任务的分配 Agent 和依赖关系，分析关键路径。

思考题

7-6 共识算法假设 Agent 都是”诚实”的——每个 Agent 如实报告自己的状态。如果某个 Agent 被恶意篡改（如传感器欺骗），会对共识结果产生什么影响？讨论拜占庭容错（Byzantine Fault Tolerance）在水网 MAS 中的必要性。

7-7 对比 Smith（1980）的合同网协议与 HydroClaw 的能力协商机制：前者是去中心化的”招标-投标”，后者是集中式的”注册-评分”。讨论两种方式在水网场景中的优劣，以及 Agent 数量分别为 5、50、500 时应如何选择。

## 7.11 拓展阅读

- Wooldridge, M. (2009). An Introduction to MultiAgent Systems [M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons. — MAS 的经典教材，系统覆盖智能体架构、通信、合作与学习，适合本章的延伸学习。

- Olfati-Saber, R., Fax, J.A., & Murray, R.M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems [J]. Proceedings of the IEEE, 95(1): 215-233. — 共识算法的奠基性综述，本章§7.3的核心理论来源。

- Boyd, S., Parikh, N., Chu, E., et al. (2011). Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers [J]. Foundations and Trends in Machine Learning, 3(1): 1-122. — ADMM 的权威综述，包含收敛性证明和大量应用示例，是§7.3.4的深入参考。

- Smith, R.G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver [J]. IEEE Trans. Computers, C-29(12): 1104-1113. — 合同网协议的原始论文，奠定了 Agent 任务分配的经典范式。

- Rao, A.S., & Georgeff, M.P. (1995). BDI agents: From theory to practice [C]. Proc. ICMAS-95, pp. 312-319. — BDI（信念-愿望-意图）智能体架构的开创性论文，理解 Agent 内部推理机制的必读文献。

- Dorri, A., Kanhere, S.S., & Jurdak, R. (2018). Multi-Agent Systems: A survey [J]. IEEE Access, 6: 28573-28593. — MAS 的现代综述，覆盖定义、特性、应用与挑战，适合了解 MAS 的全貌。

- Topcuoglu, H., Hariri, S., & Wu, M.-Y. (2002). Performance-effective and low-complexity task scheduling for heterogeneous computing [J]. IEEE Trans. Parallel and Distributed Systems, 13(3): 260-274. — HEFT 算法的原始论文，是 DAG 任务调度的经典参考。

- Anthropic (2024). Introducing the Model Context Protocol [EB/OL]. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol. — MCP 协议的官方发布文档，理解 Agent 如何通过标准化协议调用工具。

## 参考文献

[7-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[7-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[7-3] Wooldridge, M. (2009). An Introduction to MultiAgent Systems [M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.

[7-4] Olfati-Saber, R., Fax, J.A., & Murray, R.M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems [J]. Proceedings of the IEEE, 95(1): 215-233. DOI:10.1109/JPROC.2006.887293.

[7-5] Ren, W., & Beard, R.W. (2008). Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control [M]. London: Springer.

[7-6] Nash, J.F. (1950). Equilibrium points in n-person games [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1): 48-49. DOI:10.1073/pnas.36.1.48.

[7-7] Boyd, S., Parikh, N., Chu, E., Peleato, B., & Eckstein, J. (2011). Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers [J]. Foundations and Trends in Machine Learning, 3(1): 1-122. DOI:10.1561/2200000016.

[7-8] Smith, R.G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver [J]. IEEE Trans. Computers, C-29(12): 1104-1113. DOI:10.1109/TC.1980.1675516.

[7-9] FIPA (2002). FIPA ACL Message Structure Specification [S]. Document SC00061G.

[7-10] Eugster, P.T., Felber, P.A., Guerraoui, R., & Kermarrec, A.-M. (2003). The many faces of publish/subscribe [J]. ACM Computing Surveys, 35(2): 114-131. DOI:10.1145/857076.857078.

[7-11] Rao, A.S., & Georgeff, M.P. (1995). BDI agents: From theory to practice [C]. Proc. ICMAS-95, pp. 312-319.

[7-12] Dorri, A., Kanhere, S.S., & Jurdak, R. (2018). Multi-Agent Systems: A survey [J]. IEEE Access, 6: 28573-28593. DOI:10.1109/ACCESS.2018.2831228.

[7-13] Russell, S.J., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach [M]. 4th ed. Hoboken: Pearson.

[7-14] Shoham, Y., & Leyton-Brown, K. (2009). Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[7-15] Nedic, A., & Ozdaglar, A. (2009). Distributed subgradient methods for multi-agent optimization [J]. IEEE Trans. Automatic Control, 54(1): 48-61. DOI:10.1109/TAC.2008.2009515.

[7-16] Topcuoglu, H., Hariri, S., & Wu, M.-Y. (2002). Performance-effective and low-complexity task scheduling for heterogeneous computing [J]. IEEE Trans. Parallel and Distributed Systems, 13(3): 260-274. DOI:10.1109/71.993206.

[7-17] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow [M]. New York: Farrar, Straus and Giroux.

[7-18] Jennings, N.R. (1999). Agent-based computing: Promise and perils [C]. Proc. IJCAI-99, pp. 1429-1436.

[7-19] Bellifemine, F., Caire, G., & Greenwood, D. (2007). Developing Multi-Agent Systems with JADE [M]. Chichester: John Wiley & Sons.

[7-20] Negenborn, R.R., van Overloop, P.J., Keviczky, T., & De Schutter, B. (2009). Distributed model predictive control of irrigation canals [J]. Networks and Heterogeneous Media, 4(2): 359-380. DOI:10.3934/nhm.2009.4.359.

[7-21] Maestre, J.M., & Negenborn, R.R. (Eds.) (2014). Distributed Model Predictive Control Made Easy [M]. Dordrecht: Springer. DOI:10.1007/978-94-007-7006-5.

[7-22] Bakule, L. (2008). Decentralized control: An overview [J]. Annual Reviews in Control, 32(1): 87-98. DOI:10.1016/j.arcontrol.2008.03.004.

[7-23] Anthropic (2024). Introducing the Model Context Protocol [EB/OL]. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol.

[7-24] LangChain, Inc. (2024). LangGraph: Agent orchestration framework [EB/OL]. https://www.langchain.com/langgraph.

[7-25] Hu, S.Y., Gao, J.L., & Zhong, D. (2023). Multi-agent reinforcement learning framework for real-time scheduling of pump and valve in water distribution networks [J]. Water Supply, 23(7): 2833-2846. DOI:10.2166/ws.2023.163.

[7-26] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer.

[7-27] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [M]. Delft: Delft University Press.

## 本章小结

本章从数学基础出发，系统介绍了多智能体系统（MAS）的理论与HydroClaw工程实现，核心要点如下：

- MAS四要素建模：状态、动作、感知和通信四要素将水网运行场景结构化为多智能体系统，为分布式协调提供统一的数学框架。

- 线性共识协议的收敛条件：Laplacian矩阵的谱性质决定了分布式协调的收敛速度，连通图是多智能体达成共识的必要条件，通信拓扑设计直接影响协调效率。

- 三种通信模式的适用场景：直发通信适合点对点紧急通知，发布-订阅适合状态广播和数据同步，请求-响应适合服务调用和资源协商，水利MAS系统中三种模式通常混合使用。

- DAG编排实现并行执行：任务依赖图将复杂调度任务分解为可并行的子任务，关键路径分析指导资源分配，故障节点可通过图重规划实现自动恢复。

- SCADA+MAS融合架构：分层Agent体系中，站级Agent负责本地实时控制，梯级/网络级Agent负责协调优化，云端Agent负责策略学习；岛式自治机制保证通信中断时各Agent仍能安全运行。

## 习题

- 某梯级调水系统由4个渠池串联组成，每个渠池部署一个Agent负责本地水位控制。请用Laplacian矩阵描述串联拓扑的通信图，分析该拓扑下共识协议的收敛性，并说明若某中间节点通信中断对全局协调的影响。

- 水利MAS系统中，“闸门调度Agent”需要向”安全包络Agent”请求许可，同时向”记录Agent”报告动作日志，并接收”预报Agent”的来水更新。请为上述交互分别选择合适的通信模式（直发/发布-订阅/请求-响应），说明选择理由。

- 某泵站MAS系统收到电网AGC调峰指令，需要协调5台水泵在10分钟内完成出力调整，同时保证前池水位不越限。请构建任务DAG，标出各子任务的依赖关系和可并行执行的任务组，估算在不同并发度下的总执行时间。

- HydroClaw的分层Agent体系设计了”岛式自治”机制。请解释当调度中心与站级Agent通信中断时，站级Agent应如何维持安全运行，并说明该机制与MRC（最小风险状态）的关系。

- 在多智能体系统的博弈场景中，上游电站的最优发电策略（大幅调峰）与下游调水站的最优控制策略（稳定水位）存在冲突。请分析这一冲突的根源，并设计一个基于协调层的冲突消解机制。

- MAS理论假设智能体具有自主性、社会性和反应性。请结合水利工程特点，论述在水网控制场景中引入MAS的优势与局限，并说明哪些工况适合采用集中式控制而非分布式MAS协调。