# 第十一章 水网信息安全

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 识别水网控制系统（SCADA/调度平台/边缘控制器）面临的主要安全威胁，理解 IT/OT 融合带来的新风险；

- 解释纵深防御、零信任与最小权限在水网场景中的工程落地方式；

- 设计面向工业控制网络的入侵检测、异常联动与应急处置流程；

- 将安全策略与 ODD、Safety Envelope、最小风险状态联动，建立安全-控制协同机制；

- 建立安全验证门禁、事件复盘与持续加固机制，理解 IEC 62443 和 NIST 800-82 的核心要求。

章首衔接（承接 ch10） 上一章讨论了在环测试如何验证”功能可用与运行可控”。但验证通过的系统如果暴露在网络攻击之下，同样可能失效。本章回答一个关键问题：系统能否抵御恶意干扰？ 水网系统是”信息流+能量流+水流”的耦合体——信息侧被攻击，可能放大为物理侧风险。Lei 2025b 提出的自主运行水网架构明确将信息安全纳入系统设计的核心要素。随着水系统从 WNAL L2 向 L3 及以上跃迁（ch08），自主程度越高，信息安全的要求越严格。

本章阅读指引

适合读者：水利工程信息化管理者、网络安全工程师、以及关注关键基础设施保护的研究者。

核心概念（8个）：IT/OT融合、纵深防御、零信任、入侵检测、安全-控制协同、安全事件分级、安全验证门禁、IEC 62443。

## 11.1 水网信息安全的风险背景

### 11.1.1 从孤立到互联：IT/OT 融合的安全挑战

传统水利 SCADA 系统长期处于物理隔离状态——控制网络与外部互联网不直接连通，安全主要依赖”空气隔离”（air gap）。但随着智慧水网建设，这种隔离正在被打破：

- 远程监控与运维：操作员需要通过互联网远程访问 SCADA 系统

- 云端数据服务：水情数据上传至云平台进行大数据分析

- MAS 多智能体通信：分布式智能体之间的网络通信（ch07）

- 认知 AI 接入：大语言模型等认知 AI 引擎需要网络接口（ch06）

Stouffer et al.（2015）在 NIST SP 800-82 中指出，IT/OT 融合使得工控系统同时暴露于传统 IT 威胁和 OT 特有威胁之下——攻击面大幅扩展，但防御能力往往滞后于连通性的增长。

### 11.1.2 水网信息安全的特殊性

水网信息安全与传统 IT 安全存在根本差异：

表11-1

| 维度 | IT 安全 | OT/水网安全 |
| --- | --- | --- |
| 首要目标 | 机密性（Confidentiality） | 可用性（Availability） |
| 安全后果 | 数据泄露、财务损失 | 物理安全事故（供水中断、洪水） |
| 时间要求 | 小时—天级响应可接受 | 秒—分钟级响应必须 |
| 补丁管理 | 及时打补丁 | 停机窗口极少，难以及时更新 |
| 设备生命周期 | 3-5 年 | 15-30 年（历史设备多） |
| 通信协议 | TCP/IP 为主 | Modbus/OPC/DNP3（多为明文） |

Cardenas et al.（2011）在对网络物理系统安全的综述中强调，攻击者通过信息空间影响物理过程是 CPS 安全的核心威胁——水网系统正是这类风险的典型代表。

### 11.1.3 水利行业安全事件回顾

国际上已发生多起针对水系统的网络安全事件：

- 2021年 Oldsmar 水处理厂事件（美国佛罗里达）：攻击者远程访问 SCADA 系统，将氢氧化钠浓度调至危险水平（Lyngaas, 2021）

- 2020年 以色列水系统攻击：多个农业水泵站和废水处理设施遭受网络攻击

- Stuxnet（2010）：虽针对核设施，但其攻击 PLC 的方法论完全适用于水利 SCADA 系统（Langner, 2011）

这些事件证明水系统的网络安全威胁不是理论风险，而是现实威胁。

### 11.1.4 CHS 框架下的安全定位

在 CHS 六元体系 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，信息安全威胁可以被视为一种恶意扰动 Dcyber——与自然扰动（降雨、蒸发）不同，恶意扰动是有目的、有适应性的。Lei 2025a 提出的八原理中的”鲁棒性原理”要求系统能够抵抗包括恶意扰动在内的各类不确定性。Wiener（1948）在《控制论》中就已阐明，通信通道的可靠性是反馈控制有效运行的前提——信息安全正是确保这一前提的关键保障。

n

> 图11-1: 基于Purdue模型的水系统网络安全分层架构与IEC 62443安全区划

## 11.2 威胁图谱与攻击路径

### 11.2.1 威胁分类框架

水网控制系统面临的威胁可按攻击目标分为四类：

（1）控制完整性威胁：篡改控制指令或设定值 - 伪造闸门开度指令 → 水位越限 - 修改 MPC 参数 → 调度策略偏离最优 - 重放历史指令 → 执行器重复动作

（2）数据完整性威胁：篡改监测数据或模型输入 - 传感器数据注入（False Data Injection, FDI）→ 状态估计偏差（Liu et al., 2011） - 缓慢漂移攻击 → 系统逐步偏离正常工况而不触发告警 - 模型参数污染 → 预测模型输出失真

（3）可用性威胁：中断系统服务 - DDoS 攻击 → 通信链路拥塞 - 勒索软件 → 调度系统锁定 - 硬件破坏 → PLC/RTU 失效

（4）机密性威胁：窃取敏感信息 - 工程参数泄露 → 暴露系统弱点 - 运行数据窃取 → 为进一步攻击提供情报 - 用户凭据盗取 → 横向渗透

### 11.2.2 攻击路径分析

典型的攻击路径遵循侦察→入侵→横移→驻留→行动的模式（MITRE ATT&CK for ICS 框架）：

阶段一：外部侦察 - 扫描公网暴露的 SCADA 接口（如 Shodan 搜索引擎可发现暴露的 Modbus 设备） - 社会工程攻击（钓鱼邮件）获取运维人员凭据

阶段二：初始入侵 - 利用远程运维通道的弱认证 - 利用未打补丁的 Web 服务器漏洞 - 供应链攻击（通过受感染的第三方组件）

阶段三：横向移动 - 从 IT 网络渗透到 OT 网络 - 利用网络分区不严密的间隙 - 共享凭据扩大访问范围

阶段四：持久驻留 - 在 PLC/RTU 中植入后门 - 修改固件实现隐蔽控制 - 建立隐蔽通信通道

阶段五：攻击执行 - 篡改控制逻辑 → 物理后果 - 数据注入 → 误导操作员 - 服务中断 → 业务影响

### 11.2.3 水网特有的攻击面

水网系统除了通用 ICS 攻击面外，还有特有的脆弱点：

（1）传感器稀疏性：水系统传感器密度远低于工业过程（如化工），数据冗余度低，单点传感器被攻击后难以交叉验证。

（2）长时间常数：水力过程响应慢（分钟—小时级），攻击者有充足时间执行缓慢渗透而不触发阈值告警。

（3）分布式地理范围：管线长达数百公里，沿线设备分散，物理安全难以全覆盖。

（4）季节性运行模式：汛期和枯期的运行模式差异大，行为基线不稳定，增加异常检测难度。

## 11.3 安全架构：纵深防御与零信任

### 11.3.1 纵深防御分层

纵深防御（Defense in Depth）是工控安全的基本架构原则——不依赖单一防线，而是建立多层防护（IEC 62443, 2018）。

第一层：边界隔离 - IT/OT 网络分区，使用工业防火墙和 DMZ（隔离区） - 远程访问通过 VPN + 多因素认证（MFA） - 禁止 OT 网络直接暴露于互联网

第二层：网络分域 - OT 网络内部按功能分区（如 Purdue 模型 Level 0-5） - 区域间通信使用白名单策略 - 关键控制网络使用单向数据二极管

第三层：主机加固 - PLC/RTU 固件签名验证 - 工控机操作系统加固（删除不必要服务、端口） - 应用白名单（仅允许已知程序运行）

第四层：应用安全 - 调度系统的角色-权限分离（RBAC） - 关键操作（如策略发布、参数修改）需双人审批 - API 接口认证与速率限制

第五层：数据保护 - 通信加密（TLS 1.3 / OPC-UA Security） - 数据完整性校验（数字签名 / HMAC） - 关键数据定期备份与离线存储

第六层：安全运营 - 安全运营中心（SOC）持续监控 - 安全事件响应团队（CSIRT） - 定期安全审计与渗透测试

### 11.3.2 零信任架构

零信任（Zero Trust）原则由 Kindervag（2010）提出，核心理念是”从不信任，始终验证”：

核心原则： - 身份验证：每次访问都需要身份认证，不依赖网络位置 - 最小权限：仅授予完成任务所需的最小权限 - 持续监控：实时评估访问行为，发现异常即重新验证

在水网场景中的落地策略：

零信任不是”全部重建”，而是分阶段在高风险环节先行实施：

表11-2

| 实施阶段 | 目标环节 | 具体措施 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 远程运维通道 | VPN + MFA + 会话录制 | 3 个月 |
| 第二阶段 | 策略发布接口 | API 令牌 + 双人审批 + 操作审计 | 6 个月 |
| 第三阶段 | 智能体通信 | 证书认证 + 通道加密 + 行为分析 | 12 个月 |
| 第四阶段 | 全域覆盖 | 微隔离 + 动态策略 + 持续评估 | 18-24 个月 |

Rose et al.（2020）在 NIST SP 800-207 中提出的零信任架构参考模型为水网场景的实施提供了框架指导。

### 11.3.3 与 WNAL 等级的安全要求对应

ch08 已建立 WNAL 等级与信息安全要求的对应关系。本节进一步细化：

表11-3

| WNAL 等级 | 安全要求 | 实施重点 |
| --- | --- | --- |
| L0-L1 | 基本物理隔离 + 访问控制 | 确保 PLC 不暴露于网络 |
| L2 | 网络分区 + 加密通信 + 日志审计 | 建立 OT 网络分区和安全基线；Van Overloop（2006）描述的明渠控制实践对应此等级 |
| L3 | 纵深防御完整 + 入侵检测 + 安全-控制联动 | 部署 IDS/IPS，建立安全-MRC 联动 |
| L4 | 零信任架构 + 实时威胁监测 + 自动响应 | 全域零信任，AI 驱动的威胁检测 |
| L5 | 自适应安全 + 自我修复 | 安全策略自动进化 |

## 11.4 入侵检测与安全联动

### 11.4.1 入侵检测信号来源

水网控制系统的入侵检测可利用三类信号源：

（1）网络流量信号 - 异常的通信模式（新的连接目标、异常端口、非工作时间流量） - 协议异常（不合规的 Modbus/OPC-UA 报文格式） - 流量体积突变（DDoS 迹象或数据窃取迹象）

（2）设备行为信号 - PLC 程序变更检测（固件哈希对比） - 异常的指令序列（如正常运行中出现写入指令的频率突增） - 设备状态异常跳变（与物理过程不匹配的状态变化）

（3）业务语义信号 - 调度结果与物理约束冲突（如水位已接近上限但仍在增大入流） - 控制指令与当前工况不匹配（如枯期发出洪水预警级别的泄量指令） - 数据异常模式（传感器数据突然呈现非物理的变化特征）

Mitchell & Chen（2014）在 CPS 入侵检测综述中强调，结合物理模型的异常检测（基于过程知识的检测）比纯网络流量检测更有效——因为攻击者可以伪造正常的网络流量，但很难同时伪造符合物理规律的过程数据。

### 11.4.2 检测方法

基于规则的检测：预定义已知攻击模式的特征签名。Roesch（1999）开发的 Snort 入侵检测系统是基于规则检测的经典实现。优点是误报率低，缺点是无法检测未知攻击。

基于异常的检测：建立正常行为基线，将偏离基线的行为标记为异常。对水网系统，异常检测可利用物理模型进行交叉验证——如果传感器数据与物理模型预测不一致，可能是传感器被篡改。

基于机器学习的检测：利用 Goodfellow et al.（2016）等描述的深度学习技术从历史数据中学习正常/异常模式。Kravchik & Shabtai（2018）在工控系统安全中应用了基于 CNN 的异常检测方法。

### 11.4.3 安全联动处置策略

检测到安全事件后，执行”告警→隔离→降级→复核→恢复”的闭环：

步骤一：分级告警 - 根据事件严重性触发对应级别的告警（Sec-0 至 Sec-3） - 自动汇聚相关日志、网络流量和系统状态证据

步骤二：威胁隔离 - 隔离受影响的网络节点或账号 - 切断可疑通信链路 - 保全攻击证据用于事后分析

步骤三：控制降级 - 安全事件输入调度系统的风险评估 - 触发高等级安全事件时自动降低 WNAL 等级 - 必要时触发 MRC（ch08 §8.4）

步骤四：人工复核 - 安全分析师评估事件真实性和影响范围 - 判断是否需要进一步隔离或恢复 - 记录处置过程和决策依据

步骤五：恢复与加固 - 确认威胁消除后逐步恢复服务 - 强制凭据轮换 - 更新检测规则和行为基线 - 完成事件复盘报告

### 11.4.4 安全事件分级

Security Risk=P(attack success)×I(physical consequence)

表11-4

| 等级 | 事件特征 | 物理影响 | 处置时限 | 处置动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sec-0 | 可能导致安全包络突破 | 供水中断/洪水风险 | 立即 | 隔离+强制回退+MRC |
| Sec-1 | 关键业务功能受影响 | 调度效率显著下降 | < 1 小时 | 限流降级+应急排查 |
| Sec-2 | 异常可控，未影响核心功能 | 轻微性能下降 | < 24 小时 | 监控跟踪+计划修复 |
| Sec-3 | 低风险告警 | 无直接影响 | 下一工作日 | 记录+基线优化 |

## 11.5 安全-控制协同机制

### 11.5.1 为什么需要协同

安全防护与控制系统通常由不同团队负责，如果缺乏协同，会出现”网络安全看起来正常，但运行风险已上升”的盲区。Humayed et al.（2017）指出，CPS 安全的关键挑战在于跨域（信息域+物理域）的协同防护。

典型脱节场景： - 安全系统检测到异常但未通知控制系统 → 控制系统继续基于受污染数据做决策 - 控制系统降级但安全系统未加强监控 → 降级期间的安全窗口期 - 安全隔离动作影响控制通信 → 安全防护反而导致控制失效

### 11.5.2 ODD 中纳入安全条件

ch08 定义的 ODD 四要素中，通信与数据域已包含安全相关条件。建议进一步细化：

Csecurity={(threat level,auth status,data integrity)}

- 威胁等级（threat level）：当前安全态势评估结果

- 认证状态（auth status）：关键系统的认证有效性

- 数据完整性（data integrity）：核心数据流的完整性校验状态

当安全条件退出 ODD 范围（如威胁等级升至高），系统应自动降低自主等级。

### 11.5.3 安全事件与 MRC 联动

高等级安全事件（Sec-0、Sec-1）应触发控制系统的 MRC 降级链路：

表11-5

| 安全事件 | 控制响应 | 降级路径 |
| --- | --- | --- |
| Sec-0 | 触发 MRC，切换到保守控制律 | L3/L4 → MRC |
| Sec-1 | 降低自主等级，增加人工监控 | L3 → L2 |
| Sec-2 | 增加日志粒度，人工关注 | 维持当前等级 |
| Sec-3 | 记录备查 | 无变化 |

### 11.5.4 安全-控制协同架构

建议建立安全总线（Security Bus）作为安全子系统与控制子系统的信息交换通道：

- 安全子系统向控制子系统推送：威胁等级、受影响设备列表、通信可用性评估

- 控制子系统向安全子系统推送：当前运行模式、关键操作日志、异常检测结果

- 双向共享：ODD 状态、MRC 触发/解除事件

## 11.6 安全测试与验证

### 11.6.1 安全测试方法

渗透测试：由授权的安全测试团队模拟真实攻击，评估系统的防御能力。Weidman（2014）的渗透测试指南提供了方法论参考。Leveson（2011）的系统安全工程方法论强调，安全测试不仅要发现技术漏洞，更要识别系统性的组织和流程风险。

- 外部渗透：从互联网侧尝试突破边界防护

- 内部渗透：从 IT 网络尝试横向移动到 OT 网络

- 工控专项：针对 PLC/RTU 的协议级攻击测试

红蓝对抗：组织安全团队（红队进攻、蓝队防守）进行对抗演练，检验检测和响应能力。

安全-控制联动测试：验证安全事件是否正确触发控制降级——这是与 ch10 在环测试的交叉点。Lei 2025c 的在环测试框架为安全联动测试提供了分层验证的方法论基础。

### 11.6.2 安全验证门禁

与 WNAL 等级跃迁绑定的安全验证门禁：

表11-6

| WNAL 跃迁 | 安全验证要求 |
| --- | --- |
| L1→L2 | 网络分区审计通过 + 基本访问控制就绪 |
| L2→L3 | 渗透测试通过 + IDS 部署 + 安全-MRC 联动验证 |
| L3→L4 | 红蓝对抗演练通过 + 零信任核心部署 + FDI 防护验证 |

### 11.6.3 持续安全运营

安全不是一次性的项目，而是持续的运营过程：

- 漏洞管理：定期扫描并评估漏洞风险，按优先级修复

- 威胁情报：订阅 ICS-CERT 等工控安全情报源

- 安全培训：运维人员的安全意识培训（每年至少一次）

- 应急演练：每季度一次安全应急演练

- 审计评估：每年一次全面安全审计

## 11.7 合规与标准

### 11.7.1 国际标准框架

IEC 62443 系列（2018）：工业自动化与控制系统安全的国际标准体系，定义了安全等级（SL 1-4）、安全区域与通道概念、系统集成商和产品供应商的安全要求。

NIST SP 800-82 Rev.3（Stouffer et al., 2015）：OT 安全指南，提供了工控系统安全评估和加固的详细方法。

NIST Cybersecurity Framework（NIST, 2018）：识别-保护-检测-响应-恢复的五功能框架，适用于关键基础设施保护。

### 11.7.2 水利行业特定要求

中国：《水利网络安全管理办法》、等级保护 2.0 中的工控系统扩展要求。

美国：AWWA（美国水工协会）网络安全指南、EPA 水务安全评估工具。

国际：IAHR 尚未建立水系统信息安全的专门标准，这是 CHS 标准化工作的一个重要方向（参见 ch14 学科展望）。

### 11.7.3 IEC 62443 与 WNAL 的映射

表11-7

| IEC 62443 安全等级 | 典型威胁 | 对应 WNAL |
| --- | --- | --- |
| SL 1 | 非故意违规 | L1 |
| SL 2 | 低动机、低资源攻击者 | L2 |
| SL 3 | 中等能力、有目标的攻击者 | L3-L4 |
| SL 4 | 高级持续性威胁（APT） | L4-L5 |

## 11.8 例题

### 例 11-1：远程运维通道异常登录处置

已知：某调水系统在夜间 02:30 出现远程运维通道异常登录： - 该账号平时仅在白天使用（08:00-18:00） - 登录来源 IP 不在白名单（来自境外 IP 段） - 同时出现策略配置读取的高频请求（每秒 50 次，正常 < 1 次/分钟）

求解：设计安全联动处置流程。

解题过程：

步骤 1（事件定级）：异常时段 + 异常来源 + 高频读取 = Sec-1 事件（关键业务受影响的可能性高）。

步骤 2（立即处置）： - 冻结该账号会话（< 1 分钟内完成） - 阻断异常来源 IP 段 - 触发安全告警通知值班安全员

步骤 3（证据保全）： - 保存该会话的全部操作日志 - 记录网络流量数据 - 截取系统当前状态快照

步骤 4（控制联动）： - 通知调度系统启动安全监控增强模式 - 验证近期策略配置是否被修改 - 如配置已被修改 → 升级为 Sec-0，触发 MRC

步骤 5（人工复核）： - 安全分析师评估是否为真实攻击 - 联系账号持有人确认是否为本人操作 - 评估数据泄露范围

步骤 6（恢复与加固）： - 确认安全后逐步恢复 - 强制全部远程运维账号的凭据轮换 - 更新行为基线规则（增加夜间登录告警阈值） - 完成事件复盘报告

结果讨论：高质量处置不只看”是否挡住攻击”，还要看”是否避免业务过度中断”和”是否完整保全了证据”。Litrico & Fromion（2009）讨论的水系统控制框架在安全事件期间仍需维持基本运行——安全处置不能以牺牲供水连续性为代价。

### 例 11-2：False Data Injection（FDI）攻击检测

已知：某泵站群的 SCADA 系统显示管网压力正常（0.35 MPa），但用户投诉水压偏低。怀疑传感器数据被篡改。

求解：设计 FDI 攻击检测和验证方案。

解题过程：

步骤 1（交叉验证）： - 对比相邻传感器数据——如果被攻击传感器显示正常但相邻传感器显示偏低，可能存在 FDI - 用水力模型（参见 T2a 第三章管网模型）预测当前工况下的压力值，与传感器读数对比 - 检查传感器数据的统计特征（均值、方差、自相关函数）是否偏离历史基线

步骤 2（攻击确认）： - 如果物理模型预测值与传感器读数偏差 > 3σ → 高置信度的 FDI 攻击 - 检查该传感器的通信链路是否有异常流量

步骤 3（处置）： - 将受攻击传感器标记为不可信 - 切换到基于模型的状态估计（用相邻传感器 + 物理模型替代被攻击传感器） - 触发 Sec-1 事件，启动安全排查

步骤 4（恢复）： - 现场验证传感器物理状态 - 检查通信链路和数据采集设备 - 确认安全后恢复传感器数据使用

结果讨论：FDI 攻击是水网系统最隐蔽的威胁之一——攻击者不中断服务，而是”悄悄”改变数据。物理模型交叉验证是最有效的检测手段，因为攻击者通常无法同时篡改所有传感器并保持物理一致性。Brunton & Kutz（2019）讨论的数据驱动方法也可用于异常模式识别。

### 例 11-3：安全-控制联动演练设计

已知：某 L3 水平的调水系统需要进行年度安全-控制联动演练。

求解：设计演练方案。

解题过程：

步骤 1（演练场景设计）：

表11-8

| 场景编号 | 攻击类型 | 预期安全响应 | 预期控制响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 远程登录暴力破解 | 账号锁定+IP封禁 | 无（Sec-3） |
| S2 | FDI 攻击（单传感器） | 检测+告警 | 切换到模型估计 |
| S3 | 通信链路中断（30s） | 网络告警 | MRC准备（一级预警） |
| S4 | 控制指令篡改 | Sec-0告警+隔离 | 触发MRC+人工接管 |

步骤 2（演练执行规则）： - 演练在非高峰时段进行 - 设置”安全观察员”确保演练不影响实际运行 - 攻击模拟由授权的红队执行 - 蓝队（运维+安全）按正常流程响应

步骤 3（评估指标）：

表11-9

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 检测时间（从攻击到检测） | < 5 分钟 |
| 响应时间（从检测到处置） | < 15 分钟 |
| 安全-控制联动延迟 | < 1 分钟 |
| MRC 正确触发率 | 100% |
| 误判率 | < 10% |

结果讨论：演练的价值不仅在于验证技术系统，更在于检验人的响应能力和团队协作。Woods & Hollnagel（2006）在联合认知系统理论中强调，安全保障的有效性最终取决于人与技术系统的协同——演练正是训练这种协同能力的手段。

### 例 11-4：供应链安全风险评估

已知：某水网系统计划引入一套第三方 AI 调度模块。需要评估供应链安全风险。

求解：设计安全评估方案。

解题过程：

步骤 1（风险识别）： - 第三方代码中是否可能包含后门或恶意逻辑？ - 第三方依赖库是否存在已知漏洞？ - 数据传输是否涉及外部服务器？ - 更新机制是否安全（签名验证、安全通道）？

步骤 2（安全评估措施）： - 代码审计（静态分析 + 人工审查关键模块） - 依赖库漏洞扫描（CVE 数据库比对） - 网络行为分析（在沙箱环境中运行，监控网络通信） - 隔离部署（AI 模块运行在独立容器中，与核心控制网络隔离）

步骤 3（准入条件）： - 无高风险漏洞（CVSS ≥ 7.0） - 无未授权的外部通信 - 代码签名完整 - 供应商提供安全保障承诺

结果讨论：供应链安全是当前 CPS 安全的薄弱环节。SolarWinds 事件（2020）证明，即使是可信供应商也可能成为攻击入口。对水网系统而言，第三方 AI 模块的安全评估应成为标准流程。

## 11.9 本章小结

本章构建了水网信息安全的工程框架，核心要点如下：

- IT/OT 融合扩大了攻击面。水网系统从物理隔离走向互联互通，信息安全威胁从理论风险变为现实威胁。

- 纵深防御是基础架构。边界→网络→主机→应用→数据→运营六层防线，不依赖单一防线。零信任架构在高风险环节分阶段实施。

- 入侵检测需结合物理模型。纯网络流量检测不够，结合水力模型的交叉验证（业务语义检测）能有效发现 FDI 等隐蔽攻击。

- 安全-控制协同是关键。安全事件必须联动控制系统的 ODD 评估和 MRC 机制——安全防护不能与控制运行脱节。

- 安全是持续过程，不是一次性项目。渗透测试、红蓝对抗、应急演练、安全审计构成持续安全运营体系。Hollnagel et al.（2006）提出的韧性工程理念为水网安全运营提供了理论支撑——韧性不仅是”防住攻击”，更是”在攻击下维持关键功能并快速恢复”。

下一章将进入胶东调水智能化案例——展示如何在真实工程中将控制、协同、安全与验证体系一体化落地。

## 习题

### 基础题

11-1. 水网信息安全与传统 IT 安全的三个关键差异是什么？

11-2. 纵深防御的六层分别是什么？为什么不能只依赖边界隔离？

11-3. Sec-0 与 Sec-1 事件在处置策略和时限上有何不同？

11-4. 解释 False Data Injection（FDI）攻击的原理，以及为什么物理模型交叉验证是有效的检测手段。

11-5. 零信任在工控场景中为什么要分阶段实施？

### 应用题

11-6. 为某泵站群系统设计纵深防御架构，覆盖六层防线，每层至少列出 3 项具体安全措施。

11-7. 设计一套”异常登录+异常指令+数据篡改”三类安全事件的联合检测与处置流程。

11-8. 为某 L3 水平的调水系统设计安全-控制联动规则，明确不同安全事件等级对应的控制降级策略。

11-9. 设计一份面向调度中心的安全门禁检查表，不少于 8 项指标。

11-10. 评估某水网系统引入第三方 AI 模块的供应链安全风险，设计完整的安全评估流程。

### 思考题

11-11. 当”安全隔离”与”供水连续性”冲突时（如隔离某通信链路会导致闸站失控），如何做可解释的决策权衡？

11-12. 随着大语言模型（ch06）被引入水系统决策，新增了哪些信息安全风险？如何防护？

11-13. 水网系统的传感器稀疏性对 FDI 检测带来什么挑战？有哪些应对策略？

11-14. 如果攻击者不直接影响物理过程，而是破坏日志和审计系统（使决策不可追溯），这对 WNAL 治理维有什么影响？

11-15. 不同国家的水利网络安全标准差异较大。讨论 CHS 框架下建立统一水网安全标准的可能路径。

## 拓展阅读

- Stouffer, K. et al. (2015). NIST SP 800-82 Rev.2: Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security.——工控安全指南。

- IEC 62443 (2018). Security for Industrial Automation and Control Systems.——工控安全国际标准体系。

- Rose, S. et al. (2020). NIST SP 800-207: Zero Trust Architecture.——零信任架构参考模型。

- Cardenas, A.A. et al. (2011). Attacks against process control systems: Risk assessment, detection, and response.——CPS 安全综述。

- Langner, R. (2011). Stuxnet: Dissecting a cyberwarfare weapon.——Stuxnet 分析。

## 参考文献

[11-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[11-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[11-3] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[11-4] Stouffer, K., Pillitteri, V., Lightman, S., Abrams, M. & Hahn, A. (2015). Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security (NIST SP 800-82 Rev.2). National Institute of Standards and Technology.

[11-5] IEC 62443 (2018). Security for Industrial Automation and Control Systems. International Electrotechnical Commission.

[11-6] Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S. & Connelly, S. (2020). Zero Trust Architecture (NIST SP 800-207). National Institute of Standards and Technology.

[11-7] NIST (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (Version 1.1). National Institute of Standards and Technology.

[11-8] Cardenas, A.A., Amin, S., Lin, Z.S., Huang, Y.L., Huang, C.Y. & Sastry, S. (2011). Attacks against process control systems: Risk assessment, detection, and response. Proceedings of the 6th ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security, 355-366.

[11-9] Langner, R. (2011). Stuxnet: Dissecting a cyberwarfare weapon. IEEE Security & Privacy, 9(3), 49-51.

[11-10] Lyngaas, S. (2021). Florida water treatment facility hack highlights risks to critical infrastructure. CNN Business, February 9, 2021.

[11-11] Liu, Y., Ning, P. & Reiter, M.K. (2011). False data injection attacks against state estimation in electric power grids. ACM Transactions on Information and System Security, 14(1), 1-33.

[11-12] Mitchell, R. & Chen, I.R. (2014). A survey of intrusion detection techniques for cyber-physical systems. ACM Computing Surveys, 46(4), 1-29.

[11-13] Roesch, M. (1999). Snort: Lightweight intrusion detection for networks. Proceedings of LISA ’99, 229-238.

[11-14] Kravchik, M. & Shabtai, A. (2018). Detecting cyber attacks in industrial control systems using convolutional neural networks. Proceedings of the 2018 Workshop on Cyber-Physical Systems Security and Privacy, 72-83.

[11-15] Humayed, A., Lin, J., Li, F. & Luo, B. (2017). Cyber-physical systems security—A survey. IEEE Internet of Things Journal, 4(6), 1802-1831.

[11-16] Kindervag, J. (2010). Build security into your network’s DNA: The zero trust network architecture. Forrester Research Report.

[11-17] Weidman, G. (2014). Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking. No Starch Press.

[11-18] Woods, D.D. & Hollnagel, E. (2006). Joint Cognitive Systems: Patterns in Cognitive Systems Engineering. CRC Press.

[11-19] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[11-20] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[11-21] Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.

[11-22] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. IOS Press.

[11-23] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[11-24] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[11-25] Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate.

## 本章小结

本章系统介绍了水网信息安全的威胁图谱、防御架构和安全-控制协同机制，核心要点如下：

- IT/OT融合带来新风险：水网控制系统从孤立OT网络走向IT/OT融合，攻击面大幅扩大；外部网络攻击、供应链攻击和内部威胁是三类主要风险来源，水网SCADA系统的漏洞可能直接转化为物理安全事故。

- 纵深防御与零信任：从网络边界防护（防火墙/DMZ）到零信任架构（持续验证/最小权限），两种范式在水网场景中互补应用；纵深防御提供层次化阻断，零信任减少内部横向移动风险。

- 入侵检测与安全联动：工控网络异常检测需区分”网络攻击”和”正常工况扰动”，误报和漏报都有代价；安全事件触发后应自动联动ODD切换、控制权转移和人工通知流程。

- 安全-控制协同：信息安全策略与ODD、Safety Envelope和MRC机制必须协同设计，安全事件（如通信中断、传感器数据篡改）应触发相应的控制降级动作，而不是系统盲目继续运行。

- 合规与持续加固：IEC 62443和NIST 800-82提供了水利工控系统安全的国际参考框架，合规不是终点而是基线，持续的安全评估、渗透测试和事件复盘是保持安全能力的必要机制。