Table of Contents

# 1	第六章 现代控制方法

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 将水系统传递函数模型转换为状态空间表示，并解释状态矩阵 A、B、C 的物理意义；

- 运用可控性与可观性判据分析水系统的传感器/执行器布局合理性；

- 设计线性二次调节器（Linear Quadratic Regulator, LQR），完成权重整定并分析闭环性能；

- 构建 Kalman 滤波器对不可直接测量的水力状态进行在线估计；

- 掌握 LQG 控制器的分离原理结构及其鲁棒性局限；

- 理解 H∞ 鲁棒控制在参数不确定工况下的设计思路与权函数选择；

- 说明自适应控制与增益调度在水系统参数时变场景中的适用边界与安全约束；

- 将现代控制方法与 CHS 框架的 L1/L2 层、ODD 验证及在环测试（xIL）流程联动。

章首衔接（承接第五章）

上一章建立了经典控制的完整工程链条：PI/PID 调参 → 前馈-反馈组合 → 多变量解耦 → 频域设计（Bode/Nyquist）→ CHS 部署检查。这些方法构成了”可靠、可解释、可降级”的 L0/L1 层控制方案——当一切正常时它们足以胜任，当上层优化器退出时它们是最后的安全底线。

然而，经典控制存在三个结构性局限：(a) 单回路设计难以同时协调多个渠池、多个闸门的耦合动态；(b) 缺乏系统化处理约束与优化目标的数学框架；(c) 对模型不确定性和参数时变只能凭经验留裕度，缺乏定量保证。

本章从状态空间视角出发，引入三大现代控制范式——最优控制（LQR/LQG）、鲁棒控制（H∞）和自适应控制，建立从经典到现代的能力升级路径。状态空间为第七章模型预测控制（MPC）提供直接数学入口，LQR 权重整定思想为 MPC 代价函数设计奠定基础，Kalman 滤波为状态估计与数据融合（第十一章）提供核心算法，H∞ 与自适应控制则为安全包络（第十章）内的不确定性管理提供理论工具。

## 1.2	6.1 状态空间建模与工程解释

第四章介绍了 IDZ 传递函数模型和五级模型层级（LSV → IDZ → ID → I → SS）。传递函数以输入-输出关系描述系统，适合单回路分析；但当系统包含多个渠池、多个闸门、内部状态耦合时，传递函数矩阵的维度迅速膨胀，设计变得困难。状态空间方法将系统动态归结为一组一阶微分（或差分）方程，所有现代控制设计方法——LQR、Kalman 滤波、H∞、MPC——均以此为统一入口。

### 1.2.1	6.1.1 从传递函数到状态空间

物理直觉. 传递函数告诉我们”输入到输出的放大与延迟关系”，状态空间则揭示”系统内部各物理量如何相互影响、如何随时间演化”。对于水系统，“内部物理量”就是各渠池水位偏差、各断面流量偏差、以及延迟管段中”正在路上”的水量。

考虑连续时间线性时不变系统的标准状态空间表示：

x(t)=Ax(t)+Bu(t)+Ed(t)

y(t)=Cx(t)

其中 x∈Rn 为状态向量，u∈Rm 为控制输入向量，d∈Rp 为外部扰动向量，y∈Rq 为可测输出向量。矩阵 A、B、C、E 分别称为系统矩阵、输入矩阵、输出矩阵和扰动输入矩阵。

工程解释. A 反映系统内在动力学——渠池间水量如何自行流转；B 反映执行器（闸门、泵站）对状态的影响效率；E 表示扰动（来水波动、取水变化）注入系统的通道；C 选取哪些状态被传感器直接测量。

表6-1: 状态空间变量与水系统工程量的映射

| 符号 | 数学含义 | 水系统工程量示例 | 典型量级 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 状态向量 | 各渠池水位偏差 δyi、各断面流量偏差 δqi、延迟管段内水量 | 10−2∼100 m（水位）；10−1∼101 m​3/s（流量） |
| u | 控制输入 | 闸门开度变化 δui、泵站转速变化 δωi | 10−3∼10−1（归一化） |
| d | 外部扰动 | 来水波动、旁侧取水变化、降雨入流 | 10−1∼101 m​3/s |
| y | 可测输出 | 关键断面水位、流量计读数、压力传感器值 | 与状态同量级 |
| A | 系统矩阵 | 渠池间动力耦合、水面面积倒数、摩阻影响 | 特征值决定自然响应速度 |
| B | 输入矩阵 | 执行器增益 αi/As,i（Lei 2025a） | 取决于闸门类型与水头差 |

IDZ传递函数到状态空间的实现. 回顾第四章的 IDZ（积分-延迟-零点）传递函数（Family α）：

G(s)=(1+τms) e−τdsAs⋅s

为将其转换为状态空间形式，需要处理两个要素：(a) 有理部分 (1+τms)/(As⋅s)；(b) 纯延迟 e−τds。

对有理部分，令 Gr(s)=(1+τms)/(As⋅s)，采用可控标准形可得：

$$
    \dot{x}_r = \frac{1}{A_s} u_d, \quad y = x_r + \frac{\tau_m}{A_s} u_d \tag{6-4}
    $$

其中 ud(t)=u(t−τd) 为延迟后的输入。对纯延迟环节，经典的处理方法是 Padé 近似或状态增广。在数字控制场景下（采样周期 Ts），若 τd=N⋅Ts（N 为整数），延迟可精确表示为 N 步移位寄存器：

xd,1(k+1)=u(k), xd,i+1(k+1)=xd,i(k), i=1,…,N−1

延迟输出 ud(k)=xd,N(k)。

多渠池串联的增广状态空间模型. 对于 np 个渠池串联的调水系统，每个渠池 i 的 IDZ 模型包含水位状态 δyi 和延迟状态，上游渠池出流即为下游渠池入流扰动。将所有渠池状态拼接，可得增广状态向量：

x=δy1xd,1δy2xd,2⋮δynpxd,np

增广后的系统矩阵 A 呈带状稀疏结构，体现”上游渠池影响下游、下游不直接影响上游”的单向耦合特性。这一结构为后续分布式控制（第十二章）的区域分解提供了天然依据。

### 1.2.2	6.1.2 可控性与可观性分析

状态空间建模完成后，在设计控制器之前需回答两个根本性问题：(a) 所有状态是否都能通过现有执行器被影响到？(b) 所有状态是否都能通过现有传感器被观测到？这分别对应可控性（controllability）和可观性（observability）。

可控性. 系统 (A,B) 完全可控的充要条件是可控性矩阵满秩：

$$
    \text{rank}\left[\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\right] = n \tag{6-7}
    $$

物理解释. 可控性矩阵的列空间表示通过控制输入 u 在 n 步内能够到达的状态空间方向。如果某个渠池的水位偏差不在该列空间中，意味着现有闸门/泵站无论如何动作都无法影响该渠池——这通常说明缺少与该渠池相关的执行器。

可观性. 系统 (A,C) 完全可观的充要条件是可观性矩阵满秩：

$$
    \text{rank}\begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} = n \tag{6-8}
    $$

物理解释. 可观性矩阵的行空间表示通过传感器输出 y 及其后续 n−1 步测量值能够辨别的状态方向。如果渠段内部流量分布不在该行空间中，意味着仅凭现有传感器无法推断内部流量——这通常说明需要增设中间断面流量计或采用状态估计器（Kalman 滤波）。

水系统可控可观性的工程意义. 在调水系统中，可控性不满秩的典型场景包括：(a) 长渠段中间无闸门，中段水位不可独立控制；(b) 旁侧取水口无节制闸，取水扰动无法补偿。可观性不满秩的典型场景包括：(a) 长渠段仅在首末布设水位计，内部水位梯度不可观；(b) 流量仅有间接计算值（闸门公式）而非直接测量值，测量偏差无法独立辨识。

传感器/执行器布局优化的基本思路. 工程实践中，传感器和执行器的数量受限于成本和可达性。Kalman（1960）提出的可控可观性理论为布局优化提供了判据：在满足可控性和可观性的前提下，追求可控性 Gramian 和可观性 Gramian 的”条件数”尽可能小——即系统各方向的可控/可观程度尽可能均匀。具体方法将在第九章”水系统可控性与可观性”中详细展开。

### 1.2.3	6.1.3 状态空间实现的标准形式

将传递函数转换为状态空间表示时，存在多种等价形式，选择不同形式会影响数值计算的稳定性和物理解释的直观性。

可控标准形. 对于单输入系统，可控标准形将传递函数的分母系数直接排列在系统矩阵 A 的最后一行，分子系数体现在输出矩阵 C 中。其特点是可控性矩阵为单位矩阵——便于可控性分析，但当系统矩阵元素量级差异大时数值条件较差。

可观标准形. 可观标准形是可控标准形的对偶，将分母系数排列在 A 的最后一列，可观性矩阵为单位矩阵。当需要设计状态观测器（如 Kalman 滤波器）时，可观标准形更为便利，因为观测器极点的配置直接体现在矩阵结构中。

对角（模态）标准形. 当 A 的特征值互不相同时，可通过相似变换 T 将 A 对角化为 Λ=T−1AT，每个对角元素 λi 对应一个独立模态。模态形式的物理意义最为清晰：对于水系统，慢模态（|λi| 接近 1 或实部接近 0）对应大尺度水量平衡过程，其时间常数可达数千秒；快模态对应局部流量分配的短暂调整，时间常数仅数十秒。模态分析可直接判断哪些动态分量对控制器性能起主导作用——通常只有最慢的 2∼3 个模态决定了闭环调节时间。

水系统中的推荐实现形式. 对于多渠池串联系统，建议采用”逐渠池分块 + 延迟链增广”的结构化形式（如式 6-6 所示），而非标准形式。原因在于：(a) 分块结构保留了物理拓扑信息——可以直观看出哪个状态属于哪个渠池、哪个执行器影响哪个状态；(b) 增广矩阵 A 呈稀疏带状结构，可利用稀疏矩阵算法将 Riccati 方程求解的计算量从 O(n3) 降至 O(n⋅m2)（m 为带宽）；(c) 当某渠池模型需要更新（例如重新辨识了粗糙系数或水面面积）时，仅需修改对应子块，不影响其他渠池的模型参数——这对于在线自适应和模块化运维非常重要。

### 1.2.4	6.1.4 离散化方法

实际水系统控制器运行于数字计算平台（PLC/RTU/工控机），需要将连续状态空间模型离散化。

零阶保持（Zero-Order Hold, ZOH）离散化. 假设控制输入在每个采样周期 Ts 内保持恒定（这符合闸门/泵站的实际动作特性），连续系统 (A,B) 的精确离散化为：

Ad=eATs, Bd=0TseAτdτB

当 A 可逆时，Bd=A−1(Ad−I)B。

欧拉近似. 前向欧拉法令 x≈(x(k+1)−x(k))/Ts，得：

$$
    \mathbf{A}_d^{(\text{Euler})} = \mathbf{I} + \mathbf{A} T_s, \quad \mathbf{B}_d^{(\text{Euler})} = \mathbf{B} T_s \tag{6-10}
    $$

误差分析. 欧拉近似是矩阵指数 eATs 的一阶 Taylor 展开。当 ∥A∥Ts≪1 时近似良好；但水系统中延迟状态的增广往往使 A 维度较高且包含快动态模态，此时欧拉近似可能引入不可忽略的误差。Litrico 与 Fromion（2009）建议对水力控制系统始终采用 ZOH 精确离散化，以避免因离散化误差导致的闭环性能退化。

采样周期选择. 采样周期 Ts 的选择需平衡两个因素：过短会增加通信与计算负担，过长会丢失动态信息。对于明渠调水系统，Schuurmans 等（1999）建议 Ts 不超过最短渠池传输延迟 τd,min 的 1/5∼1/10；对于管网压力控制，Ts 通常为 1∼10 s。

### 1.2.5	例6-1: 三渠池IDZ系统的状态空间建模

【例6-1】 某调水工程由三个渠池串联组成，每个渠池的 IDZ 传递函数参数如表 6-2 所示。要求建立增广状态空间模型，并分析系统的可控性。

表6-2: 三渠池IDZ参数

| 渠池 | 水面面积 As,i (m​2) | 传输延迟 τd,i (s) | 回水时间常数 τm,i (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50000 | 600 | 180 |
| 2 | 35000 | 450 | 120 |
| 3 | 40000 | 500 | 150 |

设采样周期 Ts=60 s，则各渠池延迟步数分别为 N1=10、N2=7​.5≈8（取整）、N3=8​.3≈8。

解题过程：

步骤1：单渠池状态空间. 以渠池 1 为例。忽略零点项简化（纯 ID 模型），每个渠池的连续模型为：

δy1=1As,1(qin,1−qout,1)=150000(δqin,1−δqout,1)

其中 δqout,1=u1(t−τd,1) 为闸门 1 的延迟控制流量，δqin,1 为上游来水扰动。

步骤2：离散化. 采用 ZOH 离散化，令水位状态的离散递推为：

δy1(k+1)=δy1(k)+TsAs,1δqin,1(k)−xd,1,N1(k)

延迟链：xd,1,j(k+1)=xd,1,j−1(k)，j=2,…,N1；xd,1,1(k+1)=u1(k)。

步骤3：增广. 三个渠池的总状态维度为：

n=3+N1+N2+N3=3+10+8+8=29

状态向量 x∈R29，控制输入 u=[δqout,1,δqout,2,δqout,3]T∈R3。

步骤4：可控性分析. 计算可控性矩阵 C=[Bd,AdBd,…,Ad28Bd]。由于每个闸门通过延迟链与对应渠池水位相连，且上游出流为下游入流，因此：

- 闸门 1 的控制信号经 N1 步延迟后影响渠池 1 水位，同时影响渠池 2 入流；

- 闸门 2 经 N2 步延迟后影响渠池 2 水位，同时影响渠池 3 入流；

- 闸门 3 经 N3 步延迟后影响渠池 3 水位。

由此可判断 rank(C)=29=n，系统完全可控——三个闸门可以独立调节三个渠池的水位。

结果讨论. 如果渠池 2 的闸门故障锁定，则 u 降为 2 维，渠池 2 的水位将不可独立控制（仅能通过闸门 1 间接影响），可控性矩阵秩降为 n−1=28。这一分析直接指导了冗余执行器配置和故障降级策略的设计。

## 1.3	6.2 LQR：最优状态反馈

经典 PI/PID 控制器的参数整定主要依靠频域裕度和工程经验。当系统维度增加、多个输出需要同时协调时，逐回路整定的方法难以全局最优。线性二次调节器（LQR）通过定义一个二次代价函数，将”控制性能”与”控制代价”统一为一个优化问题，从而系统化地求解最优状态反馈增益。

### 1.3.1	6.2.1 连续时间LQR

物理直觉. 控制器设计面临一个基本矛盾：希望状态偏差尽快回零（性能要求），但执行器动作受限且频繁动作会加速磨损（代价约束）。LQR 将这一矛盾表述为一个有限或无穷时域内的积分优化问题。

对于系统 x=Ax+Bu，定义无穷时域二次代价函数：

$$
    J = \int_0^{\infty} \left(\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}\right) dt \tag{6-11}
    $$

其中 Q∈Rn×n 为半正定状态权重矩阵（Q≥0），R∈Rm×m 为正定控制权重矩阵（R>0）。

工程解释. xTQx 惩罚状态偏离零点的程度——Q 的对角元素越大，对应状态偏差的”代价”越高，控制器会越积极地将其压回零；uTRu 惩罚控制动作的幅度——R 越大，控制器越”吝啬”使用执行器。LQR 的设计本质是在这两种代价之间找到最优平衡。

Riccati方程. Anderson 与 Moore（1990）详细证明了当 (A,B) 可稳定且 (A,Q1/2) 可检测时，使 J 最小的控制律为线性状态反馈：

u*(t)=−Kx(t)

其中最优反馈增益矩阵 K 由代数 Riccati 方程（Algebraic Riccati Equation, ARE）求解：

ATP+PA−PBR−1BTP+Q=0

K=R−1BTP

式（6-13）中 P 为唯一的正定解矩阵，其物理意义为从任意初始状态 x0 出发的最优代价 J*=x0TPx0。

Q和R的物理意义与工程调参策略. 对于水系统控制，Q 和 R 的选择可以遵循以下工程思路：

- 对角 Q 的选择. 令 Q=diag(q1,q2,…,qn)。每个 qi 可初始化为 qi=1/xi2，其中 xi 为状态 xi 的允许最大偏差。例如：渠池水位允许偏差 ±0.1 m，则对应权重 qi=1/0.01=100。Bryson（Anderson & Moore, 1990）建议的这一规则保证了当状态恰好处于允许边界时，其代价贡献约为 1。

- 对角 R 的选择. 令 R=diag(r1,r2,…,rm)。每个 rj 初始化为 rj=1/uj2，其中 uj 为执行器 j 的最大允许增量。闸门开度变化上限为 0.05（归一化），则 rj=400。

- 整定迭代. 先取保守 R（较大值，限制动作），逐步增大 Q 关键分量，每步检查：(i) 闭环特征值是否在左半平面且阻尼比合理（ζ>0.4）；(ii) 闭环响应时间是否满足运行要求；(iii) 控制信号峰值是否在执行器约束内。

- 非对角 Q 的高级用法. 当需要惩罚状态之间的耦合偏差时（例如相邻渠池的水位差不应过大），可在 Q 中引入非对角元素。设 Q=CzTQzCz，其中 Cz 为”性能输出矩阵”，Qz 为对角阵。例如，令 z1=y1−yref,1（水位偏差）和 z2=y1−y2（相邻水位差），则 Cz 的定义使得 Q 同时惩罚绝对偏差和相对偏差。这一技巧在多渠池协调控制中非常有用——它使 LQR 自动”考虑”渠池间的水力耦合关系，生成的控制律具有协调效果。

LQR 闭环系统的频域特性. 对于单输入单输出系统，LQR 闭环的开环传递函数 L(s)=K(sI−A)−1B 具有以下特性（Anderson & Moore, 1990）： - 增益裕度（Gain Margin）≥6 dB，即 [1/2,∞) - 相位裕度（Phase Margin）≥60°

这些裕度对于水系统工程具有重要意义：6 dB 增益裕度意味着即使水面面积 As 偏离标称值达到 50%（增益翻倍），系统仍然稳定；60° 相位裕度意味着即使延迟增加约 τd/6，系统仍然稳定。这些内禀鲁棒性使 LQR 在参数不确定性不大的场景下可以直接使用，无需额外鲁棒设计。

### 1.3.2	6.2.2 离散时间LQR

实际数字控制系统使用离散时间 LQR。对离散系统 x(k+1)=Adx(k)+Bdu(k)，代价函数为：

J=k=0∞x(k)TQx(k)+u(k)TRu(k)

相应的离散代数 Riccati 方程（DARE）为：

P=AdTPAd−AdTPBdR+BdTPBd−1BdTPAd+Q

$$
    \mathbf{K} = \left(\mathbf{R} + \mathbf{B}_d^T \mathbf{P} \mathbf{B}_d\right)^{-1} \mathbf{B}_d^T \mathbf{P} \mathbf{A}_d \tag{6-17}
    $$

离散 LQR 的最优控制律为 u(k)=−Kx(k)。

与连续LQR的对应关系. 当采样周期 Ts→0 时，离散 DARE 解收敛于连续 ARE 解。但在水系统中 Ts 通常为数十秒到数分钟，两者差异不可忽略。工程实践中应直接在离散域设计 LQR，避免”先连续设计、再离散化实现”带来的性能损失。Van Overloop（2006）在博士论文中对此进行了详细的数值比较，结论是对于典型调水渠道（Ts=60 s），连续设计再离散化与直接离散设计的闭环性能差异可达 15%∼20%。

有限时域 LQR. 当系统运行在有限时间区间 [0,N] 内时（例如一次引水过程从开始到结束），代价函数变为：

JN=x(N)TSfx(N)+k=0N−1x(k)TQx(k)+u(k)TRu(k)

其中 Sf 为终端权重矩阵，惩罚终端时刻的状态偏差。有限时域 LQR 的最优控制律为时变反馈 u(k)=−K(k)x(k)，增益 K(k) 通过 Riccati 差分方程从 k=N 反向递推至 k=0。有限时域 LQR 是 MPC（第七章）的直接理论基础——MPC 在每个采样时刻求解一次从当前时刻开始、预测时域为 Np 步的有限时域 LQR（加约束）。

### 1.3.3	6.2.3 LQR在水系统中的应用

水位跟踪问题的LQR表述. 水系统控制的典型目标不是将状态调节到零，而是跟踪给定的参考水位。令 e(k)=x(k)−xref 为跟踪误差，若参考值为常数，则误差动态满足：

e(k+1)=Ade(k)+Bdu(k)+(Ad−I)xref

常数项 (Ad−I)xref 的存在会导致稳态偏差。

增广系统消除稳态偏差. 为实现无稳态误差的跟踪控制，引入积分状态 xI(k+1)=xI(k)+(y(k)−r(k))，构建增广状态向量：

x(k)=x(k)xI(k)

增广系统为：

x(k+1)=Ad0CdI⏟Ax(k)+Bd0⏟Bu(k)+0−Ir(k)

对增广系统 (A,B) 求解 LQR，所得控制律自动包含积分作用，保证在阶跃参考和阶跃扰动下的稳态偏差为零。

与PI控制的等价性分析. 当系统为单输入单输出（SISO）纯积分环节 G(s)=1/(As⋅s) 且增广一个积分器时，LQR 的最优控制律退化为 PI 控制器，比例增益 Kp 和积分增益 Ki 由 Q 和 R 唯一确定。这说明 PI 控制是 LQR 在特定条件下的特例——LQR 并非要取代经典控制，而是将其纳入统一优化框架。Balogun 等（1988）在早期的渠道控制研究中已指出了这一联系。

Q/R整定的工程经验. 基于水系统特性，整定 LQR 权重的工程经验可总结为：

- 先保守 R，逐步增大 Q. 初始 R 取较大值（例如闸门允许增量对应的 1/u2 的 2∼5 倍），确保控制器不会要求闸门做出超出物理限制的动作。然后逐步增大 Q 中水位偏差对应的权重，每次增大后检查闭环阶跃响应的超调量和调节时间。

- 关注跨通道耦合. 多渠池系统中，增大渠池 i 的 qi 可能导致渠池 i±1 的水位波动加剧。需要同时观察所有渠池的响应。

- 延迟约束. 水系统的长延迟 τd 限制了闭环带宽。如果 Q 过大导致闭环极点过快，延迟未建模部分会引起不稳定。经验法则：闭环最快模态的时间常数不应小于 τd/3。

### 1.3.4	6.2.4 LQR的局限

LQR 提供了优雅的理论框架，但在工程应用中存在以下局限：

(a) 不直接处理约束. LQR 的最优解假设 u∈Rm 无界。实际闸门有开度上下限、速率约束、最小停留时间等。当 LQR 计算出的 u* 触及约束时，直接截断（clipping）会破坏最优性和稳定性保证。这一根本局限驱动了模型预测控制（MPC）的发展——MPC 在每一步在线求解带约束的有限时域 LQR 问题（第七章）。

(b) 状态需全部可测或可估计. 控制律 u=−Kx 要求状态向量 x 完整可用。水系统中许多状态不可直接测量（渠段内部流量分布、延迟管段中的水量），需借助 Kalman 滤波或状态观测器估计（见 6.3 节）。

(c) 鲁棒性保证有限. 连续时间 LQR 具有良好的鲁棒性保证：增益裕度 ≥6 dB（即 [1/2,∞)），相位裕度 ≥60°（Anderson & Moore, 1990）。但这一经典结论仅在以下条件下成立：(i) 全状态反馈；(ii) 无模型不确定性进入反馈通道。一旦引入状态估计器（即 LQG），Doyle（1978）的著名反例表明鲁棒裕度可以任意小——这将在 6.4.3 节讨论。

### 1.3.5	例6-2: 单渠池LQR水位控制器设计

【例6-2】 沿用例6-1中渠池 1 的参数（As=50000 m​2，τd=600 s），设采样周期 Ts=60 s。设计 LQR 控制器使下游水位偏差 δy 在 ±2 m​3/s 阶跃扰动下控制在 ±0.05 m 以内。

已知： - 简化为纯积分-延迟（ID）模型：δy(k+1)=δy(k)+(Ts/As)[δqin(k)−xd,N(k)] - N=10（延迟步数） - 闸门流量增量约束：|δq|≤5 m​3/s - 增广积分器消除稳态偏差

解题过程：

步骤1：构建增广离散状态空间. 状态向量包含水位偏差（1维）、延迟链（10维）、积分器（1维），共 n=12。

x=[δy, xd,1, xd,2,…,xd,10, xI]T∈R12

步骤2：初始化 Q 和 R.

- 水位允许偏差 y=0.05 m ⇒ qy=1/0.052=400

- 积分状态权重初取 qI=10（后续调整）

- 延迟状态权重 qd=0（延迟状态为通道，无需惩罚）

- 控制量允许幅值 u=5 m​3/s ⇒ r=1/52=0.04

- 保守放大 R：r=0.04×3=0.12

Q=diag(400, 0,…,0⏟10, 10), R=0.12

步骤3：求解 DARE. 利用数值方法（MATLAB dlqr 或 Python scipy.linalg.solve_discrete_are）求解式（6-16），得到反馈增益 K∈R1×12。

步骤4：闭环仿真验证. 施加 +2 m​3/s 阶跃扰动，观察： - 水位峰值偏差约 0.04 m（满足 ±0.05 m 要求） - 调节时间约 1800 s（即 30 分钟，约 3τd） - 闸门流量变化峰值约 2.8 m​3/s（未触及 ±5 m​3/s 约束）

步骤5：灵敏度验证. 将 As 增大 20%（模拟水面面积辨识误差），闭环仍稳定但调节时间延长至约 2400 s。将 τd 增大 30%（模拟延迟辨识误差），闭环仍稳定但出现一次约 0.06 m 的超调——略超允许范围，提示需要增大 R 或引入鲁棒设计。

结果讨论. LQR 提供了一个系统化的起点，但其对参数不确定性的容忍度有限，特别是延迟辨识误差对闭环性能影响较大。当不确定性无法在 LQR 框架内充分处理时，需转向 H∞ 鲁棒设计（6.5 节）或在线自适应（6.6 节）。

### 1.3.6	例6-3: LQR权重整定的参数敏感性分析

【例6-3】 在例6-2的基础上，分析 Q 中水位权重 qy 和 R 中控制权重 r 对闭环性能的影响。

分析方法： 固定其他参数，分别变化 qy/r 比值为 102、103、104、105，记录以下指标：

表6-3: LQR权重比对闭环性能的影响

| qy/r | 闭环最快极点时间常数 (s) | 阶跃响应峰值偏差 (m) | 控制量峰值 (m​3/s) | 调节时间 (s) | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 1200 | 0.08 | 1.2 | 3600 | 稳定 |
| 103 | 600 | 0.04 | 2.8 | 1800 | 稳定 |
| 104 | 300 | 0.02 | 5.1 | 900 | 稳定（边界） |
| 105 | 120 | 0.01 | 12.3 | 450 | 不稳定（延迟未充分建模） |

结果讨论：

- 随着 qy/r 增大，闭环响应加快，但控制量峰值同步增大。当 qy/r=104 时，控制量刚好触及 5 m​3/s 约束边界——这正是 LQR 不处理约束的弊端所在，实际运行中必须增加截断或转向 MPC。

- 当 qy/r=105 时，闭环最快模态的时间常数（120 s）已小于 τd/5=120 s，延迟引发的相位滞后使系统失稳。这验证了”闭环带宽不超过延迟倒数”的工程法则。

- 工程推荐的 qy/r 范围约为 103∼104，具体值需结合执行器约束和延迟不确定性确定。

## 1.4	6.3 Kalman 滤波与状态估计

LQR 控制律 u=−Kx 假设状态向量 x 完整可用。然而在水系统中，能够直接测量的通常只是部分输出 y——若干断面的水位和流量。渠段内部水位分布、延迟管段中正在传输的流量、管网深埋管段的压力梯度，这些状态无法直接获取。此外，即便安装了传感器，测量值也不可避免地受到噪声污染。状态估计器的任务是利用已知的系统模型和不完美的测量信息，重建完整的状态向量。

### 1.4.1	6.3.1 状态估计的必要性

水系统中不可直接测量的状态涉及多个层面：

(a) 空间分布状态. 长渠段（如南水北调东线调水渠道，单渠池长度可达 10∼30 km）内部水位和流量沿空间连续分布，但传感器只能布设在有限的离散断面。渠池两端水位可测，但中间断面的水位梯度——反映回水效应的关键信息——需要通过模型推断。

(b) 延迟管段状态. 在状态空间模型中，传输延迟被展开为移位寄存器（式 6-5）。这些延迟状态代表”闸门已动作但效果尚未到达下游”的水量，物理上分布在渠道中，无法在下游断面直接观测。

(c) 管网节点压力. 城市供水管网中，仅在水厂出口、关键用户节点和分区计量区（DMA）入口安装压力传感器。大量中间节点的水头状态需要通过网络模型反推。

(d) 传感器噪声与偏差. 超声波水位计的精度通常为 ±3∼5 mm，但安装偏差、水面波动、温度漂移可导致 ±1∼3 cm 的系统误差。流量计（电磁式或超声波式）在低流速条件下误差可达 5%∼10%。

Kalman（1960）提出的线性最优滤波理论为上述问题提供了统一的数学框架。该理论的核心贡献在于将”信号与噪声的分离”问题转化为递推最优化问题，使得状态估计可以实时在线进行，无需存储全部历史数据。

表6-2a: 水系统中典型不可测状态与估计需求

| 不可测状态 | 物理含义 | 对控制的影响 | 估计方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渠段中部水位 | 回水曲线形状 | 影响水量分配精度 | Kalman 滤波 + IDZ 模型 |
| 延迟管段流量 | 在途水量 | 决定前馈补偿时机 | 状态增广 + 延迟链估计 |
| Manning 粗糙系数 | 渠道摩阻特性 | 影响稳态工作点 | EKF 联合参数估计 |
| 管网末梢节点压力 | 供水服务水平 | 约束最低服务压力 | 网络模型反推 |
| 闸门实际泄流量 | 执行器真实输出 | 闭环反馈精度 | 闸门公式 + 水位校正 |
| 旁侧取水量 | 扰动量 | 扰动补偿基础 | 物质平衡倒算 + Kalman 滤波 |

### 1.4.2	6.3.2 Kalman 滤波基本理论

考虑含过程噪声和测量噪声的离散线性系统：

x(k+1)=Adx(k)+Bdu(k)+w(k)

y(k)=Cdx(k)+v(k)

其中 w(k)∼N(0,Qw) 为过程噪声（模型不确定性），v(k)∼N(0,Rv) 为测量噪声，两者相互独立。

物理直觉. Qw 反映模型与真实系统之间的偏差程度：Qw 越大，说明模型越不可信，滤波器应更多依赖测量值；Rv 反映传感器精度：Rv 越大，说明测量越不可信，滤波器应更多依赖模型预测。

Kalman 滤波递推. 标准 Kalman 滤波包含”预测”与”更新”两步：

预测步（时间更新）：

x−(k+1)=Adx(k)+Bdu(k)

$$
    \mathbf{P}^-(k+1) = \mathbf{A}_d \mathbf{P}(k) \mathbf{A}_d^T + \mathbf{Q}_w \tag{6-24}
    $$

更新步（测量校正）：

L(k+1)=P−(k+1)CdTCdP−(k+1)CdT+Rv−1

x(k+1)=x−(k+1)+L(k+1)y(k+1)−Cdx−(k+1)

P(k+1)=I−L(k+1)CdP−(k+1)

其中 x− 为先验估计（基于模型预测），x 为后验估计（融合测量后），P 为估计误差协方差矩阵，L 为 Kalman 增益矩阵。

工程解释. 式（6-26）的核心是”新息”（innovation）e(k+1)=y(k+1)−Cdx−(k+1)——即实际测量值与模型预测值之间的偏差。Kalman 增益 L 决定了将多大比例的新息用于修正状态估计。当 Qw 较大时（模型不可信），L 趋大，滤波器重度依赖测量；当 Rv 较大时（测量不可信），L 趋小，滤波器主要依赖模型。

噪声协方差 Qw 和 Rv 的物理含义与整定.

Rv 相对容易确定——可从传感器标称精度和历史数据方差估算。例如：超声波水位计精度 ±5 mm，则 Rv=(0.005)2=2.5×10−5 m​2。

Qw 的确定更具挑战性，因为它本质上反映的是”模型误差有多大”。工程中常用的方法包括：(a) 将 Qw 的对角元素设为模型预测误差方差的经验估计；(b) 从历史运行数据中通过最大似然法辨识；(c) 采用自适应方法在线调整（见 6.6 节）。Weyer（2001）在明渠系统辨识中提出了一种基于开环预测残差的 Qw 整定方法。

稳态 Kalman 增益. 当系统可观且噪声统计特性不变时，P(k) 收敛到稳态值 P∞，Kalman 增益 L 也收敛到常数矩阵 L∞。此时滤波器简化为一个线性观测器：

x(k+1)=(Ad−L∞CdAd)x(k)+Bdu(k)+L∞y(k+1)

稳态 Kalman 增益可离线计算并直接嵌入 PLC/RTU，计算量极小（仅一次矩阵乘法和加法），适合水系统的实时应用。

### 1.4.3	6.3.3 扩展 Kalman 滤波 (EKF)

水系统的非线性主要来自以下方面：

- Manning 公式中的非线性. 均匀流条件下流量与水深的关系为 Q=(1/n)⋅A⋅Rh2/3⋅Sf1/2，其中过水面积 A 和水力半径 Rh 均为水深 h 的非线性函数。对于梯形断面，A=(b+mh)h，Rh=(b+mh)h/(b+2h1+m2)，Q 与 h 之间的关系约为 5/3 次方。当水位变化幅度超过标称水深的 ±20% 时，线性化误差变得不可忽略。

- 闸门/阀门泄流特性. 闸下出流公式 Q=Cd⋅bg⋅a⋅2g(Hu−a/2)（a 为闸门开度，Hu 为上游水位）呈现关于 Hu 和 a 的双重非线性。特别是在低水头条件下（Hu/a<3），从淹没出流向自由出流的过渡区域非线性最为显著。

- 回水效应的非线性. 当下游水位变化时，回水曲线形状会发生非线性调整。IDZ 模型的线性化假设”回水调整可由时间常数 τm 线性近似”仅在小扰动下成立；大幅水位波动（如洪水期）将使回水动态偏离线性预测。

当工况偏离线性化工作点较远时，线性 Kalman 滤波的精度下降，需要引入非线性扩展。

扩展 Kalman 滤波（Extended Kalman Filter, EKF）将非线性系统在当前估计值处逐步线性化，然后套用标准 Kalman 滤波框架。设非线性系统为：

x(k+1)=f(x(k),u(k))+w(k)

y(k)=h(x(k))+v(k)

EKF 的预测步使用非线性函数 f，但协方差传播使用 Jacobian 矩阵：

F(k)=∂f∂xx(k), H(k)=∂h∂xx−(k+1)

水系统中的EKF应用：在线参数估计. EKF 的一个重要应用是将缓慢变化的模型参数作为增广状态进行联合估计。例如，将 Manning 粗糙系数 n 或水面面积 As 作为附加状态：

x=[xT, n, As]T

附加状态的动态模型设为随机游走 n(k+1)=n(k)+wn(k)，其中 wn 的方差反映参数变化速率的先验知识。Dulhoste 等（2004）在明渠非线性控制研究中展示了 EKF 联合状态-参数估计的有效性。

### 1.4.4	6.3.4 无迹 Kalman 滤波 (UKF)

EKF 的线性化近似在强非线性条件下可能引入较大误差，甚至导致滤波发散。无迹 Kalman 滤波（Unscented Kalman Filter, UKF）通过”Sigma 点变换”避免了显式求 Jacobian 矩阵的需要。

Sigma 点变换的核心思想. 与其线性化函数再传播统计矩（EKF 的做法），不如选取一组确定性采样点（Sigma 点），让这些点通过真实的非线性函数，再从变换后的点集中恢复统计矩。

对 n 维状态，UKF 选取 2n+1 个 Sigma 点：

χ0&=xχi&=x+(n+λ)Pi, i=1,…,nχi+n&=x−(n+λ)Pi, i=1,…,n

其中 λ=α2(n+κ)−n 为缩放参数，(n+λ)Pi 表示矩阵平方根的第 i 列。

与EKF的比较.

| 比较维度 | EKF | UKF |
| --- | --- | --- |
| 线性化方式 | 显式 Jacobian 矩阵 | Sigma 点隐式传播 |
| 实现复杂度 | 需推导/编码 Jacobian | 无需 Jacobian，“黑箱”适用 |
| 非线性精度 | 一阶 Taylor 展开 | 至少二阶精度 |
| 计算量 | O(n2)（Jacobian 乘法） | O(n3)（Sigma 点传播 + 协方差恢复） |
| 适用场景 | 弱非线性、Jacobian 可解析 | 强非线性、模型为数值代码 |

对于水系统，当模型以 Saint-Venant 数值求解器形式存在（如 HEC-RAS、MIKE 11）、Jacobian 矩阵难以解析求导时，UKF 是更实用的选择。

### 1.4.5	6.3.5 传感器故障检测

Kalman 滤波不仅是状态估计器，还是传感器健康状态的实时监测工具。核心思想是：如果传感器正常，新息序列 e(k)=y(k)−Cdx−(k) 应为零均值白噪声，其协方差矩阵为：

$$
    \mathbf{S}(k) = \mathbf{C}_d \mathbf{P}^-(k) \mathbf{C}_d^T + \mathbf{R}_v \tag{6-33}
    $$

基于新息的异常检测. 定义归一化新息平方和（Normalized Innovation Squared, NIS）：

ϵ(k)=e(k)TS(k)−1e(k)

当传感器正常时，ϵ(k) 服从自由度为 q（输出维度）的 χ2 分布。

Chi-squared 检验. 设显著性水平 α=0.01，若 ϵ(k)>χq,1−α2，则判定当前时刻存在异常——可能是传感器故障、外部异常事件或模型失效。

水系统应用. 在调水系统中，传感器故障检测可用于：(a) 识别水位计漂移或失联；(b) 发现流量计堵塞导致的虚假零读数；(c) 区分”真实扰动”与”传感器噪声突增”。当 NIS 超阈值时，安全约束层应切换到保守控制模式，同时触发运维告警。

### 1.4.6	例6-4: Kalman 滤波估计渠池内部状态

【例6-4】 某渠池长 L=15 km，仅在渠首和渠尾安装水位计（q=2），状态空间模型包含 IDZ 水位状态加 N=8 步延迟链（n=10）。设计稳态 Kalman 滤波器估计渠池全部状态。

已知： - Cd=[1,0,0,…,0; 0,0,…,0,1,0]（仅测量渠首水位偏差和渠尾延迟链末端状态） - 过程噪声：Qw=diag(10−4, 10−6,…⏟8, 10−4)（水位模型误差较大，延迟链误差较小） - 测量噪声：Rv=diag(2.5×10−5, 2.5×10−5)（水位计精度 ±5 mm）

解题过程：

步骤1：检验可观性. 计算可观性矩阵 O=[Cd;CdAd;…;CdAd9]。由于两个测量分别位于状态向量的首尾，通过 Ad 的传播可逐步”照亮”中间延迟状态。数值计算 rank(O)=10=n，系统完全可观。

步骤2：求解稳态 Kalman 增益. 求解离散 Riccati 方程（与 LQR 对偶形式）：

$$
    \mathbf{P}_\infty = \mathbf{A}_d \mathbf{P}_\infty \mathbf{A}_d^T - \mathbf{A}_d \mathbf{P}_\infty \mathbf{C}_d^T (\mathbf{C}_d \mathbf{P}_\infty \mathbf{C}_d^T + \mathbf{R}_v)^{-1} \mathbf{C}_d \mathbf{P}_\infty \mathbf{A}_d^T + \mathbf{Q}_w \tag{6-35}
    $$

L∞=P∞CdT(CdP∞CdT+Rv)−1

步骤3：滤波性能评估. 在仿真中施加真实扰动（+1.5 m​3/s 阶跃），同时在两个测量通道叠加标准差 5 mm 的高斯噪声。比较： - 无滤波（直接使用测量值）：水位估计误差标准差约 5 mm - Kalman 滤波：水位估计误差标准差约 2 mm（改善约 60%） - 延迟链内部状态估计误差：稳态后约 0.05 m​3/s（无滤波时完全不可知）

步骤4：传感器故障检测. 在 k=100 时人为给渠尾水位计注入 +5 cm 阶跃偏差（模拟传感器漂移），观察 NIS： - 故障前：ϵ(k)≈1.5∼3.5（两自由度 χ2 分布，95% 分位数约 5.99） - 故障注入后：ϵ(k) 跳升至 150 以上，远超阈值，约 2∼3 步内可检出

结果讨论. Kalman 滤波将两个端部测量”扩展”为渠池全部 10 个内部状态的最优估计，这对后续 LQR 反馈和 MPC 优化至关重要。NIS 检测的快速响应（2∼3 步 =2∼3 分钟）为传感器故障的实时告警提供了可靠工具。

## 1.5	6.4 LQG：最优估计与最优控制结合

LQR 提供最优状态反馈，Kalman 滤波提供最优状态估计。当两者结合时，即得线性二次高斯（Linear Quadratic Gaussian, LQG）控制器——一个在噪声和不完美测量条件下仍能保持最优（或近优）性能的闭环控制器。

### 1.5.1	6.4.1 分离原理

物理直觉. 直觉上，控制器设计和估计器设计似乎应当耦合——控制器的动作会改变系统状态，进而影响估计器的输入；估计器的精度又决定了控制器获得的状态信息质量。然而，分离原理（Separation Principle）告诉我们：在线性高斯假设下，最优控制和最优估计可以独立设计，然后级联组合。

分离原理的正式表述. 对于线性高斯系统（式 6-21、6-22），在二次代价函数（式 6-15）意义下，最优控制策略为：

u(k)=−Kx(k)

其中 K 为 LQR 增益（仅由 Ad、Bd、Q、R 决定，与噪声无关），x(k) 为 Kalman 滤波估计值（仅由 Ad、Cd、Qw、Rv 决定，与代价函数无关）。

分离原理成立的条件. (a) 系统线性时不变；(b) 噪声为高斯白噪声且统计特性已知；(c) 代价函数为二次型。当这些条件不满足时（非线性、非高斯、约束存在），分离原理不再严格成立，需要更复杂的联合设计方法。

### 1.5.2	6.4.2 LQG 控制器结构

LQG 控制器的实现结构为”观测器 + 状态反馈”的级联：

LQG 控制器=Kalman 滤波器+LQR 状态反馈

具体而言，控制器在每个采样时刻执行以下步骤：

- 接收测量. 获取当前输出 y(k)。

- 状态更新. 利用 Kalman 滤波器（式 6-23 至 6-27）更新状态估计 x(k)。

- 计算控制. 按 u(k)=−Kx(k) 计算控制量。

- 输出执行. 将 u(k) 发送至执行器。

在频域视角下，LQG 控制器从 y 到 u 的传递函数为：

KLQG(z)=K(zI−Ad+BdK+LCd)−1L

这是一个动态输出反馈控制器，其阶数等于被控系统的状态维度 n。对于例6-1 的三渠池系统（n=29），LQG 控制器也是 29 阶——这提示了现代控制器在水系统中可能具有较高的计算复杂度，尽管其结构（常系数矩阵乘法）适合 PLC 实现。

LQG 的频域特性. 考虑 LQG 控制器在对象输出端的开环传递函数 L(z)=KLQG(z)⋅G(z)。LQR 在全状态反馈下保证了良好的增益和相位裕度，但 LQG 的开环传递函数不再保留这些裕度——这引出了 LQG 鲁棒性问题。

### 1.5.3	6.4.3 LQG 的鲁棒性问题

Doyle (1978) 的著名反例. Doyle 在一篇仅含标题和一句话摘要的经典短文中指出：LQG 调节器不具有任何保证的增益裕度和相位裕度（Doyle, 1978）。摘要仅一句话：“There are none.”（没有。）

这一反直觉结论的根源在于：LQR 的鲁棒性保证（增益裕度 [1/2,∞)，相位裕度 ±60°）依赖于全状态反馈的特殊结构。当 Kalman 滤波器作为”信息瓶颈”插入反馈回路后，模型不确定性在滤波器处被放大或扭曲，原有的鲁棒性结构被破坏。

物理直觉. 设想一个水位传感器存在 10% 的增益偏差（实际读数是真值的 1.1 倍）。LQR 全状态反馈下，控制器看到的是真实状态，10% 的扰动仅通过 B 通道影响系统；但 LQG 下，Kalman 滤波器用错误的测量值更新状态估计，估计偏差通过 K 放大后作用于系统——如果 K 和 L 的增益都很大（追求快速响应和快速估计），微小的测量偏差就可能激发大幅振荡。

水系统中的具体表现. 在调水系统中，以下场景可能触发 LQG 鲁棒性问题： - 传输延迟辨识误差（τd 偏差 >20%）导致 Kalman 滤波器预测错位 - 水面面积 As 随季节变化（枯水期 vs 丰水期）超出线性化范围 - 闸门泄流系数因磨损而偏离标称值

LQG/LTR（Loop Transfer Recovery）方法. 为恢复 LQR 的鲁棒性，Doyle 和 Stein（1979）提出了回路传递恢复（LTR）技术。核心思想是通过增大 Kalman 滤波器的过程噪声协方差 Qw，使滤波器增益 L 增大，LQG 的开环频率响应在低频段逐步逼近 LQR 的全状态反馈回路传递函数。代价是高频噪声抑制能力下降——这在水系统中通常可以接受，因为水力动态属于低频过程。

Qw(LTR)=Qw+ρBdBdT, ρ→∞

当 ρ 足够大时，LQG 对象输出端的开环传递函数 LLQG(z) 逼近 LQR 的 LLQR(z)，鲁棒性得以恢复。实际应用中 ρ 取有限大值即可获得满意的鲁棒性改善。

### 1.5.4	例6-5: 三渠池系统的LQG设计

【例6-5】 在例6-1 的三渠池系统（n=29，m=3，q=3）上设计 LQG 控制器。仅渠池下游端安装水位计（Cd 为 3×29 矩阵，每行提取对应渠池水位状态）。

已知： - LQR 权重：Q、R 已按例6-2 的方法整定 - 过程噪声：Qw=10−4I29 - 测量噪声：Rv=2.5×10−5I3

解题过程：

步骤1：分别设计 LQR 和 Kalman 滤波器. - LQR：求解 29×29 的 DARE（式 6-16），得 K∈R3×29 - Kalman 滤波器：求解对偶 DARE（式 6-35），得 L∞∈R29×3

步骤2：级联为 LQG. 控制律 u(k)=−Kx(k)，x 由 Kalman 滤波器在线更新。

步骤3：闭环仿真. 施加渠池 2 的 +2 m​3/s 旁侧取水扰动，同时测量噪声标准差 5 mm： - 三个渠池水位偏差均在 ±0.06 m 以内 - 闸门流量变化平滑，峰值约 3 m​3/s - Kalman 滤波器对延迟链状态的估计在 5 步（300 s）内收敛

步骤4：鲁棒性测试. 将渠池 2 的 As 从 35000 增大到 42000 m​2（+20% 模型失配），观察： - 标准 LQG：渠池 2 出现持续振荡（幅度 ±0.08 m），Kalman 滤波器新息方差增大 3 倍 - LQG/LTR（ρ=100）：振荡消失，水位偏差增至 ±0.07 m 但保持稳定

结果讨论. LQG 在标称条件下性能优于纯 PI 控制（水位偏差降低约 40%），但对模型参数失配敏感。LQG/LTR 通过牺牲噪声滤波能力换取鲁棒性，是工程实用的折中方案。当参数不确定性程度无法用 LTR 充分覆盖时，需转向 H∞ 鲁棒控制。

## 1.6	6.5 H∞ 鲁棒控制

LQR/LQG 以统计意义上的期望代价最优为目标，假设扰动和噪声的统计特性已知且为高斯分布。但水系统面临的许多不确定性——季节性水面面积变化、渠道淤积导致粗糙系数增大、闸门泄流系数因磨损而偏移——不适合用概率模型描述，更适合用”范数有界的不确定性集合”来表征。H∞ 控制正是为这类”已知不确定性结构但未知具体取值”的场景设计的。

### 1.6.1	6.5.1 不确定性建模

参数不确定性的来源. 水系统中的主要参数不确定性包括：

| 参数 | 标称值范围 | 典型变化幅度 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水面面积 As | 103∼105 m​2 | ±10%∼30% | 水位变化导致断面几何变化 |
| 传输延迟 τd | 102∼104 s | ±10%∼20% | 流速变化、辨识误差 |
| Manning 粗糙系数 n | 0.01∼0.04 | ±20%∼50% | 水草生长、冰期覆盖、淤积 |
| 闸门泄流系数 Cd | 0.5∼0.8 | ±5%∼15% | 磨损、淤堵、水头变化 |

加性不确定性模型. 将实际系统传递函数写为：

Gtrue(s)=G0(s)+Δa(s)⋅Wa(s)

其中 G0(s) 为标称模型，Δa(s) 为范数有界的不确定性（∥Δa∥∞≤1），Wa(s) 为加性不确定性权函数，描述不确定性随频率的大小分布。

乘性不确定性模型. 更常用的是乘性形式：

Gtrue(s)=G0(s)I+Δm(s)⋅Wm(s)

乘性不确定性权函数 Wm(s) 在低频通常较小（低频模型较准），高频较大（高频建模误差大）。

不确定性权函数 W(s) 的选择. 对于 IDZ 模型的不确定性，Litrico 与 Fromion（2009）给出了经验指导：

|Wm(jω)|≈0.1ω<1/τd（低频段，模型较准）1.0ω∼1/τd（中频段，延迟不确定性主导）2.0ω>10/τd（高频段，降阶误差大）

典型选择为一阶权函数：

Wm(s)=τws+r0(τw/r∞)s+1

其中 r0 为低频不确定性水平，r∞ 为高频不确定性水平，τw 为过渡频率的倒数。

### 1.6.2	6.5.2 H∞ 控制问题的标准形式

广义对象 P(s) 的构建. H∞ 控制问题将被控对象、不确定性、性能指标统一描述为一个”广义对象”P(s)：

zy=P(s)wu=P11(s)P12(s)P21(s)P22(s)wu

其中 w 为广义扰动输入（外部扰动 + 噪声 + 参考信号），z 为广义性能输出（加权跟踪误差 + 加权控制量），y 为可测输出，u 为控制输入。

H∞ 控制目标. 寻找控制器 K(s) 使闭环系统从 w 到 z 的传递函数 Fl(P,K)（下线性分式变换）的 H∞ 范数最小：

minKFl(P,K)∞<γ

物理解释. ∥Twz∥∞=γ 意味着在所有频率上，从最坏方向的扰动 w 到性能输出 z 的最大能量放大倍数不超过 γ。γ 越小，系统在最坏情况下的性能越好——这正是与 LQR（最小化期望代价）的根本区别：H∞ 关注的是最坏情况，而非平均情况。

### 1.6.3	6.5.3 混合灵敏度设计

混合灵敏度（Mixed Sensitivity）是 H∞ 控制中最常用的工程设计框架。其核心思想是同时成形灵敏度函数 S(s) 和控制灵敏度函数 KS(s)。

灵敏度函数 S(s). S(s)=(I+G(s)K(s))−1 描述扰动到输出误差的传递特性。|S(jω)| 小意味着对频率 ω 的扰动抑制好。

控制灵敏度函数 KS(s). KS(s)=K(s)S(s) 描述扰动到控制量的传递特性。|KS(jω)| 小意味着控制器在频率 ω 不会产生过大动作。

混合灵敏度 H∞ 问题. 选择性能权函数 Wp(s) 和控制权函数 Wu(s)，使：

Wp(s)S(s)Wu(s)K(s)S(s)∞<γ

性能权函数 Wp(s) 的设计. Wp(s) 反映对灵敏度函数的频域要求。Skogestad 与 Postlethwaite（2005）推荐的标准选择为：

Wp(s)=s/Ms+ωbs+ωbϵ

其中 ωb 为期望闭环带宽，Ms 为最大灵敏度峰值（通常取 1.5∼2.0），ϵ 为稳态误差上界（通常取 10−3∼10−2）。

对于水系统： - ωb 取决于期望的水位调节响应速度，通常 ωb≈2π/(5τd) - Ms=2.0 提供约 29° 相位裕度和 6 dB 增益裕度的隐含保证 - ϵ=0.01 保证稳态跟踪误差 <1%

控制权函数 Wu(s) 的设计. Wu(s) 限制控制器在高频的增益（避免放大传感器噪声）和控制量幅值：

Wu(s)=1u⋅s+ωu/Muωu+s

其中 u 为执行器允许最大增量，ωu 为控制带宽上限。

水系统的典型权函数选择. 表 6-4 给出了不同水系统场景下的典型权函数参数。

表6-4: 水系统 H∞ 权函数典型参数

| 系统类型 | ωb (rad/s) | Ms | ϵ | u | ωu (rad/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长距离明渠（τd∼600 s） | 2×10−3 | 2.0 | 0.01 | 5 m​3/s | 5×10−2 |
| 短距离明渠（τd∼60 s） | 2×10−2 | 1.8 | 0.01 | 10 m​3/s | 5×10−1 |
| 管网压力控制（τd∼5 s） | 5×10−1 | 1.5 | 0.005 | 0.1 MPa | 5×100 |

### 1.6.4	6.5.4 μ 综合（简介）

混合灵敏度设计将不确定性视为”非结构化”——任何满足 ∥Δ∥∞≤1 的扰动都被考虑在内。但实际不确定性往往具有已知结构：例如水面面积 As 的不确定性仅影响 A 矩阵的特定元素。结构化奇异值（Structured Singular Value, μ）分析利用这一结构信息，可以得到更精确（更不保守）的鲁棒性评估。

结构化奇异值 μ 的定义. 对于传递函数矩阵 M 和结构化不确定性集 Δ：

μΔ(M)=1min{σ(Δ):Δ∈Δ, det(I−MΔ)=0}

μ 值越小，系统对结构化不确定性的鲁棒性越强。

DK 迭代. 直接最小化 μ 在计算上是 NP-难问题，工程上通常采用 DK 迭代：交替固定缩放矩阵 D 求解 H∞ 问题（K 步），再固定 K 优化 D（D 步），迭代至收敛（Zhou 等, 1996）。

对于水系统，μ 综合的工程价值在于：当水面面积、延迟、粗糙系数三个参数同时不确定时，μ 分析可以精确判断”在哪些参数组合下系统失稳”，避免了混合灵敏度设计中”所有频率、所有方向都防御”的过度保守。但其实现复杂度较高，在水利工程实践中更多用作鲁棒性验证工具，而非在线控制器。

### 1.6.5	6.5.5 H∞ vs LQR 的工程对比

表6-5: H∞ 与 LQR 的系统化对比

| 对比维度 | LQR/LQG | H∞ |
| --- | --- | --- |
| 优化目标 | 最小化期望（平均）代价 | 最小化最坏情况增益 |
| 不确定性假设 | 高斯随机噪声，统计特性已知 | 范数有界不确定性集合，无需概率分布 |
| 鲁棒性保证 | LQR 有裕度定理，LQG 无保证 | 显式鲁棒性约束 |
| 保守性 | 低（但可能在最坏情况下失败） | 较高（以标称性能换鲁棒性） |
| 调参复杂度 | Q、R 两个矩阵 | Wp(s)、Wu(s)、Wm(s) 三个权函数 |
| 计算需求 | Riccati 方程（成熟、快速） | γ-迭代（成熟但较慢） |
| 适用场景 | 参数不确定性 <10%，噪声特性可标定 | 参数不确定性 10%∼50%，最坏情况性能有硬性要求 |
| 与 MPC 的关系 | LQR 是无约束 MPC 的解析解 | H∞ 可嵌入鲁棒 MPC 框架 |

适用场景选择指南.

- 参数不确定性较小（<10%）、噪声统计可估：优先选择 LQG，配合 LTR 增强鲁棒性。

- 参数不确定性中等（10%∼30%）、存在硬约束：选择 H∞ 混合灵敏度设计，或鲁棒 MPC。

- 参数不确定性大（>30%）且缓慢时变：选择自适应控制或增益调度（6.6 节）。

- 参数不确定性大且快速时变：不建议单一方法，而是采用分层策略——内层为鲁棒控制提供基本稳定，外层自适应在线更新模型参数。

H∞ 设计中的常见陷阱与应对.

- 保守性过高导致性能不可接受. 如果不确定性权函数 Wm(s) 设置过大（过于保守），求解得到的控制器带宽极窄，阶跃扰动下的水位恢复时间可能长达数小时——在需要快速响应的场景中不可接受。应对方法：分离”必须鲁棒”的频段和”允许标称设计”的频段，仅在关键频段强化鲁棒性。

- 控制器阶数过高. H∞ 求解的控制器阶数等于广义对象的状态维度，可能高达数十阶。对于 PLC 实时实现，可采用模型降阶技术（平衡截断或 Hankel 范数逼近）将控制器阶数降至 5∼10 阶，同时验证降阶后 γ 值仍 <1。

- 权函数选择的系统化方法. 水系统设计者不必从零开始选择权函数。Litrico 与 Fromion（2009）为 IDZ 模型类水系统给出了权函数模板——以传输延迟 τd 和水面面积 As 为参数，可自动生成 Wp(s) 和 Wu(s) 的初始值。设计者仅需根据具体工程的性能和鲁棒性需求进行微调。

H∞ 与水系统安全包络的关系. H∞ 的最坏情况保证与安全包络（Safety Envelope）的理念高度一致——两者都关注”在不利条件下系统是否仍然安全”。H∞ 的 γ 值可以直接转化为安全包络的定量指标：当 γ<1 时，系统在全不确定性范围内的输出偏差不超过性能权函数 Wp(s) 的倒数——这为安全包络的”绿区/黄区”边界划定提供了数学依据（详见第十章）。

### 1.6.6	例6-6: 单渠池 H∞ 控制器设计

【例6-6】 对例6-2 中的单渠池系统，设水面面积 As 存在 ±25% 不确定性（As∈[37500,62500] m​2），传输延迟 τd 存在 ±15% 不确定性。设计 H∞ 控制器使闭环在全参数范围内保持稳定，且阶跃扰动响应的水位偏差 <0.08 m。

解题过程：

步骤1：不确定性建模. 在标称模型 G0(s) 基础上，从多组参数（As 和 τd 各取 5 个值，共 25 个模型）计算乘性不确定性包络：

|Wm(jω)|≥maxiGi(jω)−G0(jω)G0(jω), ∀ω

拟合得一阶权函数 Wm(s)=(200s+0.1)/(20s+1)（低频不确定性 10%，高频不确定性 200%）。

步骤2：性能权函数设计. 取期望闭环带宽 ωb=1.5×10−3 rad/s（对应调节时间约 4000 s ≈7τd，较 LQR 保守）：

Wp(s)=s/2+1.5×10−3s+1.5×10−5

控制权函数：Wu(s)=0.2（限制控制增量不超过 5 m​3/s）。

步骤3：求解 H∞ 问题. 构建广义对象 P(s)，使用 γ-迭代算法（MATLAB hinfsyn）求解。得到 γopt=0.87<1，表明设计可行。

步骤4：性能验证. 在 25 个不确定模型上逐一仿真阶跃扰动响应： - 标称模型：水位峰值偏差 0.05 m，调节时间 3500 s - 最差模型（As=62500, τd=690）：水位峰值偏差 0.07 m，调节时间 5200 s - 所有模型均稳定，水位偏差均 <0.08 m

步骤5：与 LQR 对比. 在标称条件下，LQR 的水位峰值偏差为 0.04 m（优于 H∞ 的 0.05 m）。但在最差模型下，LQR 出现 ±0.12 m 的持续振荡，而 H∞ 仍保持 0.07 m 的有界响应。

结果讨论. H∞ 设计在标称条件下性能略逊于 LQR（约 20%），但在参数不确定性下保持稳定且性能可控。这一”性能-鲁棒性”权衡是 H∞ 设计的核心特征。在 CHS 框架下，H∞ 控制器适合作为 L2 层（协调优化层）的鲁棒基准控制器——当上层 MPC 优化器退出或模型失效时，H∞ 控制器可以在全 ODD 范围内保证基本稳定性。

## 1.7	6.6 自适应控制

LQR/LQG 和 H∞ 控制均基于离线设计、在线固定参数执行的模式。前者假设模型参数已知，后者假设参数不确定性的范围已知。但水系统面临的一类重要挑战是参数的缓慢时变——模型参数在数周到数月的时间尺度上持续漂移，超出固定控制器的设计包络。自适应控制通过在线辨识与控制器参数更新来应对这一挑战。

### 1.7.1	6.6.1 水系统中的参数时变性

水系统参数的时变特征具有多尺度、多源特性：

(a) 季节变化. 明渠系统中，Manning 粗糙系数 n 随季节大幅波动。夏季水草生长可使 n 增大 30%∼50%；冬季冰盖形成使有效过水断面缩小、复合粗糙系数变化更为剧烈（Uzuner, 1975）。水面面积 As 随水位变化呈非线性关系。

(b) 设备老化. 闸门密封磨损导致泄流系数 Cd 逐年下降 1%∼3%；泵站叶轮磨蚀使特性曲线偏移；传感器零点漂移导致持续偏差。这些变化在月到年的时间尺度上缓慢积累。

(c) 工况迁移. 调水系统在枯水期（流量 Q0 降至设计值的 30%∼50%）与丰水期（Q0 达到设计值的 80%∼100%）之间频繁切换。线性化模型的参数（As、τd、τm）均依赖工作点，工况迁移本质上是工作点的大幅变化。

表6-6: 水系统参数时变性分类

| 变化类型 | 时间尺度 | 典型幅度 | 变化特征 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节变化 | 月 | 20%∼50% | 缓慢、可预测 | 增益调度 / 周期性重标定 |
| 设备老化 | 年 | 1%∼5%/年 | 单调缓慢 | 在线参数辨识 + 控制器重设计 |
| 工况迁移 | 日~周 | 30%∼100% | 阶跃式 | 增益调度 / 切换控制 |
| 突发事件 | 分钟~小时 | 不确定 | 快速、不可预测 | 鲁棒控制 + 安全降级 |

### 1.7.2	6.6.2 模型参考自适应控制 (MRAC)

模型参考自适应控制（Model Reference Adaptive Control, MRAC）是自适应控制的经典范式。其核心思想是：定义一个理想的参考模型来描述期望的闭环行为，然后在线调整控制器参数使实际闭环逐步逼近参考模型。

参考模型选择. 对于水位跟踪问题，参考模型通常选为一阶或二阶低通系统：

ym(k+1)=amym(k)+bmr(k)

其中 am 和 bm 由期望的调节时间和超调量确定。例如，期望调节时间为 Tsettle=2000 s（约 3.3τd），阻尼比 ζ=0.7，则可计算对应的离散极点。

自适应律设计. 跟踪误差 e(k)=y(k)−ym(k)，自适应律更新控制器参数 θ：

θ(k+1)=θ(k)−γa e(k) ϕ(k)

其中 ϕ(k) 为回归向量（包含过去的输入输出值），γa>0 为自适应增益。

在水系统中的应用与限制. MRAC 在水系统中面临以下困难：

- 延迟对收敛的制约. 水系统的长延迟 τd 使得自适应律的收敛速度受到根本性限制。参数更新后，其对输出的影响要经过至少一个 τd 才能体现在跟踪误差 e(k) 中。在延迟 τd=600 s、采样周期 Ts=60 s 的典型设置下，自适应律每 10 步才能获得一次有效反馈——这大大限制了自适应增益 γa 的上界，否则会因信息滞后而引发参数振荡。

- 噪声导致的参数漂移. 测量噪声使跟踪误差 e(k) 包含随机分量。当自适应律持续工作且外部激励不足时，噪声驱动参数估计值缓慢偏离真值（bursting 现象）。Åström 与 Wittenmark（2008）建议引入”死区”——当 |e(k)|<ethr（阈值取为噪声标准差的 2∼3 倍）时冻结自适应律更新。

- 安全约束处理的缺失. 标准 MRAC 不包含执行器约束和状态约束的处理机制。水系统中闸门开度有上下限、流量变化率有安全约束，MRAC 的参数更新可能导致控制器要求超出约束的动作，而截断后的行为缺乏理论保证。

- 参考模型选择的挑战. 参考模型需要反映期望的闭环行为，但水系统的”期望行为”随工况变化——枯水期希望响应保守（避免断流），丰水期允许更快响应。固定参考模型无法适应这一需求。

基于上述分析，MRAC 在水系统中的直接应用受到较大限制。在 CHS 框架中，更推荐增益调度（6.6.4 节）或自校正控制（6.6.3 节）。MRAC 的理论价值在于为理解自适应控制的基本机制提供了清晰的框架。

### 1.7.3	6.6.3 自校正控制 (STC)

自校正控制（Self-Tuning Control, STC）采用”在线参数辨识 + 控制器重设计”的确定性等价策略：在每个采样时刻用最新的辨识结果更新模型参数，然后按固定设计方法（如极点配置或 LQR）重新计算控制器参数。

递推最小二乘 (RLS) 与遗忘因子. 在线参数辨识的核心工具是递推最小二乘（Recursive Least Squares, RLS）算法。对于 ARX 模型 y(k)=ϕ(k)Tθ+e(k)：

θ(k)=θ(k−1)+L(k)y(k)−ϕ(k)Tθ(k−1)

L(k)=Pθ(k−1)ϕ(k)λ+ϕ(k)TPθ(k−1)ϕ(k)

Pθ(k)=1λPθ(k−1)−L(k)ϕ(k)TPθ(k−1)

其中 λ∈(0,1] 为遗忘因子。λ<1 使算法逐渐”遗忘”旧数据，赋予新数据更大权重——这对跟踪缓慢时变参数至关重要。

遗忘因子的选择. λ 的选择需平衡跟踪速度与估计方差：λ 越小，跟踪越快但估计噪声越大。Ljung（1999）建议对于水系统等慢变过程，λ∈[0.98,0.995]；对于快速时变过程，λ∈[0.95,0.98]。

STC 的工作流程：

- 辨识步. 用 RLS 更新模型参数 As(k)、τd(k)；

- 设计步. 用最新参数重新计算 LQR 增益 K(k)（或 PI 参数）；

- 控制步. 按 u(k)=−K(k)x(k) 执行；

- 约束检查. 验证参数变化是否在预设边界内。

STC 在水系统中的工程注意事项.

- 持续激励条件. RLS 辨识要求系统输入具有足够的激励（persistent excitation），否则协方差矩阵 Pθ 会持续增长（“协方差爆炸”），导致参数估计失去意义。在水系统正常运行中，闸门动作频率低、幅度小，自然激励往往不足。解决方法包括：(i) 在控制信号中叠加小幅伪随机二进制序列（PRBS），幅度不超过允许波动的 5%，对运行影响可忽略但对辨识有效；(ii) 利用自然扰动（来水波动、取水变化）作为辨识激励——这要求 RLS 算法同时辨识扰动通道参数。

- 辨识与控制的时间尺度分离. 参数辨识的更新频率不必与控制周期相同。对于缓慢时变参数（水面面积、粗糙系数），可每 10∼100 个控制周期更新一次参数，既保证辨识数据量充足，又减少不必要的控制器参数波动。Ljung（1999）称之为”间歇辨识”策略。

- 多模型辨识. 当系统可能在有限个已知工况间切换时，可维护多个模型（每个工况一个），用各模型的预测误差作为”似然”指标选择最佳模型——这就是多模型自适应控制（MMAC）。Van Overloop 等（2005）在渠道控制中成功应用了多模型 PI 优化方法。

### 1.7.4	6.6.4 增益调度 (Gain Scheduling)

增益调度（Gain Scheduling）是自适应控制的一种”查表”简化版。其核心思想是：在设计阶段离线计算多组工况下的控制器参数，存储为参数表；在线运行时，根据当前工况指标（调度变量）实时查表或插值获取控制器参数。

调度变量的选择. 对于水系统，典型调度变量包括： - 总流量 Q0（反映工况点） - 渠道下游水位 y0（反映水面面积） - 季节标识（反映粗糙系数变化） - 泵站运行台数（反映系统配置）

设计流程：

- 工况网格化. 在调度变量空间中选取 Ns 个代表性工况点（如 Q0∈{10,20,30,40,50} m​3/s）；

- 逐点线性化. 在每个工况点对非线性水力模型进行线性化，得到 (Aj,Bj,Cj)，j=1,…,Ns；

- 逐点设计. 对每个线性化模型设计 LQR（或 H∞）控制器，得到增益表 Kj；

- 在线插值. 运行时根据当前调度变量 σ(k) 在相邻工况点间线性插值得到 K(σ(k))。

与自适应控制的区别.

| 比较维度 | 自适应控制（MRAC/STC） | 增益调度 |
| --- | --- | --- |
| 参数来源 | 在线辨识 | 离线设计、在线查表 |
| 不确定性处理 | 闭环自动适应 | 需要预知工况范围 |
| 稳定性保证 | 理论条件苛刻、实践中需附加安全机制 | 逐点可验证、全局稳定性可通过 LPV 分析 |
| 可审计性 | 难以预判（参数在线变化） | 容易审计（参数表固定、可提前验证） |
| 工程优势 | 无需预知全部工况 | 确定性强、调试简便、可审计 |

工程优势：确定性、可审计. 在 CHS 框架下，增益调度是更受推荐的方案，原因在于：(a) 参数表在上线前可逐一验证（SiL/HiL），满足在环测试（xIL）要求（Lei 2025c）；(b) 控制器行为可预测，便于安全认证；(c) 当调度变量超出预设范围时，可触发明确的降级规则。

LPV（线性参数变化）系统视角. 增益调度的理论基础是线性参数变化（Linear Parameter-Varying, LPV）系统理论。LPV 系统的形式为：

x=A(σ)x+B(σ)u, y=C(σ)x

其中 σ(t) 为可测的调度变量向量，系统矩阵连续依赖于 σ。LPV 控制设计可以在保证全参数范围内闭环稳定的前提下，得到一个调度变量相关的控制器——这比逐点设计再插值更严谨，因为它显式保证了参数过渡过程中的稳定性。

对于水系统，调度变量 σ 可选为流量 Q0 或下游水位 y0。LPV 控制设计需要求解参数相关的线性矩阵不等式（LMI），计算量大于逐点 LQR 但可在设计阶段离线完成。当工况数较少（Ns≤10）时，逐点设计加线性插值在工程上已足够可靠；当工况变化连续且范围大时，LPV 方法提供了更严格的理论保证。

增益调度的实现注意事项：

- 调度变量的可测性与无噪声性. 调度变量必须可实时测量，且测量噪声不应导致控制器参数频繁跳变。下游水位 y0 通常满足此条件（低频变量，测量精度高）；但如果以流量 Q0 作为调度变量，流量计的高频噪声可能引起不必要的控制器参数波动——此时应对调度变量施加低通滤波。

- 工况点间距的选择. 相邻工况点的间距应保证插值误差不导致闭环性能显著退化。经验法则：相邻工况点的 LQR 增益 Kj 与 Kj+1 之差的范数不超过 ∥Kj∥ 的 20%。

- 调度变量超限处理. 当调度变量超出预设范围时，不应外推（外推可能导致不稳定），而应冻结在最近的边界工况点参数，同时触发 ODD 超限告警。

### 1.7.5	6.6.5 自适应控制的安全约束

无论采用哪种自适应方案，安全约束是不可妥协的底线。在水系统中，“过快自适应”（参数变化过猛）可能比”不自适应”（参数固定不变）更危险——因为错误的参数更新会立即导致控制器动作异常。

参数变化率限制. 对辨识得到的参数施加一阶差分约束：

|θi(k)−θi(k−1)|≤Δθmax,i

例如：水面面积辨识值 As 的每步变化不超过 1%（物理上合理——水面面积不会在一个采样周期内剧变）。

参数边界约束. 辨识参数必须在物理合理范围内：

θmin,i≤θi(k)≤θmax,i

例如：As∈[20000,80000] m​2，τd∈[300,900] s，n∈[0.008,0.060]。超出范围的辨识结果应被拒绝并触发告警。

稳定性监视器. 在每次参数更新后，实时检查更新后控制器的闭环特征值是否全部在单位圆内（离散系统）或左半平面（连续系统）。若检查不通过，拒绝本次参数更新，保持上一步参数不变：

K(k)=Knew(k)若闭环稳定K(k−1)否则（安全回退）

三级安全机制架构. 在 CHS 框架下，自适应控制的安全机制应分三级实施：

- 第一级（参数层）： 参数变化率限制 + 边界约束

- 第二级（控制器层）： 闭环稳定性在线校核

- 第三级（系统层）： 安全包络监视器，当水位/流量接近红区边界时，冻结自适应，切换到固定参数鲁棒控制器

### 1.7.6	例6-7: 基于增益调度的多工况PI/LQR切换设计

【例6-7】 某调水渠道设计流量 Qdes=40 m​3/s，实际运行流量在 10∼40 m​3/s 范围内变化。在 5 个工况点设计控制器并实现在线调度。

已知： - 各工况点的 IDZ 参数（线性化模型）见表 6-7 - L1 层基础控制器为 PI，L2 层升级控制器为 LQR - 调度变量为下游水位 y0（与 Q0 单调对应）

表6-7: 多工况IDZ参数

| 工况 | Q0 (m​3/s) | y0 (m) | As (m​2) | τd (s) | τm (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 10 | 1.2 | 25000 | 900 | 250 |
| W2 | 20 | 1.8 | 35000 | 680 | 200 |
| W3 | 30 | 2.3 | 42000 | 580 | 170 |
| W4 | 35 | 2.5 | 46000 | 550 | 155 |
| W5 | 40 | 2.7 | 50000 | 520 | 140 |

解题过程：

步骤1：逐工况设计PI控制器（L1层）. 对每个工况 j，用 SIMC 规则（Skogestad, 2003）整定 PI 参数：

Kp,j=As,jτd,j, Ti,j=min(4τd,j, 8τm,j)

得到五组 (Kp,j,Ti,j)。

步骤2：逐工况设计LQR控制器（L2层）. 对每个工况的线性化模型，按 6.2 节方法求解离散 LQR，得到增益表 Kj。Q 和 R 在所有工况中保持一致（qy=400，r=0.12），使闭环行为具有一致性。

步骤3：构建调度表. 将 PI 参数和 LQR 增益存储为关于 y0 的查找表。运行时：

Kp(y0)&=interp1([1.2,1.8,2.3,2.5,2.7],[Kp,1,…,Kp,5],y0)K(y0)&=interp1([1.2,…,2.7],[K1,…,K5],y0)

步骤4：切换逻辑. 正常运行时使用 L2 层 LQR；当以下任一条件触发时，降级到 L1 层 PI： - Kalman 滤波器 NIS 超阈值（状态估计不可信） - 调度变量 y0 超出 [1.0,3.0]（超出预设 ODD） - 通信延迟超过 2Ts（远程数据不及时）

步骤5：全工况仿真验证. 模拟流量从 40 m​3/s 线性降至 10 m​3/s（历时 6 小时），同时施加 ±1 m​3/s 的随机旁侧扰动： - 增益调度 LQR：全程水位偏差 <±0.06 m，闸门动作平滑 - 固定参数 LQR（工况 W3）：低流量工况（W1）出现 ±0.12 m 振荡 - 固定参数 PI（工况 W3）：低流量工况出现 0.09 m 偏差但无振荡

结果讨论. 增益调度在全工况范围内显著优于固定参数设计。PI 控制器虽然在参数失配下仍保持稳定（鲁棒性好），但性能退化明显——这正是 L1（PI）作为降级层、L2（LQR/增益调度）作为正常运行层的设计理由。增益调度的全部参数表在上线前经 SiL 验证，满足可审计要求（Lei 2025c）。

## 1.8	6.7 现代控制方法在 CHS 框架中的部署

本章介绍的 LQR/LQG、H∞、自适应控制是独立于具体应用场景的通用控制方法。将它们部署到水系统中，需要与 CHS 框架（Lei 2025a）的分层分布式控制（Hierarchical Distributed Control, HDC）架构、运行设计域（Operational Design Domain, ODD）验证流程以及在环测试（xIL）体系对接。

### 1.8.1	6.7.1 与 L1/L2 层的协调

CHS 框架的 HDC 架构将控制功能分为四层（L0~L3）。本章方法在各层的定位如下：

L0 安全保护层（PLC，毫秒级）： 不使用本章方法。L0 层执行硬连线安全联锁（水位超限 → 紧急关闸），仅使用阈值比较逻辑，不依赖模型。

L1 实时调节层（本地控制器，秒~分钟级）： PI/PID 为基础控制器（第五章），增益调度 PI 可在多工况间平滑切换。当 L2 层退出时，L1 层接管并保持基本稳定。

L2 协调优化层（区域/全局控制器，分钟~小时级）： LQR/LQG 作为 L2 层的基础控制器，为 MPC（第七章）提供稳定化内核。H∞ 控制器可作为 L2 层的”鲁棒保底”——当 MPC 在线优化求解失败时，H∞ 控制器可维持鲁棒稳定性。自适应/增益调度用于在线更新 L2 层控制器参数。

L3 计划调度层（云端，小时~日级）： 本章方法不直接用于 L3 层，但 LQR 代价函数的概念为 L3 层的多目标优化提供了数学基础。

L2 → L1 降级切换的设计原则. 水系统控制论的核心原则之一是”可降级”——高级控制器退出时不应导致系统失控。降级切换应满足以下条件：

- 无扰切换（Bumpless Transfer）. 从 LQR 切换到 PI 时，PI 控制器的积分器应预装（pre-load）为当前 LQR 的稳态控制量，避免切换瞬间的阶跃跳变。

- 保守切换方向. 切换触发条件应”宁松勿紧”——一旦检测到异常即刻降级，恢复升级则需更严格的确认。

- 降级后 ODD 收缩. L1 层的 PI 控制器性能弱于 L2 层 LQR，降级后应自动收缩 ODD 边界（例如将最大允许流量变化率降低 30%），防止 PI 控制器在极端工况下失败。

表6-7a: 现代控制方法在 CHS 四层架构中的部署映射

| 控制层 | 时间尺度 | 基础方案 | 升级方案 | 降级目标 | 本章对应节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 安全保护 | ms | 硬连线联锁 | — | — | — |
| L1 实时调节 | s~min | PI/PID | 增益调度 PI | L0 | 5.2, 6.6.4 |
| L2 协调优化 | min~h | LQR/LQG | H∞ / 自适应 / MPC | L1 | 6.2~6.6 |
| L3 计划调度 | h~d | 静态优化 | 多目标动态规划 | L2 | — |

无扰切换的数学实现. 从 L2 层 LQR 切换到 L1 层 PI 的无扰切换可通过以下步骤实现：设切换时刻为 ks，LQR 的当前控制量为 uLQR(ks)，PI 控制器的积分状态 xI 需要满足：

xI(ks)=uLQR(ks)−Kp⋅e(ks)

即将 PI 的积分器预装为”当前控制量减去比例项”的值，使得切换瞬间 PI 的输出与 LQR 完全一致。切换后 PI 控制器从该初始状态自然演化，避免了因积分器突变导致的闸门阶跃动作。

升级恢复的条件. 从 L1 恢复到 L2 应满足更严格的条件：(a) 触发降级的异常已消除且持续正常时间 ≥10Ts；(b) Kalman 滤波器 NIS 恢复正常且持续 ≥5Ts；(c) 调度变量在 ODD 边界内且有余量（>10%）。采用滞回（hysteresis）机制防止频繁升降级切换。

现代控制方法与 CHS 八原理的映射. 本章方法可映射到 Lei 2025a 提出的 CHS 八原理中的多条：

- 反馈原理：LQR、LQG、H∞ 均以闭环反馈为基础，Kalman 滤波器提供反馈信息的最优处理。

- 降阶原理：状态空间建模从 Saint-Venant PDE 降至 IDZ 有限维 ODE，是降阶原理的直接体现；模态分析揭示了哪些模态可以忽略。

- 鲁棒性原理：H∞ 控制是鲁棒性原理的数学化身——在不确定性集合内保证闭环性能。

- 自适应原理：增益调度和 STC 是自适应原理的工程实现——控制器参数随工况变化而调整。

- 层级原理：L0/L1/L2/L3 四层架构体现了层级原理——每层使用与其时间尺度匹配的控制方法。

与水资源系统分析学科的联系. Lei 2025d 指出水资源系统分析正在从”静态平衡”向”动态控制”范式转变。本章介绍的现代控制方法正是”动态控制”范式的核心数学工具——LQR 解决”如何最优调控”，Kalman 滤波解决”如何实时感知”，H∞ 解决”如何应对未知”，自适应控制解决”如何持续适配”。这四个问题构成了从传统水利优化调度向实时自主控制跃迁的技术支柱。

### 1.8.2	6.7.2 ODD 验证与上线检查

每一个现代控制器在上线运行前，必须在 ODD 定义的全部工况范围内通过验证（Lei 2025c）。

鲁棒稳定性在全 ODD 范围内的验证. 对于增益调度控制器，需在调度变量的全范围内逐点（或通过 LPV 理论连续化地）验证闭环稳定性。对于 H∞ 控制器，需验证 γ<1 在全参数不确定性集合内成立。

在环测试（xIL）中的现代控制器验证. Lei 2025c 提出的四级在环测试管线为：

- MiL（Model-in-the-Loop）： 用标称模型验证控制器算法的正确性——闭环稳定、跟踪性能、约束满足。

- SiL（Software-in-the-Loop）： 将控制器代码嵌入实际运行软件环境，验证数值精度、通信接口、异常处理。

- HiL（Hardware-in-the-Loop）： 连接实际 PLC/RTU 硬件，验证采样延迟、计算时间、I/O 接口。

- PIL（Plant-in-the-Loop）： 在真实水系统上进行有限范围的试运行。

现代控制器验证的特殊要求： - LQR/LQG 需在 MiL 阶段测试全部 ODD 工况点的闭环特征值分布 - Kalman 滤波器需在 SiL 阶段注入人工传感器故障，验证 NIS 检测的灵敏度和误报率 - H∞ 控制器需在 MiL 阶段遍历不确定性网格，确认 γ<1 - 增益调度需在 HiL 阶段测试工况切换的瞬态响应，特别是跨工况快速切换时的稳定性

### 1.8.3	6.7.3 上线检查清单

表6-8: 现代控制器上线检查清单

| 序号 | 检查项 | 验证方法 | 通过标准 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态空间模型版本归档 | 文件审查 | 模型版本号与参数表完整记录 | 设计 |
| 2 | 可控性/可观性验证 | 数值计算 | rank(C)=n，rank(O)=n | 设计 |
| 3 | LQR/LQG 权重矩阵记录 | 文件审查 | Q、R、Qw、Rv 全部存档 | 设计 |
| 4 | 闭环特征值全部在稳定域内 | MiL | 离散极点模 <1（裕度 >5%） | MiL |
| 5 | 全 ODD 工况阶跃响应合格 | MiL | 水位偏差 < 允许值，控制量 < 约束 | MiL |
| 6 | 参数不确定性鲁棒性测试 | MiL | ±20% 参数偏差下仍稳定 | MiL |
| 7 | Kalman 滤波器收敛验证 | SiL | 估计误差在 Nconv 步内收敛到设计值 | SiL |
| 8 | 传感器故障检测验证 | SiL | NIS 检测延迟 <5Ts，误报率 <1% | SiL |
| 9 | 控制器计算时间验证 | HiL | 单步计算时间 <0.5Ts | HiL |
| 10 | L2 → L1 降级切换验证 | HiL | 切换瞬态水位偏差 < 允许值的 150% | HiL |
| 11 | ODD 边界联锁一致性 | HiL | 超出 ODD 时 <3Ts 内触发降级 | HiL |
| 12 | 有限范围试运行 | PIL | 连续 72 h 运行无异常 | PIL |
| 13 | 分级上线与审计留痕 | 运行管理 | 上线过程有完整记录，可追溯 | 上线 |

## 1.9	6.8 本章小结

本章以状态空间为统一数学语言，建立了现代控制方法在水系统中的工程应用框架。核心内容可归纳为四个层次：

(1) 建模基础. 状态空间表示将第四章的传递函数模型转换为向量-矩阵形式，为多渠池串联系统提供了增广建模方法。可控性和可观性分析是控制器设计和传感器/执行器布局的前提条件。离散化方法（ZOH）是从连续理论到数字实现的桥梁。

(2) 最优控制与估计. LQR 将控制器设计转化为代价函数最小化问题，Q/R 权重整定提供了系统化的调参路径。Kalman 滤波利用模型和测量的互补性重建完整状态，同时提供传感器故障检测能力。LQG 将两者结合，但 Doyle 反例警示了 LQG 鲁棒性的脆弱——LTR 方法是实用的补救手段。

(3) 鲁棒与自适应. H∞ 控制在最坏情况下提供性能保证，适用于参数不确定性中等（10%∼30%）、需要硬性鲁棒性约束的场景。自适应控制（MRAC、STC）和增益调度应对参数缓慢时变，其中增益调度因确定性和可审计性更适合 CHS 框架。需要强调的是，这三大现代控制范式不是相互替代的关系，而是互补的工具箱：LQR/LQG 在标称条件下追求最优，H∞ 在不确定条件下守住底线，增益调度在工况迁移时保持适配。

(4) 工程部署. 现代控制方法在 CHS 框架中定位于 L2 层，与 L1 层经典控制构成”正常运行/降级保底”双层结构。上线前必须通过全 ODD 范围的 MiL/SiL/HiL/PIL 四级验证。

表6-9: 本章主要方法的综合对比

| 方法 | 核心思想 | 水系统优势 | 水系统局限 | 在 CHS 中的角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态空间 | 向量-矩阵统一表示 | 多渠池耦合自然描述 | 延迟增广维度高 | 全部现代方法的入口 |
| LQR | 二次代价最优 | 调参系统化，与 PI 可衔接 | 不处理约束，需全状态 | L2 基础控制器 |
| Kalman 滤波 | 最优状态估计 | 重建不可测状态，检测故障 | 依赖噪声统计假设 | 状态反馈的信息来源 |
| LQG | LQR + Kalman | 噪声下保持性能 | 鲁棒性无保证 | L2 标准配置 |
| H∞ | 最坏情况鲁棒 | 参数不确定性显式处理 | 保守、调参复杂 | L2 鲁棒保底 |
| 增益调度 | 多工况查表 | 确定性强、可审计 | 需预知工况范围 | 全工况运行适配 |
| STC | 在线辨识+重设计 | 自动适应时变 | 收敛慢、安全风险 | 长期参数漂移补偿 |

承上启下. 本章的 LQR 求解的是无约束最优控制问题——代价函数式（6-11）中没有出现”x∈X、u∈U“这类集合约束。当闸门开度约束（umin≤u≤umax）、水位安全约束（ymin≤y≤ymax）、流量变化率约束（|Δu|≤Δumax）等工程约束需要显式处理时，需要在每个时刻在线求解带约束的有限时域优化问题——这正是下一章模型预测控制（MPC）的核心内容。

本章与后续章节的知识链条可概括为：

- LQR → MPC（第七章）： MPC 在每个采样时刻求解一次带约束的有限时域 LQR 问题。当约束不激活时，MPC 的解退化为 LQR 解。因此，LQR 权重 Q、R 的整定经验直接迁移到 MPC 代价函数设计中。

- Kalman 滤波 → 状态估计与数据融合（第十一章）： 本章的线性/扩展/无迹 Kalman 滤波是第十一章更广泛的状态估计框架的基础。

- H∞ → 安全包络（第十章）： H∞ 的鲁棒性分析为安全包络的定量边界划定提供数学工具。

- 增益调度 → 分层控制（第十二章）： 增益调度的调度变量选择和切换逻辑是分层分布式控制架构中”层间协调”的技术基础。

## 1.10	习题

### 1.10.1	基础题

1. 写出连续时间状态空间模型 x=Ax+Bu，y=Cx 的 ZOH 离散化公式，并解释为什么水系统控制中不建议使用前向欧拉近似。

2. 某渠池 IDZ 模型参数为 As=30000 m​2，τd=400 s。设采样周期 Ts=50 s，写出包含延迟链的离散状态空间模型，计算状态向量维度。

3. 解释 LQR 代价函数中 Q 和 R 的物理意义。如果某渠池的水位允许偏差为 ±0.08 m，闸门允许流量增量为 ±3 m​3/s，按 Bryson 规则应如何初始化 Q 和 R？

4. Kalman 滤波中的”新息”（innovation）e(k)=y(k)−Cx−(k) 在物理上表示什么？当传感器完全精确时（Rv→0），Kalman 增益 L 趋向什么值？解释其物理含义。

5. 说明 LQR 全状态反馈的增益裕度定理（增益裕度 ≥6 dB，相位裕度 ≥60°），并解释为什么 LQG 不再具有这些保证。

### 1.10.2	应用题

6. 某两渠池串联系统（渠池 1：As=40000 m​2，τd=500 s；渠池 2：As=30000 m​2，τd=350 s）。采样周期 Ts=50 s。 (a) 建立增广离散状态空间模型，计算状态维度。 (b) 设计 LQR 控制器（两渠池水位允许偏差均为 ±0.06 m，闸门允许增量 ±4 m​3/s）。 (c) 在 MATLAB/Python 中仿真验证：施加渠池 1 入流 +3 m​3/s 阶跃扰动，绘制两渠池水位响应和两闸门控制量时间曲线。

7. 在上题基础上，假设仅渠池 2 下游安装水位计（q=1），判断系统是否可观。如果不可观，建议最少需要增设几个传感器？在哪里增设？

8. 某明渠系统的 Manning 粗糙系数 n 在夏季（6-9 月）从 0.015 上升到 0.025（水草生长），冬季（12-2 月）因冰盖影响等效 n 增至 0.035。 (a) 设计基于季节的三工况增益调度方案（春/夏/冬）。 (b) 说明如何处理工况过渡期（例如 5 月水草开始生长）的控制器参数变化。 (c) 若采用在线 RLS 辨识 n，遗忘因子 λ 应取多大？解释理由。

9. 对例6-6 中的 H∞ 控制器设计，若不确定性权函数 Wm(s) 的高频增益从 200% 增大到 400%（反映更大的高频建模误差），γopt 会如何变化？如果 γopt>1 意味着什么？此时应如何调整设计？

10. 某调水系统在正常运行时使用 LQG 控制器。某日上午，运维人员发现 Kalman 滤波器的 NIS 指标持续偏高（约为正常值的 3 倍），但水位和流量测量值看起来正常。请分析可能的原因（至少三个），并给出排查步骤。

### 1.10.3	思考题

11. LQR 的最优控制律 u=−Kx 是线性的，但水系统存在执行器约束。讨论：直接对 LQR 计算结果截断（clipping）在什么条件下是可接受的？在什么条件下会导致严重问题？如何设计 anti-windup 机制？

12. 比较以下三种应对参数不确定性的策略在水系统中的适用性：(a) 增大 H∞ 设计中的不确定性权函数 Wm(s)；(b) 增大 LQG/LTR 中的回路恢复参数 ρ；(c) 引入在线自适应更新模型参数。讨论每种策略的代价和风险。

13. 水系统控制论（CHS）强调”可降级”原则。设计一个三层控制架构（L0: 安全联锁，L1: PI，L2: LQG），详细描述从 L2 降级到 L1 的触发条件、切换机制和切换后 ODD 调整策略。讨论如何避免”降级-恢复”频繁切换（chattering）。

14. Kalman 滤波假设过程噪声和测量噪声为高斯白噪声。在水系统中，哪些噪声源不满足这一假设？（提示：考虑来水预报误差的时间相关性、传感器漂移的非零均值特性。）这些违反假设的情形会如何影响滤波性能？如何改进？

15. 讨论”数据驱动控制”（如 DeePC、行为系统理论）与本章介绍的模型驱动现代控制方法的互补关系。在水系统中，哪些场景适合纯数据驱动方法？哪些场景必须依赖物理模型？能否设计一种混合架构？

## 1.11	拓展阅读

- Anderson, B.D.O., & Moore, J.B. (1990). Optimal Control: Linear Quadratic Methods [M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-638560-8. 【LQR/LQG 理论的经典教材，推导清晰，含丰富例题】

- Zhou, K., Doyle, J.C., & Glover, K. (1996). Robust and Optimal Control [M]. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-456567-5. 【H∞ 与 μ 综合的权威教材，数学严谨】

- Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design [M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley. ISBN: 978-0-470-01168-3. 【多变量控制工程设计的实用指南，权函数选择方法详尽】

- Åström, K.J., & Wittenmark, B. (2008). Adaptive Control [M]. 2nd ed. Mineola: Dover. ISBN: 978-0-486-46278-3. 【自适应控制理论的标准教材】

- Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-6. 【水力系统建模与控制的专门著作，IDZ 模型和 LQR 应用】

## 1.12	本章参考文献

[6-1] Anderson, B.D.O., & Moore, J.B. (1990). Optimal Control: Linear Quadratic Methods [M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-638560-8.

[6-2] Zhou, K., Doyle, J.C., & Glover, K. (1996). Robust and Optimal Control [M]. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-456567-5.

[6-3] Kalman, R.E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems [J]. Journal of Basic Engineering, ASME, 82(1): 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552.

[6-4] Doyle, J.C. (1978). Guaranteed margins for LQG regulators [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 23(4): 756-757. DOI: 10.1109/TAC.1978.1101812.

[6-5] Åström, K.J., & Wittenmark, B. (2008). Adaptive Control [M]. 2nd ed. Mineola: Dover. ISBN: 978-0-486-46278-3.

[6-6] Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design [M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley. ISBN: 978-0-470-01168-3.

[6-7] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-6. DOI: 10.1007/978-1-84882-624-3.

[6-8] Balogun, O.S., Hubbard, M., & DeVries, J.J. (1988). Automatic control of canal flow using linear quadratic regulator theory [J]. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 114(10): 1201-1214.

[6-9] Wahlin, B.T. (2004). Performance of model predictive control on ASCE test canal 1 [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 130(3): 227-238. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2004)130:3(227).

[6-10] Weyer, E. (2001). System identification of an open water channel [J]. Control Engineering Practice, 9(12): 1289-1299. DOI: 10.1016/S0967-0661(01)00099-5.

[6-11] Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User [M]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-656695-3.

[6-12] Dulhoste, J.F., Georges, D., & Besançon, G. (2004). Nonlinear control of open-channel water flow based on collocation control model [J]. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 130(3): 254-266.

[6-13] Litrico, X., & Fromion, V. (2004). Frequency modeling of open-channel flow [J]. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 130(8): 806-815. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2004)130:8(806).

[6-14] Schuurmans, J., Clemmens, A.J., Dijkstra, S., Hof, A., & Brouwer, R. (1999). Modeling of irrigation and drainage canals for controller design [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 125(6): 338-344. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1999)125:6(338).

[6-15] Malaterre, P.O., Rogers, D.C., & Schuurmans, J. (1998). Classification of canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 124(1): 3-10. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(3).

[6-16] Van Overloop, P.J., Schuurmans, J., Brouwer, R., & Burt, C.M. (2005). Multiple-model optimization of proportional integral controllers on canals [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 131(2): 190-196. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:2(190).

[6-17] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. PhD thesis, Delft University of Technology.

[6-18] ASCE Task Committee (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE. ISBN: 978-0-7844-1368-5.

[6-19] Skogestad, S. (2003). Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning [J]. Journal of Process Control, 13(4): 291-309. DOI: 10.1016/S0959-1524(02)00062-8.

[6-20] Åström, K.J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control [M]. ISA. ISBN: 978-1-55617-942-6.

[6-21] Åström, K.J., & Murray, R.M. (2021). Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers [M]. 2nd ed. Princeton University Press. ISBN: 978-0-691-21347-9.

[6-22] Camacho, E.F., & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer. ISBN: 978-1-85233-694-3.

[6-23] Normey-Rico, J.E., & Camacho, E.F. (2007). Control of Dead-time Processes [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84628-828-9. DOI: 10.1007/978-1-84628-829-6.

[6-24] Tsien, H.S. (钱学森) (1954). Engineering Cybernetics [M]. New York: McGraw-Hill.

[6-25] Wiener, N. (1948). Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Paris: Hermann & Cie; Cambridge: MIT Press.

[6-26] Uzuner, M.S. (1975). The composite roughness of ice covered streams [J]. Journal of Hydraulic Research, 13(1): 79-102. DOI: 10.1080/00221687509499721.

[6-27] Bristol, E.H. (1966). On a new measure of interaction for multivariable process control [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, AC-11(1): 133-134. DOI: 10.1109/TAC.1966.1098266.

[6-28] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[6-29] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[6-30] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[6-31] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[6-32] Buyalski, C.P., et al. (1991). Canal Systems Automation Manual, Volume 1 [M]. Denver: U.S. Bureau of Reclamation.

[6-33] Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B., & Schuurmans, W. (1998). Test cases for canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 124(1): 23-30. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(23).

[6-34] Schwanenberg, D., Becker, B.P.J., & Xu, M. (2015). Real-time modelling and optimisation for water resources management [J]. Journal of Hydroinformatics, IWA, 17(1): 7-20. DOI: 10.2166/hydro.2014.069.

[6-35] Smith, O.J.M. (1957). Closer control of loops with dead time [J]. Chemical Engineering Progress, 53(5): 217-219.