Table of Contents

# 1	第十六章 总结与展望

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 系统回顾 T2a 从建模到控制、从安全到工程案例的完整知识链，并指出各章之间的依赖与反馈关系；

- 运用”模型—控制—验证—运行”闭环方法论评估一个实际水系统的自主化改造路径；

- 结合胶东调水与沙坪梯级两个案例，识别工程实施中”模型—架构—治理”三类常见失配及其修复策略；

- 说明 T2a（建模与控制）与 T2b（智能与自主）在方法论和能力栈上的章级对应关系；

- 列举 CHS 物理 AI 方向的五个开放研究问题，并规划个人学习或研究路线。

章首衔接（承接 ch15） 上一章以大渡河瀑深枕沙梯级为案例，展示了”水力-电力双重耦合”场景下从 MPC 单站控制、梯级 DMPC 协调到 EDC 架构设计的完整链条。至此，本册 15 章内容——从明渠水动力学基础到梯级水电站一键调——已全部呈现。本章的任务是：收束全书、提炼方法论、明确与下册的衔接路径。

## 1.2	16.1 本册知识主线回顾

T2a 上册回答了一个核心问题：如何把水系统控制从经验驱动，推进到可建模、可验证、可治理的工程体系。

### 1.2.1	16.1.1 五大模块与章节能力地图

[表 16-1: T2a 章节能力地图] | 模块 | 对应章节 | 形成能力 | 核心工具/方法 | |:—|:—|:—|:—| | 导论与框架 | ch01 | 理解 CHS 学科定位、八原理、WNAL 分级 | 六元受控系统 Σ、八原理 | | 机理建模 | ch02–ch04 | 建立明渠/管网可计算模型与降阶模型 | SV 方程、IDZ/Muskingum、频域辨识 | | 控制设计 | ch05–ch08 | 形成经典/现代/MPC 与优化设计能力 | PID、LQR/LQG、MPC/DMPC、多目标优化 | | 安全与感知 | ch09–ch11 | 可控可观分析、安全包络、状态估计与 FDI | Gramian、ODD 五步法、Kalman 滤波、CUSUM | | 架构与平台 | ch12–ch13 | HDC 分层设计、数字孪生与发布门禁 | L0/L1/L2 三层、FMI/FMU、EnKF 在线校正 | | 工程实践 | ch14–ch15 | 胶东调水与沙坪梯级案例落地能力 | DE+POA+MPC、EDC、安全包络、MIL |

### 1.2.2	16.1.2 章际依赖与反馈结构

本册各章之间并非线性孤立，而构成三条关键依赖链：

建模链：ch02（SV 方程）→ ch03（管网）→ ch04（降阶）→ ch13（数字孪生封装）→ ch14/15（工程标定）。该链从基础方程出发，经降阶简化得到可用于实时控制的模型（Litrico & Fromion, 2009），最终在工程中完成参数标定。

控制链：ch05（经典控制）→ ch06（现代控制）→ ch07（MPC）→ ch08（优化）→ ch12（HDC 架构）→ ch14/15（分布式部署）。该链从单回路到多回路、从集中到分布，逐步构建完整的控制体系。

安全链：ch09（可控可观性）→ ch10（安全包络）→ ch11（状态估计/FDI）→ ch13（发布门禁）→ ch14/15（ODD 工程化）。该链确保控制系统在上线前和运行中始终满足安全约束。

[工程解释] 三条链在工程案例（ch14/ch15）中交汇——胶东调水同时需要 IDZ 建模（建模链）、DE+POA+MPC（控制链）和 SCADA+MAS 安全监控（安全链）；沙坪梯级同时需要水量平衡模型（建模链）、DMPC 负荷分配（控制链）和三级安全包络（安全链）。

### 1.2.3	16.1.3 八原理的工程闭环

第一章提出的 CHS 八原理在两个案例中全部得到体现：

[表 16-2: 八原理在工程案例中的映射] | 原理 | 胶东调水（ch14） | 沙坪梯级（ch15） | |:—|:—|:—| | P1 反馈 | 水位反馈闭环控制 | 水位-出力反馈 MPC | | P2 解耦 | IDZ 模型实现渠池解耦 | “强-弱-弱-弱”主从式解耦 | | P3 降阶 | SV→IDZ 五级简化 | 水量平衡替代河道动力学 | | P4 涌现 | 多渠池联动涌现协调行为 | 梯级协调涌现出全局优于单站 | | P5 鲁棒 | 闸门卡阻/冰期工况适应 | 通信中断自保模式 | | P6 协调 | SCADA+MAS 融合 | EDC 集控-厂控两级协调 | | P7 自适应 | 延时参数在线更新 | MPC 权重季节性切换 | | P8 层级 | L0 安全联锁/L1 调节/L2 协调 | L0 防洪联锁/L1 MPC/L2 DMPC |

## 1.3	16.2 方法论闭环：“建模-控制-验证-运行”

[物理直觉] 真实水系统持续受扰动影响，任何”一次设计、永久有效”的控制方案都不可持续。本册的核心方法论可抽象为六步闭环。

### 1.3.1	16.2.1 六步闭环

步骤一：对象建模（ch02–ch04, ch13）

机理模型（SV 方程）与降阶模型（IDZ、Muskingum）并行建设。机理模型用于离线分析与 MIL 验证，降阶模型用于在线控制器。数字孪生平台（ch13；Grieves & Vickers, 2017）将两者封装为统一的 FMI 接口。

步骤二：策略设计（ch05–ch08, ch12）

根据系统特性选择控制策略：单回路用 PID（ch05），多变量用 LQR/LQG（ch06），有约束用 MPC（ch07；Camacho & Bordons, 2007; Rawlings & Mayne, 2009），多目标用优化方法（ch08）。多站分布式场景用 DMPC+HDC 架构（ch12；Negenborn et al., 2009）。开放水系统 MPC 的系统方法参见 Van Overloop (2006)。策略选择的原则是”刚好足够复杂”——能用 PID 解决的不用 MPC，能用集中式解决的不上分布式。

步骤三：约束显式化（ch09–ch10）

将 ODD 边界（ch10 §10.3）与安全包络（ch10 §10.2）写入优化约束和联锁保护。可控可观性分析（ch09）确保传感器/执行器布局能支撑控制策略。

步骤四：验证发布（ch13 §13.6）

按 MIL→SIL→HIL 在环测试管线逐级验证（Lei 2025c），每级设置通过/不通过门禁。灌溉渠道自动化领域的行业标准实践（ASCE, 2014）可作为门禁设计参考。发布采用灰度策略——先在部分渠段/站点试运行，再逐步推广。

步骤五：在线运行（ch12, ch14–ch15）

在 SCADA+MAS 融合架构下执行与监测。运行中实时监控安全包络状态、模型预测偏差、控制器性能指标。

步骤六：复盘迭代

利用运行日志、异常事件与性能指标更新模型参数（如 Manning 系数、延时查找表）和控制器参数（如 MPC 权重、ODD 边界）。该步骤闭合了整个循环。

### 1.3.2	16.2.2 ODD 与安全包络作为全流程约束层

ODD 和安全包络不仅是第十章的主题，而是贯穿全流程的约束层：

- 建模阶段：ODD 定义模型的适用范围（如”枯水期 IDZ 模型有效，但汛期需切换至全 SV 模型”）；

- 设计阶段：安全包络作为 MPC 硬约束（红区不可入）和软约束（黄区惩罚）；

- 验证阶段：MIL 场景矩阵按 ODD 工况分类设计测试用例；

- 运行阶段：实时判断当前工况是否在已验证 ODD 内，越界则降级或人工接管；

- 迭代阶段：运行数据用于扩展 ODD 边界（从绿区向黄区、从黄区向红区逐步验证）。

## 1.4	16.3 工程实施中的常见失配与修复路径

从本册两个工程案例（胶东调水 ch14、沙坪梯级 ch15）可归纳三类高频问题。

### 1.4.1	16.3.1 模型失配

典型表现：控制器使用的模型参数与实际工况不匹配，导致预测偏差累积。

胶东案例：Manning 粗糙系数在渠道清淤前后变化显著（0.014→0.017），若不及时更新，IDZ 模型的水位预测误差在 12 小时内可累积至 0.3 m 以上，超出 MPC 可纠偏范围。

沙坪案例：站间水力传播延时随流量变化——枯水期 85 min，汛期 70 min。若 MPC 使用固定延时参数，入库流量预测误差在汛期可达 15%。

修复策略：(1) 建立参数在线辨识机制（ch04 频域辨识、ch11 Kalman 滤波）；(2) 为关键参数设置”老化”告警——当模型预测偏差连续 N 步超过阈值，触发参数重标定流程。

### 1.4.2	16.3.2 架构失配

典型表现：控制层目标与设备层约束冲突，或层级间信息流不畅。

沙坪案例：深溪沟 AGC 停用事件（ch15 §15.1.3）是经典的架构失配——单站 AGC 的目标（跟踪电网指令）与系统约束（水位安全）冲突，根因在于缺少全局协调层。修复方案是增设 EDC 集控层，并引入故障容错控制的降级框架（Blanke et al., 2016）。

胶东案例：早期 SCADA 系统仅实现数据采集，控制策略在独立软件中运行，两者间的数据同步延迟导致闸门动作滞后。修复方案是建设 SCADA+MAS 融合架构（ch12 §12.2）。

### 1.4.3	16.3.3 治理失配

典型表现：控制策略技术上可行，但缺少审计、回滚和责任划分机制。

通用表现：自动控制系统做出的决策无法追溯依据，出现问题时无法判定是模型错误、参数过时还是策略缺陷。

修复策略：(1) 调度日志必须记录”触发—校核—执行”三段式信息（ch15 §15.4.2）；(2) 每次策略更新设置回滚点和灰度发布窗口（ch13 §13.6）；(3) 明确人工接管触发条件与责任链条。

[工程要点] 修复优先级始终遵循”先保安全、再保稳定、后优性能”。对于超出当前认知边界的问题，必须设置保守模式与人工接管阈值。

## 1.5	16.4 与下册 T2b 的衔接

T2a 提供”可控的底座”，T2b 将在此基础上引入”可学习、可自主”的智能能力。以下从章级粒度给出衔接关系。

### 1.5.1	16.4.1 能力迁移矩阵

[表 16-3: T2a→T2b 章级能力迁移] | T2a 基础能力 | T2a 章节 | T2b 扩展方向 | T2b 章节 | |:—|:—|:—|:—| | SV 方程与降阶建模 | ch02–ch04 | PINN 物理信息神经网络 | T2b ch04 | | PID/LQR 经典与现代控制 | ch05–ch06 | 数据驱动控制与自适应 | T2b ch03 | | MPC 与约束优化 | ch07–ch08 | 强化学习与安全 RL | T2b ch05 | | 可控可观与安全包络 | ch09–ch10 | WNAL 等级定义与 ODD 形式化 | T2b ch08 | | Kalman 滤波与 FDI | ch11 | 深度学习时序预测与异常检测 | T2b ch03 | | HDC 分层架构 | ch12 | 多智能体系统理论与编排 | T2b ch07 | | 数字孪生与 xIL | ch13 | 在环测试全流程验证 | T2b ch10 | | 胶东调水案例 | ch14 | 胶东智能化升级案例 | T2b ch12 | | 沙坪梯级案例 | ch15 | 沙坪认知 AI 辅助决策案例 | T2b ch13 |

### 1.5.2	16.4.2 “确定性底座 + 学习能力”架构

T2a 与 T2b 的关系不是替代而是叠加。核心架构原则是：

物理 AI（T2a）提供确定性底座：基于机理模型的 MPC/DMPC 始终是运行时的”默认控制器”，在已验证 ODD 内保证安全和性能。

认知 AI（T2b）提供学习能力：基于数据驱动的深度学习、强化学习和大语言模型在确定性底座之上叠加。认知 AI 的输出必须经过物理 AI 的约束校核——即 T2b ch06 所述的”双引擎交互闭环”中，物理 AI 拥有否决权。

层级映射：T2a 主要覆盖 HDC 三层中的 L0（安全联锁）、L1（本地调节）和 L2（协调优化）；T2b 在此基础上增加 L3（规划调度）的智能化能力和认知层的人机协同。WNAL 分级体系（Lei 2025b）与自动驾驶行业 SAE J3016 标准（SAE, 2021）在结构上具有对应关系。

[工程解释] 没有 T2a 的约束体系，智能化将失去工程可信基础。一个未经 xIL 验证的强化学习策略，即使在仿真中表现优异，也不具备上线资格——这是从自动驾驶行业（ODD+SIL/HIL 验证）借鉴的核心教训。

## 1.6	16.5 开放研究问题

CHS 脱胎于控制论的传统（Wiener, 1948; 钱学森, 1954），但其面向水系统运行的特殊性使之发展出独立的理论体系（Lei 2025a）和学科前景（Lei 2025d）。物理 AI 方向仍有若干基础性问题有待解决：

问题一：跨尺度建模的统一理论。本册从 SV 方程到 IDZ 模型的五级降阶链（ch04；Litrico & Fromion, 2009）目前仅适用于明渠和管道。对水库群、抽水蓄能、海水淡化等系统，是否存在类似的统一降阶路径？Muskingum-IDZ 对偶性（Corollary 1）能否扩展到非线性水力元件？

问题二：大规模水网的可扩展 DMPC。本册 ch07/ch12 的 DMPC 方法在数十个节点规模下已验证，但国家级水网（如南水北调东线，数百个渠池和泵站）的计算瓶颈如何突破？GPU 并行求解（参见 T2b 相关讨论）和分层分解策略是关键方向。

问题三：ODD 的形式化验证。本册 ch10 给出了 ODD 的五步量化方法，但 ODD 边界的完备性和正确性如何证明？如何保证”已验证 ODD”确实覆盖了所有关键工况？这需要借鉴形式化方法（如模型检验、可达性分析）的理论工具。

问题四：水力-电力-水质多物理场耦合控制。本册仅涉及水力（明渠/管网）和水力-电力（梯级水电）的耦合控制。实际水网还涉及水质（余氯衰减、污染物迁移）、能耗（泵站变频调速）等多物理场耦合，如何在统一框架下处理？

问题五：长期运行中的模型退化与自愈。工程运行数年后，水工结构的物理特性会发生变化（如渠道淤积、管道老化、机组磨损），模型参数需持续更新。如何设计”自愈”机制，使数字孪生模型能自动检测退化并触发重标定？

## 1.7	16.6 例题与讨论

### 1.7.1	例 16-1：省级水网从 L2 向 L3 能力升级路线

【例 16-1】某省级调水工程已完成 T2a 体系中的水力模型建设、MPC 闭环控制和基础 MIL 验证，当前运行等级评估为 WNAL L2（辅助自动化）。计划在两年内升级到 L3（条件自主运行）。请设计分阶段路线。

已知： - 已具备统一 SCADA 数据采集、远方闸门控制与基础 HDC（L0 联锁 + L1 PID 调节 + L2 人工确认 MPC 建议）； - 常态工况（枯水期/平水期）自动控制稳定，但汛期极端工况和设备故障场景依赖运行人员经验； - 运维团队规模有限（夜班仅 2 人），希望减少人工决策负担。

求解：给出”阶段目标—技术任务—验证门禁—风险控制”四联表。

解题过程：

[表 16-4: L2→L3 升级四阶段路线] | 阶段 | 时间 | 目标 | 关键技术任务 | 验证门禁 | 风险控制 | |:—|:—|:—|:—|:—|:—| | A：补基础 | 0–6月 | ODD 形式化定义 | (1) 按 ch10 五步法量化 ODD 边界；(2) 建立异常工况样本库（≥50 个历史事件）；(3) 完善 MIL 场景矩阵 | ODD 覆盖率≥80%（常态+典型扰动） | 不改变现有运行模式 | | B：影子运行 | 6–12月 | 认知 AI 上线但不闭环 | (1) 部署认知 AI 影子推理系统（T2b ch06）；(2) AI 输出建议与人工决策并行对比；(3) 统计 AI 建议采纳率和正确率 | AI 建议正确率≥90%（对标人工决策） | AI 仅输出建议，不触发执行 | | C：人机协同 | 12–18月 | 分场景条件自主 | (1) 在已验证 ODD 内开放 AI 闭环控制（常态工况）；(2) 建立冲突仲裁规则（物理 AI 否决权）；(3) SIL 验证覆盖扩展工况 | SIL 通过率≥95%；无红区越限事件 | 设置 30 秒人工接管窗口 | | D：条件 L3 | 18–24月 | 受限场景完全自主 | (1) 扩展 ODD 至汛期典型工况；(2) HIL 验证；(3) 制定回退标准和责任协议 | HIL 通过；ODD 覆盖率≥90% | 全程保留人工降级权限 |

结果讨论：

能力升级不应以”自动化比例”作为唯一指标，更关键的是”风险可解释、边界可验证、责任可追溯”。阶段 B 的影子运行尤为重要——它既积累了 AI 系统的运行数据，又不承担真实风险。阶段 C 的 30 秒人工接管窗口借鉴了自动驾驶行业的”脱离接管”机制。

### 1.7.2	例 16-2：模型退化检测与重标定触发

【例 16-2】某明渠调水工程的 IDZ 模型已投运 3 年。近期运行数据显示，MPC 控制器的水位预测偏差从历史平均 ±0.05 m 上升至 ±0.15 m（非汛期）。分析可能原因并设计检测与重标定流程。

已知： - IDZ 模型参数：延时 τd=45 min，储能系数 As=3200 m²，回水系数 τm=120 s； - 渠道在第 2 年进行了局部清淤修缮（Manning n 可能变化）； - 控制器采样周期 Ts=10 min，预测时域 Np=12 步。

求解：

步骤 1（退化指标计算）

定义模型退化指标为预测偏差的均方根：

RMSEpred=1Nk=1N(hpred,k−hmeas,k)2

当前 RMSEpred=0.15 m，历史基线 RMSEbase=0.05 m，退化比 γ=RMSEpred/RMSEbase=3.0。

步骤 2（原因诊断）

退化比 γ>2 表明模型参数已显著偏离实际。可能原因按优先级排序：(1) Manning n 变化（清淤后 n 降低，但数字孪生未更新）；(2) 渠道断面变化（淤积或冲刷导致 As 变化）；(3) 旁侧入流变化（新增取水口或支渠汇入）。

步骤 3（重标定流程设计）

- 数据采集（1 周）：在受影响渠段布设临时水位计，采集上下游水位和流量高频数据；

- 参数辨识（ch04 频域辨识方法）：利用 PRBS 扰动试验重新辨识 τd、As、τm；

- 模型更新：将新参数写入数字孪生和 MPC 控制器；

- 验证（MIL 回放）：用近 1 个月历史数据回放验证，确认 RMSEpred 恢复至基线水平。

步骤 4（自动化触发规则）

建议设置：当连续 7 天 γ>1.5，系统自动发出”模型退化告警”；当 γ>2.5，自动切换至保守控制模式（增大安全裕度 50%）并通知运维人员启动重标定。

结果讨论：

本例体现了方法论闭环的”步骤六：复盘迭代”——运行数据驱动模型持续改进。退化检测机制是水系统数字孪生长期可用的关键保障。

## 1.8	16.7 全册收束检查清单

将全书方法论落地为可操作的检查清单：

模型层 - [ ] 是否为每个受控对象建立了机理模型和在线降阶模型； - [ ] 模型参数是否有明确的标定日期和复核周期； - [ ] 数字孪生平台是否通过 FMI 接口实现了模型互换。

控制层 - [ ] 控制策略选择是否遵循”刚好足够复杂”原则； - [ ] MPC 预测时域是否覆盖系统最大响应延时； - [ ] 振动区回避、出力变化率等工程约束是否纳入优化问题。

安全层 - [ ] ODD 边界是否按 ch10 五步法完成形式化定义； - [ ] 安全包络红/黄/绿三区间是否按季节/工况动态调整； - [ ] 降级策略（局部降级→全局降级→紧急保护）是否完整设计。

验证层 - [ ] MIL 场景矩阵是否覆盖”常态—扰动—故障—极端”四类工况； - [ ] 是否建立发布门禁和灰度上线机制； - [ ] 调度日志是否记录”触发—校核—执行”三段式信息。

治理层 - [ ] 是否明确人工接管触发条件与责任链条； - [ ] 是否建立策略回滚点和版本管理机制； - [ ] 是否完成向 T2b 能力迁移的阶段计划与验收标准。

## 1.9	16.8 本章小结

本章对 T2a 上册进行了系统收束。核心结论：

- T2a 的价值在于”闭环能力”而非单点算法。从建模到控制、从安全到验证、从部署到迭代，形成了完整的工程方法论循环。任何环节的缺失都会导致系统失效——深溪沟 AGC 停用事件（控制链缺协调层）和模型参数退化（建模链缺迭代）都是例证。

- ODD 与安全包络是贯穿全流程的约束层，而非某一章的孤立概念。它们定义了”可以做什么”（ODD）和”不能做什么”（安全包络），从模型适用范围到控制器约束、从测试用例设计到运行监控，无处不在。

- T2a 是 T2b 的确定性底座。下册的机器学习、强化学习和认知 AI 方法必须建立在本册的机理模型、约束体系和验证框架之上。“先有可控，再谈自主”——这是 CHS 理论对水系统智能化的根本主张（Lei 2025a）。

- 从 L2 到 L3 的跃迁需要系统性建设，而非单一技术突破。ODD 形式化、xIL 验证体系、影子运行积累、人机协同规则——每一步都不可跳过。

- 五个开放问题（跨尺度建模、大规模 DMPC、ODD 形式化验证、多物理场耦合、模型自愈）标定了本学科的研究前沿，也是读者从学习者转向研究者的入口。

下册 T2b《水系统控制论：智能与自主》将在本册确定性底座之上，系统引入机器学习、深度学习、物理信息神经网络、强化学习、认知 AI、多智能体系统等方法，最终回答”如何从 L2 跃迁到 L3 乃至更高自主等级”这一终极问题。

## 1.10	习题

### 1.10.1	基础题

- 从 T2a 的三条依赖链（建模链、控制链、安全链）中任选一条，说明其中各章之间的依赖关系，并举例说明某一环节缺失将导致什么后果。

- CHS 八原理中的”P3 降阶”和”P5 鲁棒”之间存在怎样的矛盾关系？本册如何通过”五级模型层级”和”安全包络”化解这一矛盾？

- 比较胶东调水（ch14）和沙坪梯级（ch15）两个案例中模型失配的表现形式和修复策略。两者有何共同点和不同点？

### 1.10.2	应用题

- 你所在的水利工程单位计划对现有 SCADA 系统进行智能化升级。请参照”建模-控制-验证-运行”六步闭环方法论，设计一份改造路线图（包括时间节点、技术任务、验证门禁）。

- 某管网系统的数字孪生模型已运行 2 年，近期发现压力预测偏差增大。请设计一套模型退化检测指标体系，包括：退化指标定义、告警阈值、保守模式触发条件、重标定流程。

- 为一个包含 50 个渠池的省级调水工程设计 HDC 三层架构（L0/L1/L2），包括每层的控制目标、采样周期、通信需求和降级策略。

### 1.10.3	思考题

- 如果本册的所有方法都完美实施，系统是否就能达到 WNAL L3？如果不能，还缺少什么？（提示：思考 T2b 的独特贡献。）

- 本册两个案例分别是”网状明渠”（胶东）和”链状梯级”（沙坪），它们的拓扑结构差异如何影响控制架构设计？如果是一个”环状管网”，控制架构应该如何调整？

- 在追求自主等级提升时，如何平衡创新速度、工程安全与责任治理？请结合自动驾驶行业的经验，讨论水系统领域的特殊性。

## 1.11	本章参考文献

[16-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[16-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[16-3] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[16-4] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[16-5] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-9.

[16-6] Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [M]. Delft: Delft University Press.

[16-7] Camacho, E. F. & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer.

[16-8] Rawlings, J. B. & Mayne, D. Q. (2009). Model Predictive Control: Theory and Design [M]. Nob Hill Publishing.

[16-9] ASCE Task Committee. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems [M]. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 131.

[16-10] Negenborn, R. R., van Overloop, P. J., Keviczky, T. & De Schutter, B. (2009). Distributed model predictive control of irrigation canals [J]. Networks and Heterogeneous Media, 4(2): 359-380.

[16-11] Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J. & Staroswiecki, M. (2016). Diagnosis and Fault-Tolerant Control [M]. 3rd ed. Springer.

[16-12] Grieves, M. & Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems [M]. In: Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer. pp. 85-113.

[16-13] Wiener, N. (1948). Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Cambridge, MA: MIT Press.

[16-14] 钱学森 (1954). Engineering Cybernetics [M]. McGraw-Hill. (中译本：《工程控制论》，科学出版社，1958年).

[16-15] SAE International. (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles [S]. J3016_202104.

## 1.12	拓展阅读

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. ——明渠建模与控制的国际标准参考。

- Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. ——MPC 在开放水系统中应用的专著。

- ASCE (2014). MOP 131: Canal Automation for Irrigation Systems. ——灌溉渠道自动化的行业标准手册。

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式. ——CHS 理论体系综述。

- SAE J3016 (2021). 自动驾驶分级标准. ——WNAL 分级体系的跨行业参照。