Table of Contents

# 1	第二章 机器学习基础

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 说明监督学习、无监督学习与半监督学习在水系统中的适用边界，并为典型水利任务选择合适的学习范式；

- 识别水系统运行数据的五类典型质量问题（缺测、噪声、漂移、异常值、不平衡），并设计针对性的预处理流程；

- 掌握训练集/验证集/测试集划分与时序交叉验证方法，防止信息泄漏；

- 设计可落地的特征工程管线，涵盖时间特征、水文特征、工程特征和交互特征；

- 比较 SVM、随机森林（RF）与 GBDT 的算法原理和优劣势，为结构化水利数据任务选型；

- 运用 SHAP 等工具进行模型可解释性分析，满足安全关键系统的审计需求；

- 设计机器学习模型从训练到上线的”精度—安全—治理”三重门禁流程。

章首衔接（承接 ch01） 上一章建立了 T2b 的总体框架：物理AI引擎负责”算得准”，认知AI引擎负责”想得清”，两者通过混合驱动协同工作。本章进入可执行层面——机器学习是认知AI引擎的基础工具。但在水系统工程中，机器学习的核心挑战不在于算法本身，而在于数据质量、泛化可靠性和工程可治理性。本章将从工程视角出发，在 CHS 理论框架（Lei 2025a）的指导下，系统讲述机器学习的基础方法与部署规范。

本章阅读指引

适合读者：所有读者。有机器学习基础的读者可重点阅读 §2.2（水系统数据特殊性）、§2.7（可解释性）和 §2.8（工程门禁），这三节是 CHS 特色内容。

核心概念（8个）：监督学习、无监督学习、半监督学习、时序交叉验证、特征工程、GBDT、SHAP、工程上线门禁。

## 1.2	2.1 机器学习任务类型与水系统场景

### 1.2.1	2.1.1 监督学习

监督学习从标注数据中学习输入到输出的映射关系 f:x→y（Bishop, 2006）。数据驱动方法在水系统中的应用已有较长历史：Maier & Dandy（2000）和 Dawson & Wilby（2001）分别综述了神经网络在水资源预测中的早期实践；Solomatine & Ostfeld（2008）进一步将数据驱动建模拓展到水信息学的多个分支。本节在这些工作的基础上，从 CHS 的工程视角重新梳理机器学习任务类型。在水系统中，监督学习覆盖两大类任务：

回归任务——预测连续值： - 来水预测：基于气象数据、历史流量和土壤含水量，预测未来 1~72 小时的入库/入渠流量。这是水系统运行中最基础的预测任务，直接影响调度决策的前置时间。 - 水位预测：基于上下游流量、闸门开度和管网压力，预测关键断面的水位变化趋势。精度要求通常为 ±0.05 m（明渠）或 ±0.5 m（水库）。 - 负荷预测：预测用水负荷的日变化曲线，为泵站调度提供输入。城市供水管网的日负荷波动幅度可达均值的 ±30%。 - 能耗预测：预测泵站在不同调度方案下的电耗，为经济型 MPC 提供代价函数估计（参见 T2a 第八章）。

分类任务——预测离散标签： - 故障检测：判断传感器或执行器是否处于故障状态。典型场景包括阀门卡涩检测、水质传感器漂移检测。 - 工况识别：将当前运行状态归类为”正常”、“过渡”、“应急”等预定义类别，为认知AI引擎的场景理解提供基础。 - 事件分类：对历史告警事件进行分类标注，支持告警根因分析。

### 1.2.2	2.1.2 无监督学习

无监督学习在没有标签的情况下发现数据的内在结构（Hastie et al., 2009）：

聚类——发现运行工况模式： - 工况分群：将长期运行数据按流量-水位-闸位组合进行聚类（如 K-Means 或 DBSCAN），发现系统的典型运行模式。聚类结果可用于定义 ODD 子域。 - 用户行为聚类：在供水管网中，将不同区域的用水模式聚类，识别工业用户、居民用户和公共设施的差异化需求。

异常检测——识别偏离正常模式的运行状态： - Isolation Forest：通过随机划分特征空间，快速识别与多数样本不同的异常点。适用于多变量运行数据的实时异常检测。 - One-Class SVM：仅用正常样本训练模型，将偏离正常边界的样本标记为异常。适用于故障样本极度稀缺的场景。

降维——压缩高维运行数据： - 主成分分析（PCA）：将数十个传感器变量投影到少数主成分上，既可用于数据可视化，也可作为特征工程的预处理步骤。在大型管网中，200 个压力/流量监测点的数据通常可以用 10~20 个主成分解释 90% 以上的方差。

### 1.2.3	2.1.3 半监督学习

水系统的一个突出特征是标签稀缺：正常运行数据大量存在，但故障样本、极端工况样本极少。半监督学习利用少量标注数据和大量未标注数据共同训练模型：

- 自训练（Self-Training）：先用标注数据训练初始模型，再用初始模型为高置信度的未标注样本打伪标签，迭代扩充训练集。

- 标签传播（Label Propagation）：构建样本间的相似性图，将已知标签通过图传播到未标注样本。适用于工况连续渐变的场景。

- 数据增强：通过物理仿真（如 T2a 第十三章数字孪生）生成合成样本，弥补真实极端工况数据的不足（Lei 2025d 讨论了从静态平衡到动态控制范式转变中数据驱动方法的角色）。这是 CHS 特有的优势——物理AI引擎（Litrico & Fromion, 2009 提供了水系统机理建模的经典方法）可以为数据驱动方法提供训练数据。

### 1.2.4	2.1.4 水系统场景的任务选型指南

[表 2-1: 机器学习任务选型指南] | 工程任务 | 推荐范式 | 推荐模型 | 关键考量 | |:—|:—|:—|:—| | 入库流量预测 | 监督学习（回归） | GBDT / LSTM | 时序依赖、季节性 | | 渠道水位预测 | 监督学习（回归） | RF / GBDT | 与闸门开度的耦合 | | 泵站能耗预测 | 监督学习（回归） | GBDT / SVR | 非线性泵特性曲线 | | 传感器故障检测 | 半监督 / 异常检测 | Isolation Forest / One-Class SVM | 故障样本稀缺 | | 运行工况识别 | 无监督 → 监督 | K-Means → RF | 先聚类定义类别，再训练分类器 | | 漏损定位 | 混合驱动 | 物理模型 + GBDT | 物理残差 + 数据识别（参见 ch01 例 1-3） | | 极端工况预警 | 半监督 + 仿真增强 | Self-Training + 数字孪生 | 仿真生成合成样本（Lei 2025b） |

## 1.3	2.2 水系统运行数据的特殊性与预处理

### 1.3.1	2.2.1 五类典型数据质量问题

水系统运行数据与互联网数据有本质差异。工程实践中最常见的五类数据质量问题如下：

（1）缺测。传感器故障、通信中断、停电或检修导致数据缺失。长距离调水系统中，远端测站的缺测率可达 5%~15%。缺测分为三类：完全随机缺测（MCAR）、随机缺测（MAR）和非随机缺测（MNAR）。水系统中的缺测通常是 MNAR——设备在极端工况下更容易故障，恰恰是最需要数据的时候数据最可能缺失。

（2）噪声。传感器测量精度有限，信号传输引入干扰，电磁环境恶化等因素导致数据含噪。水位传感器的典型精度为 ±1 cm，但水面波动可能引入 ±5 cm 的高频噪声。

（3）漂移。传感器长期运行后特性曲线偏移，导致测量值系统性偏离真值。水质传感器（如余氯、浊度）的漂移尤为显著，校准周期通常为 1~4 周。流量传感器在含沙水流中的漂移也不可忽视。

（4）异常值。由传感器突发故障、通信错误或人工干预（如闸门手动操作）导致的局部极端值。区分真实极端工况与传感器异常是预处理的关键难点——后者应剔除，前者应保留。

（5）类别不平衡。正常运行数据占绝大多数（>99%），故障和极端工况样本极少（<1%）。直接训练分类器会导致模型偏向多数类，漏检少数类（故障）。

### 1.3.2	2.2.2 缺测处理方法

根据缺测模式和持续时间，采用不同的处理策略：

短时缺测（< 1 小时）：线性插值或样条插值。对于水位等缓变量，线性插值通常足够；对于流量等快变量，三次样条更合适。

中等缺测（1~24 小时）：基于相邻测站的空间插值，或基于历史同期数据的统计填补。如果有 T2a 第十一章的 Kalman 滤波器在线运行，可以直接使用滤波器的状态预测值填补缺测。

长时缺测（> 24 小时）：标记为不可用，不进行填补。强行填补长时缺测会引入虚假信息，污染训练集。

ximputed(t)=interpolate(x(t−1),x(t+1)),缺测 < 1hxKalman(t|t−1),缺测 1 24hNaN (标记不可用),缺测 > 24h

### 1.3.3	2.2.3 异常值检测与处理

异常值检测的核心挑战在于区分”传感器故障”和”真实极端工况”。推荐两阶段方法：

第一阶段：统计检测。对每个变量计算滑动窗口的中位数和 MAD（Median Absolute Deviation），将偏离中位数超过 k⋅MAD（通常 k=5）的点标记为候选异常。MAD 比标准差更稳健，不受少量极端值的污染。

MAD=median(|xi−median(x)|)

第二阶段：物理校验。对候选异常点检查物理一致性：（a）该点是否与上下游测站的数据矛盾？（b）该点对应的闸位/泵频是否有异常变化？（c）该点的变化速率是否超过物理可能的极限？通过物理校验的异常点保留为”真实极端工况”，未通过的替换为 Kalman 滤波预测值。

### 1.3.4	2.2.4 数据标准化

不同变量的量纲和数量级差异显著（流量 ∼ 100 m³/s，水位 ∼ 10 m，闸门开度 ∼ 0~1）。训练前需进行标准化处理：

Z-score 标准化：x′=(x−μ)/σ。适用于近似正态分布的变量。注意：μ 和 σ 必须仅从训练集计算，然后应用于验证集和测试集，防止信息泄漏。

Min-Max 归一化：x′=(x−xmin)/(xmax−xmin)。适用于有明确物理范围的变量（如闸门开度 0~1）。但对异常值敏感。

鲁棒标准化：x′=(x−median)/IQR。对异常值不敏感，推荐作为水系统数据的默认标准化方法。

## 1.4	2.3 数据集划分与交叉验证

### 1.4.1	2.3.1 时序数据的划分原则

水系统数据本质上是时间序列。与图像分类等 i.i.d.（独立同分布）任务不同，时序数据禁止随机打乱后切分。原因是：随机打乱会将未来的数据混入训练集，导致模型在评估时利用了”未来信息”，评估指标虚高。

正确的做法是按时间顺序切分（Bergmeir & Benítez, 2012）：

x1,x2,…,xT1⏟训练集 | xT1+1,…,xT2⏟验证集 | xT2+1,…,xT⏟测试集

推荐比例：训练集 60%~70%，验证集 15%~20%，测试集 15%~20%。验证集和测试集应尽可能覆盖不同季节和工况。

### 1.4.2	2.3.2 时序交叉验证

标准 K 折交叉验证不适用于时序数据。推荐以下两种时序专用方法：

滚动窗口法（Walk-Forward Validation）：固定训练窗口长度 W，逐步向前滑动。第 k 折的训练集为 [tk,tk+W)，验证集为 [tk+W,tk+W+H)，其中 H 为预测时域。每折训练独立模型，最终取所有折的评估指标均值。

扩展窗口法（Expanding Window）：训练集的起点固定，终点逐步延伸。第 k 折的训练集为 [t0,tk+W)，验证集为 [tk+W,tk+W+H)。与滚动窗口法相比，扩展窗口法利用了更多历史数据，但训练时间随 k 增加。

[图 2-1: 时序交叉验证示意] {描述: 对比随机K折（❌信息泄漏）、滚动窗口（✓）和扩展窗口（✓）三种方法。} {尺寸: 半页} {颜色方案: 蓝色系}

### 1.4.3	2.3.3 信息泄漏的常见陷阱

在水系统机器学习中，以下三种信息泄漏尤为隐蔽：

（1）标准化泄漏：用全部数据（含测试集）计算均值和方差进行标准化。正确做法：仅用训练集计算统计量。

（2）特征泄漏：使用了与预测目标同步或滞后的变量作为特征。例如，用当前时刻的下游水位预测当前时刻的上游来水——下游水位已经隐含了上游来水的信息。

（3）工况泄漏：训练集和测试集覆盖了同一次极端事件的不同时段。例如，一次持续 3 天的暴雨事件，前 2 天在训练集、第 3 天在测试集——模型实际上已经”见过”这次事件。正确做法：以完整事件为单位划分。

## 1.5	2.4 特征工程

### 1.5.1	2.4.1 水系统特征体系

特征工程是机器学习项目中投入产出比最高的环节（Domingos, 2012）。Brunton & Kutz（2019）系统介绍了工程系统中数据驱动方法的特征构造策略，其核心思想同样适用于水系统。水系统的特征可以分为四大类：

时间特征——描述时间周期性： - 小时 sin/cos 编码：sin(2πh/24), cos(2πh/24)，其中 h 为小时数 - 星期编码、月份编码 - 节假日标志、农忙/非农忙标志 - 距上次检修/故障的时间

水文特征——描述水文过程： - 滞后特征：Q(t−1),Q(t−2),…,Q(t−p)，p 的选择依据自相关函数 - 滑动统计量：mean24h(Q), std24h(Q), max24h(Q) - 累积量：前 n 小时累积雨量 i=1nP(t−i) - 变化率：ΔQ/Δt（流量变化趋势） - 前期影响雨量（API）：API(t)=i=1nkiP(t−i)，k≈0.85

工程特征——描述设备状态： - 闸门开度 ugate（0~1） - 泵站频率 fpump（Hz） - 设备运行时长（自上次启停） - 阀门开度变化率 du/dt - 并联泵台数

交互特征——描述变量间的耦合： - 闸位×水位差：反映过闸流量 - 泵频×扬程：反映泵工作点 - 上下游水位差：反映渠段水力坡降

### 1.5.2	2.4.2 特征选择方法

当特征数量过多时，需要进行特征选择以减少过拟合风险和计算成本：

过滤法（Filter）：基于统计指标（如相关系数、互信息）独立评估每个特征的信息量，计算速度快但忽略特征间交互。

包裹法（Wrapper）：以模型性能为目标函数，通过前向选择或后向剔除搜索最优特征子集。精度较高但计算成本高。

嵌入法（Embedded）：在模型训练过程中自动学习特征重要性。L1 正则化（Lasso）可以将不重要特征的系数压缩为零；GBDT 的分裂增益自然给出特征排名。

推荐工程流程：先用过滤法排除明显无关特征（如相关系数 < 0.1），再用 GBDT 嵌入法给出最终特征排名。

## 1.6	2.5 常用模型详解

### 1.6.1	2.5.1 支持向量机（SVM）

算法原理。SVM 寻找最大间隔超平面 w⋅x+b=0 将两类样本分开（Cortes & Vapnik, 1995）。对于非线性问题，核函数 K(xi,xj) 将数据映射到高维特征空间，在高维空间中实现线性分割。常用核函数包括 RBF 核 K(xi,xj)=exp(−γ∥xi−xj∥2) 和多项式核。

支持向量回归（SVR）用于回归任务，引入 ε-不敏感损失函数：仅当预测误差超过 ε 时才计入损失。

minw,b12∥w∥2+Ci=1N(ξi+ξi*) s.t. |yi−w⋅xi−b|≤ε+ξi+ξi*

在水系统中的应用：SVR 适合小样本、高维特征的预测任务（如短期水位预测、设备剩余寿命估计）。RBF 核的 SVM 在样本量 < 1000 时通常优于 RF/GBDT。

局限性：（a）训练复杂度为 O(N2)~O(N3)，样本量超过 10,000 时训练缓慢；（b）对特征缩放敏感，必须预先标准化；（c）超参数 C、γ、ε 需要仔细调优。

### 1.6.2	2.5.2 随机森林（RF）

算法原理。随机森林由 B 棵决策树组成（Breiman, 2001）。每棵树在 Bootstrap 采样的子集上训练，且每次分裂时仅从随机选取的 m 个候选特征（m≪d，d 为总特征数）中选择最优分裂。最终预测为所有树的平均（回归）或投票（分类）。

yRF=1Bb=1BTb(x)

关键超参数： - 树的数量 B：通常 100~500，增加 B 不会过拟合但增加计算量； - 每次分裂的候选特征数 m：分类默认 d，回归默认 d/3； - 最大深度：控制单棵树的复杂度，过深易过拟合。

袋外误差（OOB Error）：每棵树约有 1/3 的样本未参与训练（Bootstrap 未抽中），这些样本可以直接用于评估，相当于内建的交叉验证。

特征重要性：RF 提供两种特征重要性度量——基于杂质减少（Gini Importance）和基于置换（Permutation Importance）。后者更可靠，但计算量更大。

在水系统中的应用：RF 鲁棒性强、抗噪声能力好，适合作为基线模型。在特征工程不够精细或数据质量一般的场景下，RF 通常是稳健的起点。其特征重要性分析也有助于理解哪些水文/工程变量对预测目标贡献最大。

局限性：（a）对时间依赖关系的表达有限——RF 本质上是静态映射，不直接建模时序动态；（b）预测值的范围受限于训练集的范围，无法外推到未见过的极端值。

### 1.6.3	2.5.3 梯度提升树（GBDT）

算法原理。GBDT 通过逐步添加弱学习器来逼近目标（Friedman, 2001）。每一轮新树拟合当前模型的残差（负梯度方向），逐步降低训练损失。

y(t)=y(t−1)+η⋅ht(x)

其中 y(t) 是第 t 轮的累积预测，ht(x) 是第 t 棵新树，η 是学习率（收缩系数）。

XGBoost/LightGBM/CatBoost 是 GBDT 的三个主流实现（Chen & Guestrin, 2016）： - XGBoost：引入正则化项 Ω(ht)=γT+12λj​wj2（T 为叶子数，wj 为叶子权重）防止过拟合，支持并行化； - LightGBM（Ke et al., 2017）：使用直方图加速和叶子优先（leaf-wise）分裂策略，训练速度更快，适合大规模数据； - CatBoost：对类别特征有原生支持，在特征含大量类别变量时表现优异。

关键超参数： - 学习率 η：通常 0.01~0.1，越小需要越多树，但泛化更好； - 树的数量 T：通过早停（Early Stopping）确定——在验证集误差不再下降时停止； - 最大深度：GBDT 通常使用浅树（3~8层），与 RF 的深树策略相反； - L1/L2 正则化系数：α 和 λ，防止过拟合。

在水系统中的应用：GBDT（尤其是 LightGBM）在结构化表格数据的回归和分类任务中通常是最强基线。在水系统中，来水预测、负荷预测、故障检测等任务的结构化特征（时间+水文+工程+交互）恰好是 GBDT 的优势场景。

局限性：（a）与 RF 类似，不直接建模时序动态——需要通过滞后特征间接引入时间信息；（b）超参数敏感，需要系统的超参搜索（如贝叶斯优化）；（c）对特征工程质量依赖较大。

### 1.6.4	2.5.4 模型对比与选型指南

[表 2-2: SVM vs RF vs GBDT 对比] | 维度 | SVM/SVR | 随机森林（RF） | GBDT | |:—|:—|:—|:—| | 训练复杂度 | O(N2)~O(N3) | O(BNlogN) | O(TNd) | | 小样本 (< 1000) | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | | 大样本 (> 10,000) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | | 抗噪声能力 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | | 可解释性 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | | 外推能力 | ★★★☆☆ (核函数) | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | | 超参调优难度 | 中 | 低 | 高 | | 推荐场景 | 小样本高维 | 快速基线/抗噪 | 精度优先的结构化数据 |

选型建议（更完整的实践指南可参考 Géron, 2022）：（a）项目初期用 RF 建立基线，评估数据质量和特征有效性；（b）数据充足时切换到 GBDT（LightGBM）追求最优精度；（c）样本极少时考虑 SVR。

## 1.7	2.6 模型评估与诊断

### 1.7.1	2.6.1 回归评估指标

水系统回归任务常用以下评估指标：

MAE=1Ni=1N|yi−yi|

RMSE=1Ni=1N(yi−yi)2

NSE=1−i=1N(yi−yi)2i=1N(yi−y)2

- MAE 对所有误差等权处理，反映平均预测水平；

- RMSE 对大误差更敏感，若 RMSE 显著高于 MAE，通常意味着存在少量大误差样本，应重点排查极端工况和传感异常；

- NSE（Nash-Sutcliffe 效率系数，Nash & Sutcliffe, 1970）是水文领域的标准指标，NSE = 1 表示完美预测，NSE = 0 表示模型不优于均值预测，NSE < 0 表示模型比均值更差。水文预测中 NSE > 0.7 通常认为可接受。

### 1.7.2	2.6.2 分类评估指标

故障检测等分类任务需关注正负样本不平衡下的评估（Japkowicz & Shah, 2011）：

Precision=TPTP+FP, Recall=TPTP+FN, F1=2⋅Precision⋅RecallPrecision+Recall

- 在故障检测中，Recall（召回率）比 Precision 更重要——漏检一次真实故障的代价远高于误报一次正常状态。

- AUC-ROC 综合评估不同阈值下的分类性能，对类别不平衡不敏感。AUC > 0.9 通常认为模型具有实用价值。

### 1.7.3	2.6.3 学习曲线与过拟合诊断

学习曲线绘制训练集误差和验证集误差随训练集大小（或迭代次数）的变化趋势：

- 如果训练误差低但验证误差高（两者差距大），说明过拟合——模型记住了训练数据的噪声。应增加正则化、减少模型复杂度或增加训练数据。

- 如果训练误差和验证误差都高（两者接近但都不好），说明欠拟合——模型不够复杂。应增加特征、增加模型复杂度。

- 对于 GBDT，通过早停机制自然获得学习曲线：监控验证集损失，在连续 n 轮（通常 n=50）无改善时停止训练。

### 1.7.4	2.6.4 残差分析

训练后应检查残差的分布特征：

- 残差是否有系统偏差：如果残差均值显著不为零，说明模型存在系统性低估或高估；

- 残差是否有时间模式：如果残差呈现周期性或趋势性，说明模型未能捕捉某些时间特征，应回到特征工程阶段补充；

- 残差是否与某个变量相关：如果残差与闸门开度高度相关，说明模型对闸门动作的响应建模不足。

## 1.8	2.7 模型可解释性

### 1.8.1	2.7.1 为什么水系统需要可解释性

在安全关键的水系统运行中，模型可解释性不是”锦上添花”，而是工程上线的刚性要求：

- 调度员信任：调度员不会信任一个”给结论不给理由”的黑箱模型。如果模型预测”未来 6 小时水位将上涨 1.5 m”但无法解释原因，调度员倾向于忽略该预测。

- 故障定位：当模型预测出错时，可解释性帮助工程师定位原因——是输入数据质量问题？特征缺失？还是模型结构不足？

- 审计合规：安全关键系统的上线和运行需要留痕审计。监管方可能要求解释”为什么系统在某时刻做出了某个决策”。

### 1.8.2	2.7.2 SHAP 分析

SHAP（SHapley Additive exPlanations）基于合作博弈论中的 Shapley 值，为每个样本的每个特征分配一个贡献值，满足效率性、对称性和虚拟特征三个公理性要求（Lundberg & Lee, 2017）：

y(x)=ϕ0+j=1dϕj(x)

其中 ϕ0 是基准预测（所有样本的均值），ϕj(x) 是特征 j 对当前样本 x 的贡献值。所有特征贡献之和等于模型预测与基准的偏差。

SHAP 在水系统中的典型应用：

- 全局重要性：对所有样本的 |ϕj| 取均值，得到全局特征重要性排名。比 GBDT 的原生重要性更稳定。

- 局部解释：对单个预测生成瀑布图（Waterfall Plot），展示每个特征的正/负贡献。例如，“本次水位预测偏高 0.3 m，其中上游来水增加贡献 +0.5 m，闸门开大贡献 -0.2 m”。

- 交互效应：SHAP 交互值揭示特征间的非线性耦合。例如，“降雨量对水位的影响在土壤饱和时比干燥时大 3 倍”。

### 1.8.3	2.7.3 可解释性层级

根据系统的安全等级，可解释性要求分为三个层级：

[表 2-3: 可解释性层级] | 层级 | 要求 | 适用场景 | 方法 | |:—|:—|:—|:—| | L1 基本 | 全局特征重要性排名 | 离线分析、模型选型 | RF Importance / GBDT Gain | | L2 局部 | 单次预测的特征贡献解释 | 在线告警解释 | SHAP Waterfall / LIME（Ribeiro et al., 2016） | | L3 因果 | 特征变化对预测的因果影响 | 调度决策支持、审计 | SHAP Dependence + 物理校验 |

## 1.9	2.8 工程上线门禁

### 1.9.1	2.8.1 三重门禁体系

机器学习模型从开发到上线必须通过三重门禁：

门禁一：精度门禁 - 测试集上的 RMSE（或 NSE）达到业务阈值； - 在极端工况子集上的精度单独评估，不低于正常工况精度的 80%； - 连续 30 天回放测试无异常劣化。

门禁二：安全门禁 - 模型输出经物理校验不触发 ODD/Safety Envelope 冲突（参见 ch01 §1.6）； - 在 SIL 环境中（Lei 2025c 详述了完整的在环测试体系）模拟模型预测错误时系统的响应——确认安全包络和降级策略能够兜底； - 压力测试：人工注入最坏情况的模型误差（如预测值偏差 50%），验证系统不会进入危险状态。

门禁三：治理门禁 - 模型版本与训练数据版本关联存档，可追溯可复现； - 具备一键回滚能力——在发现线上模型异常时 5 分钟内切换到上一版本； - 运行日志满足审计要求：每次预测的输入、输出、SHAP 解释均有记录。

### 1.9.2	2.8.2 灰度发布流程

通过三重门禁后，模型按照”灰度发布”流程逐步上线：

阶段 1（影子模式，2~4 周）：新模型与现有系统并行运行，仅记录输出但不参与实际决策。对比新旧模型在真实工况下的表现。

阶段 2（受限替换，2~4 周）：在低风险时段（如夜间、非汛期）用新模型替换旧模型，保留人工确认窗口。

阶段 3（全面替换）：在所有时段替换为新模型，但保留旧模型作为热备，随时可切换。

### 1.9.3	2.8.3 运行监控与模型漂移检测

上线后的持续监控同样重要：

预测精度监控：滑动窗口计算近 7 天/30 天的 RMSE，如果显著高于基线阈值，触发模型漂移告警。

输入分布监控：监控输入特征的统计分布是否偏离训练集分布（如用 KL 散度或 PSI 指标）。分布偏移往往先于精度下降出现，可以作为早期预警。

概念漂移处理：当检测到模型漂移时，有两种策略——（a）在线增量学习，用最新数据微调模型；（b）完全重训练，用扩展后的训练集重新训练。选择取决于漂移的类型：渐进漂移用增量学习，突变漂移用完全重训练。

[图 2-2: 机器学习模型全生命周期管理流程] {描述: 数据准备→特征工程→模型训练→离线评测→安全测试→灰度发布→运行监控→漂移检测→回退/重训练。} {尺寸: 全页} {颜色方案: 蓝色系}

## 1.10	2.9 例题

### 1.10.1	例 2-1：来水预测模型选型

已知：某调水系统需预测未来 6 小时入渠流量，已积累两年逐小时 SCADA 数据（N≈17,500 个样本），包含流量、水位、闸位、气温和降雨量。极端天气样本占比约 3%。

求解：设计模型选型与验证流程。

解题过程：

步骤 1：按时间切分——前 16 个月为训练集，第 17-20 个月为验证集，第 21-24 个月为测试集，确保测试集覆盖完整年周期。

步骤 2：特征工程——构造滞后特征 Q(t−1) 至 Q(t−24)、24h 滑动均值和标准差、小时 sin/cos 编码、前 6 小时累积雨量、前日最高气温。共约 40 个特征。

步骤 3：在验证集上比较 SVR（RBF 核）、RF（B=300）和 LightGBM 的 RMSE 和 NSE。同时单独评估极端天气子集（降雨 > 50 mm/h）的性能。

步骤 4：LightGBM 的 RMSE 为 2.3 m³/s（NSE = 0.93），RF 为 2.8 m³/s（NSE = 0.89），SVR 为 3.1 m³/s（NSE = 0.86）。但在极端天气子集上，三者的 RMSE 分别为 8.5、7.2 和 9.0 m³/s——RF 在极端工况下的鲁棒性最好。

步骤 5：综合考虑正常工况精度和极端工况稳定性，选择 LightGBM 作为主模型，RF 作为降级备用模型。通过 SIL 回放验证，确认即使 LightGBM 预测误差达到 10 m³/s，MPC 控制器仍能将水位控制在安全包络内。

结果讨论：模型选型不能只看平均指标，还应关注极端工况性能和与下游控制器的耦合影响。

### 1.10.2	例 2-2：传感器故障检测

已知：某管网有 50 个压力传感器，每 5 分钟采集一次。已知历史故障 23 起（标注）。正常样本 ∼ 500,000 条，故障样本仅 23 条。

求解：设计故障检测方案。

解题过程：

步骤 1：样本极度不平衡（正:负 ≈ 22,000:1），直接训练分类器无意义。

步骤 2：采用 Isolation Forest 无监督异常检测——仅用正常样本建模正常行为边界，将偏离边界的样本标记为候选异常。

步骤 3：对 Isolation Forest 输出的候选异常，进行物理校验（§2.2.3）：检查相邻传感器是否同时异常、是否有闸门操作对应、变化率是否超过物理极限。

步骤 4：用 23 起已知故障事件评估检出率——Isolation Forest 检出 19 起（Recall = 82.6%），误报率约为 0.5%/天。

步骤 5：用自训练（Self-Training）方法，将 Isolation Forest 高置信度的检出作为伪标签扩充训练集，在此基础上训练 RF 分类器，Recall 提升至 87%，误报率降至 0.3%/天。

结果讨论：极度不平衡场景应优先考虑无监督或半监督方法。物理校验是减少误报的关键步骤——这体现了 CHS 混合驱动的工程逻辑。

### 1.10.3	例 2-3：SHAP 解释来水预测异常

已知：例 2-1 中的 LightGBM 模型在某日 14:00 预测入渠流量为 85 m³/s，实测值仅 60 m³/s，误差远超历史平均。

求解：用 SHAP 分析预测错误的原因。

解题过程：

步骤 1：生成该样本的 SHAP 瀑布图。基准预测 ϕ0=65 m³/s。

步骤 2：SHAP 值显示最大正贡献来自”前 6 小时累积雨量”（+15 m³/s）和”Q(t−1)“（+8 m³/s），最大负贡献来自”闸门开度变化率”（-3 m³/s）。

步骤 3：排查发现，气象预报在 12:00 更新后实际降雨量远低于预报值（预报 30 mm，实际 5 mm），但模型使用的是 12:00 之前的累积值，未能感知预报修正。

步骤 4：修复方案——将气象预报更新时间戳作为新特征纳入模型，或在气象预报大幅修正时自动触发模型重预测。

结果讨论：SHAP 不仅解释了”为什么错了”，还指出了”如何改进”——从特征工程层面弥补气象预报滞后的问题。这种可解释性分析是模型持续改进的基础。

### 1.10.4	例 2-4：时序交叉验证设计

已知：某水库 5 年入库流量数据，需要训练日均流量预测模型。

求解：设计时序交叉验证方案。

解题过程：

步骤 1：选择扩展窗口法，窗口初始大小为 2 年，每折扩展 6 个月，验证窗口为后续 6 个月。共 5 折。

步骤 2：第 1 折训练 [月1-24]，验证 [月25-30]；第 2 折训练 [月1-30]，验证 [月31-36]；以此类推。

步骤 3：确保每折的验证集覆盖不同季节——如果某折验证集仅在旱季，结果可能不代表汛期性能。

步骤 4：汇报每折的 RMSE 和 NSE，以及所有折的均值和标准差。如果标准差过大（变异系数 > 30%），说明模型的跨季节泛化能力不足，需要增加季节相关特征。

### 1.10.5	例 2-5：类别不平衡处理

已知：某泵站设备故障检测任务，正常样本 100,000 条，故障样本 50 条。

求解：设计处理类别不平衡的训练策略。

解题过程：

步骤 1：不平衡比 2000:1，直接训练 RF/GBDT 会将所有样本预测为正常（准确率 99.95%，但故障检出率为 0）。

步骤 2：三种候选策略——（a）欠采样：随机减少正常样本至 500 条，与 50 条故障样本组合。简单但丢失大量信息。（b）过采样：用 SMOTE（Chawla et al., 2002）合成故障样本至 500 条。保留所有正常样本但合成样本可能不符合物理规律。（c）代价敏感学习：在 GBDT 的损失函数中为故障样本赋予更高权重 wfault=Nnormal/Nfault=2000。

步骤 3：推荐混合方案——先用 SMOTE 过采样故障样本至 200 条，同时随机欠采样正常样本至 2000 条（比例 10:1），再用代价敏感 GBDT 训练。

步骤 4：评估指标必须用 Recall 和 F1 而非准确率。目标：Recall > 90%（漏检率 < 10%），每日误报 < 3 次。

### 1.10.6	例 2-6：特征工程实践

已知：某渠道水位预测任务，原始数据包含上游水位 hup、下游水位 hdn、闸门开度 u、降雨量 P（逐小时），训练集 18 个月。

求解：设计特征工程方案。

解题过程：

步骤 1：时间特征——sin(2πh/24), cos(2πh/24)（小时编码）；sin(2πd/365), cos(2πd/365)（季节编码）。

步骤 2：水文特征——hup(t−1) 至 hup(t−12)（滞后 1~12 小时）；mean6h(hup), std6h(hup)；i=16P(t−i)（6 小时累积雨量）；Δhup/Δt（水位变化率）。

步骤 3：工程特征——u(t−1), Δu/Δt（闸门开度及其变化率）；上下游水位差 hup−hdn。

步骤 4：交互特征——u×(hup−hdn)（反映过闸流量的近似）。

步骤 5：特征选择——用 LightGBM 训练后查看特征重要性，排除重要性排名后 20% 的特征。最终保留约 25 个特征。

### 1.10.7	例 2-7：模型漂移检测

已知：某来水预测模型上线运行 6 个月后，运维团队发现近一个月的 RMSE 从 2.5 m³/s 上升到 4.2 m³/s。

求解：诊断漂移原因并给出处置方案。

解题过程：

步骤 1：检查输入数据质量——近一个月是否有传感器更换、通信中断或数据格式变化？排查发现上游新增了一个测站，数据格式与原有测站不同，导致部分特征缺失。

步骤 2：计算输入特征的 PSI（Population Stability Index）。发现”前 6 小时累积雨量”的 PSI = 0.35（> 0.25 阈值），说明降雨分布发生了显著变化（恰逢异常旱季）。

步骤 3：两个原因叠加导致漂移——数据格式问题是 bug（应修复），降雨分布变化是真实概念漂移（应重训练）。

步骤 4：修复数据格式问题后，用扩展训练集（原训练集 + 近 6 个月数据）重新训练 LightGBM，RMSE 恢复至 2.7 m³/s。

结果讨论：模型漂移诊断需要同时排查数据质量问题和真实概念漂移。自动化的 PSI 监控可以在精度下降之前提供预警。

## 1.11	2.10 本章小结

本章建立了面向水系统的机器学习基础框架，核心要点如下：

- 任务匹配优先于算法创新。水系统的预测、检测、分类任务应首先明确数据特征和工程约束，再选择合适的学习范式。标签稀缺是水系统的普遍特征，半监督学习和数字孪生生成的合成数据是重要补充。

- 数据质量决定模型天花板。缺测处理、异常值物理校验、时序划分防泄漏、特征工程——这些”不起眼”的工作对最终性能的影响往往大于算法本身的选择。

- GBDT 是结构化水利数据的最强基线。RF 适合快速建立基线和抗噪场景，SVR 适合小样本。但三者都不直接建模时序动态，下一章的深度学习（LSTM/Transformer）将弥补这一不足。

- 可解释性和工程门禁是上线前提。安全关键的水系统不接受黑箱预测。SHAP 分析和”精度—安全—治理”三重门禁确保模型的工程可用性。

下一章将进入深度学习与时空建模（Goodfellow et al., 2016 提供了深度学习的全面理论基础），重点讨论 LSTM、Transformer 在水系统时间序列预测中的应用。

## 1.12	习题

### 1.12.1	基础题

2-1. 为什么时序预测任务不宜随机打乱后切分训练集与测试集？列出三种可能的信息泄漏。

2-2. SVM、RF、GBDT 各自最适合什么类型的水系统任务？各给出一个具体场景。

2-3. 解释 MAE 和 RMSE 的区别。如果某模型的 RMSE 比 MAE 大 2 倍以上，说明了什么？

2-4. 什么是 SHAP 值？为什么它在安全关键系统中比传统特征重要性更有价值？

2-5. 水系统数据的五类典型质量问题是什么？各给出一个工程实例。

### 1.12.2	应用题

2-6. 某水位预测任务有 3 年逐小时数据，设计完整的时序交叉验证方案（含训练/验证/测试划分比例、折数、验证策略）。

2-7. 某泵站有 200,000 条正常运行数据和 30 条故障数据，设计从数据预处理到模型训练的完整故障检测方案。

2-8. 为某明渠水位预测任务设计特征工程方案，包括至少四类特征（时间、水文、工程、交互），给出每个特征的物理含义。

2-9. 某 GBDT 模型上线 3 个月后精度下降 40%。设计漂移检测与处置方案。

2-10. 设计”机器学习模型从训练到上线”的完整门禁流程，包含精度门禁、安全门禁和治理门禁各自的具体指标。

### 1.12.3	思考题

2-11. 如果工程资源有限，只能做特征工程或模型调优中的一项，应优先做哪个？为什么？

2-12. 在水系统中，数字孪生生成的合成数据能否替代真实极端工况数据用于训练？讨论其优势与风险。

2-13. GBDT 和 RF 都不能直接外推到训练集范围之外的极端值。对于水系统中”千年一遇”的洪水预测，应如何应对？

2-14. 对比式(2-1)的缺测处理策略和 T2a 第十一章 Kalman 滤波的状态估计方法，两者有何联系？

2-15. 如果一个可解释但精度较低的 RF 模型（NSE=0.85）和一个不可解释但精度较高的深度学习模型（NSE=0.93）用于防洪调度，工程上应选择哪个？给出判断依据。

## 1.13	拓展阅读

- Hastie, T., Tibshirani, R. & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed.). Springer.——统计学习方法的权威教材。

- Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O’Reilly.——机器学习实践教程，含大量代码示例。

- Lundberg, S.M. & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.——SHAP 方法的原始论文。

- Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. KDD, 785-794.——XGBoost 的原始论文，GBDT 的里程碑工作。

- Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering. Cambridge University Press.——数据驱动方法在工程系统中的应用。

## 1.14	参考文献

[2-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[2-3] Bishop, C.M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

[2-4] Hastie, T., Tibshirani, R. & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed.). Springer.

[2-5] Cortes, C. & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Machine Learning, 20(3), 273-297.

[2-6] Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5-32.

[2-7] Friedman, J.H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. Annals of Statistics, 29(5), 1189-1232.

[2-8] Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785-794.

[2-9] Lundberg, S.M. & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765-4774.

[2-10] Bergmeir, C. & Benítez, J.M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192-213.

[2-11] Domingos, P. (2012). A few useful things to know about machine learning. Communications of the ACM, 55(10), 78-87.

[2-12] Japkowicz, N. & Shah, M. (2011). Evaluating Learning Algorithms: A Classification Perspective. Cambridge University Press.

[2-13] Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O’Reilly.

[2-14] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[2-15] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[2-16] Solomatine, D.P. & Ostfeld, A. (2008). Data-driven modelling: Some past experiences and new approaches. Journal of Hydroinformatics, 10(1), 3-22.

[2-17] Maier, H.R. & Dandy, G.C. (2000). Neural networks for the prediction and forecasting of water resources variables: A review of modelling issues and applications. Environmental Modelling & Software, 15(1), 101-124.

[2-18] Dawson, C.W. & Wilby, R.L. (2001). Hydrological modelling using artificial neural networks. Progress in Physical Geography, 25(1), 80-108.

[2-19] Nash, J.E. & Sutcliffe, J.V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I — A discussion of principles. Journal of Hydrology, 10(3), 282-290.

[2-20] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q. & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 3146-3154.

[2-21] Ribeiro, M.T., Singh, S. & Guestrin, C. (2016). “Why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. KDD, 1135-1144.

[2-22] Chawla, N.V., Bowyer, K.W., Hall, L.O. & Kegelmeyer, W.P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. Journal of Artificial Intelligence Research, 16, 321-357.

[2-23] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[2-24] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[2-25] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.