Table of Contents

# 1	第八章 水网自主等级（WNAL）

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 准确复述水网自主等级（Water Network Autonomy Levels, WNAL）L0-L5 的定义、能力特征和人机职责划分；

- 解释 WNAL 与自动驾驶 SAE J3016 分级的类比与关键差异，理解水系统自主运行的特殊性；

- 用形式化方法定义运行设计域（ODD），掌握 ODD 声明的四要素和验证方法；

- 设计最小风险状态（MRC）的触发条件、执行策略和降级链路；

- 运用”能力-安全-治理”三维评估框架评价水系统的自主等级；

- 制定 L2→L3 关键跃迁的门禁指标和实施路径。

章首衔接（承接 ch07） 上一章讨论了多智能体系统的通信、协调与编排机制——解决了”多个智能体如何协同工作”的问题。但一个核心问题尚未回答：系统到底自主到什么程度？ 自动化功能多不等于自主能力高——一个水系统可以部署了十几种AI算法，但如果缺乏异常自检、可解释输出和安全回退能力，它仍然不是真正的自主运行。本章建立水网自主等级（WNAL）框架，为自主能力提供统一的分级语言，为升级路径提供明确的门禁标准。WNAL 是 CHS 理论体系（Lei 2025a）的评价工具，也是水网运营管理的治理基础设施。

本章阅读指引

适合读者：有水利工程运行管理经验或对自主系统分级感兴趣的读者。无需特殊数学背景。

核心概念（8个）：水网自主等级（WNAL）、运行设计域（ODD）、最小风险状态（MRC）、等级跃迁门禁、能力维、安全维、治理维、降级链路。

## 1.2	8.1 WNAL 的提出背景与学科定位

### 1.2.1	8.1.1 从自动化分级到自主分级

水利行业长期使用”自动化程度”来描述系统能力：手动→半自动→全自动。但这种分类存在根本性缺陷——它只关注功能覆盖度（有多少操作实现了自动化），而不关注自主质量（系统在多大程度上理解自己在做什么、能否在异常时自我保护、是否可以被审计追溯）。

Parasuraman et al.（2000）在自动化等级的经典框架中提出了十级分类（从完全人工到完全自动），但该框架主要面向人机交互设计，未考虑安全约束和治理需求。Sheridan（2002）在《人类与自动化》中进一步讨论了自动化等级与信任的关系，指出单纯提高自动化等级不一定提升系统安全性——关键在于人机协作模式的恰当设计。

早在1951年，Fitts（1951）就提出了”人机功能分配”原则（MABA-MABA），为自动化系统设计奠定了基础，但其”静态分配”思维已被动态共享控制所取代。Rasmussen（1983）进一步将人的信息处理区分为技能层、规则层和知识层三个层次——WNAL 的分级思路与此呼应，强调从”基于规则的自动执行”到”基于知识的自主决策”的演进。

WNAL 的创新在于将分级维度从单一的”功能自动化程度”扩展为三维：能力（能做什么）、安全（做错了怎么办）、治理（谁负责、可否追溯）。只有三个维度同时达标，才能声称达到对应的自主等级。

### 1.2.2	8.1.2 与自动驾驶 SAE J3016 的类比与差异

SAE J3016（SAE International, 2021）将自动驾驶分为 L0-L5 六级，是目前最成功的自主系统分级标准。WNAL 借鉴了 SAE 的核心理念，但针对水系统的特殊性做了重要调整：

Billings（1997）在航空自动化研究中提出”以人为中心的自动化”理念，强调自动化设计应始终以增强人类能力而非替代人类为目标——这一理念同样适用于水系统自主化。

共同理念： - 分级以人机职责划分为主线——谁监控环境、谁执行决策、谁承担责任 - 每个等级与特定的运行设计域（ODD）绑定——自主能力的声明必须附带适用边界 - 最小风险状态是安全保障的最后防线

关键差异：

| 维度 | SAE J3016（自动驾驶） | WNAL（水系统） |
| --- | --- | --- |
| 故障后果 | 个体生命安全 | 供水安全、防洪安全、生态安全（群体影响） |
| 时间尺度 | 毫秒—秒（紧急制动） | 秒—天（水力响应慢，但影响持续） |
| 环境复杂性 | 极高（交通场景无限） | 中等（水力物理约束较强） |
| 传感器密度 | 高（摄像头+激光雷达+GPS） | 低（传感器稀疏，数据缺测常见） |
| 可逆性 | 低（碰撞不可逆） | 部分可逆（水位可调回，但超限损害不可逆） |
| 标准化程度 | 高（全球统一标准） | 低（各国水利体制差异大） |
| 降级模式 | 停车靠边 | 维持安全供水/泄洪（不能”停车”） |

特殊挑战：水系统不能”停车靠边”——一个自动驾驶车辆遇到无法处理的情况可以安全停车，但水系统不能停止运行。停止泵站可能导致城市停水，关闭所有闸门可能导致渠道溢流。因此，水系统的最小风险状态不是”停止”，而是”切换到最保守的可控运行模式”。

### 1.2.3	8.1.3 WNAL 在 CHS 框架中的定位

Wiener（1948）在《控制论》中阐明的反馈、通信和控制的统一原理，是 CHS 理论体系的学科源头——WNAL 的分级本质上是在度量系统反馈回路的自主化程度。在 CHS 六元体系 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，WNAL 评价的是控制器 C 的自主程度以及整个闭环系统的自主运行质量。具体而言：

- L0-L1：C 是人工操作员或简单的定值控制器

- L2：C 是限定工况下的自动调度器（如 MPC，参见 T2a 第七章）

- L3：C 是具备自检和解释能力的智能控制系统

- L4：C 是多智能体系统（ch07），可处理多场景

- L5：C 是可自我扩展 ODD 的认知自主系统

Lei 2025b 提出的自主运行智慧水网架构为 WNAL 提供了技术路线图——从 SCADA 基线到认知AI增强的自主运行，每一步都对应 WNAL 的一个等级跃迁。

## 1.3	8.2 WNAL L0-L5 详细定义

### 1.3.1	8.2.1 L0：手动运行

定义：所有监控和控制操作由人工完成。系统仅提供传感器读数的显示，不提供任何自动决策或执行功能。

人机关系：人全程主导。操作员根据经验和规程手动调节闸门、启停泵站。

能力特征： - 水位/流量等物理量的现场显示 - 无远程监控、无自动采集 - 控制操作依赖现场手动执行

典型场景：偏远小型水利设施、历史悠久但未改造的灌区渠首。

局限：响应速度受人工限制（分钟—小时级），夜间和节假日的监控薄弱，依赖个人经验难以标准化。

### 1.3.2	8.2.2 L1：规则自动化

定义：系统提供单一功能的自动控制（如水位定值控制、流量恒定控制），但各功能孤立运行，不具备跨站协同能力。

人机关系：人主机辅。操作员设定目标值，控制器自动执行，但操作员全程监督。

能力特征： - SCADA 远程监控和数据采集 - 单回路自动控制（PID/PI 控制器） - 基础的越限报警 - 无预测、无优化、无跨站协同

技术实现：PLC + SCADA 系统，本地 PI 控制器（参见 T2a 第五章经典控制方法）。Buyalski（1991）编撰的渠道系统自动化手册记录了早期渠道自动控制的工程实践，其描述的自动化水平大致对应 WNAL L1。

与 L0 的关键差异：自动执行单一控制目标，减少人工操作量。但控制策略是预设的、固定的，不能根据工况变化自适应。

### 1.3.3	8.2.3 L2：条件自动化

定义：系统可在限定工况（ODD 内）下执行多变量协调调度，但 ODD 外工况需人工接管。人工操作员全程在线监督。

人机关系：人监督、系统执行。操作员负责监控系统状态和 ODD 边界，在 ODD 外接管控制。

能力特征： - 多站协调控制（如分布式 MPC，参见 T2a 第十二章） - 短时预测驱动的前馈控制 - 基本的异常检测和报警 - 调度建议生成与自动执行 - ODD 边界监测

技术实现：SCADA + MPC/DMPC + 短时预报模型。

现状定位：当前国内外先进水系统的典型状态。胶东调水和沙坪水电站等工程基本处于 L2 水平（参见 ch12、ch13 案例分析）。ASCE MOP 131（2014）描述的明渠自动化实践大多对应 L2 水平。

L2 的关键短板：Sarter et al.（1997）在航空领域总结的”自动化意外”（automation surprise）现象在水系统中同样存在——操作员对系统行为感到困惑（“它为什么这样做？”），这正是 L2 缺乏可解释性的后果。 - 缺乏可解释性——系统做出决策但不能解释”为什么” - 缺乏异常自检——依赖人工发现异常 - 缺乏标准化回退——异常时的处理依赖操作员经验 - ODD 声明不规范——“在什么条件下可以自主”没有形式化定义

### 1.3.4	8.2.4 L3：条件自主

定义：系统在已验证的 ODD 内持续自主运行，具备异常自检、决策解释和标准化回退能力。人工操作员以监督者角色参与，仅在系统请求或 ODD 外工况时介入。

人机关系：人在环监督。系统自主运行，人工监控整体状态，系统遇到不确定情况时主动请求人工确认。

能力特征： - 在 ODD 内全自主调度（无需人工逐条确认） - 异常自检与自诊断（状态估计不确定性监测、模型偏差检测） - 决策可解释性（每个控制建议附带原因说明） - 标准化 MRC 触发与降级链路 - 全过程日志与审计追踪

技术实现：SCADA + MAS（ch07）+ 认知AI引擎（ch06）+ 在环测试验证（ch10）。L3 所需的异常检测和模式识别能力，依赖于 Goodfellow et al.（2016）等描述的深度学习技术，特别是在传感器数据分析和异常模式识别方面。

L2→L3 的关键跃迁：这是当前水利行业面临的最重要的等级跃迁。从”人监督下的自动执行”到”系统自主运行+人监督”，核心不是增加算法功能，而是增加自检、解释和回退三大能力。Endsley（1995）的态势感知理论指出，有效的人机协作要求人类操作员能维持对系统状态的感知——L3 要求系统主动向操作员”汇报”自己的状态和决策依据，而不是等操作员来询问。

### 1.3.5	8.2.5 L4：高度自主

定义：系统在 ODD 内可处理绝大多数场景（包括非常规场景），具备多场景稳健自主运行能力。人工操作员主要从事治理审计和战略决策。

人机关系：人做治理审计。日常运行完全由系统自主完成，人工参与集中在周期性审计、策略审查和长期规划。

能力特征： - L3 的全部能力 - 多场景稳健运行（常态、极端、故障、检修等工况） - 异常自处置（在已知故障模式下自动执行处置方案） - 认知AI辅助的复杂情境推理（ch06） - 跨系统协同（多个子系统/区域之间的自主协调）

技术实现：成熟的 MAS + 认知AI + 完备的 ODD 验证覆盖。

L3→L4 的关键跃迁：从”单场景稳定”到”多场景稳健”，核心是在环测试的覆盖度（参见 ch10）。L3 要求系统在常态工况下自主运行，L4 要求系统在绝大多数已知工况下都能自主运行——这需要极高的测试覆盖率和场景库完备性。

### 1.3.6	8.2.6 L5：完全自主

定义：系统具备跨 ODD 扩展能力，可以自动识别新场景、生成应对策略、扩展自己的 ODD 边界。实现真正意义上的自适应进化。

人机关系：人做战略治理。人类制定宏观目标和伦理边界，系统自主实现。

能力特征： - L4 的全部能力 - ODD 自动扩展（识别新场景 → 评估风险 → 设计策略 → 验证 → 纳入 ODD） - 跨流域/跨系统知识迁移 - 自主进化的元学习能力

现实定位：L5 是长期愿景，当前不可达。即使在自动驾驶领域，L5 也尚未实现。对水系统而言，L5 意味着系统可以应对人类从未设计过的场景——这需要极高的认知智能和充分的安全保障。

审慎态度：Hollnagel et al.（2006）在韧性工程的框架下强调，完全自主并不总是最优选择——在某些高风险场景中，人机协作可能比完全自主更安全。WNAL 不鼓励盲目追求最高等级，而是追求与工程需求和安全要求匹配的等级。

### 1.3.7	8.2.7 WNAL 完整定义表

[表 8-1: WNAL L0-L5 完整定义]

| 等级 | 名称 | 能力特征 | 人机关系 | ODD要求 | 安全机制 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 手动运行 | 人工监视与操作 | 人全程主导 | 不适用 | 人工判断 | 操作记录 |
| L1 | 规则自动化 | 单回路自动控制 | 人主机辅 | 不适用 | PLC联锁 | 运行日志 |
| L2 | 条件自动化 | ODD内多变量协调 | 人监督系统执行 | 隐式ODD | 报警+人工回退 | 操作审计 |
| L3 | 条件自主 | ODD内自主+自检+解释 | 人在环监督 | 显式ODD声明 | MRC+标准降级 | 全过程可追溯 |
| L4 | 高度自主 | 多场景稳健+异常自处置 | 人治理审计 | 完备ODD验证 | 多策略冗余 | 周期性审计 |
| L5 | 完全自主 | ODD自主扩展+自适应进化 | 人战略治理 | 动态ODD | 元安全监控 | 伦理+法规 |

### 1.3.8	8.2.8 四预双层架构与 WNAL 的对应关系

WNAL 分级描述的是“系统能做什么”，但没有回答一个关键工程问题：实现从 L2 到 L3 的跃迁，架构层面最核心的变化是什么？ 答案是：从 Skill 级四预切换到步长级四预——这是 HydroOS 核心内核（HydroCore）的两种运行模式，也是 WNAL 分级在软件架构上的直接投影。

四预双层架构简介

水系统控制论（Lei 2025b）定义了“四预”（预报→预警→预演→预案）的两种执行模式：

- Skill 级四预（对应 WNAL L1–L2）：事件触发，异步松耦合，预报模型与控制器通过消息队列交互，响应粒度为分钟至小时级。适合规划调度类场景（如灘区日计划、水库旬调度）。T2b 第六章的四预 Skill 正是这种模式的具体实现。

- 步长级四预（对应 WNAL L3+）：时钟同步，在固定步长 Δt（通常 1–120 s）内，预报模型与 MPC 控制器串行执行、共享状态，构成同步紧耦合回路。适合实时控制类场景（如渠系秒级水位控制、水电站调速）。

WNAL 跃迁的架构含义

| WNAL 等级 | 四预运行模式 | 预报–控制耦合方式 | 关键技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 无四预（人工判断） | — | 传统 SCADA + PID |
| L2 | Skill 级四预 | 异步松耦合（消息队列） | Skill 注册与调度机制 |
| L3 | 步长级四预 | 同步紧耦合（同 Δt 推进） | HIL 验证 + 形式化 ODD + 实时计算 |
| L4 | 步长级四预 + 认知AI | 同步紧耦合 + 语义推理 | 完备 ODD 覆盖 + 认知引擎 |

L2→L3 跃迁的门禁标准（补充 §8.6 的判定框架）

从架构层面看，L2→L3 跃迁需要满足以下额外的技术门禁（在 §8.6 的三维评估基础上补充）：

- 步长确定性：步长级四预的 Δt 内计算必须满足硬实时约束（计算时间 < 0.3 × Δt，剩余 0.7 × Δt 用于通信、I/O 和安全校验）；否则，步长内计算溢出会导致控制器基于过时预测状态发出错误指令。

- CFL 条件满足：所用数值模型（IDZ 或降阶 Saint-Venant）的步长必须满足 Courant–Friedrichs–Lewy（CFL）稳定条件，否则仿真发散直接导致 MPC 优化结果失效。

- 状态向量同步：预报模型的状态向量与 SCADA 实测值之间的偏差必须在每个 Δt 内通过数据同化（如 EnKF，见 T2a 第十三章）校正，确保“虚拟世界”与“物理世界”实时对齐。

工程提示：绝大多数当前水利工程处于 WNAL L1–L2，以 Skill 级四预为主。只有在以下场景中才需要考虑步长级四预（L3 升级）：(a) 渠系节制闸调度对水位精度要求 ±5 cm 以内；(b) 对快速扰动（如泵站突然停机）的响应时间要求 ≤ 3 分钟；(c) 无人値守运行的法规合规要求。如果这三个条件不满足，Skill 级四预（L2）是更经济可靠的选择。

## 1.4	8.3 ODD 与自主等级的耦合

### 1.4.1	8.3.1 ODD 的形式化定义

运行设计域（ODD）是一个多维条件空间，定义了系统可以安全自主运行的适用边界。形式化地：

ODD={(w,e,c,o)∣w∈W,e∈E,c∈C,o∈O}

其中： - W：水文条件域——来水范围、水质范围、降雨强度等 - E：设施状态域——设备可用率、检修模式、备用设备状态等 - C：通信与数据域——通信延迟上限、数据缺测率上限、传感器精度下限等 - O：组织条件域——值守模式、应急响应能力、人员资质等

ODD 声明的本质：一份 ODD 声明是系统开发者对运营者的承诺——“在以下条件同时满足时，系统可以安全自主运行”。条件之外，系统不保证安全，必须有备选方案。

### 1.4.2	8.3.2 ODD 声明四要素

每个 ODD 声明应包含四个要素：

要素一：边界条件（Boundary Conditions）

明确各维度的取值范围。例如： - 入库流量：Qin∈[5,200] m³/s - 设备可用率：≥80%（至少 4/5 台泵可用） - 通信延迟：≤5 s - 水质：COD ≤40 mg/L

要素二：组合约束（Combinatorial Constraints）

某些边界条件的组合可能超出 ODD，即使各单独条件在范围内。例如： - “高入流 + 低设备可用率”组合超出 ODD（设备不足以应对大来水） - “通信延迟 > 3s + 极端降雨”组合超出 ODD（需要快速响应但通信受限）

要素三：时间窗口（Temporal Windows）

ODD 的适用时间。例如： - 汛期 ODD（6-9月）：防洪安全为首要目标，允许弃电 - 枯期 ODD（12-3月）：供水保障为首要目标，节水优先 - 冰期 ODD（特定区域）：流量限制更严格

要素四：退出条件（Exit Conditions）

明确在什么条件下系统必须退出自主运行： - 任一边界条件超出范围持续 >Texit - 组合约束被触发 - MRC 被触发且未在规定时间内恢复

### 1.4.3	8.3.3 ODD 验证方法

ODD 声明需要通过验证才有效。Leveson（2011）的系统安全工程方法论为 ODD 验证提供了理论基础。

验证方法一：历史数据回放

用历史运行数据回放测试系统在 ODD 边界附近的表现。将历史数据按 ODD 维度分类，重点测试边界区域（如入流接近 200 m³/s 时的系统行为）。

验证方法二：合成极端场景

用蒙特卡洛方法生成 ODD 边界附近的合成场景。特别关注”黑天鹅”事件——低概率但高后果的场景组合。

验证方法三：在环测试

Lei 2025c 提出的在环测试体系（MIL/SIL/HIL/PIL）为 ODD 验证提供了系统化方法。每个 ODD 边界条件至少在 SIL 中验证一次，关键组合约束在 HIL 中验证。

验证覆盖度度量：

ODD Coverage=|已验证的边界-场景对||全部应验证的边界-场景对|×100%

L3 要求 ODD Coverage ≥80%，L4 要求 ≥95%。

### 1.4.4	8.3.4 ODD 扩展路径

ODD 不是静态的——随着技术进步和运行经验积累，ODD 应该逐步扩展：

扩展流程：识别 ODD 外场景 → 分析风险 → 设计应对策略 → 在环测试验证 → 纳入 ODD → 更新声明文档。

扩展原则： - 每次扩展不超过 ODD 现有范围的 20%（渐进式扩展，避免激进） - 扩展后必须完成完整的回归测试（确保旧场景仍然正常） - 扩展记录全部存档，支持审计

## 1.5	8.4 最小风险状态（MRC）

### 1.5.1	8.4.1 MRC 的定义与触发条件

最小风险状态（Minimum Risk Condition, MRC）是系统在检测到超出能力范围的工况时，自动切换到的最保守安全运行模式。

形式化定义：

MRC=argminu∈UsafeRisk(u,x)

即在安全可行域 Usafe 内选择风险最小的控制策略。

MRC 的触发条件：

| 触发类型 | 具体条件 | 触发时限 |
| --- | --- | --- |
| 传感器失效 | 关键传感器失效且无冗余替代 | 立即触发 |
| 模型偏差 | 预测误差超过正常范围的 3σ | 持续 >T1 后触发 |
| 策略不确定性 | RL/AI 策略输出的不确定性超阈值（García & Fernández, 2015） | 立即触发 |
| ODD 超出 | 任一 ODD 边界条件超出范围 | 持续 >T2 后触发 |
| 通信故障 | 与上级系统通信中断 | 持续 >T3 后触发 |
| Safety Envelope | 任一安全约束被触发 | 立即触发 |

### 1.5.2	8.4.2 MRC 的执行策略

MRC 的执行遵循”快速收敛到安全状态”的原则：

（1）立即限制动作变化率：将所有执行器的变化率限制到正常值的 50%，防止剧烈调整引发次生问题。

（2）切换到保守控制律：从当前的 AI/RL 策略切换到 MPC 基线策略或更保守的固定规则——Sutton & Barto（2018）在强化学习框架中讨论了策略切换的理论基础，但在安全关键场景中，切换必须是无缝和确定性的。切换必须在一个控制周期内完成（<1 s）。

（3）发出告警：向运维人员发送 MRC 触发告警，包括触发原因、当前状态快照和预计恢复时间。

（4）锁定状态快照：保存 MRC 触发时刻的全部系统状态，用于事后分析。

（5）等待人工确认：MRC 解除条件满足后，不自动恢复到自主模式，需要人工确认后才能恢复。

水系统 MRC 的特殊性：与自动驾驶的”安全停车”不同，水系统的 MRC 不是”停止运行”，而是”维持最低限度的安全运行”。例如： - 输水渠道：维持当前闸门开度不变或缓慢趋向稳态 - 水库：按预设的保守泄量规则运行 - 泵站：维持最低供水保障的泵组运行

### 1.5.3	8.4.3 降级链路设计

系统在遭遇不同严重程度的异常时，应按预设的降级链路逐级降低自主等级：

正常自主运行（L3/L4） → 异常检测：模型偏差 / ODD 边界接近 → 一级降级（L3→L2）：切换到有限自主模式，增加人工审核频率 → 二级降级（L2→L1）：切换到单回路自动控制，人工接管协调决策 → 三级降级（L1→MRC）：切换到最小风险状态，全部关键决策由人工确认 → 紧急降级（MRC→L0）：所有自动控制停止，完全人工操作

降级链路的设计原则： - 渐进性：避免直接从 L4 跳到 L0，中间的过渡态允许系统和人工平滑交接 - 确定性：每级降级的触发条件和执行动作都是预定义的，不依赖实时决策 - 可测试性：降级链路必须定期测试（至少每季度一次），确保实际可用

### 1.5.4	8.4.4 MRC 与传统应急预案的关系

传统水利应急预案通常是文本形式的操作手册——“当水位超过警戒值时，按以下步骤操作…”。MRC 与应急预案的关系是补充而非替代：

- MRC 是自动化的首响：在异常发生的第一时间（秒级），系统自动进入 MRC，控制风险扩散

- 应急预案是人工的后续：MRC 稳定后，运维人员根据应急预案执行后续处理（分钟到小时级）

Woods & Hollnagel（2006）在联合认知系统理论中强调，真正有效的安全保障需要技术系统和人类操作员的协同——MRC 为人类操作员”赢得时间”，而不是替代人类的判断。

## 1.6	8.5 等级评估框架

### 1.6.1	8.5.1 能力维评估

能力维评估系统”做得好不好”：

| 指标 | 评估方法 | L2阈值 | L3阈值 | L4阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测精度 | RMSE/MAE on test set | 工程可接受 | 同左 | 同左+极端子集 |
| 控制性能 | 目标跟踪误差 | 偏差<5% | 偏差<3% | 偏差<2% |
| 协同效率 | 多站协调的总体效益 | 优于基线80% | 优于基线90% | 优于基线95% |
| 响应速度 | 从检测到响应的延迟 | <5分钟 | <1分钟 | <30秒 |
| 适应性 | 工况变化后的恢复时间 | 人工调整 | <30分钟自适应 | <5分钟自适应 |

### 1.6.2	8.5.2 安全维评估

安全维评估系统”出错了怎么办”：

| 指标 | 评估方法 | L2阈值 | L3阈值 | L4阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束违反率 | 测试周期内违反次数/总决策次数 | <1% | <0.1% | <0.01% |
| MRC触发成功率 | MRC触发后成功进入安全状态的比例 | N/A | >99% | >99.9% |
| 降级链路可用性 | 降级测试通过率 | N/A | >95% | >99% |
| 异常检测率 | 已知异常模式的检出率 | >70% | >90% | >95% |
| 虚警率 | 正常运行中误触发MRC的频率 | N/A | <1次/月 | <1次/季 |

### 1.6.3	8.5.3 治理维评估

治理维评估系统”可否被审计追溯”：

| 指标 | 评估方法 | L2阈值 | L3阈值 | L4阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策可解释率 | 可给出原因说明的决策占比 | N/A | >80% | >95% |
| 日志完备率 | 关键决策有完整记录的占比 | >80% | >95% | >99% |
| 审计响应时间 | 从查询到给出完整决策链的时间 | <1小时 | <10分钟 | <1分钟 |
| 责任可追溯 | 每个决策可追溯到责任主体 | 是 | 是+自动标注 | 是+实时 |
| 版本管理 | 模型/策略版本的完整记录 | 基本版本记录 | 完整版本管理 | 全生命周期管理 |

### 1.6.4	8.5.4 综合评估方法

三维评估的综合得分：

WNAL Score=min(CapabilityL,SafetyL,GovernanceL)

采用短板原则——自主等级由三个维度中最低的那个决定。一个系统即使能力维达到 L4 水平，但安全维只有 L2 水平，则整体只能评定为 L2。

Vagia et al.（2016）在人机协作综述中也强调了这种多维评估的重要性——单纯的功能能力不能替代安全保障和治理能力。

## 1.7	8.6 等级跃迁门禁

### 1.7.1	8.6.1 L1→L2 跃迁

前提条件： - 已完成多站协调控制算法的开发和测试 - 已建立短时预报系统 - 已完成 MIL（模型在环）验证

门禁指标： - MIL 中的控制性能优于人工操作的 80% - 无安全约束违反（MIL 测试中） - 运维人员完成系统培训

实施周期：6-12 个月

### 1.7.2	8.6.2 L2→L3 跃迁（关键跃迁）

这是当前水利行业最重要的等级跃迁。需要同时满足：

能力门禁： - SIL 验证覆盖常态工况 > 90% - 预测精度在独立测试集上达标 - 多站协调效益优于 MPC 基线的 90%

安全门禁： - 完成 ODD 形式化声明（§8.3.2 四要素完整） - MRC 触发与降级链路通过 HIL 验证 - 30 天连续回放测试无安全约束违反 - 极端工况（50 年重现期）SIL 测试通过

治理门禁： - 决策解释模块上线（每个决策附带原因说明） - 全过程日志系统上线（满足审计要求） - 运维人员完成 L3 操作规程培训 - 管理层审批升级方案

Lee & See（2004）的研究表明，人对自动化系统的信任需要通过透明度和可预测性逐步建立——影子运行阶段正是为建立操作员信任而设计的。

分步实施： 1. 补齐 ODD 声明和 MRC 机制（2-3 个月） 2. 完成 SIL/HIL 验证（3-6 个月） 3. 影子运行（2-3 个月） 4. 分级放权（参见 ch05 §5.7.3 的分级放权流程）

### 1.7.3	8.6.3 L3→L4 跃迁

核心挑战：从”常态工况自主”到”多场景稳健自主”，需要极高的测试覆盖度。

门禁指标： - SIL 验证覆盖所有已知工况模式 > 95%（包括极端、故障、检修组合） - 连续 6 个月实际运行无需人工干预（MRC 触发除外） - 异常自处置成功率 > 90%（系统检测到异常并自主解决） - 周期性审计通过

### 1.7.4	8.6.4 L4→L5 展望

L5 是长期愿景。当前应关注的不是如何实现 L5，而是如何在 L3-L4 范围内持续提升。

L5 的前提条件（远期研究方向）： - 认知AI的推理能力达到领域专家水平 - ODD 自动扩展的安全验证方法成熟 - 相关法规和标准体系完善 - 社会信任和接受度达到足够水平

### 1.7.5	8.6.5 降级与冻结机制

升级不是单向的——当系统在高等级运行中出现问题时，必须能够降级：

自动降级触发： - 连续 3 次 MRC 触发且原因相同 → 降一级 - 安全约束违反 → 立即降至 L1 + 调查 - 审计不通过 → 冻结升级 + 整改

冻结升级：当系统在某个等级运行中暴露出系统性问题（而非偶发事件）时，冻结等级跃迁资格，直至问题彻底解决并通过重新验证。

## 1.8	8.7 WNAL 与其他框架的协同

### 1.8.1	8.7.1 与在环测试（ch10）的衔接

在环测试是等级跃迁的验证手段（各等级累积要求，参见 T1-CN 第九章表9-7）：

| WNAL 等级 | 必需的在环测试级别 |
| --- | --- |
| L0（手动） | 不要求 |
| L1（规则自动化） | 建议完成基本 MIL |
| L2（条件自动化） | MIL + SIL 必须完成 + HIL 关键回路 |
| L3（条件自主） | 完整 MIL + SIL + HIL（全工况覆盖，含极端场景） |
| L4（高度自主） | 完整 xIL + 对抗性测试 + 长期影子运行 |

注意：L2→L3 跃迁是分水岭——从 L2 开始，MIL/SIL/HIL 三级验证就应成为标配；到 L3 级及以上，对场景覆盖率（特别是极端和故障工况）提出了强制性准入标准。

Van Overloop（2006）的明渠控制实践为在环测试提供了早期范例。

### 1.8.2	8.7.2 与 SCADA+MAS 架构的对应

WNAL 各等级与 SCADA+MAS 融合架构的技术层级对应：

| WNAL等级 | 技术栈 |
| --- | --- |
| L0-L1 | SCADA + PLC 联锁 |
| L2 | SCADA + MPC/DMPC |
| L3 | SCADA + MAS + 认知AI + MRC |
| L4 | SCADA + 成熟MAS + 完备在环验证 |
| L5 | SCADA + 自进化MAS + 元学习 |

### 1.8.3	8.7.3 与信息安全（ch11）的耦合

自主等级越高，对信息安全的要求越严格。Litrico & Fromion（2009）讨论的水系统建模框架也需要在安全通信环境下运行。

| WNAL等级 | 信息安全要求 |
| --- | --- |
| L0-L1 | 基本物理隔离 |
| L2 | 网络隔离 + 访问控制 |
| L3 | 加密通信 + 入侵检测 + 日志审计 |
| L4 | 零信任架构 + 实时威胁监测 |
| L5 | 自适应安全 + 自我修复 |

## 1.9	8.8 例题

### 1.9.1	例 8-1：某调水系统的 WNAL 等级评估

已知：某区域调水系统现有能力： - SCADA 远程监控覆盖全部站点 - 5 个闸站实现了 PI 自动水位控制 - 有短时来水预报（6小时） - MPC 调度系统已上线但仅在白班使用 - 无形式化 ODD 声明 - 无标准化 MRC 机制 - 操作日志不完整

求解：评估当前 WNAL 等级，识别提升瓶颈。

解题过程：

步骤 1（能力维）：多站 PI 控制 + MPC 调度 → 技术上接近 L2。但 MPC 仅白班使用，夜间退回手动 → 能力维评定为 L1.5（L1与L2之间）。

步骤 2（安全维）：无 ODD 声明、无 MRC → 安全维评定为 L1。

步骤 3（治理维）：日志不完整 → 治理维评定为 L1。

步骤 4（综合评定）：WNAL=min(L1.5,L1,L1)=L1。

提升路径：短板在安全维和治理维。建议优先补齐 ODD 声明和操作日志（3-6个月），再将 MPC 扩展到全天候使用，最终达到完整的 L2。

### 1.9.2	例 8-2：L2→L3 跃迁方案设计

已知：某泵站群系统已稳定运行在 L2 水平 2 年。管理层计划在 1 年内升级到 L3。

求解：设计详细的升级方案和门禁指标。

解题过程：

步骤 1（ODD 声明）： - 水文条件：供水量 [5,20] 万 m³/日，管网压力 [0.2,0.6] MPa - 设施状态：≥5/8 台泵可用 - 通信：延迟 ≤3 s，缺测率 ≤5% - 组织：至少 1 名持证值班员在岗

步骤 2（MRC 设计）： - 触发条件：压力 <0.15 MPa 或 >0.65 MPa、可用泵 <4 台、通信中断 >30 s - 执行策略：锁定当前泵组组合，压力偏低时自动启动备用泵

步骤 3（异常检测与解释）： - 基于 ch02 机器学习方法建立管网泄漏检测模型 - 每次调度决策附带”决策依据报告”（top-3 影响因素）

步骤 4（在环测试）：SIL 覆盖 50 个标准场景 + 20 个极端场景 + 10 个故障场景

步骤 5（影子运行）：3 个月，评估 RL 建议与人工操作的一致性

步骤 6（门禁审查）：三维评估全部达标后，管理层审批正式升级

结果讨论：1 年的时间线是紧凑但可行的。关键路径是 SIL/HIL 验证（约 4-6 个月）。如果验证中发现问题，应延长时间线而非降低标准。

### 1.9.3	例 8-3：MRC 降级链路验证

已知：某水库系统处于 L3 水平。需要验证 MRC 降级链路在极端洪水场景下的有效性。

求解：设计验证方案。

解题过程：

步骤 1：构造测试场景——入库流量在 30 分钟内从 100 m³/s 突增到 500 m³/s（超出 ODD 上限 300 m³/s）。

步骤 2：预期降级链路—— - t=0：ODD 监测器检测到入流接近 ODD 边界（Qin>250 m³/s） - t=5 min：触发一级降级（L3→L2），增加人工监控频率 - t=10 min：ODD 超出持续 >T2=5 min，触发 MRC - MRC 执行：锁定泄量为安全泄洪方案，限制闸门动作速率，发出告警 - t=15 min：人工确认后接管控制

步骤 3：验证指标—— - MRC 触发延迟 <10 s（从检测到超出到 MRC 生效） - 降级过程中无安全约束违反 - 全过程日志完整

步骤 4：SIL 执行——在仿真环境中重复 10 次，验证一致性。

结果讨论：降级链路验证的核心不是”能不能降级”，而是”降级过程中是否安全”。特别要关注降级瞬间的动作切换是否平滑——从 AI 策略到保守规则的切换可能引起控制量突变，需要设计过渡机制。

### 1.9.4	例 8-4：跨流域 WNAL 对比评估

已知：A 调水工程（明渠输水，L2）和 B 水电站（梯级水电，L2），两者都计划升级到 L3。

求解：对比两者的升级难度和重点。

解题过程：

| 维度 | A 调水工程 | B 水电站 |
| --- | --- | --- |
| 时间尺度 | 小时—天 | 秒—分钟 |
| 主要目标 | 供水保障 | 发电效益+防洪安全 |
| 控制复杂度 | 多站串联协调 | 多库并联+串联 |
| ODD 挑战 | 低传感器密度 | 多目标冲突 |
| MRC 挑战 | 不能停水 | 不能停电也不能停洪 |
| 升级重点 | 传感器补强+异常检测 | 多目标决策解释 |

结果讨论：两个系统虽然都是 L2→L3，但升级的侧重点完全不同。A 系统的瓶颈在传感器密度和数据质量（影响异常检测能力），B 系统的瓶颈在多目标决策的可解释性（如何向调度员解释”为什么牺牲发电以确保防洪”）。Brunton & Kutz（2019）提出的数据驱动方法为两类系统都提供了技术支撑。

## 1.10	8.9 本章小结

本章建立了水网自主等级（WNAL）的完整框架，核心要点如下：

- WNAL 是三维评估体系。能力（做得好不好）、安全（出错怎么办）、治理（可否追溯）三个维度同时达标才能声称达到对应等级。短板原则决定了整体等级。

- ODD 是自主声明的基础。没有 ODD 声明，就没有自主等级的含义。ODD 声明包含边界条件、组合约束、时间窗口和退出条件四要素，必须通过在环测试验证。

- MRC 是安全的最后防线。水系统不能”停车靠边”，MRC 是”维持最低安全运行并等待人工确认”。降级链路必须是渐进、确定和可测试的。

- L2→L3 是当前最重要的跃迁。核心不是增加功能，而是增加自检、解释和回退三大能力。ODD 形式化声明和 MRC 机制是 L3 的必要条件。

- WNAL 不鼓励盲目追求最高等级。每个工程应追求与其需求和风险承受能力匹配的等级。L3 对大多数水系统已经是有意义的目标。

下一章将进入 HydroOS 水网操作系统——讨论如何用软件架构承载 WNAL 各等级所需的全部功能模块。

## 1.11	习题

### 1.11.1	基础题

8-1. WNAL 与传统自动化分级（手动/半自动/全自动）的核心差异是什么？

8-2. 解释 ODD 的四要素（边界条件、组合约束、时间窗口、退出条件），并为某水库系统给出示例。

8-3. 为什么水系统的 MRC 不能是”停止运行”？给出两个具体场景说明。

8-4. WNAL 综合评估采用”短板原则”而非加权平均，其工程理由是什么？

8-5. L2 和 L3 的核心区别是什么？从能力、安全、治理三个维度分别回答。

### 1.11.2	应用题

8-6. 为某灌区泵站群系统设计完整的 ODD 声明，包括四要素和验证方案。

8-7. 设计某城市供水管网系统从 L1 到 L2 的升级方案，包括技术准备、门禁指标和实施时间表。

8-8. 为某梯级水库系统设计 MRC 降级链路，包括触发条件、降级步骤和恢复流程。

8-9. 用三维评估框架评估你所了解的某个水利工程的 WNAL 等级，识别提升瓶颈。

8-10. 设计 L2→L3 跃迁的完整门禁检查清单，涵盖能力、安全、治理三个维度，每维至少 5 项指标。

### 1.11.3	思考题

8-11. SAE J3016 在自动驾驶领域取得了广泛共识，但 WNAL 在水利行业尚处起步阶段。讨论推广 WNAL 可能面临的组织、技术和文化障碍。

8-12. L4→L5 的跃迁要求系统具备”ODD 自主扩展”能力。这在技术上意味着什么？当前有哪些基础研究可以支撑？

8-13. 在 WNAL 评估中，“治理维”容易被忽视。讨论：如果一个系统能力维和安全维都达到 L4，但治理维只有 L2（日志不完整、决策不可解释），实际运行中可能出现什么问题？

8-14. 不同国家的水利体制差异很大（如美国的分散管理 vs 中国的集中管理）。讨论 WNAL 在国际推广中应如何处理这种差异。

8-15. 如果两个相邻的调水系统分别处于 L3 和 L1 水平，它们的衔接处应按什么等级运行？设计一个”等级边界”的处理方案。

## 1.12	拓展阅读

- SAE International (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (J3016_202104).——自动驾驶分级标准，WNAL 的重要参考。

- Sheridan, T.B. (2002). Humans and Automation: System Design and Research Issues. Wiley.——人机系统设计的经典著作。

- Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.——系统安全工程方法论。

- Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate.——韧性工程的开创性著作。

- Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37(1), 32-64.——态势感知理论。

## 1.13	参考文献

[8-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[8-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[8-3] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[8-4] SAE International (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (SAE Standard J3016_202104). SAE International.

[8-5] Parasuraman, R., Sheridan, T.B. & Wickens, C.D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A, 30(3), 286-297.

[8-6] Sheridan, T.B. (2002). Humans and Automation: System Design and Research Issues. Wiley.

[8-7] Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37(1), 32-64.

[8-8] Vagia, M., Transeth, A.A. & Fjerdingen, S.A. (2016). A literature review on the levels of automation during the years. What are the different taxonomies that have been proposed? Applied Ergonomics, 53, 190-202.

[8-9] Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate.

[8-10] Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.

[8-11] Woods, D.D. & Hollnagel, E. (2006). Joint Cognitive Systems: Patterns in Cognitive Systems Engineering. CRC Press.

[8-12] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[8-13] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. IOS Press.

[8-14] ASCE Task Committee on Canal Automation (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). ASCE.

[8-15] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[8-16] Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge; signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13(3), 257-266.

[8-17] Billings, C.E. (1997). Aviation Automation: The Search for a Human-Centered Approach. Lawrence Erlbaum Associates.

[8-18] Sarter, N.B., Woods, D.D. & Billings, C.E. (1997). Automation surprises. In G. Salvendy (Ed.), Handbook of Human Factors and Ergonomics (2nd ed., pp. 1926-1943). Wiley.

[8-19] Fitts, P.M. (1951). Human engineering for an effective air-navigation and traffic-control system. National Research Council Report.

[8-20] Lee, J.D. & See, K.A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50-80.

[8-21] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[8-22] Sutton, R.S. & Barto, A.G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

[8-23] Buyalski, C.P. (1991). Canal Systems Automation Manual. US Bureau of Reclamation.

[8-24] García, J. & Fernández, F. (2015). A comprehensive survey on safe reinforcement learning. Journal of Machine Learning Research, 16(1), 1437-1480.

[8-25] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.