Table of Contents

# 1	第 2 章：双容水箱的物理与数学模型：把大自然关进方程里

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

本章探讨如何将一个物理上直观的”双容水箱（Coupled Tank）“系统，转化为计算机能够理解和求解的数学模型。这是所有高级控制算法（如 MPC）的基石。 读者需要掌握： 1. 双容水箱作为复杂水网的”微缩模型”的代表性意义。 2. 质量守恒定律在建立常微分方程（ODE）中的应用。 3. 阀门与管道出流的托里拆利定律（非线性平方根关系）。 4. 系统状态空间方程（State-Space Equation）的建立与仿真求解。 5. 在工作点附近对非线性模型进行雅可比线性化的方法与意义。

## 1.2	2. 教材理论：水流的数学翻译

在第 1 章中，我们看到了纯滞后带来的灾难。但在真实的城市水网或梯级水库中，更常见、也更复杂的是“强耦合（Coupling）”。 为了研究这种耦合，学术界和工业界发明了一个经典的标准测试模型：双容水箱（Coupled Tank）。 它由两个底部用管道连通的水箱组成。水泵向 1 号水箱注水，水从 1 号流到 2 号，最后从 2 号流出。 - 耦合的体现：1 号箱的水位决定了流向 2 号箱的速度；但反过来，如果 2 号箱的水位涨得太高，就会把水”顶”住，导致 1 号箱的水流不过去（甚至倒流）。这种互相牵制的物理现象叫做耦合。

我们要如何控制它？第一步，必须给它建立数学模型。

### 1.2.1	2.1 物理学第一定律：质量守恒（体积守恒）

对于不可压缩的液体，水箱水位的上升速度，永远等于进水流量减去出水流量。这是流体力学中最基本的守恒定律，也是一切水力学模型的起点。

对 1 号水箱和 2 号水箱分别列写质量守恒方程：

A1dh1dt=Qin−q12

A2dh2dt=q12−qout

其中： - A1,A2：两个水箱的截面积（m2），本书取 A1=A2=1.0 m2 - h1,h2：两个水箱的水位（m），是系统的状态变量（State Variables） - Qin：水泵向 1 号水箱注入的流量（m3/s），是系统的控制输入（Control Input） - q12：从 1 号水箱流向 2 号水箱的耦合流量（m3/s） - qout：从 2 号水箱底部流出的排水流量（m3/s）

方程(2.1)-(2.2)构成了一个二阶常微分方程组。状态向量 x=[h1,h2]T 完整描述了系统在任意时刻的全部信息。在 CHS 六元框架中，这对应被控对象 P 的数学描述。

### 1.2.2	2.2 托里拆利定律：致命的非线性（Nonlinearity）

那么中间的流量 q12 和出水流量 qout 怎么算？根据伯努利方程和托里拆利定律，重力驱动的水流速度与水位差的平方根成正比。

连通管流量（取决于两箱水位差）：

q12=a12⋅sign(h1−h2)⋅2g|h1−h2|

出水阀门流量（取决于 2 号箱水位）：

qout=a2⋅2gh2

其中 a12 和 a2 是阀门的有效流通面积（m2），g=9.81 m/s2 为重力加速度。sign(⋅) 函数确保当 h2>h1 时水可以从 2 号箱倒流回 1 号箱。

式(2.3)中的 sign 函数和绝对值处理是工程建模中的一个技术细节：在数学上，Δh 仅在 Δh≥0 时有意义。为了允许双向流动，必须将水位差的符号和大小分开处理。这在数值仿真中尤其重要——如果忽略这一点，当 h2>h1 时程序会报错或产生虚数。

这四个简洁的方程(2.1)-(2.4)，构成了双容水箱完整的非线性状态空间模型。

### 1.2.3	2.3 非线性的物理后果

非线性的平方根关系带来了深刻的物理后果，值得仔细分析。

工作点依赖性：将式(2.4)中的出水流量对水位求导：

dqoutdh2=a22g2h2=a2g2h2

这个导数随 h2 的增大而减小。也就是说： - 当 h2=0.5m 时，dqout/dh2 较大——水位的微小变化引起较大的流量变化（高灵敏度） - 当 h2=5.0m 时，dqout/dh2 较小——同样的水位变化引起较小的流量变化（低灵敏度）

这意味着系统在低水位和高水位时的动态特性截然不同。一个在高水位（比如 h2=4.0m）下精心调好的控制器参数，在低水位（比如 h2=0.5m）下可能产生振荡。这就是”增益调度（Gain Scheduling）“问题——工程师必须在不同工作点上使用不同的控制参数，或者使用能够自适应工作点变化的高级控制算法。

稳态分析：在稳态（dh1/dt=0, dh2/dt=0）条件下，由式(2.1)-(2.4)可得：

Qin=q12=qout

即进水量 = 连通管流量 = 出水量。将具体表达式代入：

Qin=a22gh2,ss

Qin=a122g(h1,ss−h2,ss)

由此可以反解出给定 Qin 时的稳态水位 h1,ss 和 h2,ss：

h2,ss=Qin22ga22

h1,ss=h2,ss+Qin22ga122=Qin22g1a22+1a122

式(2.9)-(2.10)揭示了一个重要事实：稳态水位与进水流量的平方成正比。当流量翻倍时，稳态水位要增加到原来的 4 倍。这种非线性关系意味着大流量工况下水箱容易超限。

### 1.2.4	2.4 雅可比线性化：为控制器铺路

非线性模型虽然忠实地描述了物理世界，但大多数经典控制设计方法（如极点配置、LQR、线性 MPC）都要求系统是线性的。为此，需要在指定的工作点 (h10,h20,Qin0) 附近，利用泰勒展开的一阶近似将非线性模型线性化。

定义偏差变量：δh1=h1−h10，δh2=h2−h20，δu=Qin−Qin0。

对式(2.1)-(2.4)在工作点处展开，保留一阶项，得到线性化状态空间模型：

$$
    \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} \delta h_1 \\ \delta h_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \delta h_1 \\ \delta h_2 \end{bmatrix} + \mathbf{B} \, \delta u \tag{2.11}
    $$

其中系统矩阵和输入矩阵为：

A=−α12/A1α12/A1α12/A2−(α12+α2)/A2

B=1/A10

其中线性化增益为：

α12=a122g2|h10−h20|, α2=a22g2h20

矩阵 A 的结构值得注意：它是一个 2×2 的三对角矩阵（对角线和副对角线非零）。对角线元素为负值，代表每个水箱自身的”衰减”效应；副对角线元素代表水箱之间的耦合。当系统扩展到 N 个串联水箱时（见第 8 章），A 仍然保持三对角带状结构——这是 CHS 结构同构性命题的数学基础。

### 1.2.5	2.5 数值仿真方法

建立了数学模型后，需要选择合适的数值方法来求解这组 ODE。常用的方法包括：

前向欧拉法（Euler Forward）：最简单的一阶显式方法：

x(t+Δt)=x(t)+Δt⋅f(x(t),u(t))

优点是实现简单，适合控制器内部的实时预测；缺点是当步长过大或系统刚性较强时，数值可能不稳定。

四阶龙格-库塔法（RK4）：通过四次函数评估来实现四阶精度：

x(t+Δt)=x(t)+Δt6(k1+2k2+2k3+k4)

其中 k1=f(t,x)，k2=f(t+Δt/2,x+Δtk1/2)，以此类推。RK4 在大多数工程场景中提供足够的精度与稳定性。

自适应步长方法：如 scipy.integrate.odeint 内部使用的 LSODA 算法，能根据解的局部截断误差自动调整步长。对于含有快变量和慢变量的”刚性（Stiff）“系统特别有效。本书的仿真代码主要使用这类工业级求解器。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（双容水箱非线性动力学仿真）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某实验室刚采购了一套价值不菲的双容水箱实验台。导师要求你不要急着去拧阀门，而是先在电脑上写一套数字孪生代码，预测一下这套系统在不同水泵输入下的表现。 在这个虚拟实验中，你将启动水泵，观察水从 1 号箱艰难地流向 2 号箱的过程；然后你会突然切断水泵，观察这两个连通的水箱是如何在重力的作用下，互相倒灌、最终慢慢排空的。

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 物理参数：A1=1.0m2,A2=1.0m2；连通阀门 a12=0.05m2，出水阀门 a2=0.04m2。

- 强迫输入（水泵 Qin）：

  - 0∼10s：不注水（等待）。

  - 10∼100s：开启水泵，以 0.5m3/s 的速度向 1 号箱注水。

  - 100∼150s：突然关停水泵（模拟故障或断电）。

  - >150s：恢复水泵，以较小的 0.3m3/s 注水，寻找新的平衡态。

- 任务：利用严谨的科学计算库求解这组非线性常微分方程（ODE），展示两个水箱水位（h1,h2）和各处流量的时空演进轨迹。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个连续时间域的数值微积分仿真器： 1. 构造 ODE 函数：编写 coupled_tank_dynamics，严格按照质量守恒和平方根非线性出流公式计算导数 dh1_dt 和 dh2_dt。 2. 符号防崩溃处理：引入 sign(h1 - h2) 确保当 2 号箱水位高于 1 号箱时，流体可以正确进行负向倒灌而不报错。并加入防干烧下限约束（h<0）。 3. 调用工业级求解器：利用 scipy.integrate.odeint 这一强大的库，自动在内部调整步长（如 Runge-Kutta 法）求解上述定义的非线性耦合系统，获取平滑的动态曲线。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台调用了科学计算领域的微积分引擎。请仔细对比上方子图中的红线和蓝线，体会能量在两个水箱之间传递时产生的那种”滞后感”。

Source: assets/ch02/ch02_dynamics.py

核心代码解读

仿真的核心是定义 ODE 右端函数，并交给求解器：

def coupled_tank_dynamics(state, t, Qin_func, params):
    h1, h2 = state
    h1 = max(h1, 0.0)  # 防干烧：水位不能为负
    h2 = max(h2, 0.0)

    A1, A2, a12, a2, g = params
    Qin = Qin_func(t)

    # 连通管流量（双向）
    dh = h1 - h2
    q12 = a12 * np.sign(dh) * np.sqrt(2 * g * abs(dh))

    # 出水流量
    qout = a2 * np.sqrt(2 * g * h2)

    # 质量守恒
    dh1_dt = (Qin - q12) / A1
    dh2_dt = (q12 - qout) / A2

    return [dh1_dt, dh2_dt]

上述代码直接对应式(2.1)-(2.4)的数学表达。np.sign(dh) 和 abs(dh) 的组合处理确保了双向流动的物理正确性。max(h, 0) 的保护防止了水位为负时平方根产生虚数。

多阶强迫输入下系统状态与能量守恒切片矩阵： | State | Time (s) | Qin (m³/s) | h1 (m) | h2 (m) | q12 (m³/s) | qout (m³/s) | |:—————|———–:|————-:|———:|———:|————-:|————–:| | Initial Rise | 20 | 0.5 | 2.8 | 1.05 | 0.29 | 0.18 | | Steady State 1 | 80 | 0.5 | 9.2 | 5.19 | 0.44 | 0.4 | | Pump Failure | 110 | 0 | 6.67 | 5.19 | 0.27 | 0.4 | | Steady State 2 | 180 | 0.3 | 3.01 | 1.66 | 0.26 | 0.23 |

能量守恒验证：在稳态 1（t=80s）时，Qin=0.5 m3/s，qout≈0.4 m3/s，两者接近但未完全相等，说明系统尚未完全达到稳态。利用式(2.9)计算理论稳态水位：h2,ss=0.52/(2×9.81×0.042)=7.96m，这比表中 h2=5.19m 高很多，再次确认 t=80s 时系统仍在向稳态过渡。

双容耦合系统的二阶物理滞后与平方根非线性排空全息图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这组微积分曲线完美地映射了流体力学中的经典现象：

- 启动期的二阶滞后（第 10~50s）：看上方子图。当水泵在第 10 秒突然开启时（下方子图的灰色方块拔起），1 号箱（红线）迅速地做出了响应，水位直线上升。但是，请看 2 号箱（蓝线）。蓝线在刚开始的几秒钟内几乎毫无反应，随后才慢慢地、带有惯性地开始爬坡。因为 2 号箱的水是 1 号箱”漏”过来的，它天然比 1 号箱多了一层积分延迟。这种”二阶系统”特有的 S 型启动曲线，是传统控制器难以驾驭的。

- 定量分析：在 t=20s（水泵开启后 10 秒），h1=2.8m 而 h2=1.05m。1 号箱的水位已经是 2 号箱的 2.67 倍。这个比值反映了耦合管道的”瓶颈效应”——a12=0.05m2 的小截面限制了水从 1 号箱向 2 号箱的传输速率。

- 稳态的耦合平衡（第 80s 左右）：到了 80 秒，系统进入了第一个准稳态。看表格数据：此时 Qin=0.5。而为了让 qout 也达到 0.5（实现进出平衡），系统必须把 2 号箱的水位憋到很高的位置（5.19m）。为了让 1 号箱的水能克服这个巨大的背压流进 2 号箱，1 号箱的水位必须被憋得更高（9.2m）！这就是耦合的本质：下游的状态会逼迫上游改变。

- 断电后的倒灌与非线性排空（第 100~150s）：

  - 在第 100 秒，水泵突然宕机。红线（1号箱）失去水源，立刻开始崩塌。

  - 最精彩的物理现象出现在 2 号箱（蓝线）。在 1 号箱狂跌的时候，2 号箱竟然还在往上涨了一点点！因为此时 1 号箱的水位依然高于 2 号箱，水还在凭借惯性往 2 号流。直到两者水位接近，2 号箱才开始跟着下跌。

  - 非线性体现：看红线和蓝线的下跌坡度。一开始跌得快（因为水位高，压力大）；但随着水位越来越低，曲线的斜率变得越来越平缓（像抛物线的尾巴）。这就是由 Q∝h 导致的非线性排空现象。在数学上，排空过程的解析解为：h(t)=h0−a2g2At2，这是一个抛物线——排空时间与 h0 成正比而非 h0 成正比。

### 1.3.6	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 状态空间模型（SSM）的降维价值：本案例中，为了精确地模拟真实物理世界，我们直接保留了平方根 h 这个非线性项。但在工程控制器（如 MPC）内部，为了保证算法能够在毫秒级内解出矩阵的最优解，我们通常需要在工作点附近对这个非线性模型进行”雅可比矩阵（Jacobian）线性化”，把它强行变成容易计算的 A,B,C,D 线性矩阵（见第 2.4 节）。这也是下一章模型预测控制的核心数学底座。

- 观测器（Observer）的必要性：在仿真里，上帝视角的 odeint 随时可以告诉我们 h1 和 h2 是多少。但在真实的工厂里，往往为了省钱，只在 2 号箱装了液位计。此时，如何只通过 2 号箱的数据，加上已知的物理方程，去”反向猜出”1 号箱的水位？这就需要部署卡尔曼滤波器或龙伯格观测器（Luenberger Observer）。龙伯格观测器的数学形式为：

dxdt=Ax+Bu+L(y−Cx)

其中 x 是状态估计值，L 是观测器增益矩阵，y 是传感器实际测量值。通过适当选择 L，可以使估计误差 x−x 以期望的速率衰减到零。这就是”数学模型”在工程界最值钱的变现方式。

- 模型验证与参数辨识：在实际工程中，式(2.1)-(2.4)中的参数（a12, a2 等）不可能从图纸上精确获得。工程师需要通过”阶跃响应试验”——即给水泵一个已知的阶跃输入，记录水位的时间响应曲线，然后利用最小二乘法或遗传算法反演出模型参数。这个过程叫做”系统辨识（System Identification）“，是控制工程中将理论模型与物理世界连接的关键桥梁。

## 1.4	4. 本章小结

本章建立了双容水箱系统的完整数学模型，从物理直觉到严格方程，完成了”把大自然关进方程里”的第一步。核心要点包括：

- 质量守恒定律（式 2.1-2.2）是一切水力学建模的起点，它将水位变化率与流量差联系起来。

- 托里拆利定律（式 2.3-2.4）引入了平方根非线性，使得系统增益随工作点变化。

- 稳态分析（式 2.9-2.10）揭示了水位与流量之间的二次方关系。

- 雅可比线性化（式 2.11-2.14）将非线性模型转化为线性状态空间形式，为第 3 章的 MPC 设计铺平了道路。

- 数值仿真验证了模型的物理合理性：二阶滞后、耦合平衡、非线性排空等现象均与流体力学理论一致。

在 CHS 六元框架中，本章完成了对被控对象 P 的完整数学刻画。下一章将基于这个模型，设计控制器 C（MPC），并引入目标与约束 O（水位跟踪和安全红线）。

## 1.5	习题

- 推导题：利用稳态条件 dh1/dt=dh2/dt=0，推导式(2.9)和式(2.10)。如果将 a2 增大一倍（出水阀门开大），稳态水位如何变化？画出 h2,ss 关于 Qin 的曲线。

- 编程题：在案例代码的基础上，添加第三个水箱（串联在 2 号水箱之后），形成三容水箱系统。观察 3 号水箱的响应与 1、2 号水箱相比，滞后增加了多少？

- 计算题：在工作点 h10=3.0m, h20=1.5m 处，利用式(2.12)-(2.14)计算线性化的 A 矩阵。求其特征值，判断线性化系统是否稳定。

- 思考题：本章的非线性模型与第 8 章将讨论的渠道模型在结构上有何相似之处？试从 CHS 结构同构性的角度解释为什么双容水箱可以作为大型水网的”微缩实验台”。

## 1.6	参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] Johansson K H. The quadruple-tank process: A multivariable laboratory process with an adjustable zero[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2000, 8(3): 456-465.

[3] Ogata K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Prentice Hall, 2010.

[4] Seborg D E, Edgar T F, Mellichamp D A, et al. Process Dynamics and Control[M]. 4th ed. Wiley, 2016.

[5] Ljung L. System Identification: Theory for the User[M]. 2nd ed. Prentice Hall, 1999.