Table of Contents

# 1	第 3 章：从 PID 到模型预测控制 (MPC)：带上上帝视角的眼镜

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨面对复杂、多变量、带硬约束的系统时，控制算法如何从”无模型瞎摸（PID）“进化为”基于物理模型推演未来（MPC）“。 读者需要掌握： 1. 传统 PID 在处理多变量耦合与物理红线（Constraints）时的先天性盲区。 2. 模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）的三大核心：预测模型、滚动优化、反馈校正。 3. 如何将控制问题转化为带约束的二次规划（Quadratic Programming）数学求解。 4.”牺牲短期速度，换取全局生存”的战略思维。

## 1.2	2. 教材理论：闭着眼睛开车 vs 看着地图开车

在第 2 章中，我们建立了一个双容水箱的物理模型。现在，我们要控制它：通过调节 1 号箱上面的水泵 U，让 2 号箱的水位 h2 稳定在目标值 4.0m。 并且，现场有一个致命的物理红线（Hard Constraint）：1 号箱的高度只有 5.0m。一旦 1 号箱的水位 h1>5.0m，水就会漫出来，淹没整个工厂。

### 1.2.1	2.1 PID 控制器：闭着眼睛踩油门

如果你用传统的 PID 控制器去控制水泵。PID 的逻辑是极度简单的：它只看误差（error=Target−h2）。 当它发现 2 号箱水位太低时，它会直接把水泵开到最大（100%）。 它完全不知道 1 号箱的存在，更不知道 1 号箱只有 5.0m 高！水流哗哗地灌进 1 号箱，因为 1 号箱到 2 号箱的阀门比较小，水流不过去，1 号箱的水位瞬间飙升并溢出。 这就是 PID 的死穴：它无法处理 MIMO（多输入多输出）系统的内部耦合状态，且对物理约束完全免疫（瞎子）。

### 1.2.2	2.2 模型预测控制（MPC）：看着地图下象棋

MPC 是一种高阶的控制哲学。它不是简单地套公式，而是每一秒钟都在进行一次”平行宇宙推演”。

核心机制一：预测未来（Prediction Horizon）

在这一秒，MPC 算法把我们在第 2 章写的双容水箱物理模型（ODE）装进了自己的脑子里。它不仅看到了 2 号箱的当前状态，也看到了 1 号箱的状态。它会在脑子里推演：“如果我现在把水泵开到 100%，未来 Np 步内，1 号箱的水位会涨到哪里？”

数学表达：给定当前状态 x(k)=[h1(k),h2(k)]T 和控制输入序列 {u(k),u(k+1),…,u(k+Nu−1)}，利用第 2 章的状态方程迭代推演：

x(k+j+1)=f(x(k+j),u(k+min(j,Nu−1))), j=0,1,…,Np−1

其中 Np 为预测域（Prediction Horizon），Nu 为控制域（Control Horizon, Nu≤Np），f 为第 2 章建立的非线性状态方程。

核心机制二：带约束的优化（Constrained Optimization）

MPC 把”1 号箱水位绝对不能超过 5.0m“写进了它的数学优化器的硬约束条件里。然后它在脑子里算了一笔账：”为了让 2 号箱尽快到 4m，我应该开大水泵。但如果我开得太大，未来第 3 秒的时候 1 号箱就会爆。所以我必须克制！”

这个优化问题的标准数学表达为：

min{u(k),…,u(k+Nu−1)}J=j=1Np∥h2(k+j)−r(k+j)∥Q2+j=0Nu−1∥Δu(k+j)∥R2

$$
    \text{s.t.} \quad h_1(k+j) \le H_{max}, \quad j = 1, \ldots, N_p \tag{3.3}
    $$

umin≤u(k+j)≤umax, j=0,…,Nu−1

x(k+j+1)=f(x(k+j),u(k+j))

其中： - r(k+j) 为目标水位参考轨迹 - Q>0 为跟踪误差权重（越大则跟踪越积极） - R>0 为控制增量权重（越大则控制动作越平缓） - Δu(k+j)=u(k+j)−u(k+j−1) 为控制增量 - Hmax=5.0m 为 1 号箱安全上限 - umin,umax 为执行器物理限幅

式(3.2)中的目标函数体现了 MPC 的核心哲学：Q 项追求”快速到达目标”，R 项追求”动作平缓节能”。两者的权重比 Q/R 决定了控制器的”激进程度”。当 Q/R→∞ 时，MPC 退化为”不惜一切代价最快到达”的时间最优控制；当 Q/R→0 时，MPC 变得极度保守，几乎不动。工程师通过调节 Q 和 R 来平衡性能与安全。

核心机制三：滚动执行（Rolling Horizon）

MPC 算出了一个最完美的未来 Np 步控制方案（比如：前 2 秒开 80%，第 3 秒关到 20% 防止 1 号箱溢出，第 4 秒再开大）。但是，MPC 谨慎，它只执行这个计划的第一步 u*(k)。到了下一步，它重新看一眼传感器（获取最新状态），重新再算一遍未来 Np 步。

这种”滚动优化”的策略有两大优势： 1. 鲁棒性：即使模型不精确，每一步都用最新的实测数据重新初始化预测，减小了模型误差的累积效应。 2. 在线适应：如果外部环境发生变化（如扰动出现），MPC 在下一个控制周期就能将新信息纳入优化。

MPC 的本质，就是把大自然关进矩阵里，用超级计算机的算力去暴力遍历未来，以找到那条唯一安全的钢丝绳。

### 1.2.3	2.3 线性 MPC 的矩阵化表达

如果使用第 2 章的线性化模型（式 2.11），MPC 问题可以转化为标准的二次规划（QP）问题，具有高效的求解算法。

利用线性模型 x(k+1)=Adx(k)+Bdu(k)（离散化后的状态空间），可以将 Np 步预测展开：

x(k+1)x(k+2)⋮x(k+Np)⏟X=AdAd2⋮AdNp⏟Φx(k)+Bd0⋯AdBdBd⋯⋮⋱AdNp−1Bd⋯Bd⏟Γu(k)u(k+1)⋮u(k+Nu−1)⏟U

即 X=Φx(k)+ΓU。将此代入目标函数(3.2)并整理，得到标准 QP 形式：

minU12UTHU+gTU

s.t. MU≤b

其中 H=ΓTQwΓ+Rw 为正定 Hessian 矩阵，g 为线性项，M 和 b 编码了所有约束。QP 问题有成熟的多项式时间求解算法（如内点法、活跃集法），对于 Nu≤20 的典型水务问题，可以在毫秒级内求解。

### 1.2.4	2.4 非线性 MPC 的求解

当保留第 2 章的原始非线性模型时，式(3.2)-(3.5)构成一个非线性规划（NLP）问题，不能直接用 QP 算法求解。常用的方法包括：

- 序列二次规划（SQP）：将 NLP 在当前解附近线性化为 QP 子问题，迭代求解。Python 中的 scipy.optimize.minimize(method='SLSQP') 即采用此方法。

- 直接多重射击法（Direct Multiple Shooting）：将预测域分段，每段用数值积分推进，段与段之间通过连续性约束连接。CasADi 工具箱支持这种高效的 NLP 求解策略。

- 实时迭代（Real-Time Iteration, RTI）：每个控制周期只执行一次 SQP 迭代（而非迭代至收敛），利用滚动优化的”热启动”特性，在实时约束下获得近似最优解。

在本书的双容水箱案例中，由于状态维度低（n=2）、控制域短（Nu=3），直接使用 SLSQP 即可在每个控制步内快速求解。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（双容水箱在硬约束下的生死对决仿真）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某昂贵的化工连通罐设备，1 号罐最高只能承受 5.0m 的液位。 现在生产工艺要求：必须在最短时间内，把 2 号罐的液位从 2.0m 强行拉升至 4.0m。 车间的 A 班组使用了传统 PID 算法控制上游水泵；B 班组引入了搭载了非线性物理模型的 MPC 优化算法。 你需要用 Python 复现这两个班组的操作轨迹。证明在多变量耦合和硬约束的绞杀下，PID 会怎样酿成惨剧，而 MPC 是如何通过”未雨绸缪”保住工厂的。

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 被控对象：基于第 2 章开发的双容非线性微分方程（平方根耦合）。1 号箱容量有限，漫溢线 Hmax=5.0m。

- 任务目标：t=30s 时，2 号箱目标水位从 2.0m→4.0m。

- 控制 A（PID）：u=P+I 算法，仅反馈 2 号箱的误差。

- 控制 B（MPC）：

  - 预测区间 Np=10，控制区间 Nu=3。

  - 目标函数：∑(h2−target)2+∑Δu2。

  - 硬约束：推演未来的任何时刻，必须满足 h1≤5.0m。

- 任务：对比两者的 h1 和 h2 轨迹，并量化评估灾难发生的严重程度。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

本研究在 Python 中手搓了一个紧凑的非线性序列微型优化器： 1. 统一物理环境：封装 simulate_step 函数，用离散欧拉法在后台推演非线性动态。 2. 短视的反馈：PID 循环正常执行，它只看 error = target_h2 - h2，直接输出 u_cmd。 3. 上帝视角寻优： - 在 MPC 的每一个时间步内，调用 scipy.optimize.minimize（SLSQP 算法）。 - 向优化器注入带有时间拓展序列（Sequence）的目标函数 mpc_objective。 - 关键的一步：将 1 号箱的安全界限封装成不等式约束函数 mpc_constraint_h1_max，强迫 SLSQP 在搜索空间时遇到这堵”空气墙”必须弹回。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台每秒钟都执行了一次耗费算力的多维矩阵优化。请死死盯住上方子图中那条黑色的安全极限线（5.0m），看看蓝线和红线对待它的截然不同的态度。

Source: assets/ch03/ch03_mpc.py

核心代码解读

MPC 优化器的核心逻辑如下：

def mpc_objective(u_sequence, x_current, target, Q, R):
    """MPC目标函数：最小化跟踪误差 + 控制增量"""
    cost = 0.0
    x = x_current.copy()
    for j in range(Np):
        u_j = u_sequence[min(j, Nu-1)]
        x = simulate_step(x, u_j, dt)  # 利用第2章的物理模型推演
        h2_pred = x[1]
        cost += Q * (h2_pred - target)**2  # 跟踪误差
        if j < Nu:
            du = u_j - (u_sequence[j-1] if j > 0 else u_prev)
            cost += R * du**2              # 控制增量惩罚
    return cost

def mpc_constraint_h1_max(u_sequence, x_current, H_max):
    """约束函数：h1 <= H_max，返回非负值表示满足约束"""
    constraints = []
    x = x_current.copy()
    for j in range(Np):
        u_j = u_sequence[min(j, Nu-1)]
        x = simulate_step(x, u_j, dt)
        constraints.append(H_max - x[0])  # H_max - h1 >= 0
    return constraints

上述代码清晰地展示了 MPC 的三大支柱： - simulate_step 体现预测模型——利用第 2 章的 ODE 推演未来状态 - mpc_objective 体现优化目标——在跟踪精度和控制平缓之间权衡 - mpc_constraint_h1_max 体现硬约束处理——将安全红线编码为数学不等式

传统盲目反馈与现代模型预测在极端约束下的攻防指标矩阵： | Metric | PID Controller | MPC Algorithm | Evaluation | |:————————|:——————|:————————|:—————————————–| | Max Tank 1 Level (m) | 15.25 | 5.0 | MPC perfectly respects physical limit | | Disaster (Flooding) | YES (Overtopped) | NO (Safe) | PID blind to unmeasured constraints | | Rise Time to Target (s) | Fast (but lethal) | Controlled & Calculated | MPC sacrifices speed for system survival | | Settling Time (s) | N/A (system destroyed) | ~45 | MPC achieves stable tracking | | IAE (m·s) | N/A | 17.8 | 94% reduction vs ch01 PID |

MPC 依靠前瞻性计算完美贴合物理红线的全息对比图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这组双图清晰地展示了控制理论从古典走向现代的史诗级进化： - 致命的无知（红虚线）： - 看上方子图，在第 30 秒下达目标拔高指令后。PID 控制器发现 2 号箱差了很远，它瞬间全开了水泵。 - 因为 1 号箱到 2 号箱的孔很小，水全憋在 1 号箱里。红线急剧地像火箭一样飙升。在短短几秒钟内，它就直接撞破了黑色的生死线（5.0m），最高飙到了不合理的15.25m。整个 1 号箱的红色阴影区域，代表喷涌而出的洪水，工厂彻底被毁。 - 看下方子图，虽然 PID 的 2 号箱水位（红虚线）快速地到达了 4.0m 的目标，但这是一种”为了目的不择手段”的杀敌一千自损一万。 - 上帝的计算（蓝实线）： - 看上方子图的蓝线（MPC）。在接到指令后，蓝线也开始飙升。 - 值得关注的现象出现了： 当蓝线即将撞上 5.0m 黑色生死线的那一秒，它就像碰到了魔法屏障一样，精确地停在了刚好 5.0m 的位置，并变成了一条平行的直线死死贴着它走！ - 为什么？因为 MPC 在它的矩阵大脑里看到了未来：“如果我再多打哪怕一滴水，未来 10 步内这滴水就会让 1 号箱漫出来。” 因此，MPC 果断地关小了水泵，它放弃了追求速度，转而死死守住安全的底线。 - 看下方子图。因为 MPC 限制了水泵流量，蓝色的 2 号箱水位爬升得比红线要慢得多。这在学术界叫做”牺牲短期的动态响应速度，换取全局的系统生存权”。

### 1.3.6	定量对比：MPC 的性能优势

将 PID 和 MPC 的性能用第 1 章定义的 KPI 框架进行量化对比：

Mp(PID)=15.25−5.05.0×100%=205% (以 1 号箱安全上限为基准)

PID 不仅超调，而且超过安全上限的 2 倍以上，属于灾难性失控。

Mp(MPC)=5.0−5.05.0×100%=0% (1 号箱约束严格满足)

MPC 的 1 号箱水位完美贴合约束边界，超调量为零。这不是巧合，而是约束优化的数学保证。

IAE(MPC)=0T|h2(t)−4.0|dt≈17.8 (m⋅s)

与第 1 章 PID 的 IAE=302.6 m⋅s 相比，MPC 的 IAE 降低了 94%。

### 1.3.7	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 建模成本的诅咒：MPC 如此强大，为什么没有完全取代 PID？因为 MPC 高度依赖那个底层模型（也就是代码里的 simulate_step）。如果你的数学模型和物理世界不一致（比如 1 号箱漏水了，或者阀门堵了），MPC 预判的未来就是错的，它会带着极大的自信把系统开向毁灭（Model Mismatch）。在工业界，写 MPC 代码只占 10% 的时间，剩下 90% 的时间全在测数据、调参、和标定那个复杂的非线性物理模型。

- 算力的恐怖吞噬：PID 每秒钟只做几次乘法加法，几块钱的单片机就能跑。而 MPC 在每一个时间步（例如每秒钟），都要在底层调用类似 SLSQP 这种复杂的二次规划求解器去算几百次偏导数。如果系统包含 50 个水箱，决策变量数量为 Nu×50=150，QP 矩阵的规模为 150×150，普通的 CPU 需要几十毫秒甚至几秒才能求解。现代智慧水务系统必须将这种级别的 MPC 算法部署在高性能边缘计算网关（如 NVIDIA Jetson 平台）上，甚至借用 GPU 并行计算来加速 QP 求解。

- Q/R 调参的艺术：目标函数中 Q 和 R 的选择直接决定了控制器的行为风格。在水务工程中，推荐的做法是：首先将 R 设为一个保守值（确保水泵不会频繁切换），然后逐步增大 Q 直到系统响应满足要求。如果增大 Q 导致约束频繁激活（即 1 号箱水位持续贴合安全线），说明系统的物理能力已经接近极限，应考虑扩大 1 号箱容量或增加中间管道截面积。

## 1.4	4. 本章小结

本章完成了控制算法从 PID 到 MPC 的升级跨越。核心要点包括：

- PID 的三大局限——纯反馈、积分饱和、单变量——在面对多变量耦合和硬约束时导致灾难性失控（1 号箱水位飙升至 15.25m，远超 5.0m 安全线）。

- MPC 通过三大机制——预测模型、约束优化、滚动执行——实现了约束严格满足（h1≤5.0m）和高质量跟踪（IAE 降低 94%）的双重目标。

- MPC 的数学本质是在每个控制步求解一个带约束的优化问题（QP 或 NLP），其计算代价远高于 PID，但在安全关键场景中这一代价完全值得。

- Q/R 权重比是 MPC 调参的核心杠杆，决定了”快速跟踪”与”安全平缓”之间的权衡。

在 CHS 八原理体系中，MPC 对应反馈原理（P1） 的升级版——它不再是”事后反馈”，而是”事前预测+约束保障”。同时，MPC 的约束处理能力对应鲁棒性原理（P5）——通过显式约束保证系统在任何工况下都不会越过安全边界。

## 1.5	习题

- 概念题：解释 MPC 的”滚动优化”策略为什么能提高系统对模型误差的鲁棒性。如果 MPC 一次性计算出整个时间范围的最优控制序列并全部执行（开环最优），会出现什么问题？

- 计算题：某双容水箱系统的线性化模型参数为 Ad=0.950.030.030.90, Bd=0.10。设 Np=3, Nu=2，写出预测矩阵 Φ 和 Γ 的具体数值。

- 编程题：修改案例代码，将 MPC 的预测域 Np 从 10 分别改为 5 和 20，观察 1 号箱水位轨迹和 2 号箱到达时间的变化。讨论 Np 选择过小或过大的利弊。

- 思考题：MPC 在每个控制步只执行优化序列的第一个元素。如果优化求解器因算力不足未能在控制周期内收敛，应该如何处理？“实时迭代（RTI）”策略的核心思想是什么？

## 1.6	参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] Maciejowski J M. Predictive Control with Constraints[M]. Pearson, 2002.

[3] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Nob Hill Publishing, 2017.

[4] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control[M]. 2nd ed. Springer, 2007.

[5] Qin S J, Badgwell T A. A survey of industrial model predictive control technology[J]. Control Engineering Practice, 2003, 11(7): 733-764.