Table of Contents

# 1	第 3 章：核心水文能力（Features）：从天上的雨到河里的水

水文产汇流过程：从降雨到洪峰流量的物理转换机制

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨智能水文模型的核心计算引擎（Hydrological Core Engine）。展示一滴雨水是如何被物理模型剥离、计算，最终转化为可能摧毁城市的洪峰过程线的。 读者需要掌握： 1. 降雨径流（Rainfall-Runoff）计算中的”初损（Initial Abstraction）“与”下渗”机制。 2. 美国农业部广泛使用的 SCS-CN 产流计算法。 3. 坡面与河网汇流中的纳什瞬时单位线（Nash IUH）理论。 4. 情景模拟（What-if Scenario）：城市化如何导致防洪预警系统的崩溃。

本章概念图：水文计算引擎

## 1.2	2. 教材理论：水文模型的”炼金术”

水文预测的终极问题是：“如果天上下了 50mm 的暴雨，河里的流量会变成多少？” 这中间发生的事情，被水文学家分解为两个核心步骤：产流（Runoff Generation）和汇流（Routing）。

### 1.2.1	2.1 产流：天上下的雨，有多少变成了洪水

大自然就像一块巨大的海绵。雨下下来，首先会被树叶截留（初损 Ia），然后被干燥的土壤疯狂吸入（下渗）。只有当海绵快被吸满，或者雨下得太猛导致水渗不进去时，剩下的水才会在地表流淌，这部分水叫做净雨（Net Rain）。

美国农业部发明了一个简洁优雅的经验公式——SCS-CN 法： 它把全世界的土壤和地表分成了不同的”曲线数（Curve Number, CN）“。 - 茂密的森林（CN≈50）：像极好的海绵，下多大的雨都能吸进去，几乎不产流。 - 柏油马路与城市（CN≈95）：像一块铁板，雨滴一落地就变成了净雨。

SCS-CN 法的数学表达如下。首先计算流域的最大潜在滞留量 S：

S=25400CN−254 (mm)

初损 Ia 通常取 Ia=0.2S，表示降雨开始后被植被截留和填洼吸收的部分。当累积降雨 P>Ia 时，累积产流量 Q 为：

Q=(P−Ia)2P−Ia+S

当 P≤Ia 时，Q=0（降雨尚未满足初损，地表没有径流）。

这个公式的物理含义值得仔细品味。分子 (P−Ia)2 表示超过初损的降雨量的平方——降雨越大，产流效率越高，这符合”土壤越湿越容易饱和”的物理直觉。分母 (P−Ia+S) 是一个调节项，确保累积产流量永远不会超过累积降雨量减去初损。

不同 CN 值对产流量的影响可以用数值例子直观说明。假设一场累积降雨 P=100 mm：

| CN 值 | S (mm) | Ia (mm) | Q (mm) | 产流率 Q/P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 254.0 | 50.8 | 8.0 | 8% |
| 65 | 136.8 | 27.4 | 20.5 | 21% |
| 80 | 63.5 | 12.7 | 50.4 | 50% |
| 95 | 13.4 | 2.7 | 73.8 | 74% |

从 CN=50（森林）到 CN=95（城市），同样 100mm 的降雨，产流量从 8mm 增加到 74mm——增长了 9 倍以上。这就是城市化对水文响应的毁灭性放大效应。

### 1.2.2	2.2 汇流：水是如何流到你家门口的

算出了净雨后，这些水并不是瞬间到达流域出口的。它们要在山上流淌，要在河道里汇聚。 - 森林的山坡像一个有着巨大阻力的漏斗，水流得很慢，洪峰被拖延和削平。 - 城市的水泥下水道像光滑的滑梯，水瞬间汇聚。

水文学利用纳什瞬时单位线（Nash IUH），把流域抽象成 n 个串联的线性水库。每个水库的出流与蓄水量成正比，蓄水常数为 k。纳什单位线的数学表达式为一个伽马分布：

u(t)=1k⋅Γ(n)tkn−1e−t/k

其中 Γ(n) 是伽马函数（当 n 为正整数时 Γ(n)=(n−1)!），t 是时间。两个参数 n 和 k 分别控制单位线的形状和尺度： - n 越大，单位线越对称、越宽缓，代表流域的”水库效应”越强。 - k 越大，单位线的峰值延迟越久、展幅越宽，代表流域的平均调蓄时间越长。

单位线的峰值时间为 tp=(n−1)⋅k，峰值流量为 up=u(tp)。

得到单位线后，流域出口的洪水过程线 Q(t) 通过卷积积分（Convolution）计算：

Q(t)=0tq(τ)⋅u(t−τ) dτ

其中 q(τ) 是各时段的净雨强度。在离散化实现中，卷积变为求和：

$$
    Q_j = \sum_{i=1}^{\min(j, M)} q_i \cdot u_{j-i+1} \cdot \Delta t \tag{3.5}
    $$

其中 M 是净雨时段数。这就是 numpy.convolve 函数在水文中的物理意义——把一根根离散的雨柱，通过线性叠加，揉捏成一条平滑或陡峭的洪水过程线。

### 1.2.3	2.3 城市化对汇流参数的影响

城市化不仅改变了产流量（CN 增大），还深刻改变了汇流特征（Nash 参数 n 和 k 减小）：

| 流域类型 | n | k (min) | 单位线特征 | 物理解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山区森林 | 4-6 | 30-60 | 宽缓、低矮 | 坡面阻力大，多级汇聚 |
| 丘陵农田 | 3-4 | 15-30 | 中等 | 梯田有一定滞留效果 |
| 城市硬化 | 1-2 | 3-8 | 尖锐、高耸 | 管网快速排泄 |

当 n 从 4 降到 2、k 从 30 降到 5 时，单位线的形态从”宽缓的小山丘”变成”尖锐的针刺”。配合产流量的倍增（CN 增大），最终的洪水过程线呈现出”来得猛、峰值高、退得快”的城市闪洪特征。

### 1.2.4	2.4 产汇流计算的数值实现要点

在编程实现产汇流计算时，有几个容易踩坑的技术要点：

- 时间步长的选择：Δt 必须远小于汇流时间 tc。经验法则是 Δt≤tc/5。对于城市流域（tc 可能只有 15 分钟），Δt 应取 1-3 分钟。时间步长过大会导致洪峰被”抹平”，低估峰值流量。

- 净雨的差分计算：SCS-CN 法直接给出的是累积产流量 Q(P)。要得到各时段的净雨强度，需要对累积曲线求差分：qi=Q(Pi)−Q(Pi−1)。注意不能直接将累积降雨量代入公式后再除以时间——这会丢失降雨强度在时段内的分布信息。

- 卷积的边界处理：numpy.convolve 的 mode='full' 会输出长度为 N+M−1 的序列（N 为净雨时段数，M 为单位线时段数），确保不会截断汇流的尾部退水过程。

- 单位一致性：净雨强度通常以 mm/min 或 mm/h 为单位，单位线的纵坐标是 1/min 或 1/h，卷积结果的单位是 mm/min 或 mm/h。转换为流量 m3/s 时需要乘以流域面积（km2）并做单位换算。具体的换算公式为：

Q (m3/s)=q (mm/h)×A (km2)×10003600=q×A×0.2778

其中 q 是净雨强度（mm/h），A 是流域面积（km2）。系数 0.2778 来源于 1 mm⋅km2/h=10−3×106/3600 m3/s。这个换算系数在水文计算中使用频率很高，建议在代码中定义为常量以避免反复推导。

需要特别注意的是，当净雨以 mm/min 为单位时，换算系数变为 0.2778×60=16.67，即 Q (m3/s)=q (mm/min)×A (km2)×16.67。初学者经常混淆这两个系数，导致流量计算偏差 60 倍——这是水文编程中最常见的单位错误之一。

此外，在分布式水文模型中，每个计算网格的面积 Ai 可能不同，因此换算必须逐网格进行。当使用不规则三角网（TIN）或 Voronoi 多边形划分流域时，各网格面积的差异可达数倍，统一使用平均面积进行换算会引入显著误差。

- 验证方法：产汇流计算完成后，应检验两个守恒条件。其一，净雨总量必须等于降雨总量减去初损和后续下渗量；其二，出口洪水过程线下的面积（即总径流体积）必须等于净雨总量乘以流域面积。如果两项检验的误差超过 1%，通常意味着时间步长过大或边界处理存在问题。

### 1.2.5	2.5 产汇流模型的参数率定与不确定性

SCS-CN 法和 Nash IUH 的核心参数（CN、n、k）在实际应用中通常无法直接测量，需要通过参数率定（Calibration）——即利用历史降雨-径流事件数据，通过最优化算法反演参数值。

率定的目标函数通常采用纳什效率系数（Nash-Sutcliffe Efficiency, NSE）：

NSE=1−i=1N(Qobs,i−Qsim,i)2i=1N(Qobs,i−Qobs)2

NSE=1 表示模型完美拟合观测数据，NSE=0 表示模型的预测能力与使用观测均值相当，NSE<0 表示模型还不如直接取均值。在水文实践中，NSE>0.7 被认为是”良好”的率定结果。

然而，参数率定存在一个深层次的问题——等效性（Equifinality）。不同的参数组合可能产生几乎相同的模拟结果。例如，较大的 CN 值配合较大的 k 值（产流多但汇流慢），可能与较小的 CN 值配合较小的 k 值（产流少但汇流快），在某些降雨场景下产生相似的洪峰流量。

GLUE（Generalized Likelihood Uncertainty Estimation）方法通过蒙特卡洛随机采样大量参数组合，保留所有”行为似然”超过阈值的参数集，从而量化产汇流模型的参数不确定性。这种不确定性分析对于防汛决策尤为重要——它告诉决策者”模型的预报结果可能在多大范围内波动”。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（天然森林与硬化城市在特大暴雨下的防洪对决）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某面积为 5km2 的城郊流域，即将面临一场持续 40 分钟的强对流暴雨（雨强 50mm/h）。 流域的下游是城市主干道。防汛指挥部设定了两个安全阈值： - 黄色预警：流量超过 20m3/s。 - 红色灾难：流量超过 30m3/s（这意味着河道会漫溢，汽车会被冲走）。

目前该流域还是一片原生态森林（CN=80）。但开发商正计划把它推平，建成全水泥的商业新城（CN=95）。 作为水文工程师，你需要运行数字底座的”What-if（假设）“情景推演引擎，向市长直观地展示：如果批准了这个开发项目，当下一次同样的暴雨来临时，城市防洪系统将面临怎样毁灭性的打击。

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 输入强迫：t=20∼60min，暴雨 50mm/h。

- 基准情景（天然森林）：CN=80。汇流时间常数极大（n=3,k=10）。

- 假设情景（全水泥城市）：CN=95。汇流时间常数极小（n=2,k=5）。

- 任务：利用 SCS-CN 算子剥离出两条产流曲线，并利用 Nash IUH 卷积算子推演出两条出口洪峰曲线。对比它们的达峰时间和峰值是否击穿了红色预警线。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个串行的水文事件模拟流水线（Hydrological Pipeline）： 1. SCS-CN 产流剥离：利用公式 Q=(P−Ia)2/(P−Ia+S) 实时计算累积产流量。注意在累积降雨 P<Ia（初损未满）时，强制产流为 0。 2. 差分反算净雨：对累积产流曲线求导（差分），得到每个时刻精确的净雨脉冲序列（mm/min）。 3. IUH 卷积积分：利用解析的伽马分布（Gamma Distribution）生成纳什单位线矩阵。使用 numpy.convolve 将单位线与净雨脉冲序列进行数学卷积，得到最终的流量体积曲线。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了包含微积分响应的降维水文物理方程。请死死盯住下方子图中的红色虚线，体会城市化带来的那根”死亡尖刺”。

Source: assets/ch03/ch03_core_features.py

天然海绵与水泥城市在面对同等特大暴雨时的物理响应抗毁矩阵： | Metric | Natural (CN=80) | What-if Urban (CN=95) | Impact | |:—————————-|:——————|:————————|:———————————| | Total Runoff Generated (mm) | 5.1 | 21.4 | Urbanization blocks infiltration | | Peak Discharge (m3/s) | 10.6 | 58.6 | Violent flash flood peak | | Time to Peak (min) | 72.0 | 60.0 | Zero reaction time for city | | Red Warning Status | Safe | Triggered! | Requires immediate dispatch |

SCS产流剥离与基于 Nash 单位线的河道洪峰预警红线对比图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这组数据完美再现了自然界”海绵城市”与”水泥怪兽”的生死差距： - 被土地吞噬的降雨（上方子图）： - 看蓝色的虚线，这是天上实际下下来的雨，非常巨大。 - 在天然森林（绿实线）中，雨下了快 10 分钟（t≈30），地上才开始有水流。前期的雨水全部被树冠和落叶吸干了（这就是黑色箭头标注的初损 Ia）。最终，森林只产生了 5.1mm 的径流（大片的灰色阴影代表被土壤吃掉的雨水）。 - 但在水泥城市（红实线）中，初损极小。雨刚落下，地面瞬间产流。最终产流高达 21.4mm，是森林的 4倍 多！ - 死亡尖刺与绝望的预警（下方子图）： - 看天然森林（绿线）。由于水量小且汇流阻力大，洪峰就像一个温柔的小土包，最高流量只有 10.6m3/s。它甚至连橙色的黄色预警线都没有碰到，城市十分安全。 - 看水泥城市（红虚线）！ 它变成了一根陡峭的红色尖刺。由于水量巨大且下水道排流极快，这股洪水以摧枯拉朽之势，在暴雨刚停的那一刻（第 60 分钟），直接飙升到了 58.6m3/s！ - 它毫无悬念地击穿了黄线和红线。图中那块巨大的红色填充区域，意味着城市主干道将面临严重的洪涝灾害。 - 更可怕的是反应时间：森林的洪峰在第 72 分钟才到，防汛办有充足的时间转移群众。而城市的洪峰在第 60 分钟就砸脸了（提前了 12 分钟），这在防灾领域叫做”闪洪（Flash Flood），零反应时间”。

### 1.3.6	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 数字孪生平台的推演价值（What-if Simulation）：现代水务大屏上最贵的功能不是”看现在”，而是”推演未来”。市长在批准任何一个房地产开发项目前，必须让系统跑一次 CN=95 的推演。如果发现红线被击穿，规划局必须强制要求开发商就地配套建设足够容量的”地下调蓄池”或”下沉式绿地（LID）“，把那根红线重新压回黄线以下。

- 气象雷达的分钟级切片（Nowcasting）：我们模型里用的 dt=1min 是非常奢侈的。传统的雨量计一小时才报一次数，如果用小时级数据去算城市内涝，红线的那根尖刺早就漏报了。目前水利行业正在接入 X 波段相控阵雷达，利用光流法（Optical Flow）推演云层移动，向水文模型输入分辨率高达 1km×1km、且每 5 分钟更新一次的网格化超高频降雨预报，这是打赢城市闪洪防御战的唯一物理基础。

- LID 设施的水文效应量化：在城市化不可避免的前提下，低影响开发（LID）措施（如透水铺装、生物滞留池、绿色屋顶）可以部分恢复流域的”海绵”功能。在 SCS-CN 框架下，LID 的效果可以通过降低有效 CN 值来量化。例如，20% 的透水铺装可以将城市区域的有效 CN 从 95 降低到约 88，产流量减少 15-20%。

## 1.4	4. 本章小结

- 产流计算的核心是 SCS-CN 法：Q=(P−Ia)2/(P−Ia+S)，CN 值决定了地表的”渗透能力”。

- 汇流计算的核心是纳什瞬时单位线（Nash IUH）与卷积积分，参数 n 和 k 控制洪峰的形态。

- 城市化同时恶化了产流（CN 增大）和汇流（n、k 减小），导致洪峰量级和到达速度的双重恶化。

- What-if 情景推演是数字孪生平台的核心价值之一，为城市规划提供定量化的防洪风险评估。

- 代码锚点：assets/ch03/ch03_core_features.py

## 1.5	5. 思考与练习

- 计算题：某流域 CN=75，面积 10 km2，发生了一场总降雨量 80mm 的暴雨。（a）计算 S 和 Ia；（b）计算总产流量 Q；（c）如果 CN 因城市化升至 90，产流量变为多少？增长了几倍？

- 推导题：纳什单位线 u(t)=1kΓ(n)(t/k)n−1e−t/k 的峰值时间为 tp=(n−1)k。请证明这一结论（提示：对 u(t) 求导并令导数为零）。

- 编程题：使用 Python 和 numpy，编写一个函数 scs_cn_runoff(P_cumulative, CN)，输入为累积降雨时间序列和 CN 值，输出为各时段的净雨强度序列。测试 CN=70 和 CN=90 两种情况下 100mm 暴雨的产流差异。

- 讨论题：海绵城市建设（如透水铺装、雨水花园）在 SCS-CN 框架下如何量化其效果？如果某城市计划将 30% 的不透水面改造为透水面，你预计 CN 值会降低多少？对洪峰流量的削减效果如何？

## 1.6	参考文献

[1] USDA-NRCS. National Engineering Handbook, Part 630: Hydrology[S]. 2004.

[2] Chow V T, Maidment D R, Mays L W. Applied Hydrology[M]. McGraw-Hill, 1988.

[3] Nash J E. The Form of the Instantaneous Unit Hydrograph[J]. International Association of Scientific Hydrology Bulletin, 1957, 3: 114-121.

[4] Beven K J. Rainfall-Runoff Modelling: The Primer[M]. 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2012.

[5] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.