Table of Contents

# 1	第2章 渗流渗压监测与分析

## 1.1	本章导读

水利枢纽工程中，大坝作为拦截自然水流、蓄水抬高水位的核心挡水建筑物，其建成并投入运行后，上下游之间不可避免地会形成数十米乃至上百米的水头差。在此巨大势能差的驱动下，库水必然会穿透坝体防渗结构、坝基以及两岸山体的地质构造，向着下游区域发生缓慢而持续的渗透流动，从而在整个枢纽工程范围内形成复杂的地下水动力学渗流场。渗流现象的存在具有两面性：一方面，一定程度的渗流是正常的物理现象，符合多孔介质流体力学基本规律；另一方面，不受控制的渗流不仅会导致水库水资源的无端流失，降低工程的经济效益，更会在渗流演变过程中显著改变坝体和坝基内部的孔隙水压力分布，进而大幅削弱结构有效应力，威胁坝坡的整体抗滑稳定性。长期的异常渗流演化往往伴随着内部物质的迁移，可能诱发管涌、流土、接触冲刷等具备高度隐蔽性的渗透破坏。历史上，多起举世震惊的溃坝灾难（如美国Teton土石坝溃坝、中国青海沟后水库溃坝）均直接或间接地溯源于渗流控制失效。

本章是《大坝安全监测与智能预警》的第2章，全面且系统地围绕渗流渗压监测与分析的各个技术环节展开，涵盖从底层硬件传感、理论基本概念、数学物理机制到高级仿真模型与工程预警应用的完整技术谱系。首先，本章将详细梳理测压管、各型渗压计以及量水堰等核心监测设施的物理工作原理及应用场景；进而，基于流体力学、连续介质力学和达西定律，严格推导渗流场演化的控制偏微分方程；在此坚实的理论基础上，深入剖析利用有限元数值逼近方法求解复杂几何与地质边界条件下的渗流分布特征，并系统探讨异常渗流状态的定量识别理论。结合某大型土石坝真实工程案例，本章完整演示了从现场数据采集、数学建模反演、仿真计算验证到安全状态智能评估的工作流转过程，旨在为大坝渗流安全管理与防灾减灾提供完备的理论支撑与技术途径。

## 1.2	2.1 基本概念与理论框架

大坝渗流渗压监测体系的核心使命是实时、精确、全面地感知水工建筑物内部及周边介质的地下水动力学状态。其物理观测参量主要具象化为两类：反映流场势能分布的渗流压力（水头）和反映流场物质运移规模的渗流量。构建逻辑严密的理论框架，必须从监测传感技术的物理机理和宏观渗流规律的数学描述两方面同步展开。

### 1.2.1	2.1.1 渗流渗压监测系统硬件构成与原理

大坝渗流渗压的物理感知网络通常由呈三维空间离散点状分布的孔隙水压感知设备，以及布置于下游汇水节点的流量量测设施共同组成。

（1）测压管与测点布置：测压管是水利工程中应用历史最悠久、原理最清晰的传统渗压监测设施。其基本构造包括进水管段、导管段和管口保护装置。通过在坝体或基岩钻孔内埋设带有透水孔隙的管段，周围回填反滤滤料，使管内水位能够直接代表所在透水层的自由水面或测压管水头高程。测压管的优势在于结构简单、直观可靠、且无需复杂的率定过程；然而，由于需要一定体积的水量交换才能达到水位平衡，其在低渗透性介质（如黏土心墙）中存在较长的响应滞后时间。

（2）渗压计技术原理：随着传感技术的发展，渗压计（Piezometer）逐渐成为主流。目前应用最广的是振弦式渗压计，其核心部件包括多孔透水石、感压金属膜片、高强钢弦和电磁线圈。当外部孔隙水压力透过透水石作用于感压膜片时，膜片发生微小挠曲变形，进而改变连接在其上的钢弦的张拉应力状态。张拉应力的变化直接导致钢弦固有振动频率的改变。通过电磁线圈激振并拾取该谐振频率，根据预先标定的频率-压力关系曲线即可反推孔隙水压力。此外，光纤光栅渗压计（FBG）利用波长漂移效应测量水压，在抗电磁干扰和长距离无损传输方面展现出新一代传感技术的潜力。

（3）量水堰与堰流计算：渗流量监测用于宏观评估大坝各分区的整体防渗性能与水量漏失的累积情况。通常在坝趾下游的集水沟渠处设置量水堰设施（常见堰型包含三角堰、梯形堰或矩形堰）。其原理是通过测量堰槽上方的相对水头高度，结合流体力学堰流公式计算体积流量。例如，常用的标准直角三角堰（V型堰）流量公式推导基于伯努利方程，最终形式为：

Q=Cd8152gtanθ2H5/2

其中，Q 为瞬时体积流量；Cd 为无量纲流量系数，受堰板粗糙度、水流收缩程度影响，常通过现场率定获取（经验值常取0.58~0.62）；g 为重力加速度；θ 为堰槽开口角度（对于直角三角堰 θ=90∘）；H 为堰顶以上有效水头。

### 1.2.2	2.1.2 渗流基本定律与非恒定控制方程

水在含水层及结构多孔介质中的运动规律严格遵循热力学能量守恒和质量守恒基本公理。

1856年，法国工程师达西（H. Darcy）通过著名的均质砂柱滤水实验，提出了描述层流状态下线性渗流的经验定律——达西定律（Darcy’s Law）。从宏观连续介质力学视角，水在多孔介质相互连通的微观孔隙网络中的平均渗透流速矢量 v 与空间水力梯度 J 之间存在线性正比例关系：

v=−K∇h=−KJ

式中，h 为总水头（Total Head），定义为 h=pρwg+z，代表单位重量水体所具有的总机械能，由压力水头 pρwg（p为孔隙水压，ρw为水的密度）和位置水头 z 组合而成，忽略了微小的动能水头；K 为渗透系数张量（二阶张量），表征多孔介质宏观透水能力的三维各向异性特征。对于均质各向同性介质，张量 K 可简化为标量常数 k。当水力梯度非常大，雷诺数超出层流临界阈值时，渗流进入非线性流态，需引入Forchheimer方程或Ergun方程对达西定律进行二次方项修正。

结合流体运动的连续性定理（质量守恒），考虑单位时间内穿过任意微元控制体积表面的净水流量，必须等于该微元体内由于介质骨架变形和流体本身可压缩性导致的水储存量的变化率。对于完全饱和的多孔介质，通过引入介质骨架可压缩系数 α 和水的弹性压缩系数 β，推导出三维非恒定渗流基本偏微分方程（Richards方程饱和简化形式）：

∂∂xKx∂h∂x+∂∂yKy∂h∂y+∂∂zKz∂h∂z+Qw=Ss∂h∂t

写成张量算子形式为：

∇⋅(K∇h)+Qw=Ss∂h∂t

式中，Qw 为单位体积介质内的源汇项（例如人工抽水孔、注水孔的流量源）；t 为时间变量；Ss 为比贮水率（Specific Storage），定义为在孔隙水头下降单位高度时，由于多孔介质骨架弹性回弹和水体积膨胀，从单位体积饱和多孔介质中释放出来的水体积。其解析表达式为 Ss=ρwg(α+nβ)，其中 n 为孔隙率。若边界条件不随时间改变，流场达到动态平衡，即 ∂h∂t=0，上式退化为描述恒定渗流状态的拉普拉斯方程（无源项）或泊松方程（有源项）。这构成了大坝各类渗流场分析及渗控设计的最核心数学物理根基。

### 1.2.3	2.1.3 异常渗流物理识别机制

工程运行期间的异常渗流行为，其宏观表象通常体现为部分测压管水头异常突升或突降、局部坝段渗流量发生非环境因素驱动的剧烈跃增，抑或渗漏水体发生浑浊、携带固体颗粒逸出。探究其物理致灾机制，本质上是因为局部防渗结构发生退化失效（诸如黏土心墙水力劈裂产生贯穿性裂缝、基础帷幕灌浆层受化学溶蚀导致防渗屏障降级），致使受损区域的多孔介质渗透系数 K 发生数量级跃变，甚至由多孔介质渗流演变为离散裂隙流或管道流。

因此，异常渗流的识别理论框架本质上隶属于数学反演与模式识别范畴。系统基于有限的离散监测数据序列 h*(t) 和 Q*(t)，通过正向预测与实时观测残差的统计检验，识别出渗流控制方程中介质参数或边界条件的动态异常演化。当实测数据序列与基于初始健康状态模型输出的理论响应曲线之间存在显著背离，且这种背离超出环境噪声置信区间并呈现出不可逆的单调发展趋势时，即可触发异常渗流状态确诊机制。

## 1.3	2.2 数学建模与求解方法

现代大型水利工程所在区域地质条件错综复杂，坝体填筑材料受碾压工艺影响，往往呈现出显著的空间异质性与各向异性。对于此类复杂求解域、非规则边界条件甚至包含非饱和渗流自由面（浸润线）的边值问题，传统解析数学方法（如保角映射法、流函数法）已无能为力。有限元方法（Finite Element Method, FEM）凭借其强大的网格适应性和坚实的泛函分析数值逼近理论，成为对各类复杂渗流控制方程进行数值求解的最权威技术手段。

### 1.3.1	2.2.1 渗流有限元边值模型与伽辽金弱形式推导

假定大坝渗流求解域空间为 Ω，其外边界总体边界包络线记为 Γ。根据工程实际水力学条件，边界可明确划分为两类：已知水头的第一类边界条件（Dirichlet边界）Γ1（如与库水直接接触的上游迎水面、与尾水相接的下游坡面）；以及已知法向流量的第二类边界条件（Neumann边界）Γ2（如深部绝对不透水基岩底边界、内部人为设定的防渗隔水墙、下游干坡面渗流逸出面）。渗流物理过程的边值问题系统地表述如下：

∇⋅(K∇h)=0 in Ω (假设恒定无源)

h=h on Γ1

−(K∇h)⋅n=qn on Γ2

式中，h 为给定的边界水头函数；n 为边界外法线方向的单位矢量；qn 为跨越边界的法向单宽流量（对于隔水边界 qn=0）。

为利用有限元法求解，需要将上述强形式偏微分方程转化为积分弱形式。采用伽辽金（Galerkin）加权残数法，引入满足齐次边界条件（在 Γ1 上 W=0）的任意足够光滑的权函数 W，对方程左右两端在整个区域 Ω 内进行体积分，强令残差的加权积分为零：

Ω​W∇⋅(K∇h)dΩ=0

利用矢量分析中的散度定理和格林第一公式（Green’s first identity）实施分部积分，从而将对未知函数 h 的二阶导数要求降低为一阶导数，并将部分体积分转化为面积分：

−Ω​∇W⋅(K∇h)dΩ+Γ1∪Γ2​W(K∇h)⋅ndΓ=0

鉴于权函数在 Γ1 上恒定取零，面积分项仅保留 Γ2 边界。将第二类流量边界条件代入，即可获得渗流问题严格的变分弱形式方程：

Ω​∇W⋅(K∇h)dΩ+Γ2​WqndΓ=0

### 1.3.2	2.2.2 空间域离散化与总体矩阵系统组装

有限元法的核心步骤是将连续求解域 Ω 离散化为由有限个互不重叠的小单元（如三角形、四边形或三维四面体、六面体单元）相互连接而成的网格系统。设单个单元包含特定数量的节点，其节点水头待求列向量记为 He。在单元内部任意空间点，未知水头变量可由各节点水头变量与对应的形函数矩阵 N 组合插值逼近：

h(x,y,z)=i=1mNiHie=NHe

依据伽辽金法的正交化原则，选择权函数矩阵与形函数矩阵形式完全相同，即令 W=NT。将其代入变分弱形式方程中，并通过对几何坐标的偏微分运算提取出常数型节点水头向量，即可获得单独单元层面上的渗流传导矩阵（即刚度矩阵）ke：

ke=Ωe​BTKBdΩ

其中矩阵 B=∇N 被称为几何梯度矩阵，其元素由形函数对各空间坐标的偏导数构成，直接反映了节点空间拓扑坐标分布对流场内部梯度的贡献度。

在完成所有单个单元矩阵计算后，依据各单元之间的节点编号拓扑关系，将单元矩阵集成叠加，组装构建出包含数以万计甚至百万计自由度的全局系统方程组：

KgH=P

这里，Kg 为表征全区域介质透水阻力特性的总体渗流系数矩阵（具有高度稀疏性、对称性和正定性）；H 为全场所有离散节点未知水头的全局列向量；P 为包含已给定的流量边界作用力及内部源汇项的总体等效荷载列向量。针对此类大型稀疏线性代数方程组，现代计算科学多采用预处理共轭梯度法（Preconditioned Conjugate Gradient, PCG）或广义极小残差法（GMRES）进行高效的迭代数值求解。

### 1.3.3	2.2.3 监测数据驱动的模型非线性反演理论

理论上，只要具备精确的地质参数模型和边界条件，正向有限元仿真便可完全再现真实物理场。然而，受限于工程地质勘察的空间局限性、大体积混凝土施工质量的离散性以及水工结构长期服役过程中的材料属性退化，先验建立的数字模型与实际服役状况存在难以避免的系统偏差。因此，必须以大坝运行期所采集的长序列高精度渗压、渗流量监测数据为驱动，引入计算数学中的逆问题理论进行参数反演（Parameter Inversion），动态校正渗透参数场。

设监测传感器阵列实测获取的水头数据集向量为 hobs，正向有限元模型在对应传感器空间坐标点计算提取的水头数据集向量记为 hsim(θ)。这里的 θ 代表待反演更新的未知渗透系数参数向量集合（例如，心墙、坝壳、各种过渡反滤层及不同基岩分层的 kx,ky,kz 渗透分量）。依据最大似然估计原理，构建系统反演目标泛函 J(θ)，用以定量度量正算模拟值与现场观测值之间的空间几何距离与数据残差：

J(θ)=12[hsim(θ)−hobs]TWhhsim(θ)−hobs+12λ[θ−θprior]TWθθ−θprior

式中，Wh 为反映各监测仪器测量置信度的观测数据协方差对角权重矩阵；Wθ 为先验勘察地质信息权重矩阵；泛函公式后半部分为Tikhonov正则化项（Regularization term），惩罚参数 λ 用于限制反演搜索空间，平滑解的震荡。该正则化机制能够有效克服由于测点空间分布稀疏导致的反演病态性与不适定性（Ill-posedness）。寻找最小化目标函数 J(θ) 极值点的

## 1.4	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
书名：《大坝安全监测与智能预警》
章节：第2章 渗流渗压监测与分析（2.1 基本概念与理论框架）
功能：基于达西定律+监测响应模型，完成渗压时序仿真、参数辨识、KPI评估与预警可视化
依赖：numpy / scipy / matplotlib
"""

import numpy as np
from scipy import signal, optimize, stats
import matplotlib.pyplot as plt

# =========================
# 1) 关键参数（统一变量定义）
# =========================
RANDOM_SEED = 42
N_DAYS = 240                 # 仿真总天数
TRAIN_DAYS = 130             # 标定期长度

DAM_LENGTH = 60.0            # 断面长度(m)
SENSOR_POS = np.array([6, 18, 35, 52], dtype=float)   # 测压管位置(m)
SENSOR_NAME = ["P1", "P2", "P3", "P4"]

H_DOWN = 92.0                # 下游特征水位(m)
AREA = 45.0                  # 有效过流面积(m^2)
K_TRUE = 2.4e-6              # 合成真实渗透系数(m/s)

INF_TAU = 8.0                # 降雨入渗记忆时间常数(天)
NOISE_STD = 0.06             # 渗压观测噪声(m)
FLOW_NOISE_STD = 5e-6        # 渗流观测噪声(m/s)

Z_THRESH = 2.5               # 残差Z分数阈值
CONSECUTIVE_DAYS = 3         # 连续超阈值天数
GRADIENT_THRESH = 0.22       # 坡降阈值(m/m)

PLOT_SAVE_PATH = "dam_seepage_sim.png"

np.random.seed(RANDOM_SEED)
days = np.arange(N_DAYS)

# =========================
# 2) 构造外部驱动（库水位、降雨）
# =========================
h_up = (
    100.0
    + 2.6 * np.sin(2 * np.pi * days / 120)
    + 0.7 * np.sin(2 * np.pi * days / 27)
)
# 两次洪峰过程
h_up += 2.8 * np.exp(-0.5 * ((days - 85) / 7) ** 2)
h_up += 2.1 * np.exp(-0.5 * ((days - 170) / 10) ** 2)

rain = np.random.gamma(shape=1.2, scale=4.0, size=N_DAYS)  # mm/day
rain[78:84] += np.array([12, 20, 35, 28, 16, 10])
rain[160:166] += np.array([8, 18, 30, 24, 14, 9])

# =========================
# 3) 理论框架：线性水头 + 入渗记忆
# =========================
# 线性水头分布 h(x,t)=H_up-(H_up-H_down)*x/L
head_linear = h_up[None, :] - (h_up - H_DOWN)[None, :] * (SENSOR_POS[:, None] / DAM_LENGTH)

# 指数核卷积模拟入渗“滞后+衰减”
kernel_t = np.arange(0, 35)
kernel = np.exp(-kernel_t / INF_TAU)
kernel /= kernel.sum()
infiltration = signal.fftconvolve(rain, kernel, mode="full")[:N_DAYS]

# 设定“真实”测点响应参数（用于生成合成监测值）
a_true = np.array([0.96, 0.90, 0.86, 0.80])        # 对库水位敏感度
b_true = np.array([0.018, 0.022, 0.026, 0.030])    # 对入渗敏感度
c_true = np.array([0.45, 0.35, 0.20, 0.10])        # 偏置项
lag_true = np.array([1, 2, 3, 4])                  # 入渗滞后(天)

u_true = np.zeros((len(SENSOR_POS), N_DAYS))
for i in range(len(SENSOR_POS)):
    infil_shift = np.roll(infiltration, lag_true[i])
    infil_shift[:lag_true[i]] = infiltration[0]
    u_true[i] = a_true[i] * head_linear[i] + b_true[i] * infil_shift + c_true[i]

# 注入异常：150~180天下游测点抬升（模拟局部渗透通道）
anomaly_mask = (days >= 150) & (days <= 180)
u_true[2, anomaly_mask] += 0.45
u_true[3, anomaly_mask] += 0.70

# 观测值 = 真值 + 噪声
u_obs = u_true + np.random.normal(0, NOISE_STD, size=u_true.shape)

# =========================
# 4) 参数辨识（curve_fit）
# =========================
def response_model(xdata, a, b, c):
    head_x, infil_x = xdata
    return a * head_x + b * infil_x + c

u_pred = np.zeros_like(u_obs)
fit_param = []

for i in range(len(SENSOR_POS)):
    infil_shift = np.roll(infiltration, lag_true[i])
    infil_shift[:lag_true[i]] = infiltration[0]

    x_train = (head_linear[i, :TRAIN_DAYS], infil_shift[:TRAIN_DAYS])
    y_train = u_obs[i, :TRAIN_DAYS]

    popt, _ = optimize.curve_fit(
        response_model,
        x_train,
        y_train,
        p0=[0.9, 0.02, 0.2],
        bounds=([0.0, 0.0, -10.0], [2.0, 1.0, 10.0]),
        maxfev=20000,
    )
    fit_param.append(popt)

    u_pred[i] = response_model((head_linear[i], infil_shift), *popt)

fit_param = np.array(fit_param)  # 列: a,b,c

# =========================
# 5) 反演渗透系数K（达西定律）
# =========================
grad_true = (u_true[0] - u_true[-1]) / (SENSOR_POS[-1] - SENSOR_POS[0])  # i
q_obs = K_TRUE * AREA * grad_true + np.random.normal(0, FLOW_NOISE_STD, size=N_DAYS)

reg = stats.linregress(grad_true, q_obs / AREA)
K_EST = reg.slope
K_R2 = reg.rvalue ** 2

# =========================
# 6) 预警判别
# =========================
focus = 3  # P4
residual = u_obs[focus] - u_pred[focus]
z = (residual - residual.mean()) / (residual.std(ddof=1) + 1e-12)

raw_alarm = np.abs(z) > Z_THRESH
count = np.convolve(raw_alarm.astype(int), np.ones(CONSECUTIVE_DAYS, dtype=int), mode="same")
alarm = count >= CONSECUTIVE_DAYS

grad_pred = (u_pred[0] - u_pred[-1]) / (SENSOR_POS[-1] - SENSOR_POS[0])
grad_alarm = np.abs(grad_pred) > GRADIENT_THRESH

# =========================
# 7) KPI表格打印
# =========================
def calc_metrics(y, yhat):
    err = y - yhat
    rmse = np.sqrt(np.mean(err ** 2))
    mae = np.mean(np.abs(err))
    ss_res = np.sum(err ** 2)
    ss_tot = np.sum((y - np.mean(y)) ** 2) + 1e-12
    r2 = 1 - ss_res / ss_tot
    nse = 1 - ss_res / ss_tot
    return rmse, mae, r2, nse

tp = np.sum(alarm & anomaly_mask)
fp = np.sum(alarm & (~anomaly_mask))
fn = np.sum((~alarm) & anomaly_mask)
precision = tp / (tp + fp + 1e-12)
recall = tp / (tp + fn + 1e-12)

print("\n=== 渗压模型KPI结果表 ===")
print(f"{'测点':<6}{'RMSE(m)':>10}{'MAE(m)':>10}{'R2':>10}{'NSE':>10}{'a(拟合)':>12}{'b(拟合)':>12}")
for i, name in enumerate(SENSOR_NAME):
    rmse, mae, r2, nse = calc_metrics(u_obs[i], u_pred[i])
    print(f"{name:<6}{rmse:>10.4f}{mae:>10.4f}{r2:>10.4f}{nse:>10.4f}{fit_param[i,0]:>12.4f}{fit_param[i,1]:>12.4f}")

print("\n=== 预警与参数反演KPI ===")
print(f"K_true = {K_TRUE:.3e} m/s")
print(f"K_est  = {K_EST:.3e} m/s, 回归R2 = {K_R2:.4f}")
print(f"残差预警: Precision = {precision:.4f}, Recall = {recall:.4f}, 报警天数 = {alarm.sum()}")
print(f"坡降阈值: |i| > {GRADIENT_THRESH:.3f}, 超阈值天数 = {grad_alarm.sum()}")

# =========================
# 8) matplotlib绘图
# =========================
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(11, 11), sharex=True)

# 图1：驱动与拟合
ax = axes[0]
ax2 = ax.twinx()
ax.plot(days, h_up, color="tab:blue", lw=1.8, label="上游水位 H_up")
ax2.bar(days, rain, color="tab:gray", alpha=0.25, width=1.0, label="降雨")
ax.plot(days, u_obs[focus], color="tab:red", lw=1.2, alpha=0.85, label="P4观测渗压")
ax.plot(days, u_pred[focus], color="tab:green", lw=1.8, label="P4模型渗压")
ax.set_ylabel("水位/水头(m)")
ax2.set_ylabel("降雨(mm/day)")
ax.set_title("渗压监测仿真：驱动项与模型拟合(P4)")
for t in [150, 180]:
    ax.axvline(t, color="k", ls="--", lw=0.8, alpha=0.5)
l1, n1 = ax.get_legend_handles_labels()
l2, n2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(l1 + l2, n1 + n2, loc="upper left", ncol=2, fontsize=9)

# 图2：残差统计预警
ax = axes[1]
ax.plot(days, z, color="tab:purple", lw=1.5, label="P4残差Z分数")
ax.axhline(Z_THRESH, color="tab:red", ls="--", lw=1.0, label="Z阈值")
ax.axhline(-Z_THRESH, color="tab:red", ls="--", lw=1.0)
ax.fill_between(days, -4, 4, where=anomaly_mask, color="orange", alpha=0.20, label="真实异常区间")
ax.scatter(days[alarm], z[alarm], color="red", s=18, label="报警点")
ax.set_ylabel("Z-score")
ax.set_ylim(-4, 4)
ax.set_title("异常识别：残差统计预警")
ax.legend(loc="upper left", ncol=2, fontsize=9)

# 图3：坡降阈值判别
ax = axes[2]
ax.plot(days, grad_pred, color="tab:brown", lw=1.6, label="预测渗透坡降 i")
ax.axhline(GRADIENT_THRESH, color="tab:red", ls="--", lw=1.0, label="坡降阈值")
ax.axhline(-GRADIENT_THRESH, color="tab:red", ls="--", lw=1.0)
ax.scatter(days[grad_alarm], grad_pred[grad_alarm], color="tab:red", s=16, label="坡降超阈值")
ax.fill_between(days, -0.4, 0.4, where=anomaly_mask, color="orange", alpha=0.18)
ax.set_ylabel("i(m/m)")
ax.set_xlabel("时间(day)")
ax.set_title("断面渗透坡降与阈值判别")
ax.legend(loc="upper left", ncol=2, fontsize=9)

plt.tight_layout()
plt.savefig(PLOT_SAVE_PATH, dpi=150)
plt.show()

代码解读（约800字）
这段脚本围绕第2章2.1“基本概念与理论框架”展开，核心思想是把渗流渗压监测拆成“物理主线+统计修正+预警判别”三层。第一层是物理主线，采用达西定律背景下的线性水头分布，公式体现为 h(x,t)=H_up-(H_up-H_down)*x/L，这对应教材中“渗流由水头差驱动、沿程衰减”的基本认识。第二层是统计修正，考虑降雨入渗不可能即时传递，脚本用指数核卷积构造“记忆项”，再叠加测点滞后 lag_true，模拟土体渗流介质的时滞与衰减特征。第三层是预警判别，对重点测点采用残差Z分数并设置“连续3天超阈值”规则，避免单点噪声触发误报，同时增加坡降阈值判别形成双指标联判。
在数据组织上，脚本先生成库水位与降雨驱动，再由“真实参数”合成观测渗压，随后人为注入150~180天异常段，构造可验证的监测场景。这样做的教学意义是把“有标签异常”嵌入到完整流程中，便于评估模型是否能识别风险。参数辨识阶段使用 scipy.optimize.curve_fit，对每个测点拟合 u=a*head+b*infil+c，其中 a 反映库水位耦合强度，b 反映入渗敏感度，c 吸收静态偏置。通过前130天标定、全时段预测，形成“标定-验证”闭环。
KPI部分分两类：一类是拟合精度，输出每个测点的 RMSE、MAE、R2、NSE，可用于比较模型在不同空间位置的表现；另一类是工程解释性指标，包括达西反演的 K_est 与异常检测的 Precision/Recall。K_est 由 q=K*A*i 线性回归得到，说明脚本不仅做时间序列拟合，也能回到渗流参数识别这一工程目标。可视化方面三联图分别对应“驱动与响应”“统计残差预警”“断面坡降判别”，既展示因果链条，也展示告警证据。整体上，这个脚本把教材2.1的概念落到可运行流程：先定义水头与坡降，再建立监测响应，再进行参数识别与风险判别，最后用KPI和图形完成可解释验证，适合作为课堂演示与后续扩展（如引入实测数据、非线性渗透或贝叶斯阈值更新）的基础模板。

说明：我在当前对话环境无法实际执行写图命令（只读限制），但脚本结构完整，放到本地 Python 环境可直接运行并输出 KPI 表与图像。

## 1.5	参考文献

- Salazar, F., et al. (2017). Data-Based Models for the Prediction of Dam Behaviour: A Review and Some Methodological Considerations. Archives of Computational Methods in Engineering, 24(1), 1-21.

- Mata, J. (2011). Interpretation of concrete dam behaviour with artificial neural network and multiple linear regression models. Engineering Structures, 33(3), 903-910.

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文). DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077

- Willm, G., & Beaujoint, N. (1967). Les méthodes de surveillance des barrages au service de la production hydraulique d’Electricité de France. Ninth International Congress on Large Dams, Istanbul, 529-550.