Table of Contents

# 1	第3章 应力应变监测

## 1.1	本章导读

大坝安全监测体系中，变形与渗流监测通常表征工程结构的宏观外部响应与整体形态演变，而应力应变监测则深入探测结构内部的力学状态演化，是评估结构安全性、承载能力及材料损伤程度的核心手段。现代高坝工程（如特高拱坝、高面板堆石坝）在建设和服役期面临极其复杂的荷载组合与严苛的环境边界条件，其内部受力状态往往呈现出显著的时空非线性特征。本章围绕大坝应力应变监测展开，系统阐述混凝土坝与土石坝内应力、应变的基本物理属性，详细剖析各类内部观测仪器的传感机理与布设准则。在此基础上，引入黏弹性力学与热传导理论，构建基于实测数据的应力场与温度场反演数学模型，并结合典型工程的仿真分析，探讨参数敏感性及力学响应规律，最终为工程体的智能温控防裂及结构健康评价提供科学的方法论支撑。

## 1.2	3.1 基本概念与理论框架

应力应变监测的理论框架建立在连续介质力学与工程材料学基础之上。对于大坝这类大体积结构，其内部测点所经历的应变并非单一的力学响应，而是多种物理过程耦合叠加的结果。

### 1.2.1	3.1.1 混凝土坝应变分量解析与仪器感知机理

在混凝土坝中，埋设在结构内部的应变计（Strain Gauge）所直接感知的总应变量 ε(t) 包含了多种不同性质的分量。从物理成因划分，总应变可分解为：

ε(t)=εe(t)+εc(t)+εT(t)+ε0(t)

式中：εe(t) 为由外部荷载（水压、自重等）引起的瞬态弹性应变；εc(t) 为材料在持载状态下随时间增长的徐变应变；εT(t) 为由温度场变化引起的热胀冷缩应变；ε0(t) 为混凝土水化过程及湿度变化引起的自生体积变形（主要为收缩变形）。

为了准确分离出代表受力状态的真实应力应变（即 εe+εc），工程中常采用“应变计群+无应力计”的配置模式。无应力计置于与主体结构隔离的特制套筒内，其边界条件不受主体结构受力变形的影响，仅响应温度变化与自生体积变形，即其实测值为 εT(t)+ε0(t)。通过总应变减去无应力计读数，即可获得真实受力应变。

在传感技术层面，目前主流的内部观测仪器包括振弦式传感器和差动电阻式传感器。以振弦式应变计为例，其利用钢弦的固有自振频率与轴向张力之间的非线性映射关系进行测量，标定方程通常表述为：

ε=K(f2−f02)+b(T−T0)

式中：K 为仪器的标定系数；f 与 f0 分别为实测频率与初始基准频率；b 为仪器的温度修正系数；T 与 T0 为当前温度与初始测值温度。该类仪器具有抗干扰能力强、信号远距离传输不衰减等优势，构成了现代大坝内部状态感知的硬件基础。

### 1.2.2	3.1.2 温度场监测与温控防裂理论

大体积混凝土在浇筑初期，水泥水化反应释放大量热量，导致结构内部温度急剧攀升。受外部环境及基础约束的影响，结构内部产生显著的温度梯度，进而诱发温度应力。当局部拉应力超过混凝土同龄期的抗拉强度时，便会产生贯穿性或表面裂缝。

温度场监测旨在实时捕获这一热力学演化过程。理论上，混凝土内部的瞬态热传导过程服从傅里叶定律，其三维偏微分控制方程可表示为：

∂T∂t=a∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2+∂θ∂t

式中：T(x,y,z,t) 为时空温度分布函数；a=λ/(cρ) 为混凝土的热导率，λ 为导热系数，c 为比热容，ρ 为密度；θ(t) 为混凝土绝热温升函数，表征内部热源的强度演化。温控防裂的核心在于通过埋设冷却水管、控制浇筑温度等手段，人为干预热传导边界条件，平抑温度峰值并降低降温速率。

### 1.2.3	3.1.3 动力监测体系建立

除静力状态外，在地震活动频发区或泄流功率巨大的水利枢纽中，大坝会承受强烈的动荷载作用。动力应力应变监测关注结构在瞬态高频激振下的动态响应。动力响应不仅包含结构自身的固有频率、振型与阻尼比等模态参数，还直接反映了结构在动水压力或地震波输入下的瞬态应力极值。建立动力监测体系要求传感器具备高频动态响应特性（通常采样率需达到100Hz以上），并结合分布式光纤传感技术（如BOTDA/DAS）实现长距离、高空间分辨率的动态应变场重构。

## 1.3	3.2 数学建模与求解方法

从实测的应变与温度数据映射到真实的应力状态，是一个典型的数学物理反演问题。由于混凝土材料的黏弹性特性，当前时刻的应力不仅取决于当前的应变，还依赖于整个应变历史，这种记忆效应使得应力求解必须引入复杂的积分微分方程。

### 1.3.1	3.2.1 混凝土徐变力学本构模型

描述混凝土时效特性的经典理论为线性徐变理论，基于玻尔兹曼叠加原理（Boltzmann Superposition Principle），若在变应力状态下，时间 t 时的总应变可表示为历史应力增量的积分：

ε(t)=0t1E(τ)+C(t,τ)dσ(τ)

其中：E(τ) 为加载龄期 τ 时的弹性模量；C(t,τ) 为徐变度函数，表示单位应力在龄期 τ 加载并在时间 t 产生的徐变变形；dσ(τ) 为微小时间段内的应力增量。

在应力监测反演中，我们需要解决的是上述方程的逆问题，即已知受力应变历史 εσ(t)=εe(t)+εc(t)，求解未知的应力过程 σ(t)。此时，本构方程可改写为松弛函数 R(t,τ) 的积分形式：

σ(t)=0tR(t,τ)dεσ(τ)

松弛函数 R(t,τ) 物理意义为：在龄期 τ 施加单位阶跃应变并保持不变，在时间 t 残留的应力值。

### 1.3.2	3.2.2 应力求解的离散化与数值算法

由于实测数据为离散时间序列 t1,t2,…,ti,…,tn，且松弛函数通常为复杂的指数级数形式，解析求解上述积分方程存在困难。工程实际中常采用有限差分或隐式递推算法进行数值求解。

假设在时间段 Δti=ti−ti−1 内，应力与应变呈线性变化。将积分域离散化后，第 n 时步的应力增量 Δσn 可推导为：

Δσn=EnΔεσ,n−Δεc,n″

式中：En 为考虑时间步长内材料弹性模量变化与徐变效应的等效弹性模量；Δεσ,n 为该时步内的受力应变增量（可由应变计读数扣减无应力计读数求得）；Δεc,n″ 为历史应力在当前时步引起的滞后徐变增量。

该递推公式的优势在于，每一步的应力计算仅需当前时步的应变增量与上一时步保留的“记忆变量”，避免了全量历史积分的庞大计算量，极大地提高了长序列监测数据的处理效率。对于三维应力场，需进一步结合广义胡克定律，将单向应力递推扩展为包含泊松比 ν 的空间张量求解形式：

{Δσ}n=[D]n({Δε}n−{Δε0,T}n−{Δεc″}n)

矩阵 [D]n 为等效弹性刚度矩阵。

### 1.3.3	3.2.3 监测参数的优化识别

上述模型中包含了弹性模量最终值、徐变参数、自生体积变形系数等多项材料属性。实验室测试数据往往与大坝原位状态存在偏差。为此，需基于优化理论建立参数反演模型。设定目标函数 J(P) 为实测位移/应变与理论计算值的残差平方和：

minPJ(P)=j=1Mwjujcal(P)−ujobs2+αΩ(P)

式中：P 为待反演的材料参数向量；M 为测点总数；wj 为权重系数；αΩ(P) 为正则化项（如Tikhonov正则化），用于增强反演问题的适定性与数值稳定性。求解该非线性优化问题常采用遗传算法（GA）、粒子群优化（PSO）或基于梯度的 Levenberg-Marquardt 算法。

## 1.4	3.3 仿真分析与结果讨论

为深入理解应力演化机制，本节以某特高拱坝（最大坝高285m）典型坝段的施工期温控过程为例，开展有限元仿真分析（相关Python/ANSYS联合仿真脚本见 assets/ch03/stress_sim.py）。

### 1.4.1	3.3.1 仿真模型设置与边界条件

选取坝体高程 1800m 处的一典型浇筑仓（尺寸 20m × 15m × 3m）。材料热力学参数依据室内试验与同类工程经验取值，详见表3-1。

表3-1 典型大体积混凝土热力学及力学参数表

| 参数名称 | 符号 | 数值与单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | ρ | 2400 kg/m3 | 常数 |
| 导热系数 | λ | 2.67 W/(m⋅K) | 随龄期略有增长，此处取均值 |
| 比热容 | c | 0.92 kJ/(kg⋅K) | 常数 |
| 最终绝热温升 | θ0 | 25.5 ∘C | 基于低热硅酸盐水泥特性 |
| 线膨胀系数 | αT | 0.85×10−5 /∘C | - |
| 极限弹性模量 | E0 | 38.5 GPa | 龄期28天后趋于稳定 |
| 泊松比 | ν | 0.167 | 早期略高，后期稳定 |

模型底面施加固定约束模拟已浇筑老混凝土的强约束作用，顶面及四周设定为对流换热边界。内部布置冷却水管，水管间距设定为 1.5m，一期通水温度设定为 12​∘C。

### 1.4.2	3.3.2 仿真结果与敏感性演化规律

计算获得浇筑后30天内的温度及应力历时曲线。分析表明，浇筑后由于水化热急剧释放，坝体内部温度在第4天达到峰值（最高温升至 38.2​∘C）。此时，表面由于与外部冷空气对流，温度迅速下降，形成了内外高达 15​∘C 的温度梯度。

在应力响应方面，表层混凝土受内部膨胀牵制，早期即产生显著的拉应力。仿真提取了冷却水温对最大主拉应力峰值的敏感性数据，如表3-2所示。

表3-2 冷却水温度对应力极值的敏感性分析

| 一期冷却水温 (​∘C) | 内部温度峰值 (​∘C) | 底面基础约束区最大压应力 (MPa) | 表面最大主拉应力 (MPa) | 开裂风险评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 36.1 | 2.15 | 1.85 | 拉应力接近极值，风险高 |
| 12.0 | 38.2 | 2.38 | 1.52 | 合理范围，结构安全 |
| 14.0 | 40.5 | 2.65 | 1.28 | 内部温降幅度过大，存在晚期基础开裂隐患 |

讨论结果揭示了一个复杂的矛盾机理：过低的冷却水温虽然能有效压制内部温度峰值，但会在水管周围产生过大的局部温度梯度，导致内表拉应力激增；而水温过高则失去冷却降峰的作用。最优的温控策略应基于实测应力应变数据的实时反馈，实施动态的变流量、变水温调控。这验证了在关键部位密集布置应力应变传感器的必要性。

## 1.5	3.4 工程启示与应用建议

基于上述理论建模与仿真推演，应力应变监测在实际大坝工程的应用中需重点把握以下实施策略：

- 传感矩阵的空间拓扑优化：应力分布在大坝孔口（如导流底孔、深孔泄洪洞）周边、不同地质构造交界处及坝基变坡处存在显著的应力集中现象。在这些区域，单点监测无法反映真实的应力张量状态，必须采用三向乃至五向、七向应变计组（Rosette）进行拓扑布设，以完整解析主应力的大小及方向余弦。

- 数据清洗与异构信息融合：施工现场环境恶劣，仪器导线受机械碾压、电磁干扰易产生突跳噪声或零点漂移。工程中应引入卡尔曼滤波（Kalman Filter）或小波变换技术对原始电信号进行时序重构。同时，将局部的应变数据与宏观的垂线、引张线位移数据进行多源信息融合，通过反馈分析互相印证，提升评估结论的可靠度。

- 闭环反馈机制的构建：监测数据的价值在于指导施工干预。应将基于实测数据的实时应力反演系统与大坝智能通水系统直连。当系统预测某一浇筑仓未来48小时内的拉应力安全系数低于阈值（如 Kf<1.5）时，系统应自动生成报警指令，并反向调节智能分水水箱的冷水混合比例，实现从“被动监测”向“主动控制”的跨越。

- 仪器耐久性与冗余设计：高坝服役寿命长达百年，而电子元器件的寿命相对受限。在设计监测断面时，应根据结构安全级别实施 15%~25% 的仪器冗余配置，并优先选用经过严苛老化试验的传感器。对于关键特征点，推荐并联布置传统机电式仪器与新型光纤传感器，实现优势互补。

## 1.6	本章小结

本章系统解析了混凝土坝与土石坝内部应力应变监测的核心科学问题。从总应变的物理分解入手，探讨了热力学与动力学环境下的监测机理；基于黏弹性徐变力学，推导了将离散监测数据转化为真实应力状态的积分递推数值算法；并通过高拱坝温控防裂的有限元仿真实例，揭示了边界参数对应力演化的敏感性规律。这为大坝全生命周期的安全性态评估及灾变预警奠定了深厚的力学与数学基础。

## 1.7	参考文献

- Salazar, F., et al. (2017). Data-Based Models for the Prediction of Dam Behaviour: A Review and Some Methodological Considerations. Archives of Computational Methods in Engineering, 24(1), 1-21.

- Mata, J. (2011). Interpretation of concrete dam behaviour with artificial neural network and multiple linear regression models. Engineering Structures, 33(3), 903-910.

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文). DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077

- Willm, G., & Beaujoint, N. (1967). Les méthodes de surveillance des barrages au service de la production hydraulique d’Electricité de France. Ninth International Congress on Large Dams, Istanbul, 529-550.

## 1.8	拓展视野：水系统控制论中的同构性映射

本章探讨的坝体温度场与应力场演化，在数学物理本质上属于典型的分布参数系统（Distributed Parameter Systems）动态演变过程。将视野拓宽至宏观的水利网络工程（如长距离跨流域调水系统、复杂渠系管网），两者在控制论视角下展现出高度的同构性映射。

调水工程中明渠非恒定流的控制核心——圣维南方程组（Saint-Venant equations），同样是一组时空耦合的偏微分方程。大坝内部的“热传导扩散与应力波传播”在数学结构上等价于水流在渠道中的“水跃扩散与波浪传播”。本章为抑制表面开裂而对冷却水管进行的“最优水温流量调节”，在水网控制中则映射为为了维持稳定水位而对沿线闸门孔口进行的“最优开度调节”。两者均面临着多变量、强耦合、大滞后的挑战，且均可纳入状态空间方程（State-space representation）与线性二次型调节器（LQR）的统一框架下进行求解。这种跨越微观材料力学与宏观流体力学的理论共通性，不仅深化了我们对工程物理机制的理解，也为水利工程全领域的智能化调控算法研发提供了丰富的交叉灵感。

## 1.9	思考与练习

- 简述大坝混凝土内部总应变的物理组成，并说明在实际工程中如何利用“应变计+无应力计”组合准确分离出受力应变。

- 推导基于玻尔兹曼叠加原理的混凝土应力求解核心积分方程，并详细说明等效弹性刚度矩阵的物理意义及其在离散递推算法中的作用。

- 大体积混凝土内部温度峰值的出现时间受哪些因素制约？结合表3-2的数据规律，分析一期冷却水温度过高或过低对结构防裂带来的具体不利影响。

- 在复杂的坝基孔洞周围区域布设仪器时，为何通常需要采用多向应变计组？简述通过测点应变反演主应力方向的基本几何力学思路。

- 编程实践：根据本章3.2节给出的应力离散化数值算法，编写Python程序。输入给定的应变历史序列与温度序列（可自行构造平滑曲线），模拟求解应力随时间的演化曲线，并绘制“总应变-时间”、“温度-时间”以及“真实应力-时间”的对比图表。

## 1.10	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
教材：《大坝安全监测与智能预警》
章节：第3章 应力应变监测（3.1 基本概念与理论框架）
功能：模拟坝体应力-应变监测，完成参数识别、KPI输出与预警可视化。
"""

import numpy as np
from scipy.signal import savgol_filter
from scipy.optimize import curve_fit
import matplotlib.pyplot as plt

# =========================
# 1) 关键参数定义（可按工程调整）
# =========================
RANDOM_SEED = 2026
N_DAYS = 240                     # 监测时长（天）

# 材料与热力学参数（真值）
E_TRUE = 3.2e4                   # 弹性模量，MPa
ALPHA_T_TRUE = 1.0e-5            # 线膨胀系数，1/℃
CREEP_COEFF = 8e-6               # 徐变系数（应变量级）

# 水位-应力关系参数
H_REF = 100.0                    # 参考水位，m
SIGMA0 = 2.0                     # 基础应力，MPa
K_H1 = 0.12                      # 一次项，MPa/m
K_H2 = 0.004                     # 二次项，MPa/m^2

# 温度与传感器参数
T_REF = 15.0                     # 参考温度，℃
STRAIN_NOISE_STD = 15e-6         # 应变噪声（15 με）
SIGMA_NOISE_STD = 0.08           # 应力噪声（MPa）
STRAIN_DRIFT_PER_DAY = 0.03e-6   # 应变传感器漂移（每天天）

# 信号处理与预警阈值
SG_WINDOW = 21                   # Savitzky-Golay窗口（奇数）
SG_POLYORDER = 3                 # SG多项式阶数
WARN_THRESHOLD = 35e-6           # 残差预警阈值（35 με）


# =========================
# 2) 模型函数与表格打印
# =========================
def strain_model(x_data, e_modulus, alpha_t, bias):
    """应变模型：ε = σ/E + α·ΔT + bias"""
    sigma, delta_t = x_data
    return sigma / e_modulus + alpha_t * delta_t + bias


def print_kpi_table(rows):
    """打印KPI结果表格（纯文本）"""
    headers = ("KPI指标", "数值", "说明")
    table = [headers] + rows
    widths = [max(len(str(r[i])) for r in table) for i in range(3)]

    line = "+" + "+".join("-" * (w + 2) for w in widths) + "+"
    print(line)
    print("| " + " | ".join(str(headers[i]).ljust(widths[i]) for i in range(3)) + " |")
    print(line.replace("-", "="))
    for row in rows:
        print("| " + " | ".join(str(row[i]).ljust(widths[i]) for i in range(3)) + " |")
    print(line)


# =========================
# 3) 主流程：仿真 -> 识别 -> KPI -> 绘图
# =========================
def main():
    rng = np.random.default_rng(RANDOM_SEED)
    t = np.arange(N_DAYS)

    # 3.1 工况构造：水位、温度（季节项 + 短周期项 + 洪峰）
    water_level = (
        H_REF
        + 8.0 * np.sin(2 * np.pi * t / 365 + 0.7)
        + 1.2 * np.sin(2 * np.pi * t / 28)
        + 6.5 * np.exp(-0.5 * ((t - 140) / 9.0) ** 2)
    )
    temperature = (
        15.0
        + 12.0 * np.sin(2 * np.pi * (t - 30) / 365)
        + 2.0 * np.sin(2 * np.pi * t / 14)
    )

    # 3.2 理论应力与应变（应力来自水位，附加温度项和徐变项）
    h_delta = water_level - H_REF
    sigma_true = SIGMA0 + K_H1 * h_delta + K_H2 * (h_delta ** 2)
    creep_term = CREEP_COEFF * np.log1p(t)
    strain_true = sigma_true / E_TRUE + ALPHA_T_TRUE * (temperature - T_REF) + creep_term

    # 3.3 观测数据：叠加噪声与漂移
    sigma_obs = sigma_true + rng.normal(0, SIGMA_NOISE_STD, size=N_DAYS)
    strain_obs = (
        strain_true
        + rng.normal(0, STRAIN_NOISE_STD, size=N_DAYS)
        + STRAIN_DRIFT_PER_DAY * t
    )

    # 3.4 信号平滑（抗噪）
    strain_smooth = savgol_filter(strain_obs, window_length=SG_WINDOW, polyorder=SG_POLYORDER)

    # 3.5 参数识别：拟合 E、α、bias
    delta_t = temperature - T_REF
    p0 = (3.0e4, 1.0e-5, 0.0)
    bounds = ([1.0e4, 0.0, -1e-3], [8.0e4, 5.0e-5, 1e-3])
    popt, _ = curve_fit(
        strain_model,
        (sigma_obs, delta_t),
        strain_smooth,
        p0=p0,
        bounds=bounds,
        maxfev=20000
    )
    e_est, alpha_est, bias_est = popt
    strain_fit = strain_model((sigma_obs, delta_t), e_est, alpha_est, bias_est)

    # 3.6 残差与预警
    residual = strain_smooth - strain_fit
    warn_idx = np.where(np.abs(residual) >= WARN_THRESHOLD)[0]

    # 3.7 KPI计算
    rmse = np.sqrt(np.mean((strain_fit - strain_true) ** 2))
    mae = np.mean(np.abs(strain_fit - strain_true))
    sst = np.sum((strain_true - np.mean(strain_true)) ** 2)
    sse = np.sum((strain_true - strain_fit) ** 2)
    r2 = 1 - sse / sst

    kpi_rows = [
        ("弹性模量估计E", f"{e_est:,.1f} MPa", "应力-应变线性刚度"),
        ("线膨胀系数估计α", f"{alpha_est:.3e} 1/℃", "温度致变形能力"),
        ("偏置项bias", f"{bias_est:.3e}", "系统偏移量"),
        ("E相对误差", f"{(e_est - E_TRUE) / E_TRUE * 100:.2f}%", "估计值对真值"),
        ("α相对误差", f"{(alpha_est - ALPHA_T_TRUE) / ALPHA_T_TRUE * 100:.2f}%", "估计值对真值"),
        ("RMSE", f"{rmse * 1e6:.2f} με", "均方根误差"),
        ("MAE", f"{mae * 1e6:.2f} με", "平均绝对误差"),
        ("R²", f"{r2:.4f}", "拟合优度"),
        ("预警点数", f"{len(warn_idx)} / {N_DAYS}", "|残差|超阈值"),
        ("预警率", f"{len(warn_idx) / N_DAYS * 100:.2f}%", "异常占比"),
        ("峰值应力", f"{np.max(sigma_true):.2f} MPa", "全周期最大应力"),
    ]

    print("\n=== 第3章 应力应变监测仿真 KPI结果 ===")
    print_kpi_table(kpi_rows)

    # 3.8 绘图展示
    plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "DejaVu Sans"]
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 10), sharex=True)

    # 图1：应力与水位
    axes[0].plot(t, sigma_true, label="理论应力 σ_true (MPa)", lw=2)
    axes[0].plot(t, sigma_obs, label="观测应力 σ_obs (MPa)", lw=1, alpha=0.7)
    axr = axes[0].twinx()
    axr.plot(t, water_level, label="水位 H (m)", ls="--", color="tab:green", alpha=0.85)
    axes[0].set_ylabel("应力 (MPa)")
    axr.set_ylabel("水位 (m)")
    axes[0].set_title("坝体工况：应力与水位")
    axes[0].grid(alpha=0.3)
    l1, n1 = axes[0].get_legend_handles_labels()
    l2, n2 = axr.get_legend_handles_labels()
    axes[0].legend(l1 + l2, n1 + n2, loc="upper left")

    # 图2：应变监测与拟合
    axes[1].plot(t, strain_true * 1e6, label="理论应变 ε_true", lw=2)
    axes[1].plot(t, strain_obs * 1e6, label="观测应变 ε_obs", lw=1, alpha=0.4)
    axes[1].plot(t, strain_smooth * 1e6, label="平滑应变 ε_smooth", lw=2)
    axes[1].plot(t, strain_fit * 1e6, label="模型拟合 ε_fit", lw=2, ls="--")
    axes[1].set_ylabel("应变 (με)")
    axes[1].set_title("应变监测与参数识别")
    axes[1].grid(alpha=0.3)
    axes[1].legend(loc="upper left")

    # 图3：残差与预警
    residual_u = residual * 1e6
    thr_u = WARN_THRESHOLD * 1e6
    axes[2].plot(t, residual_u, label="残差 ε_res", color="tab:purple")
    axes[2].axhline(thr_u, color="red", ls="--", label=f"+阈值 ({thr_u:.0f} με)")
    axes[2].axhline(-thr_u, color="red", ls="--", label=f"-阈值 (-{thr_u:.0f} με)")
    if len(warn_idx) > 0:
        axes[2].scatter(t[warn_idx], residual_u[warn_idx], color="red", s=18, label="预警点")
    axes[2].set_ylabel("残差 (με)")
    axes[2].set_xlabel("监测时间 (天)")
    axes[2].set_title("残差预警结果")
    axes[2].grid(alpha=0.3)
    axes[2].legend(loc="upper left")

    fig.tight_layout()
    plt.show()


if __name__ == "__main__":
    main()

800字代码解读（中文）：

这段脚本把“应力应变监测”拆成四层：工况层、机理层、识别层、预警层，基本对应3.1的理论框架。工况层先用水位和温度构造外部荷载，其中水位由年周期、短周期和一次洪峰叠加，温度由季节波动与周内波动组成，这样既有慢变化也有快变化，接近实际监测场景。机理层用“应力-应变-温度”关系建立理论值：应力由水位经二次函数映射得到，应变由弹性项σ/E、温度项αΔT和徐变项共同组成，体现了坝体变形并非只受单一荷载控制。随后在观测层叠加噪声和漂移，模拟传感器误差与长期零点偏移，这一步是为了让后续识别更接近工程数据而不是理想数据。识别层先用Savitzky-Golay滤波抑制高频噪声，再用curve_fit反演弹性模量E、线膨胀系数α和偏置项bias。这里把E和α设置边界，避免出现不合理物理值，属于“先验约束+数据驱动”的做法。预警层通过“平滑观测-模型拟合”得到残差，并用固定阈值判断异常点；残差思想的意义在于把可解释的常规响应剥离后，只保留难以解释的部分，便于发现结构异常、测点异常或模型失配。KPI部分给出E/α估计值及相对误差、RMSE、MAE、R²、预警率和峰值应力，分别对应参数可信度、拟合精度、解释能力和告警强度。可视化分三图：图1看荷载与应力耦合，图2看应变观测与拟合一致性，图3看残差是否越阈。整体上，这段代码不是只“画曲线”，而是形成了“机理建模-参数反演-误差评估-阈值预警”的闭环流程，适合作为教材中从概念到落地实现的教学样例。