Table of Contents

# 1	第8章 案例：典型流域数字孪生

## 1.1	本章导读

流域物理过程的复杂性、时空变异性以及涉水工程群的非线性耦合特征，对现代水利治理体系提出了严峻挑战。前序章节系统阐述了数字孪生流域的数据底座、模型平台、知识图谱等核心技术与通用架构。本章作为《数字孪生流域》的第8章，将理论框架向工程实践延伸，以典型流域数字孪生建设为核心案例展开剖析。具体而言，本章聚焦于海河流域的北运河水系，深入剖析其降雨产汇流仿真机制与水利枢纽调度预演方法。通过解剖麻雀的方式，展示如何将多源异构监测数据、多尺度水文水动力学模型以及优化调度算法深度融合于一个数字孪生体中。学习本章后，读者能够掌握数字孪生流域从概念设计、数学建模、仿真计算到工程决策支撑的完整闭环逻辑，为开展复杂流域的水安全保障与水资源优化配置提供范例参考与方法论指导。

## 1.2	8.1 基本概念与理论框架

流域数字孪生并非简单的数据可视化展示，而是基于物理实体空间与数字虚拟空间双向映射的复杂系统工程。在剖析具体案例前，需明确其基本概念与支撑本案例的理论框架。

### 1.2.1	8.1.1 典型流域特征与业务痛点

海河流域作为我国水资源供需矛盾最为突出、水系结构最为复杂的大型流域之一，其防洪与水资源调配呈现出高度的非平稳性。以北运河水系为例，该水系发源于北京市北部山区，流经通州城市副中心，最终汇入海河干流。北运河流域具备以下典型特征：其一，下垫面高度硬化，产流机制由传统的蓄满产流向超渗产流演变，汇流时间大幅缩短，呈现典型的“暴涨暴落”城市与城郊混合型洪水特征；其二，干支流上闸坝林立，人工干预对自然水文过程的阻断与重塑效应显著；其三，防洪保护对象级别高，对洪水预见期和预报精度的容错率极低。

在传统业务模式下，预报模型与调度决策往往处于割裂状态。水文预报多依赖经验统计算法或简化的集总式模型，难以刻画空间异质性；调度决策则主要依据预先设定的静态规程，缺乏对实时动态演进过程的全局寻优能力。

### 1.2.2	8.1.2 降雨产汇流仿真与调度预演的孪生框架

!仿真结果

针对上述痛点，北运河数字孪生系统构建了“降雨感知-产汇流仿真-水动力演进-调度预演”四位一体的理论框架。

- 多维全息感知底座：在物理空间，通过气象雷达估测降雨（QPE）、地面雨量计网、水位流量在线监测终端以及闸门开度传感器，形成高时空分辨率的数据流，实时同步至数字孪生体，更新边界条件与初始状态。

- 机理与数据融合的模型引擎：摒弃单一模型，采用分布式水文模型（描述坡面产流与河网汇流）与一维/二维耦合水动力学模型（描述河道内水流演进与泛滥区淹没）的串联耦合架构。

- 动态预演与控制闭环：在获得仿真结果后，引入多目标优化算法，针对不同闸坝群联合调度规则进行穷举或启发式寻优。调度方案作为输入条件再次馈入水动力模型进行“预演”，评估下游防洪控制断面的水位流量响应，据此输出最优决策指令。

## 1.3	8.2 数学建模与求解方法

本节从数学物理方程出发，建立北运河流域数字孪生的核心计算模型。该模型体系涵盖产流机制、河网汇流动力学以及调度优化的数学描述。

### 1.3.1	8.2.1 分布式产汇流物理模型

北运河上游山区与下游平原区下垫面差异显著，采用网格化分布式水文模型。对于每一个计算网格 i，基于质量守恒定律建立水量平衡方程：

Pi(t)−Ei(t)−Ri(t)−Ii(t)=ΔSiΔt

式中，Pi(t) 为时段 t 内网格 i 的降水量；Ei(t) 为实际蒸散发量；Ri(t) 为地表径流量；Ii(t) 为下渗量；ΔSi 为网格土壤含水量的变化率。

针对北运河城镇化区域较高的不透水率，下渗模块采用改进的 Green-Ampt 模型进行描述：

f(t)=Ks1+ψ⋅ΔθF(t)

式中，f(t) 为下渗率；Ks 为饱和导水率；ψ 为湿润锋处的毛管吸力水头；Δθ 为饱和含水率与初始含水率之差；F(t) 为累积下渗量。当降雨强度大于 f(t) 时，发生超渗产流。

坡面汇流采用非线性运动波方程（Kinematic Wave Equation）进行数值求解，一维坡面流连续方程与动量方程可简化为：

∂h∂t+∂q∂x=re(x,t)

q=αhm

式中，h 为坡面水深；q 为单宽流量；re(x,t) 为净雨强度；α 和 m 为与地表粗糙度及坡度相关的经验参数。通过迎风差分格式求解该偏微分方程组，获取各网格向河网输入的侧向来水。

### 1.3.2	8.2.2 河网水动力学演进模型

地表径流汇入河道后，北运河干支流水流演进受闸坝阻水及河道形态影响，需采用一维圣维南方程组（Saint-Venant Equations）精确刻画水面线与流量的动态变化：

连续性方程：

∂A∂t+∂Q∂x=qL

动量方程：

∂Q∂t+∂∂xβQ2A+gA∂Z∂x+gASf=0

式中，A 为过水断面面积；Q 为河道流量；qL 为旁侧入流（即坡面汇流结果）；Z 为水面高程；β 为动量校正系数；g 为重力加速度；Sf 为摩阻比降，通常采用曼宁公式（Manning’s equation）计算：Sf=n2|Q|QA2R4/3，其中 n 为糙率，R 为水力半径。

本案例采用 Preissmann 隐式四点偏心差分格式对河网方程进行离散，由于引入了众多水工建筑物（如水闸、橡胶坝），建筑物节点需作为内部边界条件处理。例如，堰流或闸孔出流的流量公式替代该节点的动量方程：

Qw=Cdb2gH03/2

式中，Cd 为流量系数，受闸门开度与上下游水位差动态影响；b 为过水宽度；H0 为计及行近流速水头的上游水头。

### 1.3.3	8.2.3 闸坝群联合调度优化理论

数字孪生流域的调度预演功能本质上求解一个受等式及不等式约束的多阶段决策优化问题。以削峰调度为例，目标函数设定为北运河防洪控制断面（如北关闸断面）的洪峰流量最小化：

minf=maxt∈T{Qout(t,u)}

式中，Qout(t) 为控制断面的流量过程；u=[u1(t),u2(t),...,uN(t)]T 为控制向量，代表 N 座沿线闸坝在各个时段的闸门开度决策。

优化求解需满足以下物理与工程约束： 1. 水量平衡约束：即水库/河段的库容演算方程； 2. 水位约束：Zmin,j≤Zj(t)≤Zmax,j，防洪安全要求水位不得超过最高允许运行水位，同时需满足生态或景观最低水位； 3. 下泄能力约束：流量受限于物理泄流曲线 Qj(t)≤Qcapacity(Zj,uj)； 4. 操作约束：闸门启闭速度约束 |ΔujΔt|≤vmax。

求解该非线性优化问题，常采用非支配排序遗传算法（NSGA-II）或动态规划（DP）等启发式算法。算法在寻优过程中，不断调用水动力学演进模型评估目标函数 f，直至收敛。

## 1.4	8.3 仿真分析与结果讨论

为验证上述理论模型在北运河数字孪生平台中的效能，选取一场历史典型强降雨事件（记为“202107”暴雨）进行全过程仿真复盘与预演分析。

### 1.4.1	8.3.1 初始条件与参数率定

仿真覆盖流域面积约 4300 平方公里。气象输入数据融合了多普勒雷达估测的 1km×1km 分辨率逐小时降雨场以及 142 个地面雨量站的实测数据。数字高程模型（DEM）精度为 5m，土地利用数据反映了近年的城市扩张情况。

水文模型与水动力模型参数（如土壤导水率 Ks、河道糙率 n、闸孔流量系数 Cd）采用历史径流数据结合 SCE-UA 全局优化算法进行预先率定。表 8-1 列出了部分关键控制断面的水动力学基准参数设定。

表 8-1 北运河干流关键控制段仿真参数配置表

| 河段名称 | 长度 (km) | 平均底坡 (‰) | 曼宁糙率 n (主槽/滩地) | 主要建筑物类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河至温榆河 | 18.5 | 1.2 | 0.028 / 0.045 | 拦河橡胶坝 (3座) |
| 温榆河至北关 | 22.3 | 0.8 | 0.025 / 0.040 | 节制闸 (2座) |
| 北关闸至杨洼 | 35.1 | 0.4 | 0.022 / 0.035 | 大型枢纽涵闸 |
| 杨洼闸至市界 | 12.0 | 0.3 | 0.020 / 0.035 | 桥涵、漫水桥 |

### 1.4.2	8.3.2 降雨产汇流仿真结果与精度评估

将气象强迫数据输入孪生平台引擎，系统实时计算并渲染出整个流域的产流深度与河网流量演进过程。将仿真得到的流量过程线与沿线水文站实测序列进行对比。

表 8-2 “202107”暴雨过程控制站洪峰仿真误差分析表

| 水文站名称 | 实测洪峰流量 (m³/s) | 仿真洪峰流量 (m³/s) | 洪峰相对误差 (%) | 峰现时间误差 (h) | 纳什效率系数 (NSE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河闸站 | 412 | 425 | +3.16 | -0.5 | 0.88 |
| 辛堡闸站 | 658 | 632 | -3.95 | +1.0 | 0.85 |
| 北关枢纽 | 1145 | 1190 | +3.93 | 0.0 | 0.91 |
| 杨洼控制站 | 890 | 865 | -2.81 | +0.5 | 0.87 |

从表 8-2 数据可以看出，数字孪生模型对洪峰流量的模拟精度较高，相对误差均控制在 ±5% 以内，峰现时间误差不大于 1 小时。纳什效率系数（NSE）指标全面超过 0.85，达到甲级水文预报标准。高精度表明，结合高分辨率下垫面数据的分布式模型与精细化一维水动力学模型，能够准确复刻北运河复杂的水流物理过程。

### 1.4.3	8.3.3 调度预演与方案比选

水利调度的核心难点在于对未来态势的准确预判以及干预措施空间组合的优化。在“202107”暴雨复盘基础上，平台执行了不同调度策略的平行预演分析。

场景一：常规经验调度方案。根据既有防洪预案，当北关断面上游水位达到警戒线时，固定开启若干孔闸门进行泄洪。预演计算表明，该方案虽然保证了北关枢纽自身安全，但由于下泄流量缺乏平滑处理，导致下游杨洼河段在峰值叠加时，最高水面线超出了防洪设计堤顶高程 0.15 米，存在决堤风险。

场景二：孪生预演优化调度方案。激活数字孪生平台的优化引擎，以“削减全线峰值流量、保障无漫堤风险”为目标函数求解。算法自动寻优生成了一套动态调控指令流：在主洪峰到达北关枢纽前 4 小时，利用温榆河中游橡胶坝群进行提前塌坝腾出槽蓄空间，实施“预泄迎水”；在洪峰过境时，动态调整北关闸门开度，实施错峰下泄。仿真脚本输出显示（详见 assets/ch08/optimization_scenario_b.py 绘制的水面线动态对比图），优化方案成功将杨洼断面的洪峰流量削减了 14.5%（从 890 m³/s 降至 761 m³/s），最高水面线低于堤顶高程 0.4 米，有效化解了防洪险情。

敏感性分析进一步指出，预演效果对降雨空间分布的感知提前量高度敏感。若雷达降雨预报误差超过 20%，优化调度指令的有效性将出现衰减，防洪压力随之剧增。

## 1.5	8.4 工程启示与应用建议

通过北运河案例的深度仿真分析，可为后续大规模数字孪生流域建设提取一系列工程层面的实施建议与技术反思。

首先，强化算力支撑与模型降阶技术应用。复杂河网的非定常水动力学全尺寸计算耗时较长。在应急防洪预演中，“算得快”与“算得准”同等关键。建议在底层架构中引入基于物理信息的神经网络（PINNs）或代理模型（Surrogate Model）技术，通过离线高精度标定、在线低延迟推理，将单次调度预演耗时从小时级压缩至分钟级甚至秒级，为决策者争取黄金窗口期。

其次，提升空天地一体化感知的实时性与一致性。本案例揭示了边界条件扰动对最终调度结果放大的现象。工程建设中，不能仅追求传感器的绝对数量，应重点攻克多源数据的同化融合技术，如利用集合卡尔曼滤波（EnKF）将站点实测水位实时修正模型内部状态变量，遏制误差累积现象，保持虚拟模型与物理实体的强一致性演进。

最后，完善数字孪生底座的反馈控制闭环机制。当前的业务形态多停留在“系统建议-人工确认-手动执行”的开环状态。长远来看，应逐步构建受控环境下的闸门自适应联合智能控制体系。系统生成的调度指令经过安全规则集过滤后，直接转化为底层工控系统（PLC/SCADA）的执行信号，实现从“数字映射”向“自主控制”的终极孪生跃升。

## 1.6	本章小结

本章系统解析了典型流域数字孪生建设的理论基础、核心数学模型及工程实现方法。以海河流域北运河水系为案例载体，阐明了如何构建基于改进 Green-Ampt 产流、动力学水流演进及 NSGA-II 算法结合的预报调度一体化模型。通过实测暴雨事件的严格验证与多情景调度仿真，证明了数字孪生技术在精细化防洪减灾、提升水工程群联合运行效能方面具有突出的应用价值，为现代智慧水利工程提供了可落地的技术范式。

## 1.7	参考文献

- Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems (pp. 85-113). Springer.

- Tao, F., et al. (2019). Digital Twin in Industry: State-of-the-Art. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(4), 2405-2415.

- Pedersen, A. N., et al. (2021). Living and Prototyping Digital Twins for Urban Water Systems. Water, 13(5), 592.

- Lei et al. (2025b). 自主水网：概念、架构与关键技术. 南水北调与水利科技(中英文). DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079

## 1.8	拓展视野

本章探讨的流域防洪调度与水流演进预演机制，在宏观的水系统控制论（Water System Cybernetics）框架下具有广泛的适用性。水网控制论将流域或跨流域调水工程视为一个包含施控主体（调度中心）、受控客体（水库群、泵站、河道）以及信息传输通道的巨型动态闭环控制系统。

从数学结构审视，本章建立的河网一维水动力方程组，本质上构成了受控系统的状态空间方程；而防洪调度多目标优化，则是求解具有特定终端约束和路径约束的最优控制问题。这种同构性表明，数字孪生流域中研发的动态状态评估技术（如基于卡尔曼滤波的参数实时更新）与模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）策略，可以直接迁移至南水北调等长距离输水工程的日常运行控制中。在这些系统中，同样需要应对外界扰动（如沿线用水量突变或降雨补给），并通过前馈-反馈联合控制机制，抑制水位的剧烈波动，确保系统的稳定与安全。水系统控制论为数字孪生水利工程提供了更高维度的理论视角。

## 1.9	思考与练习

- 在典型流域数字孪生构建中，分布式水文模型相较于传统集总式模型在支撑调度预演方面具备哪些机理优势？请结合北运河案例的具体下垫面特征进行剖析。

- 尝试推导带有旁侧入流项的一维圣维南偏微分方程组，并详细说明方程中各项的物理意义及其在复杂河网交汇处的边界条件处理方法。

- 若将数字孪生流域的调度目标由单一的防洪安全调整为“防洪排涝与雨洪资源化利用”双目标协同，水库群优化调度的数学模型（目标函数及约束条件）应如何重构？

- 分析水动力学模型计算中曼宁糙率 n 随水深和季节变化的非恒定特性，并讨论该参数的动态不确定性对最终调度预演决策可能产生的干扰途径。

- （编程实践）编写 Python 脚本，采用马斯金根法（Muskingum method）替代圣维南方程，实现案例中某单一河段的洪水演进计算。设定河段长度 L=20km，波速 c=1.5m/s，流量比重系数 x=0.2，输入一个随时间变化的梯形洪峰流量序列，绘制出流流量过程线，并尝试调整 x 参数分析其对波形坦化的影响。 大、全局的视角审视国家级现代水网规划时，本章所推演的数字孪生数学工具在更为广阔的水利系统控制论域中同样展现出强大的泛化能力。

从现代系统科学与控制理论的维度审视，高度耦合的流域水文网络与大规模人工调水工程（如南水北调中长期输水干线）在底层数学拓扑与动态演化结构上存在着高度的同构性（Isomorphism）。两者均可被严密抽象为一个由多元状态变量（如蓄积容积、断面水位分布）、外部控制变量（闸群瞬态开度、泵站变频功率）以及随机扰动输入（极端气象降雨、突发用水需求）交织而成的非线性、时变分布参数控制系统。

将“水系统控制论”前沿理论引入数字孪生的底层架构，为剖析复杂水流行化提供了高维度的科学视角。在控制论语境下，流域内广泛部署的天空地感知网络，其科学本质是为了解决系统的“可观测性”（Observability）问题，即判定能否依赖有限维度的传感器输出向量，通过状态观测器无偏地反演重构出系统内部无限维的完整水动力状态空间。而庞大水利枢纽群的联合优化调度，探讨的则是系统的“可控性”（Controllability），即通过求解控制率，系统能否在受限的时间窗口及物理约束下，从当前的危机态势平稳转移至设计的安全相空间。当前，基于此同构理论衍生的模型预测控制（MPC）前沿算法，已经开始在跨流域长距离调水工程的冰期防凌调度与日常恒定水位控制中开展成功验证。这深刻表明，扎根于严谨数学物理方程与现代系统抽象基础之上的数字孪生范式，具有极强的跨领域普适性，必将成为驱动宏大水网迈向“全面感知、智能计算、自主调控”的终极大脑引擎。

## 1.10	思考与练习

- 在数字孪生架构中，试论述物理流域、虚拟数字模型与防洪调度业务系统之间的双向信息交互数据流，并评析知识引擎层在处理“异构冲突数据”时扮演的纠偏角色。

- 试利用控制体积法结合雷诺输运定理（Reynolds Transport Theorem），推导一维圣维南方程连续性方程的原始积分形式，并深入解析方程中各项的具体物理意义及其量纲一致性。

- 从控制方程的角度，比较蓄满产流机制与超渗产流机制在数学表达形式上的本质差异；并结合城市水文学理论，探讨在城镇化高度发展、硬化与绿地交错的流域中，为何必须构建两种机制动态联合求解的双模模型？

- 分析河床曼宁糙率系数 n 随水深非线性变化的不确定性对洪水“预见期”评估的具体影响。在数字孪生系统在线运行过程中，试设计一套基于实测水位时间序列，利用粒子滤波（Particle Filter）或卡尔曼滤波进行糙率动态同化的数学流程。

- 综合应用本章 8.2 节提供的调度优化模型及其非线性边界约束条件，尝试编写一段 Python 计算逻辑框架（伪代码），利用粒子群优化算法（PSO）或差分进化算法（DE），求解给定时段内某单一拦河闸在满足下游安全水位约束下的最平稳下泄流量控制序列。

## 1.11	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
教材：《流域数字孪生与智能决策》
章节：第8章 案例：典型流域数字孪生（8.1 基本概念与理论框架）
功能：构建“感知数据→机理模型→调度决策→KPI评价”的简化闭环仿真脚本
依赖：numpy / scipy / matplotlib
"""

import numpy as np
from scipy.stats import gamma
from scipy.optimize import minimize
import matplotlib.pyplot as plt

# 中文显示（若本机无对应字体，可删去这两行）
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

# =========================
# 1) 关键参数（集中定义）
# =========================
DT_H = 1.0                   # 时间步长（小时）
SIM_HOURS = 96               # 总仿真时长（小时）
TIME_H = np.arange(0, SIM_HOURS + DT_H, DT_H)
N = len(TIME_H)

# 流域产汇流参数
BASIN_AREA_KM2 = 450.0       # 流域面积（km2）
RUNOFF_COEFF = 0.60          # 产流系数
INITIAL_LOSS_MM = 3.0        # 初损（mm/h）
BASEFLOW_M3S = 28.0          # 基流（m3/s）

# 单位线参数（Gamma分布）
UH_SHAPE = 3.0
UH_SCALE = 2.5
UH_LEN = 24                  # 单位线长度（小时）

# 水库/闸坝参数
S0_MCM = 120.0               # 初始库容（百万m3）
Z0_M = 27.2                  # 初始水位（m）
Z_MIN_M = 25.8               # 最低运行水位（m）
Z_MAX_M = 30.2               # 最高安全水位（m）
RES_AREA_M2 = 9.0e7          # 等效水面面积（m2）
Q_GATE_MAX = 900.0           # 最大下泄能力（m3/s）
Q_ECO_MIN = 90.0             # 生态最小流量（m3/s）

# 河道汇流参数（Muskingum）
K_H = 2.5
X_MUSKINGUM = 0.2
SAFE_FLOW = 700.0            # 下游安全流量阈值（m3/s）

# 目标函数权重
W_PEAK = 1.0
W_FLOW_DUR = 80.0
W_LEVEL_HIGH = 220.0
W_LEVEL_LOW = 100.0

# =========================
# 2) 感知层：构造降雨过程
# =========================
def build_rainfall(time_h: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """生成典型双峰暴雨过程（mm/h）"""
    p1 = 16.0 * np.exp(-0.5 * ((time_h - 30.0) / 5.0) ** 2)
    p2 = 24.0 * np.exp(-0.5 * ((time_h - 48.0) / 6.0) ** 2)
    rain = p1 + p2
    rain[time_h < 8] = 0.0
    return rain


# =========================
# 3) 模型层：降雨→入库流量
# =========================
def rainfall_to_inflow(rain_mm_h: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """初损+产流+单位线汇流，输出入库流量（m3/s）"""
    # 有效雨强
    pe = np.maximum(rain_mm_h - INITIAL_LOSS_MM, 0.0)
    runoff_mm_h = RUNOFF_COEFF * pe

    # mm/h -> m3/s（1mm * 1km2 = 1000m3）
    q_raw = runoff_mm_h * BASIN_AREA_KM2 * 1000.0 / 3600.0

    # Gamma单位线（体现流域汇流滞后）
    t = np.arange(1, UH_LEN + 1)
    uh = gamma.pdf(t, a=UH_SHAPE, scale=UH_SCALE)
    uh = uh / (uh.sum() + 1e-12)

    q_routed = np.convolve(q_raw, uh, mode="full")[:len(rain_mm_h)]
    q_in = q_routed + BASEFLOW_M3S
    return q_in


def gate_schedule(u_vec: np.ndarray, time_h: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """三阶段闸门开度策略"""
    u1, u2, u3 = u_vec
    u = np.zeros_like(time_h, dtype=float)
    u[time_h < 28] = u1                 # 预泄期
    u[(time_h >= 28) & (time_h < 58)] = u2  # 洪峰期
    u[time_h >= 58] = u3                # 恢复期
    return u


def muskingum_route(i_flow: np.ndarray, dt_h: float, k_h: float, x: float) -> np.ndarray:
    """Muskingum河道演算"""
    den = 2 * k_h * (1 - x) + dt_h
    c0 = (dt_h - 2 * k_h * x) / den
    c1 = (dt_h + 2 * k_h * x) / den
    c2 = (2 * k_h * (1 - x) - dt_h) / den

    q = np.zeros_like(i_flow)
    q[0] = i_flow[0]
    for t in range(1, len(i_flow)):
        q[t] = c0 * i_flow[t] + c1 * i_flow[t - 1] + c2 * q[t - 1]
        q[t] = max(q[t], 0.0)
    return q


def simulate(u_vec: np.ndarray, rain_mm_h: np.ndarray) -> dict:
    """闭环仿真：入流-调度-库容水位-下游流量"""
    q_in = rainfall_to_inflow(rain_mm_h)
    u = gate_schedule(u_vec, TIME_H)

    storage = np.zeros(N)   # 百万m3
    level = np.zeros(N)     # m
    q_rel = np.zeros(N)     # m3/s

    storage[0] = S0_MCM
    level[0] = Z0_M

    for t in range(1, N):
        # 计划下泄 = 开度 * 最大能力，并满足生态下限
        q_plan = max(u[t] * Q_GATE_MAX, Q_ECO_MIN)

        # 物理可放水上限（避免出现负库容）
        available_m3 = storage[t - 1] * 1e6 + q_in[t] * DT_H * 3600.0
        q_phys_max = available_m3 / (DT_H * 3600.0)
        q_rel[t] = min(q_plan, q_phys_max)

        # 水量平衡
        dS_m3 = (q_in[t] - q_rel[t]) * DT_H * 3600.0
        storage[t] = storage[t - 1] + dS_m3 / 1e6

        # 简化水位-库容关系
        level[t] = Z0_M + (storage[t] - S0_MCM) * 1e6 / RES_AREA_M2

    # 下游控制断面入流 = 闸下泄 + 沿程来水（按入库流量25%）
    q_channel_in = q_rel + 0.25 * q_in
    q_down = muskingum_route(q_channel_in, DT_H, K_H, X_MUSKINGUM)

    return {
        "rain": rain_mm_h,
        "qin": q_in,
        "u": u,
        "q_release": q_rel,
        "q_down": q_down,
        "storage": storage,
        "level": level,
    }


# =========================
# 4) KPI评价与优化层
# =========================
def calc_kpi(sim: dict) -> dict:
    qd = sim["q_down"]
    lv = sim["level"]

    return {
        "Peak_Q(m3/s)": float(np.max(qd)),
        "Peak_Time(h)": float(TIME_H[np.argmax(qd)]),
        "Max_Level(m)": float(np.max(lv)),
        "Exceed_Flow_Dur(h)": float(np.sum(qd > SAFE_FLOW) * DT_H),
        "Exceed_Level_Dur(h)": float(np.sum(lv > Z_MAX_M) * DT_H),
        "Below_MinLevel_Dur(h)": float(np.sum(lv < Z_MIN_M) * DT_H),
    }


def objective(u_vec: np.ndarray, rain_mm_h: np.ndarray) -> float:
    sim = simulate(u_vec, rain_mm_h)
    k = calc_kpi(sim)

    # 目标：压低洪峰，同时惩罚超警时长和水位越界
    score = (
        W_PEAK * k["Peak_Q(m3/s)"]
        + W_FLOW_DUR * k["Exceed_Flow_Dur(h)"]
        + W_LEVEL_HIGH * k["Exceed_Level_Dur(h)"]
        + W_LEVEL_LOW * k["Below_MinLevel_Dur(h)"]
    )
    return score


def print_kpi_table(k_base: dict, k_opt: dict) -> None:
    print("\nKPI结果表格")
    print("+----------------------+-------------+-------------+----------------+")
    print("| 指标                 | 基准调度    | 优化调度    | 改善/变化       |")
    print("+----------------------+-------------+-------------+----------------+")
    for key in k_base:
        b = k_base[key]
        o = k_opt[key]
        if key == "Peak_Time(h)":
            imp = f"{(o - b):+.2f} h"
        else:
            imp = "0.00%" if abs(b) < 1e-12 else f"{(b - o) / abs(b) * 100:+.2f}%"
        print(f"| {key:<20} | {b:>11.2f} | {o:>11.2f} | {imp:>14} |")
    print("+----------------------+-------------+-------------+----------------+")


def plot_results(base: dict, opt: dict) -> None:
    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 9), sharex=True)

    axes[0].bar(TIME_H, base["rain"], width=0.9, color="steelblue", alpha=0.8, label="降雨(mm/h)")
    axes[0].set_ylabel("降雨")
    axes[0].set_title("典型流域数字孪生仿真：降雨-产汇流-调度预演")
    axes[0].grid(alpha=0.25)
    axes[0].legend(loc="upper right")

    axes[1].plot(TIME_H, base["qin"], "k--", lw=1.4, label="入库流量")
    axes[1].plot(TIME_H, base["q_down"], color="tomato", lw=2.0, label="下游流量-基准")
    axes[1].plot(TIME_H, opt["q_down"], color="seagreen", lw=2.2, label="下游流量-优化")
    axes[1].axhline(SAFE_FLOW, color="gray", ls=":", lw=1.2, label="安全阈值")
    axes[1].set_ylabel("流量(m3/s)")
    axes[1].grid(alpha=0.25)
    axes[1].legend(loc="upper right")

    axes[2].plot(TIME_H, base["level"], color="orange", lw=2.0, label="水位-基准")
    axes[2].plot(TIME_H, opt["level"], color="royalblue", lw=2.2, label="水位-优化")
    axes[2].axhline(Z_MAX_M, color="red", ls="--", lw=1.2, label="最高安全水位")
    axes[2].axhline(Z_MIN_M, color="purple", ls="--", lw=1.2, label="最低运行水位")
    axes[2].set_xlabel("时间(h)")
    axes[2].set_ylabel("水位(m)")
    axes[2].grid(alpha=0.25)
    axes[2].legend(loc="upper right")

    plt.tight_layout()
    plt.show()


def main():
    rain = build_rainfall(TIME_H)

    # 基准方案
    u_base = np.array([0.22, 0.75, 0.35])
    sim_base = simulate(u_base, rain)
    kpi_base = calc_kpi(sim_base)

    # 优化方案
    x0 = np.array([0.30, 0.55, 0.30])
    bounds = [(0.05, 0.95), (0.20, 0.95), (0.05, 0.90)]
    res = minimize(
        objective,
        x0=x0,
        args=(rain,),
        method="SLSQP",
        bounds=bounds,
        options={"maxiter": 120, "ftol": 1e-6, "disp": False},
    )

    u_opt = np.clip(res.x, [b[0] for b in bounds], [b[1] for b in bounds])
    sim_opt = simulate(u_opt, rain)
    kpi_opt = calc_kpi(sim_opt)

    print("优化收敛状态:", res.success)
    print("优化信息:", res.message)
    print("优化闸门参数 [u1, u2, u3] =", np.round(u_opt, 4))

    print_kpi_table(kpi_base, kpi_opt)
    plot_results(sim_base, sim_opt)


if __name__ == "__main__":
    main()

这段代码对应第8章“典型流域数字孪生”的8.1理论框架，核心是把“感知、建模、决策、反馈”串成一个最小可运行闭环。第一层是感知层：build_rainfall给出双峰暴雨过程，模拟雷达/雨量站融合后的降雨输入。第二层是模型层：rainfall_to_inflow先做初损扣减和产流系数转换，再用Gamma单位线卷积表达汇流滞后，形成入库流量；这一步体现了“物理机理+简化参数化”的思想。第三层是调度与控制层：gate_schedule把闸门操作抽象成三时段开度参数，simulate在每个时间步做水量平衡，更新库容和水位，并通过可放水上限避免出现负库容；随后将闸下泄与沿程来水叠加，再用muskingum_route计算下游控制断面的洪水传播过程，形成可用于指挥调度的预测量。第四层是评价与优化层：calc_kpi输出洪峰、峰现时间、超警时长、超限水位时长等KPI；objective把这些指标加权为一个可优化目标；scipy.optimize.minimize(SLSQP)自动搜索更优闸门开度，得到相对基准调度更低风险的方案。脚本最后通过print_kpi_table打印可读表格，并用三联图展示“降雨-流量-水位”对比，直观看到优化前后差异。教学上，这份代码的价值不在于替代高精度工程模型，而在于用清晰结构说明数字孪生的本质：持续接收数据、实时更新状态、滚动推演方案、用指标闭环校核。后续若接入实测数据和更高维机理模型（如圣维南方程、数据同化、MPC），即可从教学原型平滑升级到工程级应用。