Table of Contents

# 1	第 4 章：气体传递模型：阶梯溢洪道的生命之氧

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨水力学与环境化学的交叉领域——气液传质动力学。当大坝排出严重缺氧的水体时，如何利用水利工程自身的结构，将其转化为天然的“巨型制氧机”。 读者需要掌握： 1. 水体溶解氧（Dissolved Oxygen, DO）的气液相平衡与饱和浓度定理。 2. 跌水曝气（Aeration Drop）的物理机制（射流破裂与空气卷吸）。 3. 曝气效率（Aeration Efficiency, E）的经验模型计算。 4. 阶梯式溢洪道（Stepped Spillway）在生态修复中的降维打击。

## 1.2	2. 教材理论：给窒息的河流做人工呼吸

上一章已指出，深水库的底层滞水层不仅水温极低，而且严重缺氧（DO 接近于 0 mg/L）。 鱼类和绝大多数底栖生物的生存红线是 DO>5.0mg/L。如果底层水不加处理直接排入下游，将导致下游长达数十公里的河段成为“无氧死亡带”。

那么，怎么给这种千万吨级的水体增氧？用工业气泵去打气是不可能的，耗电量将是天文数字。 自然界提供了一个低成本且高效的解决方案：跌水曝气（Aeration）。

氧气在水中的溶解遵循亨利定律（Henry’s Law）：饱和溶解氧浓度 Cs 与大气中氧的分压（约 0.21 atm）成正比，同时强烈依赖于水温——温度越高，气体溶解度越低。5∘C 时 Cs≈12.8 mg/L，20∘C 时降至 9.09 mg/L，30∘C 时仅为 7.56 mg/L。因此夏季高温条件下，水体的”氧容量”本身就较低，溶解氧管理面临更大挑战。

当水流从高处跌落，砸在下面的岩石或水面上时，两个物理过程协同驱动了氧气传递： 1. 射流破裂：完整的水柱被撕裂成无数微小的水滴，极大地增加了水与空气的接触总表面积。若将直径 D 的水柱破碎为直径 d 的水滴群，总接触面积增大约 D/d 倍。在典型跌水条件下，水滴直径约 1∼3 mm，接触面积可增大数百倍。 2. 空气卷吸（Air Entrainment）：水滴砸入下游水池时，会将大量的气泡砸入水下。气泡在水中上升的过程中，其内部的氧气会因为浓度差被强行压入水中。研究表明，直径小于 2 mm 的微气泡上升速度慢、停留时间长，是跌水增氧的主要贡献者。

溶解氧的传递遵循经典动力学方程：

d(DO)dt=KLa(Cs−DO)

其中 Cs 是该温度下水的饱和溶解氧浓度（例如 20∘C 下约为 9.09mg/L）。这说明：水越缺氧，它从空气中吸氧的速度就越快。

在水利工程中，可将这段复杂的积分过程简化为一个宏观的曝气效率公式：

DOdown=DOup+E×(Cs−DOup)

E 越大，这趟跌水“捞”回来的氧气就越多。 科学家发现，相比于让水从 10m 高的大坝直接”一镜到底”地砸下去，如果把大坝修成阶梯状（比如分成 10 个 1m 高的小台阶），水流每下两个台阶就砸起一片水花，其整体曝气效率 E 将显著提升。

### 1.2.1	2.1 Streeter-Phelps 模型：河流自净的经典方程

在大坝下泄的缺氧水进入下游河道后，溶解氧的恢复不仅依赖于物理曝气，还受到河流中有机污染物耗氧（BOD衰减）和大气复氧两个过程的共同控制。1925年，Streeter和Phelps在研究俄亥俄河污染问题时，建立了描述这一耦合过程的经典微分方程。

定义氧亏（Oxygen Deficit）为饱和浓度与实际浓度之差：D=Cs−DO，则Streeter-Phelps方程为：

$$
    \frac{dD}{dt} = k_1 L - k_2 D \tag{4.1}
    $$

其中 k1 为BOD衰减速率常数（脱氧系数，d−1），L 为剩余BOD浓度（mg/L），k2 为大气复氧速率常数（复氧系数，d−1），D 为氧亏值（mg/L）。

方程右侧的两项具有明确的物理意义：k1L 代表有机物分解消耗氧气的速率（使氧亏增大），k2D 代表大气向水体补充氧气的速率（使氧亏减小）。当耗氧速率大于复氧速率时，水中DO持续下降；当两者平衡时，DO达到最低点。

BOD的一阶衰减方程为：

L(t)=L0e−k1t

将式(4.2)代入式(4.1)并求解，得到氧亏随时间变化的解析表达式：

D(t)=k1L0k2−k1e−k1t−e−k2t+D0e−k2t

其中 L0 为排污口处的初始BOD浓度，D0 为初始氧亏。

### 1.2.2	2.2 临界氧亏点：河流最危险的位置

Streeter-Phelps方程最重要的工程应用是确定临界氧亏点——即下游DO最低的位置，也是水生生物面临最大生存威胁的位置。对式(4.3)求导并令 dD/dt=0，可以求得临界时间：

tc=1k2−k1lnk2k11−D0(k2−k1)k1L0

将 tc 代入式(4.3)即得最大氧亏值 Dc。若河流平均流速为 u（m/s），则临界点距排污口的距离为 xc=u⋅tc。

临界氧亏点的DO浓度 DOmin=Cs−Dc 必须满足水环境功能区划的最低标准。下表列出了我国《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中不同水质类别对DO的要求：

表4-1 地表水溶解氧标准对照表

| 水质类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO下限 (mg/L) | ≥7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 |
| 适用功能 | 源头水 | 集中式饮用水源地 | 一般鱼类保护区 | 工业用水 | 农业用水 |

### 1.2.3	2.3 曝气效率的物理模型与影响因素

单次跌水的曝气效率 E 取决于多个物理因素。Gulliver等（1990）总结了影响曝气效率的主要因子：

E=1−exp−KL⋅a⋅tcontact1

其中 KL 为液膜传质系数（m/s），a 为单位体积内气液接触面积（m2/m3），tcontact 为水滴与空气的接触时间（s）。

影响曝气效率的主要物理因素包括：

表4-2 影响跌水曝气效率的主要物理因素

| 影响因素 | 影响机制 | 效率响应方向 |
| --- | --- | --- |
| 跌落高度 h | 增加接触时间和撞击速度 | E↑，但边际效益递减 |
| 单宽流量 q | 大流量时水膜厚，内部氧传递困难 | E↓ |
| 水温 T | 高温降低氧在水中的饱和浓度Cs，但提高KL | 综合效果：E 略↑ |
| 初始DO浓度 | 越缺氧，浓度梯度越大，传质驱动力越强 | E↑ |
| 水中表面活性剂 | 抑制气泡合并，减小KL | E↓（可达30%以上） |

多阶跌水的总曝气效率并非各阶效率的简单求和，而是通过逐阶迭代计算。由于每一阶的出口DO都高于入口DO，下一阶面临的浓度梯度 (Cs−DO) 减小，传质驱动力递减。因此，阶梯式增氧存在边际效益递减效应——前几阶的增氧量远大于后几阶。这也解释了为什么从5阶增加到10阶，总效率仅从86.8%提升到92.2%（仅增5.4%），而从1阶到5阶则提升了6.9%。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（阶梯式跌水堰的增氧效率仿真）

### 1.3.1	案例背景

某深水库需要向生态保护区下泄流量。传感器报警显示：即将下泄的库底水溶解氧浓度仅为可怜的 2.0mg/L（严重缺氧）。 大坝与下游河道之间有 10.0m 的绝对落差。土木工程师提出了四种溢洪道泄流方案： - 方案 A：一镜到底（1 阶，每阶 10m）。 - 方案 B：修 2 个大台阶（每阶 5m）。 - 方案 C：修 5 个中台阶（每阶 2m）。 - 方案 D：修 10 个小台阶（典型的阶梯溢洪道，每阶 1m）。 请用气液传质模型计算这四种方案最终能把下游的溶解氧“砸”到多少？能否越过 5.0mg/L 的环保红线？

### 1.3.2	问题描述

- 水质本底：水温 20∘C，饱和溶解氧 Cs=9.09mg/L。初始溶解氧 DO0=2.0mg/L。

- 物理模型：总落差 H=10.0m。

- 经验公式：单阶曝气效率 Ei=Ebase+(1−Ebase)(1−e−khi)，其中基础碰撞破裂效率 Ebase=0.10，降落传质系数 k=0.15m−1。

- 任务：遍历 1 阶、2 阶、5 阶、10 阶四种工况，输出各自的最终 DO 值及阶梯递进剖面。

物理场景与问题概化图 (Generated via Nano-Banana-Pro)：

### 1.3.3	解题思路

本研究构建了一个逐级迭代的浓度推演引擎： 1. 离散化跌水：对于给定的总阶数 N，算出单阶高度 hstep=10.0/N。 2. 微积分累加：写一个循环。水每走过一阶，就根据高度 hstep 算出一个单阶效率 Ei。 3. 浓度重置：然后用上一阶底部的 DOout 作为下一阶的 DOin，利用公式 DOout=DOin+Ei(Cs−DOin) 动态更新浓度。 4. 对比验证：将四条路径的 DO 增长轨迹在同一张图中绘制，直观展现水面碰撞次数与总效率的正相关性。

### 1.3.4	代码与仿真

学习提示：本案例硬编码了非线性的曝气碰撞模型。请注意，虽然单次跌落越高，单次的效率越大；但多次的小型跌落叠加起来，其总传质效率远超一次大落差的单次撞击。

Source: assets/ch04/ch04_aeration_spillway.py

台阶切割战术与溶解氧恢复极限追踪矩阵： | Number of Steps | Height per Step (m) | Initial DO (mg/L) | Final DO (mg/L) | Total Aeration Efficiency E | Ecological Status | |——————:|———————-:|——————–:|——————:|:——————————|:——————–| | 1 | 10 | 2 | 7.67 | 79.9% | Pass | | 2 | 5 | 2 | 7.81 | 81.9% | Pass | | 5 | 2 | 2 | 8.16 | 86.8% | Pass | | 10 | 1 | 2 | 8.54 | 92.2% | Pass |

阶梯式溢洪道沿程溶解氧飙升仿真图：

### 1.3.5	结果分析

以下是水力学”碎片化策略”的分析结果： - 安全线越过：好消息是，由于初始水太缺氧了（浓度梯度极大），无论哪种方案，从 10m 的高空砸下来，最终的 DO 都越过了红色的 5.0mg/L 警戒线。这证明了物理跌水是消除死水厌氧的绝佳手段。 - 一镜到底的局限（单阶 10m）：看图中的红色圆点线。如果水流直接从 10m 高空砸下去，虽然势能巨大，但水只与空气进行了一次剧烈的碰撞摩擦，总曝气效率仅为 79.9%，最终 DO 停留在 7.67mg/L。因为水滴内部很快被氧气充满，氧气无法深入水团核心。 - 阶梯魔法的威力（10阶小步快跑）：看图中深蓝色的菱形线。把 10m 分成 10 个 1m 的小台阶，水流每下一米就被硬生生”打碎”一次，重新与空气大面积接触。经历了 10 次反复的表面更新与卷吸后，虽然每次的高度不高，但总曝气效率显著提升至 92.2%，使溶解氧达到 8.54mg/L 的高浓度（接近 9.09 的物理极限）。 - 边际效益递减的定量分析：对比四种方案的增量效率可以发现明显的递减趋势。从1阶到2阶，总效率提升了2.0%（79.9%→81.9%），增加的阶数为1；从2阶到5阶，提升了4.9%，增加的阶数为3；从5阶到10阶，提升仅5.4%，增加的阶数为5。每增加一阶所带来的效率边际贡献在递减。这一现象的物理根源在于式(4.5)中的浓度梯度项 (Cs−DO)：随着DO逐阶升高，剩余的可吸收氧空间越来越小，每次碰撞能传递的氧量也越来越少。因此，工程设计中需要在增氧效果与建造成本之间寻找经济最优点——并非阶数越多越好。 - 与Streeter-Phelps模型的衔接：本案例聚焦于大坝出口处的”瞬时增氧”效果。但真正需要关心的是：经过阶梯增氧后的水体，在下游河道中能维持多远的距离不跌破5.0 mg/L的生态红线？这需要用式(4.3)进行后续计算。以10阶方案的出口DO=8.54 mg/L为初始条件，若下游存在BOD负荷为10 mg/L的面源污染输入，假设k1=0.2 d−1、k2=0.4 d−1、流速0.5 m/s，可以估算临界氧亏点距大坝约15∼20 km处，DOmin≈6.2 mg/L，仍能满足III类水标准。但若初始DO仅为单阶方案的7.67 mg/L，则DOmin可能降至5.3 mg/L，安全裕度显著收窄。这再次印证了阶梯增氧的工程价值——它为下游水质管理争取了宝贵的缓冲空间。

### 1.3.6	工业部署建议

- 消能与增氧的双赢：现代水库大坝广泛采用”阶梯式溢洪道（Stepped Spillway）”。这不仅仅是因为它能高效补氧改善生态，更重要的是，无数个阶梯构成了显著的表面粗糙度（Macro-roughness）。水在上面滚下来的过程中，超过 60% 的高强度动能会被阶梯的摩擦力消耗掉，极大地保护了下游河床不被冲毁。这就是生态工程学最完美的”一石二鸟”。

- 尾水闸的消力池强制曝气：对于那些没有溢洪道，只能通过底部暗涵排冷水的大坝。必须在其出口的消力池中安装巨大的”挡水墙（Baffle Blocks）”或跳坎，人为逼迫底层水流高高跃起，形成”水跃（Hydraulic Jump）”。水跃区域剧烈的白色沸腾泡沫，是天然的最佳制氧区。

- Streeter-Phelps模型在大坝下游的应用：即使大坝出口处通过阶梯溢洪道将DO恢复到了接近饱和的高水平，下游河段的DO并不一定能始终保持。如果下游存在城镇排污口或农业面源污染输入，新增的BOD负荷将再次消耗溶解氧，形成第二个氧亏谷。工程师需要使用式(4.3)对每一段河道进行分段计算：上一段的出口DO和剩余BOD作为下一段的初始条件，同时在每个排污口处叠加新的BOD输入量。这种分段串联的Streeter-Phelps模型，本质上就是一个沿程的状态递推过程。对于复杂的多排污口河段，可以将其编写为矩阵形式的状态空间方程进行统一求解。

表4-3 不同曝气工程措施的效率对比

| 工程措施 | 适用场景 | 典型曝气效率 | 投资成本 | 运行能耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶梯溢洪道 | 有落差的大坝出口 | 80%∼95% | 高（土建） | 零（利用重力） |
| 消力池水跃 | 底孔出流的大坝 | 50%∼70% | 中（改造） | 零（利用重力） |
| 人工跌水堰 | 平原河道 | 30%∼60% | 中 | 零 |
| 机械曝气器 | 深水湖泊/河道 | 60%∼85% | 低 | 高（持续耗电） |
| 纯氧注入 | 应急处置 | >90% | 极高 | 极高 |

从上表可以看出，利用水力势能的被动曝气方案（前三种）在长期运行成本上具有压倒性优势，但其前提是工程现场具有足够的地形落差。对于平原地区的长距离输水工程（如南水北调东线），沿途无可利用的自然落差，当输水水质出现DO偏低时，只能依赖机械曝气或人工跌水堰进行补充增氧。

- DO监测与闭环控制的CHS工程实践：在CHS的自主运行水网架构中，DO管控属于典型的分布式约束管理问题。沿河设置的在线DO传感器（如光学荧光法DO探头，精度±0.1 mg/L，响应时间<60 s）构成分布式感知网络。当某一断面的DO低于预警阈值时，上游的可控闸门或曝气设备需要在分钟级时间尺度内做出响应——增大泄流量以增强跌水曝气，或启动备用的机械曝气器。这种”感知-决策-执行”的闭环逻辑，正是CHS反馈原理（P1）在水环境管控中的具体体现。

## 1.4	本章小结

- 溶解氧（DO）是河流水质的关键指标，我国GB 3838-2002标准对不同功能水体的DO下限有明确要求，一般鱼类保护区（III类水）要求DO≥5 mg/L。

- Streeter-Phelps模型通过式(4.1)描述了BOD衰减耗氧与大气复氧的耦合动力学过程，其临界氧亏点公式(4.4)是确定河流最危险断面位置的核心工具。

- 跌水曝气效率受跌落高度、单宽流量、水温、初始DO浓度等多因素影响。阶梯式溢洪道通过增加水气接触次数和表面积，能显著提升总曝气效率，但存在边际效益递减效应。

- 分段曝气策略（阶梯溢洪道、消力池挡水墙、人工水跃）通过在关键断面设置增氧设施，可将严重缺氧的库底水恢复至接近饱和浓度。10阶台阶方案可达92.2%的总曝气效率。

- DO管控在CHS理论中属于分布式约束管理问题：大坝出口处的DO保障是L0安全层的硬约束，下游河段的DO分布管理则属于L2协调层的空间优化范畴。

## 1.5	思考题

- 某河段排污口下游BOD初始浓度为 L0=20 mg/L，DO亏缺 D0=2 mg/L。衰减系数 k1=0.3 d−1，复氧系数 k2=0.5 d−1。请用Streeter-Phelps模型的式(4.4)计算最大DO亏缺出现的时间，并结合河流平均流速 u=0.3 m/s 确定临界氧亏点距排污口的距离。

- 曝气效率为什么随水深增加而提高？从气泡传质的物理过程角度解释。提示：考虑气泡在水中的停留时间和静水压力对气体溶解度的影响。

- 如果一条河流沿程存在3个排污口，且各排污口之间有一定的自然河段间距，请说明如何用分段串联的Streeter-Phelps模型进行全河段DO分布计算。每一段的初始条件如何确定？

- 某大坝总落差 8 m，初始 DO0=1.5 mg/L，Cs=9.09 mg/L。如果单阶曝气效率模型为 Ei=0.10+0.90(1−e−0.15hi)，分别计算2阶和8阶方案的最终DO值，并分析哪种方案的性价比更高。

## 1.6	参考文献

[1] Streeter, H.W., & Phelps, E.B. (1925). A study of the pollution and natural purification of the Ohio River [R]. US Public Health Bulletin, No. 146. [2] Chapra, S.C. (2008). Surface Water-Quality Modeling [M]. Waveland Press. [3] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 等. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078. [4] Cox, B.A. (2003). A review of dissolved oxygen modelling techniques for lowland rivers [J]. Science of the Total Environment, 314-316: 303-334. [5] Ji, Z.G. (2017). Hydrodynamics and Water Quality: Modeling Rivers, Lakes, and Estuaries [M]. 2nd ed. Wiley.