Table of Contents

# 1	第 3 章：电池荷电状态（SOC/SOH）联合估计

上一章建立了锂电池的等效电路模型（ECM），为状态估计提供了数学基础。本章将在此模型之上，引入闭环状态观测器，解决电池管理中最核心的问题——SOC 的在线精确估计。

## 1.1	1. 学习目标

在微电网调度和电动汽车应用中，电池 SOC 的估计精度直接决定了系统的安全性和经济性。SOC 过估将导致电池过放电损伤，SOC 低估则造成可用容量浪费。传统的安时积分法（Coulomb Counting）存在不可消除的误差累积问题，无法满足工程对 ±2% 精度的要求。

读者需要掌握： 1. 安时积分法的数学原理及其固有缺陷——初始误差不可纠正与传感器偏置导致的积分漂移。 2. 扩展卡尔曼滤波（EKF）的完整数学框架：预测-更新两步递推及其在非线性电池模型中的线性化处理。 3. EKF 状态估计的”双信息融合”思想：电流传感器提供动态预测，电压传感器提供静态锚定。 4. 卡尔曼增益的物理含义与噪声协方差矩阵（Q, R）的调参策略。

SOC估计方法对比：安时积分 vs EKF

## 1.2	2. 教材理论：从开环积分到闭环滤波

### 1.2.1	2.1 安时积分法的数学描述与固有缺陷

安时积分法（Coulomb Counting）是最直观的 SOC 估计方法，其数学表达为：

SOC(t)=SOC(t0)−1Qnt0tI(τ) dτ

其中 Qn 为电池额定容量（单位：As），I(τ) 为放电电流（正值表示放电）。在离散时间系统中，式 (3.1) 简化为递推形式：

SOCk=SOCk−1−Ik⋅ΔtQn

该方法的实现简单、计算量低，但存在两个根本性缺陷：

缺陷一：初始误差永久锁定。 安时积分是一个纯粹的开环过程——系统状态仅由输入（电流）驱动，没有任何外部测量信号对其进行反馈校正。如果初始 SOC 设定存在误差 ϵ0（例如系统重启后无法精确确定电池电量），该误差将永久保留在后续所有时刻的估计值中：SOCk=SOCtrue,k+ϵ0。

缺陷二：传感器偏置导致积分漂移。 工业级霍尔电流传感器不可避免地存在零点偏置（Offset），典型值为 0.1∼1.0 A。假设偏置为 δI，则经过时间 T 后，SOC 累积误差为：

ϵdrift(T)=δI⋅TQn

对于 Qn=50 Ah=180000 As 的电池，仅 0.5 A 的电流偏置在 1 小时内就会导致 0.5×3600/180000=1% 的 SOC 漂移。在 10 小时的连续运行后，误差将达到 10%——完全不可接受。

### 1.2.2	2.2 扩展卡尔曼滤波的数学框架

扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）是解决上述开环缺陷的经典闭环方案。其核心思想是双信息融合：同时利用电流传感器的动态信息（通过模型预测 SOC 变化趋势）和电压传感器的静态信息（通过 OCV-SOC 映射锚定 SOC 绝对值），在两者之间以最优权重进行加权平均。

#### 1.2.2.1	2.2.1 非线性状态空间模型

基于第 2 章建立的一阶戴维南模型，电池系统的离散时间非线性状态空间方程为：

状态方程（f）：

xk=f(xk−1,uk)+wk

其中状态向量 x=[SOC,U1]T，输入 u=I，过程噪声 wk∼N(0,Q)。展开为：

$$
    \begin{bmatrix} SOC_k \\ U_{1,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} SOC_{k-1} - \frac{I_k \Delta t}{Q_n} \\ U_{1,k-1} \cdot e^{-\Delta t / \tau_1} + I_k R_1 (1 - e^{-\Delta t / \tau_1}) \end{bmatrix} + \mathbf{w}_k \tag{3.5}
    $$

观测方程（h）：

$$
    y_k = h(\mathbf{x}_k, u_k) + v_k \tag{3.6}
    $$

其中观测量 y=Vt（端电压），测量噪声 vk∼N(0,R)。展开为：

$$
    V_{t,k} = V_{OCV}(SOC_k) - I_k \cdot R_0 - U_{1,k} + v_k \tag{3.7}
    $$

#### 1.2.2.2	2.2.2 EKF 预测-更新递推

EKF 的每个时间步包含两个阶段：

第一阶段：预测更新（Time Update / Predict）

基于电流信息和模型方程，预测下一时刻的先验状态估计和协方差：

xk|k−1=f(xk−1|k−1,uk)

Pk|k−1=FkPk−1|k−1FkT+Q

其中 Fk=∂f∂x|xk−1|k−1 是状态转移方程的雅可比矩阵。对于一阶戴维南模型：

Fk=100e−Δt/τ1

第二阶段：量测更新（Measurement Update / Correct）

利用电压测量残差（Innovation）修正先验估计：

yk=Vt,measured−h(xk|k−1,uk)

计算卡尔曼增益：

Kk=Pk|k−1HkTHkPk|k−1HkT+R−1

其中 Hk=∂h∂x|xk|k−1 是观测方程的雅可比矩阵：

Hk=dVOCVdSOC|SOCk|k−1−1

后验状态估计和协方差更新：

$$
    \hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{y}_k \tag{3.14}
    $$

Pk|k=(I−KkHk)Pk|k−1

#### 1.2.2.3	2.2.3 卡尔曼增益的物理解读

卡尔曼增益 Kk 的本质是一个自适应的信任权重分配器：

- 当过程噪声协方差 Q 较大（模型不可信）时，P 增大，K 增大——滤波器更信任电压测量。

- 当测量噪声协方差 R 较大（传感器不可信）时，K 减小——滤波器更信任模型预测。

- 在极端情况下，K→0 退化为纯安时积分，K→H−1 退化为纯电压查表。

#### 1.2.2.4	2.2.4 EKF 初始化与调参策略

EKF 的性能高度依赖于三个超参数的设定：

初始协方差 P0：反映对初始 SOC 的不确定程度。若系统刚启动且初始 SOC 完全未知，应设 P0=0.1∼1.0（对应 ±30%∼100% 的标准差）。P0 过小会使滤波器”过度自信”，导致收敛缓慢甚至发散；P0 过大则初始估计噪声较大，但通常能在几十步内自行衰减。

过程噪声 Q：体现对模型准确性的信任程度。Q 越大，滤波器越”怀疑”模型，越依赖电压测量——响应快但噪声大。Q 越小，滤波器越”信任”模型——估计平滑但对突变响应迟缓。典型设定为 Q=10−6∼10−4。一个实用的调参经验是：先将 Q 设为较大值观察收敛行为，再逐步减小至估计曲线刚好平滑无明显噪声时停止。

测量噪声 R：应匹配电压传感器的实际噪声水平。若电压传感器精度为 ±10 mV，则 R≈(0.01)2=10−4 V2。R 设得过小（高估传感器精度）会导致估计值被测量噪声过度驱动；设得过大则校正力度不足，退化为开环积分。

在工程实践中，Q/R 的比值是决定滤波器行为的关键量：Q/R≫1 时滤波器快速跟踪但噪声大，Q/R≪1 时滤波器平滑但响应慢。最优的 Q/R 取决于具体应用场景——对于电动汽车的动态工况需要较大 Q/R，对于储能电站的缓变工况可以使用较小 Q/R。

### 1.2.3	2.3 EKF 的可观测性条件

EKF 能否有效工作，取决于系统的局部可观测性。观测矩阵 Hk 中的 dVOCV/dSOC 项是关键：当 OCV 曲线斜率较大时（如 SOC < 20% 或 SOC > 80%），电压对 SOC 变化敏感，EKF 的校正能力强；当 OCV 曲线进入平坦区（如磷酸铁锂电池在 30%-80% SOC 区间），dVOCV/dSOC≈0，系统接近不可观测——此时 EKF 几乎无法从电压中提取 SOC 信息，退化为开环积分。

这一局限性是驱动学术界研究更先进估计方法（如 Sigma-Point 卡尔曼滤波、粒子滤波、自适应 EKF）的根本动力。

### 1.2.4	2.4 SOH 联合估计的扩展状态空间

随着电池老化，额定容量 Qn 逐步衰减，第 2 章 ECM 模型中的 Qn 不再是常数。如果 SOC 估计器仍使用出厂标称值 Qn,0，将产生系统性偏差。解决方案是将 Qn 作为第三个状态变量纳入 EKF：

$$
    \mathbf{x}_{aug} = [SOC, U_1, Q_n]^T \tag{3.16}
    $$

Qn 的状态方程假设为随机游走模型（Qn 在相邻时刻变化极小）：

Qn,k=Qn,k−1+wQ,k, wQ,k∼N(0,σQ2)

扩展后的雅可比矩阵 Faug 增加了第三行第三列的单位元素（∂Qn,k/∂Qn,k−1=1），以及 ∂SOCk/∂Qn,k−1=IkΔt/Qn,k−12 的交叉项。观测矩阵 Haug 增加了 ∂Vt/∂Qn 项——由于 Vt 对 Qn 的依赖是间接的（通过 SOC 影响 OCV），该项通常很小，导致 Qn 的可观测性较弱。

工程实践中，Qn 的估计通常需要一个完整的充放电循环（数小时）才能收敛，而 SOC 在数百秒内即可收敛。因此，SOC 和 SOH 的联合估计本质上是一个双时间尺度估计问题：SOC 在秒-分钟尺度快速更新，Qn 在小时-天尺度缓慢演化。

### 1.2.5	2.5 无迹卡尔曼滤波（UKF）简介

EKF 通过一阶泰勒展开（雅可比矩阵）处理非线性，当非线性程度较强时（如 OCV 曲线在满充/深放区间斜率急剧变化），线性化误差会显著影响估计精度。无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter, UKF）提供了一种无需计算雅可比矩阵的替代方案。

UKF 的核心思想是用一组确定性采样点（Sigma Points）来逼近概率分布在非线性变换下的传播。对于 n 维状态空间，选取 2n+1 个 Sigma 点，将它们通过非线性函数 f 和 h 传播，再由传播后的点集重建均值和协方差。

相比 EKF，UKF 的优势在于：(1) 不需要推导雅可比矩阵（实现更简单）；(2) 保留了非线性传播的二阶精度（EKF 仅一阶）；(3) 对强非线性系统的估计精度更高。其代价是每步计算量增加约 2n 倍。对于本章的 2 维状态空间，UKF 需要 5 个 Sigma 点，计算开销增加不大，因此在现代 BMS 芯片上已逐步得到应用。

### 1.2.6	2.6 多算法性能对比总结

下表总结了常用 SOC 估计方法的关键特性，供工程选型参考：

| 方法 | 初始误差纠正 | 漂移抑制 | 非线性处理 | 计算量 | 工程成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安时积分 | 不可纠正 | 无 | 不涉及 | 极低 | 成熟 |
| OCV 查表 | 需长时静置 | 不涉及 | 查表 | 极低 | 成熟 |
| EKF | 自动纠正 | 电压反馈 | 一阶线性化 | 低 | 成熟 |
| UKF | 自动纠正 | 电压反馈 | Sigma 点 | 中 | 较成熟 |
| 粒子滤波 | 自动纠正 | 电压反馈 | 蒙特卡洛 | 高 | 研究阶段 |

工程实践中最常见的方案是”OCV 查表初始化 + EKF 在线跟踪”的组合策略：系统上电后，先利用静置期间的端电压通过 OCV 查表获得较准确的初始 SOC（误差 ±3%），然后启动 EKF 进行闭环跟踪。这种组合避免了 EKF 从完全错误的初始值收敛的等待时间，同时解决了 OCV 查表在非静置状态下不可用的问题。

## 1.3	3. 案例分析：安时积分 vs EKF 对照仿真

!问题概化图

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

为定量评估 EKF 相对于安时积分法的优势，本节构建了一个受控对照实验：在完全相同的噪声环境和错误初始条件下，平行运行两种算法，比较其 SOC 估计轨迹与真值的偏差。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 电池参数：Qn=50 Ah，R0=0.01 Ω，OCV 多项式拟合曲线。

- 工况：动态放电（10 A 均值 + 20 A 正弦波动，周期 600 s），持续 1 小时。

- 真实初始 SOC：90%。两种算法的初始设定值均为 80%（存在 10% 的初始误差）。

- 传感器缺陷：电流传感器存在 0.5 A 的零点偏置和 0.2 A 标准差的高斯白噪声；电压传感器仅有 0.01 V 的白噪声。

- EKF 参数：过程噪声 Q=10−6，测量噪声 R=0.01，初始协方差 P0=0.1。

### 1.3.3	3.3 代码执行与图表

Source: assets/ch03/ch03_ekf.py

关键性能指标（KPI）评估结果： | Metric | Coulomb Counting (CC) | Extended Kalman Filter (EKF) | |:—————————–|:——————————|:——————————–| | Initial State Error Recovery | Failed (Permanent 10% offset) | Recovered in ~200 seconds | | Current Sensor Offset Drift | Accumulates over time (Fatal) | Compensated by voltage feedback | | Overall RMSE (%) | 10.50% | 0.40% |

!仿真结果

### 1.3.4	3.4 代码解读

本仿真脚本（assets/ch03/ch03_ekf.py）的主线是”同一组含噪测量下，开环安时积分与闭环 EKF 谁更可靠”的对比实验。代码先构造真值：用动态放电电流驱动 SOC 按库仑计量递减，再通过 OCV(SOC) 多项式与内阻压降得到端电压。随后叠加测量误差：电流加入 0.5 A 偏置和高斯白噪声，电压加入白噪声。

算法 A（安时积分）只按测得电流累加，初值错就长期错，且偏置会积分成漂移。算法 B（EKF）每步分两段：预测段仍用电流积分得到 SOCpred 并传播协方差；校正段用 OCV 模型把 SOCpred 映射为预测电压，与实测电压求残差，再经卡尔曼增益修正 SOC。由于观测矩阵取 dOCV/dSOC，当电压对 SOC 敏感时，滤波器能更快把状态拉回真实轨道——这正是”电流给动态、电压给锚点”的闭环机理。

关键参数物理意义：Q_true（50 Ah）是容量标定；R_true（0.01 Ω）表示欧姆内阻；P 是初始不确定度（越大表示越不信任初始 SOC）；Q（10−6）是状态过程噪声方差，反映对模型误差的容忍度；R_cov（0.01）是测量噪声方差，体现对电压传感器可信度的设定。

输出与正文表格对应：图像上半图对应”初值误差与漂移现象”的叙述，下半图残差曲线对应”观测创新是否围绕零均值波动”的稳定性判断。表格三行指标可直接对照：初始误差恢复能力、电流偏置漂移抑制能力、总体精度 RMSE(%)。

建议读者修改的实验参数：(1) 把电流偏置从 0.5 A 改为 0.1/1.0 A 观察安时积分失真速度；(2) 把电压噪声标准差增减，体会 EKF 校正”抓手”变强或变弱；(3) 调 Q 与 R 比例，比较”更信模型”与”更信传感器”两种滤波风格；(4) 修改初始 SOC 误差与 P0 大小，观察收敛快慢。

### 1.3.5	3.5 结果物理解释

仿真结果揭示了开环与闭环估计的本质差异：

- 安时积分法（红色虚线）：由于初始 SOC 设定比真值低 10%，且电流传感器存在 0.5 A 正偏置（使积分值偏大），安时积分的 SOC 轨迹始终位于真值下方约 10%，并随时间缓慢发散。在 3600 s（1 小时）结束时，累积误差已超过 10%。这在实际工程中意味着 BMS 可能在电池仍有 10% 剩余电量时就发出”电量耗尽”告警，造成可用容量的严重浪费。

- EKF（绿色实线）：尽管起始于同样错误的 80% 初始值，EKF 在约 200 秒内就将估计值拉回真实轨迹。其物理机制是：在初始阶段，预测电压（基于错误 SOC 的 OCV 计算）与实测电压之间存在较大残差，卡尔曼增益 K 给予电压信号较高权重，快速修正 SOC。一旦收敛，残差缩小，K 值自动降低，滤波器进入稳态跟踪模式。整个过程中 RMSE 仅为 0.40%，满足工程要求的 ±2% 精度标准。

## 1.4	4. 本章小结

- 安时积分法是纯开环估计方法，无法纠正初始误差，且电流传感器偏置导致不可逆的积分漂移。

- 扩展卡尔曼滤波（EKF）通过”预测-更新”两步递推，融合电流动态信息与电压静态锚定信息，实现了闭环状态估计。

- EKF 的关键在于利用 OCV-SOC 曲线的雅可比矩阵将电压残差映射回 SOC 修正量，其有效性取决于 OCV 曲线斜率（可观测性条件）。

- 仿真表明，即使初始 SOC 偏差达 10%，EKF 仍能在 200 秒内收敛至真实轨迹，RMSE 从安时积分的 10.50% 降至 0.40%。

- 代码锚点：assets/ch03/ch03_ekf.py

## 1.5	5. 思考与练习

- 可观测性分析：磷酸铁锂（LFP）电池的 OCV 曲线在 30%-80% SOC 区间几乎平坦。请分析在这一区间内 EKF 的估计精度会如何变化，并提出一种可能的改进策略。

- 噪声调参：在 EKF 中，过程噪声 Q 和测量噪声 R 的比值 Q/R 如何影响滤波器的收敛速度和稳态精度？请从数学推导和物理直觉两个角度给出解释。

- SOH 联合估计：随着电池老化，额定容量 Qn 会逐渐衰减。请设计一种将 Qn 作为第三个状态变量加入 EKF 状态向量的方案（即 x=[SOC,U1,Qn]T），推导扩展后的雅可比矩阵，并讨论该方案的可行性与局限性。

- 数值稳定性：标准 EKF 的协方差更新公式 (3.15) 可能因数值舍入导致 P 矩阵失去正定性。请调研 Joseph 形式的协方差更新公式，说明其如何保证数值稳定性。

## 1.6	6. 拓展视野

扩展卡尔曼滤波在水利工程中同样是核心算法之一。水库的实时蓄水量无法直接测量全库容积，但可以通过水位传感器的间接观测，结合水量平衡模型进行 EKF 估计。电池 SOC 估计与水库蓄量估计的状态空间方程在数学上完全等价，只是物理量的名称不同。

在掌握了 SOC 的精确估计方法之后，下一章将探讨如何利用这一信息，设计安全高效的恒流-恒压（CC-CV）充电策略。

## 1.7	参考文献

[1] Plett G L. Extended Kalman Filtering for Battery Management Systems of LiPB-Based HEV Battery Packs: Part 1-3[J]. Journal of Power Sources, 2004, 134(2): 252-292.

[2] Simon D. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches[M]. John Wiley & Sons, 2006.

[3] Xiong R, He H, Sun F, et al. A Systematic Model-Based Degradation Behavior Recognition and Health Monitoring Method for Lithium-Ion Batteries[J]. Applied Energy, 2020, 263: 114629.