Table of Contents

# 1	第 2 章 时域分析与频域分析

第1章建立了从物理系统到传递函数的完整建模方法。在获得系统的数学模型之后，下一步自然要回答的问题是：系统的动态性能如何？稳定性能否保证？这正是本章要解决的核心问题。本章将从时域和频域两个互补视角展开分析，掌握系统性能评价与稳定性判定的全套工具。

## 1.1	学习目标

- 掌握二阶系统阶跃响应的超调量、调节时间、峰值时间等性能指标的计算

- 熟练运用劳斯判据判定系统稳定性，确定使系统稳定的参数范围

- 掌握稳态误差的计算方法，理解系统型别与误差系数的关系

- 能够绘制Bode图并从中读取相位裕度和幅值裕度

## 1.2	2.1 二阶系统的阶跃响应与性能指标

标准二阶系统的闭环传递函数为 Φ(s)=ωn2/(s2+2ζωns+ωn2)，其中 ωn 为自然频率，ζ 为阻尼比。系统的特征根为：

s1,2=−ζωn±ωnζ2−1

当 0<ζ<1 时（欠阻尼情况），特征根为一对共轭复数：s1,2=−σ±jωd，其中 σ=ζωn 为衰减系数，ωd=ωn1−ζ2 为有阻尼振荡频率。此时单位阶跃响应表现为衰减振荡，其时域表达式为：

c(t)=1−e−ζωnt1−ζ2sinωdt+arctan1−ζ2ζ, t≥0

三个关键性能指标的计算公式为：

σ%=e−πζ/1−ζ2×100%, tp=πωn1−ζ2, ts≈3.5ζωn (2%)

上述公式的推导过程如下：峰值时间 tp 是令 c(t)=0 的最小正解，即 sin(ωdtp)=0 的第一个正根，得 tp=π/ωd。将 tp 代入响应表达式可得峰值 c(tp)=1+e−πζ/1−ζ2，由此得到超调量公式。调节时间 ts 取决于衰减包络线 e−ζωnt/1−ζ2 衰减到允许误差范围的时刻，当误差带取2%时近似为 3.5/(ζωn)，取5%时近似为 3.0/(ζωn)。

不同阻尼比下的响应特征值得总结如下：

| 阻尼比 ζ | 超调量 σ% | 响应特征 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100% | 等幅振荡（临界不稳定） |
| 0.2 | 52.7% | 严重振荡 |
| 0.4 | 25.4% | 中等振荡 |
| 0.707 | 4.3% | 接近最优（快速无振荡） |
| 1.0 | 0% | 临界阻尼（最快无振荡） |
| >1 | 0% | 过阻尼（响应缓慢） |

工程上常取 ζ=0.4∼0.8 作为设计目标，其中 ζ=0.707 被称为”最佳阻尼比”，此时超调量约4.3%，兼顾了快速性和平稳性。

### 1.2.1	2.1.1 主导极点近似法

对于高阶系统，若存在一对距离虚轴最近的共轭主导极点，且其他极点的实部至少是主导极点实部的5倍以上，则可近似用二阶系统公式估算性能指标。这是考研中处理高阶系统时域问题的标准方法。

判定主导极点的准则：(1) 该极点对距虚轴最近；(2) 其附近无零点对消效应；(3) 其他极点实部至少是其5倍。满足条件后，忽略非主导极点，将系统近似为等效二阶系统，然后套用式(2.1)。

【典型例题】主导极点判定与性能估算

某四阶系统的闭环极点为 s1=−1+j2，s2=−1−j2，s3=−8，s4=−10，且无闭环零点。判断能否用二阶近似，并估算超调量和调节时间。

解答：共轭极点对 s1,2=−1±j2 的实部为 σ1=1，其余极点实部分别为8和10。由于 8/1=8>5，10/1=10>5，满足主导极点条件。等效二阶参数为 ζωn=1，ωd=2，故 ωn=12+22=5，ζ=1/5≈0.447。

σ%=e−π×0.447/1−0.4472×100%=e−π×0.447/0.894×100%≈20.8%

ts≈3.5ζωn=3.51=3.5 s (2%误差带)

时域与频域分析

## 1.3	2.2 劳斯稳定判据

### 1.3.1	2.2.1 劳斯表的构建方法

劳斯判据通过构建劳斯表来判定特征方程的根是否全部位于s平面左半平面。对特征方程 ansn+an−1sn−1+⋯+a0=0，稳定的必要条件是所有系数 ai 同号且不为零。在此基础上，劳斯表的构建规则如下：

前两行直接填入特征多项式的系数（奇偶交替排列）：

snanan−2an−4⋯sn−1an−1an−3an−5⋯sn−2b1b2b3⋯⋮

其中 b1=(an−1an−2−anan−3)/an−1，b2=(an−1an−4−anan−5)/an−1，以此类推。后续行用相同的交叉相乘规则计算。

判据：劳斯表第一列元素全为正是系统稳定的充要条件。若第一列出现符号变化，则变化次数等于右半平面根的个数。

### 1.3.2	2.2.2 特殊情况处理

情况一：第一列出现零元素但该行不全为零。用一个正的小量 ε（ε→0+）替代零元素，然后继续计算后续各行。最终令 ε→0+，判断第一列符号变化次数。

情况二：某一行全为零。这表明存在对称于原点的根（如纯虚根或实根的正负对）。处理方法是利用全零行的上一行系数构成辅助多项式 A(s)，对 A(s) 求导得 A′(s)，用 A′(s) 的系数替换全零行，然后继续计算。辅助多项式的根即为对称根。

### 1.3.3	2.2.3 含参数的劳斯判据应用

在考研中，劳斯判据最常见的题型是”确定使系统稳定的参数范围”。解题步骤：(1) 写出闭环特征方程；(2) 构建劳斯表；(3) 令第一列各元素大于零，联立不等式求解参数范围。当参数出现在劳斯表多行中时，需特别注意各不等式之间的相容性。

## 1.4	2.3 稳态误差与系统型别

稳态误差与系统型别密切相关。对于开环传递函数含 v 个纯积分环节的系统（即 v 型系统），定义三个误差系数：

Kp=lims→0G(s)H(s), Kv=lims→0sG(s)H(s), Ka=lims→0s2G(s)H(s)

各型别系统对典型输入的稳态误差：

| 系统型别 | 阶跃输入 ess | 斜坡输入 ess | 加速度输入 ess |
| --- | --- | --- | --- |
| 0型 | 1/(1+Kp) | ∞ | ∞ |
| I型 | 0 | 1/Kv | ∞ |
| II型 | 0 | 0 | 1/Ka |

记忆口诀：I型对阶跃无差、对斜坡有差；II型对斜坡无差、对加速度有差。每升一型，多消除一类输入的稳态误差。

需要注意的关键点：(1) 上述结论仅适用于稳定系统，不稳定系统谈稳态误差无意义；(2) 稳态误差的计算是在误差信号处利用终值定理进行的，即 ess=lims→0sE(s)；(3) 对于非单位反馈系统，需先将其等效为单位反馈系统后再计算稳态误差。

扰动输入下的稳态误差也是考研常考题型。当扰动作用于系统的不同位置时，需要分别求出扰动到误差的传递函数，然后利用终值定理计算。前置积分环节有助于消除扰动引起的稳态误差。

## 1.5	2.4 Bode图与频域稳定裕度

### 1.5.1	2.4.1 Bode图的叠加绘制法

Bode图由幅频特性和相频特性两条曲线组成。绘制步骤如下：

第一步：将开环传递函数化为标准形式，分解为基本环节之积。常见基本环节包括：比例环节 K、积分环节 1/s、惯性环节 1/(1+Ts)、振荡环节 ωn2/(s2+2ζωns+ωn2)、微分环节 s、一阶微分环节 (1+Ts)。

第二步：确定低频段渐近线。当 ω→0 时，幅值渐近线过点 (1,20lgK)，斜率为 −20v dB/dec（v 为积分环节个数）。这里 K 是开环增益（将传递函数化为标准形式后常数项的乘积）。

第三步：在各转折频率 ωi=1/Ti 处，逐一叠加各环节的斜率变化。惯性极点使斜率减小 20 dB/dec，一阶零点使斜率增加 20 dB/dec，二阶振荡极点使斜率减小 40 dB/dec。

第四步：绘制相频特性。每个积分环节贡献 −90°，每个惯性极点在转折频率处贡献 −45°（从 0° 到 −90° 的过渡区间约为 0.1ωi 到 10ωi），每个一阶零点贡献 +45°。二阶振荡环节在 ωn 处的相位突变量取决于阻尼比 ζ，当 ζ 较小时接近 −180° 的突变。

### 1.5.2	2.4.2 频域稳定裕度

相位裕度（PM）：在幅值穿越频率 ωc（即 |G(jωc)|=1 处）测量的相位与 −180° 之间的差值，PM=180°+∠G(jωc)。

幅值裕度（GM）：在相位穿越频率 ωg（即 ∠G(jωg)=−180° 处）测量的幅值的倒数，GM=−20lg|G(jωg)| dB。

系统稳定要求 PM > 0 且 GM > 0。工程上一般要求 PM > 30° 且 GM > 6 dB。PM与时域指标之间存在近似对应关系：

ζ≈PM100, σ%≈e−π⋅PM/100/1−(PM/100)2×100%

实用估算：PM ≈ 45° 时超调量约 23%，PM ≈ 60° 时超调量约 10%，PM ≈ 70° 时超调量约 5%。

拓展视野：Bode 图分析在水利控制系统设计中同样不可或缺。长距离输水渠道存在显著的传输延迟，导致相位裕度急剧下降，这正是频域分析能够直观揭示的关键信息。掌握频域设计方法，有助于理解为什么长距离水网的控制比短渠道困难得多。

## 1.6	2.5 典型考研例题详解

!问题概化图

【例题1】劳斯判据求参数范围

已知单位负反馈系统的开环传递函数为 G(s)=K/[s(s+1)(s+5)]，试用劳斯判据确定使闭环系统稳定的 K 值范围，并求临界稳定时的振荡频率。

【详细解答】

步骤一：写出闭环特征方程。闭环传递函数分母为 1+G(s)=0，即：

s(s+1)(s+5)+K=0⟹s3+6s2+5s+K=0

步骤二：检验必要条件。所有系数同号要求 K>0（此时各系数为 1,6,5,K，均为正）。

步骤三：构建劳斯表。

s315s26Ks16×5−1×K6=30−K60s0K

步骤四：令第一列各元素大于零。

K>0, 30−K6>0⟹K<30

因此稳定条件为 0<K<30。

步骤五：求临界振荡频率。当 K=30 时，s1 行全为零。利用 s2 行构成辅助多项式：6s2+30=0，解得 s=±j5=±j2.236。因此临界稳定时的振荡频率为 ω=5≈2.236 rad/s。

【例题2】Bode图绘制与裕度计算

已知系统开环传递函数为 G(s)=10/[s(s+1)(s+5)]（即 K=10）。(1) 画出Bode图的渐近线；(2) 求相位裕度和幅值裕度。

【详细解答】

步骤一：化为标准形式。提取各环节的时间常数：

G(jω)=10jω⋅(1+jω)⋅5(1+jω/5)=2jω(1+jω)(1+j0.2ω)

开环增益 K0=10/5=2，即 20lg2=6.02 dB。

步骤二：确定低频段。系统为 I 型（一个积分环节），低频渐近线过 (ω=1,20lg2=6.02 dB)，斜率 −20 dB/dec。

步骤三：标出转折频率。ω1=1 rad/s（惯性极点 1/(1+s)），ω2=5 rad/s（惯性极点 1/(1+0.2s)）。在 ω1 处斜率变为 −40 dB/dec，在 ω2 处斜率变为 −60 dB/dec。

步骤四：计算相位裕度。需先求穿越频率 ωc（|G(jωc)|=1）。令 |G(jω)|=1：

2ω1+ω21+0.04ω2=1

数值求解得 ωc≈1.26 rad/s。在此频率处计算相位：

∠G(jωc)=−90°−arctan(1.26)−arctan(0.252)=−90°−51.5°−14.1°=−155.6°

PM=180°+(−155.6°)=24.4°

步骤五：计算幅值裕度。需先求相位穿越频率 ωg（∠G(jωg)=−180°）。令 −90°−arctanωg−arctan(0.2ωg)=−180°，即 arctanωg+arctan(0.2ωg)=90°。

利用公式 arctana+arctanb=90° 当 ab=1，得 0.2ωg2=1，ωg=5≈2.236 rad/s。

|G(jωg)|=22.236×1+5×1+1=22.236×2.449×1.414=27.746=0.258

GM=−20lg(0.258)=11.8 dB

仿真程序给出 PM = 25.39°, GM = 9.54 dB，与手算结果基本一致（差异来自渐近线近似与精确数值计算的不同）。

【例题3】稳态误差综合计算

单位负反馈系统的开环传递函数为 G(s)=20(s+1)/[s2(s+5)]。求系统对单位斜坡输入和单位加速度输入的稳态误差。

【详细解答】

该系统含有两个纯积分环节（s2），为 II 型系统。

对于单位斜坡输入（R(s)=1/s2）：II 型系统对斜坡输入无稳态误差，即 ess=0。

对于单位加速度输入（R(s)=1/s3）：

Ka=lims→0s2G(s)=lims→0s2⋅20(s+1)s2(s+5)=20×15=4

ess=1Ka=14=0.25

## 1.7	2.6 仿真案例

本章仿真脚本 assets/ch02/ch02_control.py 对经典考研传递函数 G(s)=K/[s(s+1)(s+5)] 进行完整分析。

Routh判据分析：特征方程为 s3+6s2+5s+K=0，劳斯表第一列为 [1,6,(30−K)/6,K]。稳定条件为 0<K<30。

不同增益K下的频域裕度与稳态误差：

| K | 相位裕度 (°) | 幅值裕度 (dB) | 稳定性 | Kv | 斜坡稳态误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 43.21 | 15.56 | 稳定 | 1.00 | 1.0000 |
| 10 | 25.39 | 9.54 | 稳定 | 2.00 | 0.5000 |
| 20 | 8.91 | 3.52 | 稳定 | 4.00 | 0.2500 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 临界 | 6.00 | 0.1667 |
| 50 | -10.53 | -4.44 | 不稳定 | 10.00 | 0.1000 |

!仿真结果

时域频域综合分析

## 1.8	2.7 Python代码解读与手算验证

仿真脚本围绕开环模型 G(s)=K/[s(s+1)(s+5)] 做了”解析判稳 + 数值验证 + 频域裕度 + 参数扫描”四件事。

裕度计算：使用 ct.margin(G_open) 计算相位裕度和幅值裕度。注意必须传入开环传递函数，返回的 gm 是线性倍数需转换为 dB：gm_db = 20*np.log10(gm)。这一步是”手算口径”与”软件口径”统一的关键：手算常用 dB 表示幅值裕度，而 margin() 的 gm 默认返回线性倍数。

Routh判据数值验证：代码用 np.roots([1, 6, 5, K]) 直接求特征多项式的根，然后检查 all(r.real < 0 for r in roots) 判断是否所有极点实部为负。当 K<30 时全部稳定，K=30 时出现虚轴根（临界稳定），K>30 时不稳定。

PM-K参数扫描：通过 K_sweep = np.linspace(1, 50, 200) 扫描200个K值，逐一调用 ct.margin() 获取相位裕度，绘制PM随K变化的连续曲线。图中叠加了 PM = 0°（临界稳定线）和 PM = 30°（工程下限线），直观展示稳定区间。需要注意代码中 pm_tmp if pm_tmp else -90 的写法：当 pm_tmp = 0（临界稳定点）时会被误判为假值，更严谨的做法是 pm_tmp if pm_tmp is not None else -90。

交叉验证要点：手算 Routh 得 Kcr=30，对应图中PM曲线降为零的位置。K=10 时手算 Kv=K/5=2，斜坡误差 ess=1/Kv=0.5，与代码输出一致。

## 1.9	2.8 结果分析

仿真结果清晰展示了增益K对系统稳定性的影响规律。当K从5增大到30的过程中，相位裕度从43.21°单调下降到0°，系统从宽裕的稳定状态逐步逼近临界稳定。K=30是Routh判据给出的临界值，此时特征方程有一对纯虚根 s=±j5，系统产生等幅振荡。当K=50时相位裕度变为负值（-10.53°），系统发散。

从时域阶跃响应来看，K=5时系统虽然稳定裕度充足，但速度误差系数 Kv 仅为1.0，跟踪斜坡信号的稳态误差较大。K=10时PM=25.39°处于可接受范围，斜坡稳态误差降至0.5。这体现了控制工程中的基本矛盾：增大增益可以减小稳态误差，但会牺牲稳定裕度。

K与相位裕度的关系曲线直观展示了这一权衡：PM=30°对应的增益约为K=18，这是兼顾稳态精度与动态品质的折中选择。实际工程设计中，通常先确定稳态误差要求以确定最小增益，再通过校正环节（如超前校正）补偿相位裕度。

## 1.10	2.9 考研备考要点

- 二阶系统公式的适用条件：超调量、峰值时间、调节时间公式仅适用于标准二阶系统的欠阻尼情况。使用前必须确认传递函数的分子为 ωn2（无零点），否则需修正。含有零点的二阶系统超调量会增大。

- Routh表的特殊情况：第一列出现零元素时用 ε 替代，整行为零时用辅助多项式求导后替换。这是考研常见的陷阱题型，建议多练习包含参数的Routh表。

- 稳态误差速算：I型系统阶跃无差，斜坡有差；II型系统斜坡无差，抛物线有差。掌握这一规律可以在选择题中快速排除。注意：必须先确认系统稳定，才能讨论稳态误差。

- Bode图手绘要点：先确定低频段斜率（等于系统型别 ×(−20) dB/dec），再逐一加入转折频率处的斜率变化。相频特性中，每个实数极点在其转折频率附近贡献约 −90° 的相位滞后。

- 裕度的物理意义：PM表示系统在穿越频率处”距离不稳定还有多少相位余量”。PM=45°60°通常对应良好的瞬态品质（超调量在10%25%之间）。

- 增益-裕度矛盾：这是控制工程最基本的设计矛盾。在未加校正的系统中，增大增益改善稳态精度必然恶化稳定裕度。解决途径是引入校正环节（第4章将详细讨论）。

## 1.11	2.10 本章小结

本章从时域和频域两个互补视角建立了系统性能分析的完整框架。在时域方面，掌握了标准二阶系统的超调量、峰值时间、调节时间三大性能指标的计算公式及其与极点位置的关联，以及主导极点近似法处理高阶系统的方法；学会了劳斯判据这一判定闭环稳定性的代数工具，包括含参数的稳定域求解和特殊情况处理。在频域方面，掌握了Bode图的叠加绘制方法，以及通过相位裕度和幅值裕度评价系统稳定性品质的方法。稳态误差分析将系统型别与跟踪精度联系起来。时域分析和频域分析是同一系统的两种等价描述，互为补充，共同构成了经典控制理论的核心分析工具。

## 1.12	思考与练习

1. 某三阶系统的闭环极点为 s1=−1+j2，s2=−1−j2，s3=−10。判断该系统是否可以用二阶系统近似，若可以，估算其超调量和调节时间。

2. 已知系统特征方程为 s4+2s3+3s2+4s+5=0，用劳斯判据判定系统稳定性，并指出右半平面根的个数。

3. 单位负反馈系统的开环传递函数为 G(s)=K(s+2)/[s2(s+10)]。(1) 判定系统型别；(2) 计算对单位斜坡输入和单位加速度输入的稳态误差。

4. 已知开环传递函数 G(s)=20/[s(0.5s+1)(0.1s+1)]，绘制Bode图渐近线，求相位裕度和幅值裕度。

5. 对于系统 G(s)=K/[s(s+2)(s+8)]，用劳斯判据求使系统稳定的K范围，并求K使相位裕度恰好为45°时的近似值。

## 1.13	参考文献

[1] 胡寿松. 自动控制原理 (第七版) [M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[2] Ogata, K. Modern Control Engineering (5th Edition) [M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

[3] Dorf, R.C., Bishop, R.H. Modern Control Systems (13th Edition) [M]. London: Pearson, 2016.