Table of Contents

# 1	第6章 案例：长江航道/运河

## 1.1	本章导读

本章是《内河航道与通航水力学》的第6章，围绕案例：长江航道/运河展开，涵盖基本概念、理论方法和工程应用。内河航道工程兼具水利枢纽调控与交通运输保障的双重属性，其核心工程难点在于动态平衡水资源的空间时间分布规律与通航船舶对吃水、流速的严苛约束。长江干线航道与京杭大运河作为中国内河高等级水运网的绝对骨干，其通航条件的维持与改善高度依赖于复杂水力学过程的精确推演与宏观调控。本章旨在将前述章节的流体力学基础原理置于大尺度自然河道与人工渠化网络的宏观工程背景中，通过深度解析长江南京以下12.5米深水航道建设、京杭运河梯级泵站枢纽非恒定调度以及枯水期三峡水库群补水调控等典型工程场景，建立“水文边界-水力演进-通航保障”相互映射与耦合的完整分析框架。学习本章后，读者将具备针对大型自然演变河流与复杂人工运河网络构建通航水力学模型、开展数值仿真分析及工程方案经济技术评估的综合工程能力。

## 1.2	6.1 基本概念与理论框架

内河高等级航道的通航条件受制于流域天然水文节律、河床地貌演变以及人工建筑物干预的多重物理边界约束。在构建本章的理论框架时，需严格界定航道设计水深、断面流速分布、水面比降及通航保证率等核心概念，并利用水动力学方程建立其与上游来流水量、感潮河段潮汐动力、河床粗糙度之间的确定性联系。

长江12.5m深水航道案例深刻反映了感潮交汇河段对水力学极值条件的复杂响应。该工程的核心物理目标是在冲淤变化剧烈的河口最大浑浊带区域维持稳定的航槽几何形态。此处的通航水深不仅取决于流域上游下泄的径流总量，更受到外海潮汐动力学的半日周期性控制，呈现高度的非恒定非均匀特征。京杭运河通航保障案例则代表了人工梯级渠化河道的典型流体力学特征，其理论核心在于梯级泵站、多线船闸与长距离区间河段的水流非恒定耦合。在水资源跨流域调配的流量分配过程中，必须确保各梯级节点水位及流速的波动幅度被严格限制在船舶安全泊稳与交会行驶的允许区间内。枯水期补水调度案例则展示了通过巨型水库群的联合调节，人为重塑天然水文过程线，补强流量极小值以满足浅滩河段最小通航水深需求的水文水动力学干预机制。

### 1.2.1	理论推导：明渠均匀流与航道通航水深的隐函数映射

在自然天然河道整治与人工运河断面的初步规划中，常以明渠恒定均匀流理论作为匡算流速与水深的基准。根据阻力平方区谢才公式（Chézy formula）与曼宁经验公式（Manning formula），过流断面的流量 Q 与断面几何参数及河床粗糙度的关系可表示为：

Q=A1nR2/3S01/2

其中，A 为过水断面积，n 为综合曼宁糙率系数，R=A/χ 为水力半径（χ 为湿周），S0 为河床底坡（在均匀流中等于水面比降与摩擦比降）。 对于梯形设计断面航道（设底宽为 b，边坡系数为 m），其过水断面积 A=(b+mh)h，湿周 χ=b+2h1+m2。将其代入曼宁公式，可得到通航可用水深 h 与径流量 Q 之间的非线性隐函数关系：

Q(h)=S0n[(b+mh)h]5/3[b+2h1+m2]2/3

在工程应用中，对该隐函数方程求一阶导数，可得到水深对流量变化的敏感度系数 ∂h∂Q：

∂h∂Q=∂Q∂h−1=nS0⋅3[b+2h1+m2]5/35(b+2mh)[(b+mh)h]2/3[b+2h1+m2]−21+m2[(b+mh)h]5/3

该导数项在枯水期补水调度中具有决定性意义，它定量反映了上游水库每增加单位下泄流量 ΔQ，在下游特定几何断面处所能产生的水位增深效益 Δh。

### 1.2.2	数据表格：高等级航道通航水力学约束控制指标一览表

| 航道等级 | 代表船舶满载吨级 (t) | 最小通航设计水深 (m) | 容许最大表面流速 (m/s) | 适宜通航极限比降 (‰) | 断面系数 (A/As) | 弯曲半径限值 (R/Lc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I级 | 3000 | 3.2 - 4.0 | ≤2.5 | ≤0.3 | ≥6.0 | ≥4.0 |
| II级 | 2000 | 2.6 - 3.2 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≥5.5 | ≥3.5 |
| III级 | 1000 | 2.0 - 2.4 | ≤1.8 | ≤0.5 | ≥5.0 | ≥3.0 |
| IV级 | 500 | 1.6 - 1.9 | ≤1.5 | ≤0.6 | ≥4.5 | ≥2.5 |

(注：表中断面系数 A/As 为航道有效过水断面积 A 与标准设计船舶中剖面浸水面积 As 之比。该无量纲参数用于严格评估限制性航道中水流受压挤产生的阻水与回流效应。Lc为设计船舶总长。)

### 1.2.3	工程案例：长江南京以下12.5m深水航道整治工程的非对称动力调控

长江南京以下至太仓约280公里的河段是连接内陆水运与远洋海运的黄金咽喉。12.5m深水航道工程旨在突破海船进江的吃水瓶颈。该江段属于典型的径流潮流相互作用区，水动力边界条件由上游大通水文站径流边界与下游徐六泾潮位边界共同控制。工程规划未单纯依赖高频次、高成本的大规模机械疏浚，而是通过布置透水框架群、鱼骨形丁坝以及水下潜堤等整治建筑物，巧妙利用了流体力学中的“束水攻沙”基本原理。通过大型物理模型试验与三维高精度水动力数学模型（Delft3D）的联合验证，整治建筑物有效收缩了枯水期的落潮主槽断面，使得主航槽底部的局部摩阻流速 u* 提升至底床细颗粒泥沙的临界起动流速 u*c 以上，从而实现了航槽的自然冲刷刷深与自维持机制。此案例证实了在复杂双向流场中基于底部边界层水动力学机制进行航道空间重塑的巨大工程价值。

## 1.3	6.2 数学建模与求解方法

本节从数学角度建立案例：长江航道/运河的核心模型，推导关键公式，分析模型参数的物理意义。相关数学工具包括微分方程、优化理论和数值方法。

在网状交织的复杂河网体系与阶梯分布的梯级枢纽中，通航水力学状态的空间与时间演变无法依赖简单的均匀流代数公式进行预测，必须引入基于质量守恒与动量守恒原理的非恒定流偏微分方程组。长江干流与京杭运河干线的大尺度水流宏观运动，国际上通常采用一维或准二维圣维南方程组（Saint-Venant equations）进行高保真描述。对于局部碍航浅滩的泥沙冲淤演变、船舶尾流扩散以及突发水污染物的输移扩散，则需在水动力方程基础上进一步耦合对流扩散方程与泥沙非平衡输移方程。在通航水资源配置与补水调度方案的制定环节，则需依托现代运筹学中的非线性最优化理论，将上述水力学偏微分方程作为严格的等式约束条件，建立航运效益泛函的极大化（或损失极小化）数学规划模型。

### 1.3.1	理论推导：一维非恒定流通航水力学守恒方程组的构建

对于具有自由表面且长宽比极大的长直航道，沿水流纵向 x 提取控制体积。考虑沿程侧向点源入流（或无压侧堰出流） ql，水面风应力 τw、底床与岸坡摩阻 τb 的外力作功，一维圣维南方程组可通过对三维纳维-斯托克斯方程（N-S方程）沿水深与断面宽度积分推导而得： 连续性方程（质量守恒）：

∂A∂t+∂Q∂x=ql

动量方程（动量守恒）：

∂Q∂t+∂∂xβQ2A+gA∂Z∂x+gASf+gASw=0

式中参量物理意义明确：Z(x,t) 为随时间变化的自由水面绝对高程（Z=zb+h，zb 为相对基准面的河床高程），β 为断面流速分布动量校正系数（Boussinesq系数，由于存在边界层，实际管道流速不均一，β≈1.05∼1.15），Sf 为摩阻斜率（摩擦阻力引起的能量耗散率），Sw为风应力斜率。 系统能量耗散项 Sf 是连接理论推导与工程经验的关键纽带，通常采用曼宁公式的变体进行计算：

Sf=n2Q|Q|A2R4/3

引入绝对值 |Q| 使得该模型能自适应处理感潮河段或调水运河中出现的流向逆转现象。 在通航调度多目标优化控制模型中，目标函数（Objective Function）常设定为全线水深低于设计值的时空惩罚积分最小化：

minJ(u)=0Ts0LW(x)max(hreq(x)−h(x,t,u),0)2dxdt

其中控制变量 u(t) 为各级水库枢纽的下泄流量边界约束序列，需满足设备物理极限 Qmin≤u(t)≤Qmax 及总水量约束 ∫u(t)dt≤Vavailable。此非线性偏微分方程约束的最优化问题通常借助伴随方程法（Adjoint Method）或差分进化算法（Differential Evolution）在离散时空域求解。

### 1.3.2	数据表格：通航水动力学常用数值求解方法的差分格式特征分析

| 离散数值计算方法 | 空间截断误差精度 | 时间截断误差精度 | 稳定性判定条件 (Courant数 Cr) | 典型通航工程适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显式 MacCormack 预测校正格式 | O(Δx2) | O(Δt2) | 严格受限：Cr=¦v¦+ghΔx/Δt≤1 | 溃坝洪水波演进、船闸突卸水流冲击仿真 |
| 隐式 Preissmann 四点偏心加权格式 | O(Δx2) | O(Δt)或O(Δt2) | 理论上无条件绝对稳定，允许大步长 | 大尺度长历时河网常规水位调度仿真 |
| 显式 有限体积法 (FVM) + 黎曼近似求解器 | O(Δx2) (采用TVD限制器) | O(Δt)或高阶龙格库塔 | 严格受限：Cr≤1 | 存在激波断面的溃口冲刷、宽浅急滩干湿交替模拟 |
| 高阶 间断伽辽金法 (RKDG) | 任意高阶多项式逼近 | 对应高阶精度配置 | 较严格，与多项式阶数相关 | 高分辨率船舶近场尾流场、螺旋桨射流底冲刷分析 |

### 1.3.3	工程案例：京杭大运河苏北段梯级泵站群非恒定水动力建模与错峰控制

京杭运河苏北段（长江至微山湖段）是国家南水北调东线工程的核心输水通道，同时承担着华东地区极其繁忙的煤炭等大宗物资水上南运任务。在逆向抽水与船舶顺向/逆向通航并行的复杂工况下，大型泵站群的同步启停会在运河受限区间内激发出振幅显著的非恒定明渠重力波。工程技术团队采用隐式 Preissmann 差分格式对该区段长达400余公里的干支流河网进行了全流域一维数值离散。通过对动量方程中的底床糙率参数进行基于集合卡尔曼滤波（Ensemble Kalman Filter, EnKF）的在线实时同化校正，模型精准复现了泵站抽水启动瞬间引发的区域水位降落漏斗扩展与强逆向流速的演进过程。仿真计算表明，当某梯级泵站以设计流量（如 400 m3/s）瞬间全开时，紧邻泵站的局部河段逆向表面流速短时间内可飙升至 0.85 m/s，极度危及万吨级拖队安全航行与会船。基于该数学模型推演，调度中心确立了“错峰缓启、流量阶梯式爬升”的泵站群控制策略，通过水动力模型的先验计算将流速变幅严格控制在阈值内，彻底实现了调水保供与水运通航的无缝兼容。

## 1.4	6.3 仿真分析与结果讨论

结合工程实例，运用上述理论模型进行仿真计算，通过参数敏感性分析揭示关键因素的影响规律。仿真脚本见 assets/ch06/ 目录。

仿真分析阶段的本质是将抽象的偏微分理论模型转化为可视化的数字实验场，通过系统性的控制变量法，定量探究上游径流丰枯演变、人工河槽几何形态改造及工程调控干预对通航水动力核心指标的耦合影响机制。本章的仿真架构侧重于长历时（全年度365天）的宏观水动力特征连续分析，重点观测有效水深动态过程线、断面流速分布频次函数及弗劳德数（Froude number）的时间序列演变。弗劳德数作为流体力学中表征惯性力与重力相对强弱的核心无量纲参数，是判别明渠水流物理流态（急流、缓流、临界流）的绝对标尺，在内河通航评估中直接关系到船舶航行时的兴波阻力激增与底层边界波浪辐射特性。

### 1.4.1	理论推导：限制性航道通航条件下的弗劳德数临界域及船舶下沉（Squat）极值

天然明渠水流的断面弗劳德数定义为 Fr=vgDh，其中 v 为断面平均流速，Dh 为水力深度（定义为过水面积 A 除以自由水面宽 T）。 在工程实际中，当庞大的船体在水深与宽度均受限的运河中以相对于水流的速度 Vs 航行时，船体排开水体导致船侧水流加速，依据伯努利能量守恒定律，局部动能的增加必然导致势能（水位）的降低。船舶周围产生的极限行波流态可以用深度弗劳德数 Frh=Vsgh 来精确衡量。 为防止船舶在浅水中发生危险的“触底（Squat）”事故以及引发对河岸护坡具有破坏性的冲刷波（Wash waves），必须确保船流耦合系统始终处于严格的亚临界状态。依据一维明渠流体力学理论，发生临界壅水（即壅水高度导数发散）的条件出现在整体能量最小处。当水流特征弗劳德数趋近于 1.0 时，水位降落曲线的偏导数趋向于数学上的无穷大：

∂h∂x=S0−Sf1−Fr2

利用经典的 Barrass 船舶下沉经验公式，最大下沉量 Δmax 与船速及几何参数的关系为：

Δmax=CB⋅Sb2/3⋅Vk2100

（式中 CB 为方形系数，Sb 为阻塞比即船体中剖面与航道面积比，Vk 为航速以节计）。 该公式的物理内核同样指向弗劳德数效应。因此，对于高等级内河通航，天然水流自身的弗劳德数通常被严格要求控制在 Fr≤0.3 至 0.4 以内。若区域 Fr>0.5 ，由于水流自由表面对局部动压变化的敏感性呈指数级增加，船舶航行将激起强烈的非线性散波，大幅增加主机燃料消耗并极易导致舵效丧失。仿真分析模块需以极高的颗粒度统计整个水文周期内 Fr 侵入危险区间的频率。

### 1.4.2	数据表格：不同水文年型与径流概率下航道仿真核心指标统计

(以下分析数据提取自长江中游某典型冲刷型浅滩河段全年度历时连续仿真结果，采用隐式差分格式求解) | 水文年型划分 | 来流保证频率 (P) | 年平均流量 (m3/s) | 断面最小通航水深 (m) | 达到设计水深保证率 (≥4.5m) | 高危流速天数 (v>2.5m/s) | 安全流态 Fr<0.3 占比 (%) | 日均通过能力 (艘次) | | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | | 丰水年 | 10% | 42,500 | 5.83 | 100% | 45 | 82.5% | 385 | | 平水年 | 50% | 31,800 | 4.12 | 86.5% | 12 | 95.2% | 490 | | 枯水年 | 90% | 22,100 | 2.95 | 62.3% | 0 | 99.8% | 310 | | 特枯年 | 98% | 18,500 | 2.21 | 41.0% | 0 | 100% | 155 |

(注：表征数据深度揭示了内河航运通航环境的矛盾两面性：通航水深保证率与高流速碍航天数呈现出显著的此消彼长规律。特枯年面临严峻的水深阻航危机（能力锐减至155艘次），而丰水年虽水深充裕，却暴露出高流速导致上水船舶顶推受阻及安全隐患。)

### 1.4.3	工程案例：三峡巨型水库调蓄对中游航道水深补偿的数值仿真推演

在“6.1 基本概念与理论框架”所提及的枯水期极端补水调度中，三峡工程作为长江流域的水资源核心控制节点发挥了决定性保障作用。研究团队利用自主研发的一维非恒定流仿真模型对三峡大坝尾水至汉口江段（全长约600余公里）进行了高精度水力推演。设定未实施工程干预的天然流量序列边界（以1998特枯年水文曲线为工况输入，枝城站测得最低瞬时流量极值仅 3200 m3/s），仿真计算直接暴露出沙市至监利荆江河段有超过 60 天的绝对水深不足 3.0 m，面临全线断航风险。随后在模型上游边界处引入三峡水库 12 月至次年 3 月的“枯水期补水调度控制规则”，强制将出库流量下限物理约束强行提升并锁定至 5500 m3/s。再次运行水动力仿真，计算结果显示：沿线水位过程线获得整体显著抬升，变幅达 0.6 m - 1.2 m 之间，荆江浅滩演变段的最小通航绝对水深全面恢复并稳定至 3.5 m 以上，从物理机制上完全消除了水深碍航与断航的天数。同时，通过空间纵向拉网式敏感性计算发现，由于宽谷河槽的槽蓄演灭效应与沿程滩面湿周扩散阻力，距离坝址越远（如汉口江段），每增加单位补水量所产生的水位增幅（即空间补水效率导数 ∂Z∂Q）呈现出极为明显的非线性指数型衰减特征，这为水库群调度的总量控制红线提供了精确的算法支撑。

## 1.5	6.4 工程启示与应用建议

基于仿真分析结果，提出工程应用建议和注意事项，为实际工程提供参考。

上述建立在严谨数学建模与高频度数值仿真基础上的系统性水力学分析，为现代内河航道管理部门及大型水运工程设计人员提供了确凿的量化决策依据。进入21世纪，现代通航工程治理已全面摒弃了早期单纯依靠高碳排、破坏性机械疏浚的粗放型“被动应对”模式，彻底转向以流域水动力学机制调控为核心、兼顾生态水文节律的综合系统治理机制。仿真结果深入揭示的来流过程、床面糙率分布、边坡摩擦系数以及主槽几何形态等变量之间强烈的非线性耦合映射关系，直接前瞻性地指导了浅滩整治、日常航标养护移位与梯级枢纽流量调度的宏观工程实践。同时，应用者必须保持工程理性的清醒，充分认识到一维/二维理论假设模型与三维实际物理边界条件之间的固有限制与截断误差，任何调控指令的应用皆需建立在长期现场ADCP走航观测数据与原型水文测站数据的持续同化与参数校正之上。

### 1.5.1	理论推导：疏浚工程量的边际效益与最优化控制计算模型

对于尚未实施大规模整治的天然河道，应急疏浚（Dredging）依然是消除局部浅点、快速维持设计水深的最直接物理手段。为避免盲目过度超挖导致局部水流流态恶化（如引发深沱回流）及底栖生态毁灭性破坏，需根据历年水文概率统计得到的流量分布密度函数 f(Q) 严格反算确定最优开挖设计底高程 zd。 设单方土石的综合疏浚清排成本为单价 Cd，单位缺水深造成的航运系统经济损失概率积分为惩罚系数 Ls。设定区间长度为 L 的整治河段，物理开挖体积 Vd 可近似表达为底床超越高程的空间积分：

Vd=0LB(x)⋅max(zb(x)−zd,0)dx

系统航运因水深不足引发的压船停航惩罚函数定义为数学期望值：

Ps(zd)=QminQreq(zd)hreq−h(Q,zd)γf(Q)dQ

其中 γ>1 为非线性损失放大系数（反映缺水越深，搁浅风险呈指数级上升）。整体优化决策目标定义为总社会成本极小化：

minzdECd⋅Vd(zd)+α⋅Ps(zd)

对其求关于开挖高程 zd 的偏导数并令其等于零以寻优：

Cd∂Vd∂zd+α∂Ps∂zd=0

该驻点平衡等式在工程经济学与水力学交叉层面明确界定了疏浚几何尺度的边际效益刚性边界，从理论上雄辩地证明：过度深挖引发的土方成本边际递增幅度，必然迅速超过其对通航概率提升的边际贡献，揭示了“以挖代治”的不可持续性。

### 1.5.2	数据表格：不同水域航道维护与生态整治手段的效能评估对照

| 工程维护手段 | 核心物理作用机理 | 适用河段流动力学特征 | 初始建设成本估算 (万元/km) | 年化运营维护成本 | 水文生态环境扰动评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期炸礁/疏浚 | 机械切削河床硬性突起点与淤积体 | 泥沙淤积速率适中或存在基岩突出的浅滩 | 150 - 350 | 持续偏高 | 强烈扰动底栖生物群落与产卵场 |
| 丁坝/顺坝/潜堤整治 | 利用挑流束水冲沙，重塑河床流场分布 | 宽浅散乱、交替游荡的分汊河段 | 800 - 1600 | 极低（结构自维持） | 改变局部微生境流态，可能形成深沱但利于鱼类避流 |
| 梯级渠化水利枢纽 | 筑坝壅高上游水位，强制消除自然底坡比降 | 原始比降极大、流速极度湍急的山区性河流 | 5000+ (需分摊枢纽主体投资) | 中等（船闸机械维护） | 物理阻断长距离洄游鱼类通道，导致库区水体富营养化缓流 |
| 柔性生态透水框架 | 固滩护岸增糙，大幅增加局部底层水流阻力 | 岸坡极易侧向侵蚀、水土流失严重的水流顶冲区 | 400 - 650 | 极低 | 环境高度友好，缝隙结构极大促进水生植被快速恢复附着 |

### 1.5.3	工程案例：西江航运干线长洲枢纽坝下尾水位剧烈下切演变的应对策略

以我国珠江水系西江航运干线为例，巨型长洲水利枢纽全面建成蓄水后，大坝如同巨大的人工滤网拦截了绝大部分上游下泄的粗颗粒推移质泥沙，导致下泄的过闸水流呈现出极度不饱和的“清水下泄”动能过剩状态。坝下冲积带河道发生长历时的持续性溯源冲刷，同等泄水流量边界条件下的自由水位大幅度深幅下切（下切幅度局部超 1.5 米）。科研模型复盘仿真了这一跨越十年的地貌演变过程，水动力计算表明尽管局部曼宁糙率 n 因床面细沙大量流失、底层卵石粗化出露而有所增大（具有微弱的壅水反作用），但河床绝对底高程 zb 的整体崩塌性降低占据了绝对主导地位。这导致枢纽下闸首的门槛水深在天然枯水期严重“悬空”不足，频繁引发干线大规模压船阻航事件。基于“水位下切沿程非恒定延展”的严密水动力演变分析，决策层果断否决了在紧邻坝下高流速区大规模抛填巨石补底的短视方案（受制于强劲水流剪切力，抛石难以达到长期稳定存留的力学平衡），而是转向上游流域水库群要水动力效益，全面实施了跨流域、跨省级行政区的梯级联合压咸补淡及保通航补偿调度，同时在坝下适当距离位置科学论证并推进新建低水头微型梯级以强制抬高长洲尾水基面的长远规划战略。这一经典案例充分展示了将一维有限空间水动力分析强制拓展至流域全局宏观空间尺度的极度必要性与战略眼光。

## 1.6	本章小结

本章系统介绍了案例：长江航道/运河的理论基础、数学模型和工程方法。从明渠均匀流的谢才与曼宁基本物理理论出发，层层剖析了决定通航有效水深与时空流速分布的关键驱动因素。进而引入基于流体力学守恒律的圣维南偏微分方程组及其多种数值离散计算方法，严密建立了描述非恒定大尺度复杂水网系统通航条件演变的数学解析表达。通过长历时参数化仿真程序，直观且定量地演示了上游径流周期交替变化、局部航槽几何强约束及大型水利枢纽群人为调度等控制变量对全线有效水深、局部流态弗劳德数和系统最大日通过能力的非线性动态冲击。相关底层理论推导及量化推演分析逻辑不仅直接服务于国家级内河航运网空间尺度的科学规划与设计初设，更为工程全生命周期内应对极端气候水文事件、制定航道长效生态维护策略及执行枢纽调度指令提供了最底层的力学机理基石与宏观经济决策支撑。

## 1.7	参考文献

- Pianc (2014). Harbour Approach Channels Design Guidelines. PIANC Report No. 121.

- Briggs, M. J., et al. (2013). Ship-induced waves and sediment transport in restricted waterways. Coastal Engineering, 82, 42-55.

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文). DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077

- Schoellhamer, D. H. (1996). Anthropogenic sediment resuspension mechanisms in a shallow microtidal estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 43(5), 533-548.

## 1.8	拓展视野

该方法在水网控制中同样适用。水利系统与本章所述系统在数学结构上存在同构性——类似的优化框架已在调水工程中得到验证。广义的流体力学网络不仅包括承载大宗物资交通运输任务的自然航道及人工梯级运河，亦广泛涵盖了现代城市的给排水承压/无压管网、大规模农业灌溉明渠系统及涉及国家战略的跨流域长距离调水工程（如举世瞩目的南水北调中线干渠工程）。在这些看似形态各异的复杂大系统中，流体输配的微观运动与宏观调控无一例外地遵循着质量连续性绝对守恒与动量沿程摩阻衰减的物理铁律。

通航水力学理论中对各类船舶吃水及触底约束的惩罚函数优化求解，在大型调水工程的数学模型中可无缝且直接映射为对取水泵站进水口防涡流最小淹没水深的硬性物理限制；航道船闸及升船机几何容积对通过能力的通量瓶颈制约，则与长距离调水沿线串联泵站群的电机抽水扬程上限及流量极值在网络拓扑数学结构上完全等效。例如，南水北调中线长达千余公里的干渠系统，其基于“非恒定流时空逆算法”所设计的闸门群同步联调控制策略，其偏微分方程组的特征线理论推导过程与通航受限河道内限制船舶激发的破坏性涌波扩散的数学逻辑同宗同源、高度契合。引入现代控制理论前沿的模型预测控制算法（Model Predictive Control, MPC），可进一步将这类无穷维的偏微分系统状态方程转化为带有离散滚动时间窗及状态观测器的在线非线性优化问题，实现对水位的毫秒级伺服反馈调控。更进一步延伸，不仅局限于不可压缩的水动力学范畴，国家主干天然气输配管网的瞬态压力传播模拟亦深度借鉴了类似的一维可压缩流体力学时间推进解法。这种跨越工程学科壁垒的深层理论映射，无可辩驳地证明了建立在纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes equations）宏观简化基础上的流体网络一维连续介质建模，具有极其强大的理论普适性、生命力与广阔的工程应用前景。

## 1.9	思考与练习

- 简述案例：长江干线航道与京杭运河水动力系统的基本原理和各自的物理适用条件。在长江感潮交汇河段与运河内陆完全渠化封闭河段，导致通航水深波动的核心边界控制要素有何根本的动力学差异？

- 完整推导本章给出的核心一维非恒定流动力学模型（圣维南方程组），并详细说明连续方程与动量方程中各个物理参数（尤其是动量校正系数 β 与摩阻斜率 Sf）的推导假设与实际物理意义。若在极度平缓流动的运河中忽略动量方程中的所有惯性项（退化为运动波模型），模型将演变为何种数学形式？这对模拟长历时缓变洪水波的数值演进速度与峰值衰减有何系统性影响？

- 结合本章6.1节给出的阻力平方区谢才公式与曼宁公式，通过数学求导严格证明：在梯形人工运河断面设计中，当边坡系数 m 恒定且过流面积 A 已知时，能实现最大通水流量的几何断面边界应为半正六边形（即经典流体力学中的水力最优断面），并探讨该纯理论最优断面在实际工程边坡稳定防护中面临的土壤力学挑战。

- 编写或完善Python程序实现本章核心水文推演算法，输出并绘制全年水位流量结果对比图。进阶尝试：修改原脚本中简单的均匀流反算逻辑，尝试引入下游闸门顶托调控逻辑（即将下游水位边界条件强制修改为恒定水位控制的定解条件），观察并分析在此下游强力边界约束下，上游来流演变时的全线通航流速与水面降落曲线的纵向空间分布特征有何改变。

- 运用流体能量守恒方程，深入分析大型拖队或重载散货船以超临界速度（深度弗劳德数 Frh>1）在狭窄限制性人工航道中强制行驶时，所引发的复杂流体力学伴生现象（包括船艏孤立波与船艉下沉量激增），并从水流微观能量剧烈耗散的角度，深刻解释为何世界各国的内河高等级航运法规均需针对特定水深与船型严格执行限速强制规定。

## 1.10	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
教材：《内河航道与通航水力学》
第6章 案例：长江航道/运河
功能：基于6.1 基本概念与理论框架，仿真长江航道与运河在全年来流变化下的
      水深、流速、弗劳德数和通航KPI，并输出表格与图形。
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import brentq

# --------------------- 绘图中文显示 ---------------------
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

# --------------------- 全局关键参数 ---------------------
G = 9.81                 # 重力加速度(m/s^2)
DAYS = 365               # 仿真天数
SEED = 42                # 随机种子（保证复现）
NOISE_STD_RATIO = 0.10   # 日流量随机扰动比例
Q_FLOOR_RATIO = 0.35     # 最低流量比例（避免非物理负值）

np.random.seed(SEED)

# --------------------- 航道参数（可直接改） ---------------------
SECTIONS = {
    "长江航道": {
        "b": 120.0,         # 底宽(m)
        "m": 3.0,           # 边坡系数(1:m)
        "n": 0.028,         # 曼宁糙率
        "S0": 8.0e-5,       # 底坡
        "depth_req": 4.5,   # 通航需求最小水深(m)
        "depth_reg": 0.0,   # 工程调节等效增深(m)
        "Q_mean": 32000.0,  # 年平均流量(m^3/s)
        "Q_amp": 0.45,      # 季节振幅
        "phase": 170,       # 季节相位(天)
        "v_opt": 1.8,       # 适宜流速(m/s)
        "v_sigma": 0.9,     # 流速偏离惩罚尺度
        "v_limit": 3.2,     # 警戒流速(m/s)
        "cap_design": 520,  # 设计通过能力(艘/日)
        "lock_cap": np.inf, # 闸室约束上限(艘/日)
        "ship_ton": 2200.0  # 单船平均载重(t)
    },
    "运河": {
        "b": 55.0,
        "m": 2.0,
        "n": 0.020,
        "S0": 2.2e-5,
        "depth_req": 3.2,
        "depth_reg": 0.8,   # 运河水位控制等效增深
        "Q_mean": 950.0,
        "Q_amp": 0.22,
        "phase": 155,
        "v_opt": 1.2,
        "v_sigma": 0.5,
        "v_limit": 2.2,
        "cap_design": 260,
        "lock_cap": 210.0,  # 运河闸室能力瓶颈
        "ship_ton": 850.0
    }
}


# --------------------- 水力学基础函数 ---------------------
def area_trapezoid(y, b, m):
    """梯形断面过水面积A"""
    return (b + m * y) * y


def wetted_perimeter(y, b, m):
    """梯形断面湿周P"""
    return b + 2.0 * y * np.sqrt(1.0 + m**2)


def top_width(y, b, m):
    """梯形断面水面宽T"""
    return b + 2.0 * m * y


def manning_discharge(y, b, m, n, S0):
    """曼宁公式：给定水深计算流量"""
    A = area_trapezoid(y, b, m)
    P = wetted_perimeter(y, b, m)
    R = A / P
    return (1.0 / n) * A * (R ** (2.0 / 3.0)) * np.sqrt(S0)


def solve_normal_depth(Q, p):
    """由流量Q反算正常水深y（SciPy求根）"""
    if Q <= 0:
        return 0.05

    def f(y):
        return manning_discharge(y, p["b"], p["m"], p["n"], p["S0"]) - Q

    y_low, y_high = 0.05, 40.0
    while f(y_high) < 0 and y_high < 200:
        y_high *= 1.5

    try:
        return brentq(f, y_low, y_high)
    except ValueError:
        # 极端工况兜底：返回上界，避免程序中断
        return y_high


# --------------------- 来流与仿真 ---------------------
def generate_discharge_series(p, days=DAYS):
    """全年日流量序列：季节项 + 随机扰动"""
    t = np.arange(days)
    seasonal = 1.0 + p["Q_amp"] * np.sin(2.0 * np.pi * (t - p["phase"]) / days)
    noise = np.random.normal(0.0, NOISE_STD_RATIO, size=days)
    q = p["Q_mean"] * (seasonal + noise)
    q = np.clip(q, p["Q_mean"] * Q_FLOOR_RATIO, None)
    return t + 1, q


def simulate_section(name, p):
    """单条航道年度仿真"""
    day, Q = generate_discharge_series(p)

    depth = np.zeros_like(Q)
    velocity = np.zeros_like(Q)
    froude = np.zeros_like(Q)
    capacity = np.zeros_like(Q)

    for i, qi in enumerate(Q):
        # 1) 反算天然水深
        y = solve_normal_depth(qi, p)

        # 2) 叠加工程调节等效增深
        y_eff = y + p["depth_reg"]

        # 3) 计算流速/弗劳德数
        A = area_trapezoid(y_eff, p["b"], p["m"])
        T = top_width(y_eff, p["b"], p["m"])
        Dh = A / T
        v = qi / A
        fr = v / np.sqrt(G * Dh)

        # 4) 计算水动力限制下的日通过能力
        depth_factor = np.clip(y_eff / p["depth_req"], 0.0, 1.35)
        velocity_factor = np.exp(-((v - p["v_opt"]) / p["v_sigma"]) ** 2)
        hydro_cap = p["cap_design"] * depth_factor * velocity_factor

        # 5) 叠加闸室瓶颈
        daily_cap = min(hydro_cap, p["lock_cap"])

        depth[i] = y_eff
        velocity[i] = v
        froude[i] = fr
        capacity[i] = daily_cap

    kpi = {
        "航道": name,
        "平均流量": float(np.mean(Q)),
        "平均水深": float(np.mean(depth)),
        "最小水深": float(np.min(depth)),
        "通航保证率": float(np.mean(depth >= p["depth_req"]) * 100.0),
        "平均流速": float(np.mean(velocity)),
        "亚临界比例": float(np.mean(froude < 1.0) * 100.0),
        "高流速天数": int(np.sum(velocity > p["v_limit"])),
        "平均通过能力": float(np.mean(capacity)),
        "年货运量(百万吨)": float(np.sum(capacity) * p["ship_ton"] / 1e6),
        "depth_req": p["depth_req"]
    }

    return {
        "day": day, "Q": Q, "depth": depth, "velocity": velocity,
        "froude": froude, "capacity": capacity, "kpi": kpi
    }


# --------------------- KPI表格与绘图 ---------------------
def print_kpi_table(results):
    headers = [
        "航道", "平均流量(m3/s)", "平均水深(m)", "最小水深(m)",
        "通航保证率(%)", "平均流速(m/s)", "Fr<1比例(%)",
        "高流速天数", "平均能力(艘/日)", "年货运量(百万吨)"
    ]
    print("\n=== KPI结果表 ===")
    print("| " + " | ".join(headers) + " |")
    print("|" + "|".join(["---"] * len(headers)) + "|")

    for r in results:
        k = r["kpi"]
        row = [
            k["航道"], f"{k['平均流量']:.1f}", f"{k['平均水深']:.2f}", f"{k['最小水深']:.2f}",
            f"{k['通航保证率']:.1f}", f"{k['平均流速']:.2f}", f"{k['亚临界比例']:.1f}",
            f"{k['高流速天数']}", f"{k['平均通过能力']:.1f}", f"{k['年货运量(百万吨)']:.2f}"
        ]
        print("| " + " | ".join(row) + " |")


def plot

---

## 仿真代码解读

> 本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
教材：《内河航道与通航水力学》
第6章 案例：长江航道/运河
功能：基于6.1 基本概念与理论框架，仿真长江航道与运河在全年来流变化下的
      水深、流速、弗劳德数和通航KPI，并输出表格与图形。
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import brentq

# --------------------- 绘图中文显示 ---------------------
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

# --------------------- 全局关键参数 ---------------------
G = 9.81                 # 重力加速度(m/s^2)
DAYS = 365               # 仿真天数
SEED = 42                # 随机种子（保证复现）
NOISE_STD_RATIO = 0.10   # 日流量随机扰动比例
Q_FLOOR_RATIO = 0.35     # 最低流量比例（避免非物理负值）

np.random.seed(SEED)

# --------------------- 航道参数（可直接改） ---------------------
SECTIONS = {
    "长江航道": {
        "b": 120.0,         # 底宽(m)
        "m": 3.0,           # 边坡系数(1:m)
        "n": 0.028,         # 曼宁糙率
        "S0": 8.0e-5,       # 底坡
        "depth_req": 4.5,   # 通航需求最小水深(m)
        "depth_reg": 0.0,   # 工程调节等效增深(m)
        "Q_mean": 32000.0,  # 年平均流量(m^3/s)
        "Q_amp": 0.45,      # 季节振幅
        "phase": 170,       # 季节相位(天)
        "v_opt": 1.8,       # 适宜流速(m/s)
        "v_sigma": 0.9,     # 流速偏离惩罚尺度
        "v_limit": 3.2,     # 警戒流速(m/s)
        "cap_design": 520,  # 设计通过能力(艘/日)
        "lock_cap": np.inf, # 闸室约束上限(艘/日)
        "ship_ton": 2200.0  # 单船平均载重(t)
    },
    "运河": {
        "b": 55.0,
        "m": 2.0,
        "n": 0.020,
        "S0": 2.2e-5,
        "depth_req": 3.2,
        "depth_reg": 0.8,   # 运河水位控制等效增深
        "Q_mean": 950.0,
        "Q_amp": 0.22,
        "phase": 155,
        "v_opt": 1.2,
        "v_sigma": 0.5,
        "v_limit": 2.2,
        "cap_design": 260,
        "lock_cap": 210.0,  # 运河闸室能力瓶颈
        "ship_ton": 850.0
    }
}


# --------------------- 水力学基础函数 ---------------------
def area_trapezoid(y, b, m):
    """梯形断面过水面积A"""
    return (b + m * y) * y


def wetted_perimeter(y, b, m):
    """梯形断面湿周P"""
    return b + 2.0 * y * np.sqrt(1.0 + m**2)


def top_width(y, b, m):
    """梯形断面水面宽T"""
    return b + 2.0 * m * y


def manning_discharge(y, b, m, n, S0):
    """曼宁公式：给定水深计算流量"""
    A = area_trapezoid(y, b, m)
    P = wetted_perimeter(y, b, m)
    R = A / P
    return (1.0 / n) * A * (R ** (2.0 / 3.0)) * np.sqrt(S0)


def solve_normal_depth(Q, p):
    """由流量Q反算正常水深y（SciPy求根）"""
    if Q <= 0:
        return 0.05

    def f(y):
        return manning_discharge(y, p["b"], p["m"], p["n"], p["S0"]) - Q

    y_low, y_high = 0.05, 40.0
    while f(y_high) < 0 and y_high < 200:
        y_high *= 1.5

    try:
        return brentq(f, y_low, y_high)
    except ValueError:
        # 极端工况兜底：返回上界，避免程序中断
        return y_high


# --------------------- 来流与仿真 ---------------------
def generate_discharge_series(p, days=DAYS):
    """全年日流量序列：季节项 + 随机扰动"""
    t = np.arange(days)
    seasonal = 1.0 + p["Q_amp"] * np.sin(2.0 * np.pi * (t - p["phase"]) / days)
    noise = np.random.normal(0.0, NOISE_STD_RATIO, size=days)
    q = p["Q_mean"] * (seasonal + noise)
    q = np.clip(q, p["Q_mean"] * Q_FLOOR_RATIO, None)
    return t + 1, q


def simulate_section(name, p):
    """单条航道年度仿真"""
    day, Q = generate_discharge_series(p)

    depth = np.zeros_like(Q)
    velocity = np.zeros_like(Q)
    froude = np.zeros_like(Q)
    capacity = np.zeros_like(Q)

    for i, qi in enumerate(Q):
        # 1) 反算天然水深
        y = solve_normal_depth(qi, p)

        # 2) 叠加工程调节等效增深
        y_eff = y + p["depth_reg"]

        # 3) 计算流速/弗劳德数
        A = area_trapezoid(y_eff, p["b"], p["m"])
        T = top_width(y_eff, p["b"], p["m"])
        Dh = A / T
        v = qi / A
        fr = v / np.sqrt(G * Dh)

        # 4) 计算水动力限制下的日通过能力
        depth_factor = np.clip(y_eff / p["depth_req"], 0.0, 1.35)
        velocity_factor = np.exp(-((v - p["v_opt"]) / p["v_sigma"]) ** 2)
        hydro_cap = p["cap_design"] * depth_factor * velocity_factor

        # 5) 叠加闸室瓶颈
        daily_cap = min(hydro_cap, p["lock_cap"])

        depth[i] = y_eff
        velocity[i] = v
        froude[i] = fr
        capacity[i] = daily_cap

    kpi = {
        "航道": name,
        "平均流量": float(np.mean(Q)),
        "平均水深": float(np.mean(depth)),
        "最小水深": float(np.min(depth)),
        "通航保证率": float(np.mean(depth >= p["depth_req"]) * 100.0),
        "平均流速": float(np.mean(velocity)),
        "亚临界比例": float(np.mean(froude < 1.0) * 100.0),
        "高流速天数": int(np.sum(velocity > p["v_limit"])),
        "平均通过能力": float(np.mean(capacity)),
        "年货运量(百万吨)": float(np.sum(capacity) * p["ship_ton"] / 1e6),
        "depth_req": p["depth_req"]
    }

    return {
        "day": day, "Q": Q, "depth": depth, "velocity": velocity,
        "froude": froude, "capacity": capacity, "kpi": kpi
    }


# --------------------- KPI表格与绘图 ---------------------
def print_kpi_table(results):
    headers = [
        "航道", "平均流量(m3/s)", "平均水深(m)", "最小水深(m)",
        "通航保证率(%)", "平均流速(m/s)", "Fr<1比例(%)",
        "高流速天数", "平均能力(艘/日)", "年货运量(百万吨)"
    ]
    print("\n=== KPI结果表 ===")
    print("| " + " | ".join(headers) + " |")
    print("|" + "|".join(["---"] * len(headers)) + "|")

    for r in results:
        k = r["kpi"]
        row = [
            k["航道"], f"{k['平均流量']:.1f}", f"{k['平均水深']:.2f}", f"{k['最小水深']:.2f}",
            f"{k['通航保证率']:.1f}", f"{k['平均流速']:.2f}", f"{k['亚临界比例']:.1f}",
            f"{k['高流速天数']}", f"{k['平均通过能力']:.1f}", f"{k['年货运量(百万吨)']:.2f}"
        ]
        print("| " + " | ".join(row) + " |")


def plot_results(results):
    fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 8), dpi=120)

    # 图1：全年有效水深过程线
    for r in results:
        name = r["kpi"]["航道"]
        axes[0].plot(r["day"], r["depth"], lw=1.6, label=f"{name}水深")
        axes[0].axhline(r["kpi"]["depth_req"], ls="--", lw=1.0, label=f"{name}需求水深")

    axes[0].set_title("全年有效水深过程线")
    axes[0].set_xlabel("日期(天)")
    axes[0].set_ylabel("水深(m)")
    axes[0].grid(alpha=0.25)
    axes[0].legend(ncol=2, fontsize=9)

    # 图2：全年通过能力过程线
    for r in results:
        name = r["kpi"]["航道"]
        axes[1].plot(r["day"], r["capacity"], lw=1.6, label=f"{name}通过能力")

    axes[1].set_title("全年日通过能力过程线")
    axes[1].set_xlabel("日期(天)")
    axes[1].set_ylabel("能力(艘/日)")
    axes[1].grid(alpha=0.25)
    axes[1].legend(fontsize=9)

    plt.tight_layout()
    plt.savefig("chapter6_navigation_simulation.png", dpi=150)
    print("\n图像已保存为: chapter6_navigation_simulation.png")
    plt.show()


def main():
    results = [simulate_section(name, p) for name, p in SECTIONS.items()]
    print_kpi_table(results)
    plot_results(results)


if __name__ == "__main__":
    main()

代码解读（约800字）： 这份脚本围绕“6.1 基本概念与理论框架”组织，核心思想是把“水力条件是否满足”转化为“通航能力是否可靠”。第一层是几何与阻力模型。脚本把长江航道和运河都抽象成梯形断面，用底宽 b、边坡系数 m 定义断面，用曼宁糙率 n 和底坡 S0 反映阻力与比降。area_trapezoid、wetted_perimeter、top_width三个函数分别给出过水面积、湿周和水面宽，这是后续流速、弗劳德数计算的基础。第二层是水深反算。通航问题通常先有来流 Q，再关心水深 y 是否够，因此脚本通过 manning_discharge 建立 Q-y 关系，再用 SciPy 的 brentq 在 solve_normal_depth 中求根得到正常水深。这样做比手工试算稳定，也便于教学演示“解析难、数值易”的工程计算特点。第三层是来流过程构造。generate_discharge_series 用“季节正弦项+随机扰动”生成全年日流量，既体现丰枯变化，也保留实际水文的不规则性；Q_FLOOR_RATIO 负责下限裁剪，避免非物理负流量。第四层是通航评价。脚本对每天先算有效水深（天然水深+工程调节增深），再算流速和弗劳德数。弗劳德数小于1代表亚临界状态，通常更利于稳定通航。随后定义了一个可解释的能力函数：水深越满足需求、流速越接近最优，hydro_cap 越高；若存在闸室约束，则再与 lock_cap 取最小值，体现“水力可过不等于系统可过”的瓶颈逻辑。第五层是KPI输出。print_kpi_table 以表格打印平均流量、平均/最小水深、通航保证率、平均流速、亚临界比例、高流速天数、平均通过能力和年货运量，满足教材里“从水力指标到运能指标”的闭环。第六层是图形表达。plot_results 给出全年水深过程线和通过能力过程线，直观看出枯水期风险与季节波动。参数上，长江航道设置了较大断面与较高来流，运河设置了较小断面但有 depth_reg 和 lock_cap，便于对比“天然河道主导”与“工程调控主导”两类机制。教学使用时，可重点做灵敏度分析：调大 n 会抬高阻力、压低同流量下水深；提高 depth_req 会降低保证率；收紧 lock_cap 会明显压制年货运量。这样学生不仅能看懂代码，还能把参数变化和工程管理措施建立一一对应关系。当前环境未放行终端执行，你在本地运行后即可得到KPI表和PNG图。