Table of Contents

# 1	第 2 章 均匀流与临界流

## 1.1	1. 学习目标

均匀流与临界流概念图

本章将明渠水流从复杂的非恒定状态简化为恒定状态，系统剖析均匀流、临界流和水跃的基本理论。完成本章学习后，读者应掌握以下内容：

- 均匀流（Uniform Flow）的物理本质与成立条件，以及曼宁公式从谢才公式出发的推导过程。

- 糙率系数 n 的取值依据与典型工程材料的糙率范围。

- 断面比能（Specific Energy）的定义及其与水深的三次函数关系。

- 临界流（Critical Flow）作为比能最小值点的能量极值原理，以及临界水深和临界坡度的计算。

- 交替水深（Alternate Depths）与共轭水深（Conjugate Depths）的本质区别——前者基于能量方程，后者基于动量方程。

- 水跃（Hydraulic Jump）的形成条件、共轭水深公式及能量损失计算。

- 复合断面均匀流的处理方法。

## 2. 教材理论

### 1.1.1	2.1 均匀流的物理本质

在长直棱柱形渠道中，当水流的水深、流速和断面面积沿程不变时，称为均匀流（Uniform Flow）。此时，驱动水流的重力沿程分量与渠底及边壁的摩擦阻力完全平衡：

ρgAΔx⋅S0=ρgAΔx⋅Sf

即均匀流条件为：

$$S_0 = S_f \tag{2.1}$$

均匀流对应的水深称为正常水深（Normal Depth, yn），对应的流速称为正常流速。均匀流的成立需要以下条件：（a）渠道为长直棱柱形（断面形状和尺寸沿程不变）；（b）渠底坡度恒定；（c）水流为恒定流（流量不随时间变化）；（d）渠道足够长，使水流充分发展。

实际工程中严格的均匀流几乎不存在，但它为工程设计提供了最基本的参考状态——渠道断面尺寸的确定、糙率选择和安全超高的计算均以均匀流水深为基准。在长距离输水渠道中，只要渠道足够长且断面形状一致，距离入口或出口较远的中间段水流通常可近似为均匀流。

### 1.1.2	2.2 从谢才公式到曼宁公式

均匀流的流速公式最早由法国工程师谢才（Chezy）于 1769 年提出：

V=CRSf

式中：V 为断面平均流速（m/s）；C 为谢才系数（m1/2/s）；R=A/P 为水力半径（m）；Sf 为摩擦坡度。

谢才系数 C 并非真正的常数，而是与渠道糙率和水力半径有关。1890 年，爱尔兰工程师曼宁（Manning）提出了谢才系数的经验表达式：

C=1nR1/6

式中 n 为曼宁糙率系数（s/m1/3）。将式 (2.3) 代入式 (2.2)：

V=1nR1/6⋅RSf=1nR1/6⋅R1/2⋅Sf1/2=1nR2/3Sf1/2

乘以断面面积 A 即得曼宁流量公式：

Q=1nAR2/3Sf1/2

在均匀流条件下，Sf=S0，故：

Q=1nAR2/3S01/2

### 1.1.3	2.3 糙率系数 n 的选取

糙率系数 n 是曼宁公式中唯一需要凭经验确定的参数，其取值直接影响设计水深和渠道尺寸。下表列出了常见渠道材料的糙率范围：

| 渠道类型 | n 最小值 | n 典型值 | n 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光滑混凝土衬砌 | 0.011 | 0.013 | 0.015 |
| 粗糙混凝土（成型后未抹光） | 0.013 | 0.015 | 0.018 |
| 浆砌石衬砌 | 0.017 | 0.025 | 0.030 |
| 整齐开挖土渠（维护良好） | 0.020 | 0.025 | 0.030 |
| 开挖土渠（杂草中等） | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| 天然河道（清洁、顺直） | 0.025 | 0.030 | 0.040 |
| 天然河道（有杂草和碎石） | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 漫滩区（草地、灌木） | 0.035 | 0.060 | 0.150 |

数据来源：Chow (1959) 表 5-6，吴持恭 (2008) 附录。

糙率系数的选取应注意：（a）衬砌渠道的 n 值随龄期增加而增大；（b）天然河道的 n 值随季节变化，夏季水草茂盛时可增大 20%–50%；（c）复杂河道可采用 Cowan 方法分项估计。

### 1.1.4	2.4 复合断面均匀流

当渠道断面由多种不同糙率的子断面组成（如主槽与漫滩），不能简单地对整个断面使用单一的 n 值。常用处理方法有：

方法一：分区计算法。将断面分为 N 个子区域，各区域分别计算流量后求和：

Q=i=1NQi=i=1N1niAiRi2/3S01/2

方法二：等价糙率法。基于湿周加权计算整个断面的等价糙率：

ne=i=1NPini3/2P2/3

其中 P=∑Pi 为总湿周。该式由 Horton (1933) 和 Einstein (1934) 分别独立推导。

### 1.1.5	2.5 断面比能与临界流

#### 1.1.5.1	2.5.1 断面比能的定义

以渠底为基准面，单位重量水体所具有的能量称为断面比能（Specific Energy）：

E=y+αV22g=y+αQ22gA2

式中：y 为水深；α 为动能修正系数（均匀流取 α=1）；V=Q/A 为断面平均流速。

对于矩形断面（A=by，单宽流量 q=Q/b），比能方程简化为：

E=y+q22gy2

#### 1.1.5.2	2.5.2 比能曲线与临界水深

由式 (2.9) 可知，给定流量 q，比能 E 与水深 y 的关系呈三次函数。分析其极值特征：

- 当 y→∞ 时，V→0，E≈y，比能曲线趋近于 45° 线。

- 当 y→0 时，V→∞，E→∞。

- 两支之间必存在一个最小值点。

对 E 关于 y 求导并令其为零：

dEdy=1−q2gy3=0

解得临界水深：

yc=q2g1/3

对应的最小比能为：

$$E_{\min} = y_c + \frac{q^2}{2gy_c^2} = y_c + \frac{y_c}{2} = \frac{3}{2}y_c \tag{2.11}$$

在临界点处，弗劳德数恰好等于 1：

Frc=Vcgyc=q/ycgyc=qgyc3=1

对于一般形状断面，临界流条件由 dEdy=0 推导为：

Q2TgA3=1

其中 T=dA/dy 为水面宽度。此式等价于 Fr2=V2/(gA/T)=V2/(gD)=1。

#### 1.1.5.3	2.5.3 交替水深

当 E>Emin 时，同一比能 E 和同一流量 q 对应两个不同的水深解，称为交替水深（Alternate Depths）：

- 上支（y>yc）：缓流，水深大、流速小，Fr<1。

- 下支（y<yc）：急流，水深小、流速大，Fr>1。

交替水深的物理意义在于：它们是在相同能量条件下，水流可以采用的两种稳定状态。当水流遇到局部收缩、渠底抬升等干扰时，水深会在交替水深之间调整。

特别强调：交替水深是从比能方程（能量守恒）导出的概念，与下文将讨论的”共轭水深”本质不同。

### 1.1.6	2.6 水跃与共轭水深

#### 1.1.6.1	2.6.1 水跃现象

当急流在下游遇到缓流边界条件时（如闸门下游的尾水位较高），水流无法通过平缓的过渡来适应，而是发生一次剧烈的水面跃升，称为水跃（Hydraulic Jump）。水跃的本质是急流向缓流的强制转换过程，伴随着强烈的紊动和显著的能量损失。

#### 1.1.6.2	2.6.2 共轭水深公式的推导

水跃前后的水深称为共轭水深（Conjugate Depths）。由于水跃区域内摩擦力较小且水跃长度较短，可忽略渠底摩擦和重力沿程分量，采用动量方程建立水跃前后的关系。

对矩形断面水平渠底，取水跃前断面 1（水深 y1，流速 V1）和水跃后断面 2（水深 y2，流速 V2），由动量守恒：

12ρgby12+ρQV1=12ρgby22+ρQV2

利用连续方程 Q=by1V1=by2V2 以及单宽流量 q=Q/b，化简为：

12gy12+q2y1=12gy22+q2y2

整理得：

q2g1y1−1y2=12(y22−y12)

q2g⋅y2−y1y1y2=12(y2+y1)(y2−y1)

当 y2≠y1 时，两边同除以 (y2−y1)：

q2gy1y2=12(y1+y2)

2q2g=y1y2(y1+y2)

利用 Fr12=q2/(gy13)，即 q2=Fr12⋅gy13，代入式 (2.13)，整理为关于 y2/y1 的一元二次方程，解得：

y2y1=121+8Fr12−1

式 (2.14) 即为矩形断面水跃共轭水深公式，又称 Belanger 方程。

共轭水深与交替水深的区别（本章最重要的概念辨析之一）：

| 比较项 | 交替水深（Alternate Depths） | 共轭水深（Conjugate Depths） |
| --- | --- | --- |
| 理论依据 | 能量方程（比能守恒） | 动量方程（动量守恒） |
| 适用场景 | 比能曲线上同一 E 的两个水深 | 水跃前后的两个水深 |
| 能量关系 | 两个水深对应相同的比能 | 水跃后比能小于水跃前 |
| 动量关系 | 两个水深的动量函数不相等 | 两个水深的动量函数相等 |
| 计算公式 | 由比能方程 E=y+q2/(2gy2) 求解 | 由式 (2.14) y2/y1=12(1+8Fr12−1) 求解 |

#### 1.1.6.3	2.6.3 水跃的能量损失

水跃中的能量损失为水跃前后比能之差：

ΔE=E1−E2=y1+q22gy12−y2+q22gy22

经过代数化简（利用式 (2.13)），可得：

ΔE=(y2−y1)34y1y2

该公式表明，水深差 (y2−y1) 越大，能量损失越大。由于分子为三次方，即使水深差不大，能量损失也可能相当可观。工程中正是利用水跃来消除多余能量，保护下游渠道免受高速水流的冲刷破坏。

### 1.1.7	2.7 临界坡度

对于给定的流量、断面形状和糙率，使正常水深 yn 恰好等于临界水深 yc 的渠底坡度称为临界坡度 Sc。当 S0<Sc 时，yn>yc，正常水深在缓流区，称为缓坡；当 S0>Sc 时，yn<yc，正常水深在急流区，称为陡坡。渠底坡度的分类是后续水面曲线分析的基础。

## 1.2	3. 典型例题

### 1.2.1	例题 2.1 矩形渠道的临界水深与交替水深

题目：某矩形渠道底宽 b=6.0 m，输水流量 Q=30.0 m3/s。 （1）求临界水深 yc 和最小比能 Emin； （2）若断面比能 E=Emin+1.0 m，求两个交替水深。

解：

（1）单宽流量 q=Q/b=30.0/6.0=5.0 m2/s。

由式 (2.10)：

yc=q2g1/3=259.811/3=(2.549)1/3=1.366 m

Emin=32yc=1.5×1.366=2.049 m

验证弗劳德数：Vc=q/yc=5.0/1.366=3.661 m/s，Frc=Vc/gyc=3.661/9.81×1.366=3.661/3.661=1.00。正确。

（2）令 E=2.049+1.0=3.049 m。需解方程：

y+q22gy2=3.049, 即 y+252×9.81×y2=3.049

y+1.274y2=3.049

试算急流交替水深（取 y<yc）：

试 y=0.75 m：0.75+1.274/0.5625=0.75+2.265=3.015，偏小。

试 y=0.74 m：0.74+1.274/0.5476=0.74+2.327=3.067，偏大。

插值得 y1≈0.743 m。

试算缓流交替水深（取 y>yc）：

试 y=2.9 m：2.9+1.274/8.41=2.9+0.152=3.052，偏大。

试 y=2.89 m：2.89+1.274/8.352=2.89+0.153=3.043，接近。

精确值 y2≈2.897 m。

结果：急流交替水深 y1≈0.743 m（Fr=2.49），缓流交替水深 y2≈2.897 m（Fr=0.324）。

### 1.2.2	例题 2.2 矩形断面水跃共轭水深

题目：某矩形渠道中急流水深 y1=0.5 m，流速 V1=8.0 m/s。求水跃后的共轭水深 y2 及水跃能量损失。

解：

Fr1=V1gy1=8.09.81×0.5=8.02.215=3.613

由式 (2.14)：

y2y1=12(1+8×3.6132−1)=12(1+104.4−1)=12(105.4−1)

=12(10.266−1)=4.633

y2=4.633×0.5=2.317 m

单宽流量 q=V1y1=8.0×0.5=4.0 m2/s。

能量损失由式 (2.15)：

ΔE=(y2−y1)34y1y2=(2.317−0.5)34×0.5×2.317=(1.817)34.634=6.0014.634=1.295 m

水跃前比能 E1=0.5+4.02/(2×9.81×0.25)=0.5+3.262=3.762 m。

能量损失率 ΔE/E1=1.295/3.762=34.4%。水跃消耗了超过三分之一的水流能量。

### 1.2.3	例题 2.3 梯形断面正常水深与临界水深

题目：某梯形渠道底宽 b=4.0 m，边坡系数 m=2.0，糙率 n=0.020，底坡 S0=0.001，流量 Q=20 m3/s。求正常水深 yn 和临界水深 yc，判断渠道是缓坡还是陡坡。

解正常水深：利用曼宁公式试算。

试 y=1.5 m：A=(4+2×1.5)×1.5=10.5，P=4+2×1.55=10.708，R=0.981，Q=(1/0.020)×10.5×0.9812/3×0.0011/2=50×10.5×0.987×0.0316=16.37。偏小。

试 y=1.7 m：A=(4+3.4)×1.7=12.58，P=4+2×1.7×2.236=11.602，R=1.084，Q=50×12.58×1.054×0.0316=20.97。接近。

精确迭代得 yn≈1.68 m。

解临界水深：由临界流条件 Q2T/(gA3)=1，即 202(4+2×2×yc)/[9.81×((4+2yc)yc)3]=1。

试 yc=1.0 m：A=6.0，T=8.0，Q2T/(gA3)=400×8/(9.81×216)=1.511。大于 1。

试 yc=1.15 m：A=7.245，T=8.6，Q2T/(gA3)=400×8.6/(9.81×380.4)=0.922。小于 1。

插值得 yc≈1.08 m。

由于 yn=1.68>yc=1.08，正常水深在缓流区，故该渠道为缓坡。

## 1.3	4. 工程案例：矩形渠道比能曲线与交替水深的数值验证

### 1.3.1	4.1 案例背景

在长距离输水渡槽或底坡突变段的设计中，水流常需在缓流与急流之间切换。工程师必须准确掌握设计流量下的比能特征，以确定最小比能对应的临界状态，并预判各种流态下的水深。

### 1.3.2	4.2 问题描述

某矩形干渠底宽 b=6.0 m，设计输水流量 Q=30.0 m3/s。需要：（1）绘制比能曲线；（2）确定临界水深和最小比能；（3）当比能 E=Emin+1.0 m 时，计算交替水深并验证流态。

问题概化图

### 1.3.3	4.3 代码实现

import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

# 渠道参数
b = 6.0      # 底宽 m
Q = 30.0     # 流量 m^3/s
g = 9.81     # 重力加速度
q = Q / b    # 单宽流量 m^2/s

# 临界水深（解析解）
y_c = (q**2 / g) ** (1/3)
E_min = 1.5 * y_c
print(f"临界水深 y_c = {y_c:.3f} m")
print(f"最小比能 E_min = {E_min:.3f} m")

# 比能函数
def specific_energy(y):
    return y + q**2 / (2 * g * y**2)

# 弗劳德数
def froude_number(y):
    V = q / y
    return V / np.sqrt(g * y)

# 给定 E_target，求交替水深
E_target = E_min + 1.0
residual = lambda y: specific_energy(y) - E_target

# 急流交替水深（初值 < y_c）
y_sup = fsolve(residual, 0.5 * y_c)[0]
# 缓流交替水深（初值 > y_c）
y_sub = fsolve(residual, 2.0 * y_c)[0]

print(f"\nE_target = {E_target:.3f} m")
print(f"急流交替水深: y1 = {y_sup:.3f} m, V = {q/y_sup:.3f} m/s, Fr = {froude_number(y_sup):.3f}")
print(f"缓流交替水深: y2 = {y_sub:.3f} m, V = {q/y_sub:.3f} m/s, Fr = {froude_number(y_sub):.3f}")

# 比能曲线数据
y_range = np.linspace(0.3, 4.0, 100)
E_range = specific_energy(y_range)
Fr_range = np.array([froude_number(y) for y in y_range])

Source: assets/ch02/ch02_specific_energy.py

### 1.3.4	4.4 比能曲线数据表

| Depth y (m) | Specific Energy E (m) | Velocity V (m/s) | Froude No. | Flow State |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.500 | 5.597 | 10.000 | 4.515 | 急流 (Supercritical) |
| 0.743 | 3.049 | 6.726 | 2.490 | 急流 (Supercritical) |
| 0.800 | 2.791 | 6.250 | 2.231 | 急流 (Supercritical) |
| 1.366 | 2.049 | 3.661 | 1.000 | 临界流 (Critical) |
| 1.800 | 2.193 | 2.778 | 0.661 | 缓流 (Subcritical) |
| 2.897 | 3.049 | 1.726 | 0.324 | 缓流 (Subcritical) |
| 3.500 | 3.604 | 1.429 | 0.244 | 缓流 (Subcritical) |

比能曲线

### 1.3.5	4.5 结果分析

（1）临界水深 yc=1.366 m，最小比能 Emin=2.049 m。在临界点处 Fr=1.00，验证了理论的正确性。

（2）当比能提升至 E=3.049 m 时，存在两个交替水深：

- 急流态：y1=0.743 m，V=6.726 m/s，Fr=2.49。水流动能占主导。

- 缓流态：y2=2.897 m，V=1.726 m/s，Fr=0.324。水流势能占主导。

（3）两个交替水深具有相同的比能（E=3.049 m），但如果急流要转变为缓流，则必须通过水跃实现。水跃过程中将消耗能量（ΔE>0），因此水跃后的水深（共轭水深 y2′）将小于交替水深 y2。这是区分交替水深与共轭水深的关键所在。

## 1.4	5. 工业部署建议

### 1.4.1	5.1 临界流在量水中的应用

在水网系统中设计量水建筑物（如巴歇尔槽、宽顶堰）时，正是利用了临界流的极值原理。通过收缩断面或抬高渠底，强迫水流通过临界状态（Fr=1），使得流量仅由上游水深唯一确定，从而切断下游水位变化对测量精度的干扰。

### 1.4.2	5.2 水跃在消能中的应用

在水工建筑物（如溢洪道、泄水闸）下游，高速急流若直接冲刷天然河床将造成严重破坏。工程上通常在下游设置消力池（stilling basin），利用水跃消耗多余动能。消力池的设计核心就是共轭水深公式 (2.14)：消力池深度应使尾水深度等于或略大于共轭水深 y2，确保水跃稳定发生在池内。

### 1.4.3	5.3 数值仿真中的临界流奇异性

在一维水动力学模型的数值求解中，临界水深 yc 附近是极度危险的数值”奇点”。微小的比能变化在临界点附近会导致水深的剧烈跳跃，常引发牛顿迭代发散或”除以零”异常。工业级求解器通常采用以下策略：

（a）在 0.95<Fr<1.05 的区间内引入迎风格式（Upwind Scheme）或局部人工黏性。

（b）采用 Godunov 型有限体积法，天然具有处理间断（水跃）的能力。

## 1.5	6. 本章小结

本章系统论述了明渠恒定流的两种基本状态及其转换机制：

（1）均匀流是重力与摩擦力平衡的理想状态。曼宁公式（由谢才公式演化而来）是均匀流计算的基本工具，糙率系数 n 的合理选取是设计精度的关键。

（2）断面比能 E=y+V2/(2g) 是能量分析的核心。比能曲线揭示了临界水深 yc 作为最小比能点的存在，将水流划分为缓流区和急流区。

（3）交替水深是比能曲线上对应相同比能的两个水深，来源于能量方程。共轭水深是水跃前后满足动量守恒的两个水深，来源于动量方程。二者的混淆是初学者最常见的概念错误。

（4）矩形断面水跃的共轭水深公式 y2/y1=12(1+8Fr12−1) 和能量损失公式 ΔE=(y2−y1)3/(4y1y2) 是消能设计的理论基础。

## 1.6	思考题

- 概念辨析：交替水深与共轭水深的物理含义有何不同？它们分别来源于哪个守恒方程？在什么条件下二者的数值相同？

- 定量计算：一矩形明渠，宽度 b=4.0 m，流量 Q=12.0 m3/s。(a) 求临界水深 yc；(b) 若上游水深 y1=0.5 m，求水跃后的共轭水深 y2；(c) 计算水跃的能量损失 ΔE。

- 比能曲线分析：绘制矩形断面的比能曲线 E-y 示意图，标出临界水深、缓流区和急流区。试解释：(a) 为什么临界水深对应最小比能？(b) 当渠底局部抬高 Δz 时，比能曲线如何帮助判断水面是上升还是下降？

- 定量计算：一梯形渠道，底宽 b=2.5 m，边坡系数 m=1.0，流量 Q=5.0 m3/s。试用试算法求临界水深 yc（提示：令 Q2T/(gA3)=1）。

## 1.7	7. 参考文献

[1] Chow, V.T. Open-Channel Hydraulics [M]. New York: McGraw-Hill, 1959.

[2] Henderson, F.M. Open Channel Flow [M]. New York: Macmillan, 1966.

[3] Chaudhry, M.H. Open-Channel Flow [M]. 2nd ed. New York: Springer, 2008.

[4] 吴持恭. 水力学(第四版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.

[5] Bakhmeteff, B.A. Hydraulics of Open Channels [M]. New York: McGraw-Hill, 1932.

[6] Belanger, J.B. Essai sur la solution numerique de quelques problemes relatifs au mouvement permanent des eaux courantes [M]. Paris: Carilian-Goeury, 1828.

[7] Sturm, T.W. Open Channel Hydraulics [M]. New York: McGraw-Hill, 2001.

[8] Horton, R.E. Separate roughness coefficients for channel bottom and sides [J]. Engineering News-Record, 1933, 111(22): 652-653.

[9] Einstein, H.A. Der hydraulische oder Profil-Radius [J]. Schweizerische Bauzeitung, 1934, 103(8): 89-91.

[10] Manning, R. On the flow of water in open channels and pipes [J]. Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, 1891, 20: 161-207.