Table of Contents

# 1	第 4 章 非均匀渐变流

## 1.1	1 学习目标

非均匀渐变流概念图

本章系统阐述明渠非均匀渐变流（Gradually Varied Flow, GVF）的基本理论与计算方法。读者完成本章学习后，应能够：

- 从能量方程出发推导渐变流基本微分方程，并解释分子与分母各项的物理意义。

- 根据正常水深 hn 与临界水深 hc 的相对关系，将渠道坡度分为缓坡、陡坡、临界坡、水平坡和反坡五类。

- 在每种坡度条件下，依据水深 h 与 hn、hc 的大小关系，判定 12 种标准水面曲线（M1, M2, M3, S1, S2, S3, C1, C3, H2, H3, A2, A3）的形态特征与渐近行为。

- 掌握标准步长法（Standard Step Method）的数学原理，并能手算 2–3 步完成简单水面线推求。

- 理解缓流从下游向上游推算、急流从上游向下游推算的物理原因。

## 2 教材理论

### 1.1.1	2.1 渐变流基本微分方程的推导

在实际工程中，水深沿程保持不变的均匀流仅在极长的棱柱体渠道中近似成立。更普遍的情况是，由于底坡变化、断面改变或下游建筑物的顶托作用，水深 h 沿流程 x 缓慢变化，这种流态称为渐变流。

推导的出发点是相邻两个断面之间的能量方程。取沿流向 x 轴正方向，渠底标高为 z，水深为 h，断面平均流速为 v=Q/A。定义总能量水头（比能量线高程）为：

Etotal=z+h+αv22g

其中 α 为动能修正系数（棱柱体渠道通常取 α=1.0），g 为重力加速度（9.81 m/s2）。

沿 x 方向对式 (4-1) 取导数，注意 dz/dx=−S0（渠底下降方向为正坡度），能量线的降低速率等于摩擦坡度 Sf：

$$
    \frac{d}{dx}\!\left(z + h + \frac{v^2}{2g}\right) = -S_f \tag{4-2}
    $$

展开整理：

$$
    -S_0 + \frac{dh}{dx} + \frac{d}{dx}\!\left(\frac{v^2}{2g}\right) = -S_f \tag{4-3}
    $$

对于棱柱体渠道，Q 为常数，v=Q/A，A 仅是 h 的函数。利用链式法则：

ddx​v22g=ddh​Q22gA2dhdx=−Q2gA3dAdhdhdx

注意 dA/dh=B（水面宽度），且弗劳德数定义为 Fr2=Q2B/(gA3)，代入式 (4-3) 后整理得渐变流基本微分方程：

dhdx=S0−Sf1−Fr2

式中各符号定义如下：

- h——水深（m）；

- x——沿渠道纵向的距离坐标（m），取顺流方向为正；

- S0——渠底坡度，无量纲，S0=−dz/dx；

- Sf——摩擦坡度（能量坡度），无量纲，可由曼宁公式反算：

Sf=n2Q2A2R4/3

其中 n 为曼宁糙率系数（s/m1/3），R=A/P 为水力半径（m），P 为湿周（m）；

- Fr——弗劳德数，Fr=v/gA/B，无量纲。

式 (4-5) 是明渠水力学中最重要的常微分方程之一。它表明水深沿程变化的方向和速率取决于两个因素：(a) 分子 S0−Sf，反映重力驱动与摩擦阻力的相对大小；(b) 分母 1−Fr2，反映流态是缓流还是急流。

### 1.1.2	2.2 正常水深与临界水深

为了对水面曲线进行系统分类，需要引入两个关键参照水深。

正常水深 hn：在给定流量 Q、底坡 S0 和糙率 n 条件下，使均匀流成立（即 Sf=S0）的水深。此时 dh/dx=0，水面平行于渠底。hn 由曼宁公式隐式确定：

Q=1nA(hn)R(hn)2/3S01/2

临界水深 hc：使弗劳德数 Fr=1（即分母为零）的水深。对于矩形断面，hc=(Q2/(gB2))1/3；对于一般断面，需满足：

Q2BcgAc3=1

其中下标 c 表示临界状态下的几何参数。

当 h>hc 时，Fr<1，水流为缓流（亚临界流）；当 h<hc 时，Fr>1，水流为急流（超临界流）。

### 1.1.3	2.3 五种坡度分类

渠道坡度的分类取决于 hn 与 hc 的相对大小以及 S0 的正负：

| 坡度类型 | 代号 | 条件 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓坡（Mild） | M | S0>0 且 hn>hc | 均匀流为缓流 |
| 陡坡（Steep） | S | S0>0 且 hn<hc | 均匀流为急流 |
| 临界坡（Critical） | C | S0>0 且 hn=hc | 均匀流恰好为临界流 |
| 水平坡（Horizontal） | H | S0=0 | 无正常水深（hn→∞） |
| 反坡（Adverse） | A | S0<0 | 渠底逆向倾斜，无正常水深 |

### 1.1.4	2.4 十二种标准水面曲线

在每种坡度条件下，以 hn 线和 hc 线为分界，将水深空间划分为若干区域（Zone），每个区域内 dh/dx 的符号和水面曲线的形态各不相同。

#### 1.1.4.1	2.4.1 缓坡（M 型）水面曲线

缓坡条件下 hn>hc，正常水深线在临界水深线之上。以 hn 和 hc 为界，将水深空间分为三个区域：

M1 曲线（h>hn>hc）：分子 S0−Sf>0（水深大于正常水深，摩擦坡度小于底坡），分母 1−Fr2>0（缓流），故 dh/dx>0，水深沿程增加。这是最常见的壅水曲线，典型场景为下游设坝或水库回水。渐近行为：上游端 h→hn（趋近正常水深线），下游端 h→ 坝前水深（或水库水位），水面线呈现平缓上升形态。

M2 曲线（hn>h>hc）：分子 S0−Sf<0（水深小于正常水深，摩擦坡度大于底坡），分母 1−Fr2>0（缓流），故 dh/dx<0，水深沿程递减。典型场景为缓坡渠道末端自由跌落或缓坡过渡到陡坡。渐近行为：上游端 h→hn，下游端 h→hc（趋近临界水深线后发生急变流过渡）。水面线呈现平缓下降形态。

M3 曲线（hn>hc>h）：分子 S0−Sf>0（水深远小于正常水深，但此区间需具体分析；实际上由于 h<hc<hn，Sf 非常大，S0−Sf<0），分母 1−Fr2<0（急流），故 dh/dx>0，水深沿程增加。典型场景为闸下出流后急流逐渐恢复至正常水深前的过渡段。渐近行为：上游端 h 从闸下极小值开始，下游端 h→hc（到达临界水深后通过水跃过渡到缓流）。

修正说明：对 M3 曲线的分子符号需更精确地分析。当 h<hc<hn 时，水深很小，流速很大，Sf≫S0，故 S0−Sf<0。同时 Fr>1，1−Fr2<0。两个负号相除，dh/dx>0，水深确实沿程增加。

#### 1.1.4.2	2.4.2 陡坡（S 型）水面曲线

陡坡条件下 hc>hn，临界水深线在正常水深线之上。

S1 曲线（h>hc>hn）：S0−Sf>0，1−Fr2>0（缓流），dh/dx>0。典型场景为陡坡渠道下游受淹没顶托形成的壅水。渐近行为：上游端趋近 hc（通过水跃从急流过渡），下游端趋近坝前水深。水面曲线形态与 M1 类似，但上游边界为 hc 而非 hn。

S2 曲线（hc>h>hn）：当 h<hc 时 Fr>1，分母 1−Fr2<0；又因 h>hn，故 Sf<S0，分子 S0−Sf>0。因此 dh/dx<0，水深沿程减小。典型场景为从临界状态（如坝顶或堰顶溢流）进入陡坡后水深逐渐减小至正常水深。渐近行为：上游端 h→hc，下游端 h→hn。

S3 曲线（hc>hn>h）：S0−Sf<0（h<hn，Sf>S0），1−Fr2<0（急流），dh/dx>0。典型场景为闸下出流至陡坡渠道，水深逐渐增大趋近 hn。

#### 1.1.4.3	2.4.3 临界坡（C 型）水面曲线

临界坡条件下 hn=hc，正常水深线与临界水深线重合，仅存在两条曲线。

C1 曲线（h>hn=hc）：S0−Sf>0，1−Fr2>0，dh/dx>0，壅水曲线。形态与 M1 类似。

C3 曲线（h<hn=hc）：S0−Sf<0，1−Fr2<0，dh/dx>0，急流水深增加。

注意不存在 C2 曲线，因为 h=hn=hc 即为均匀流本身。

#### 1.1.4.4	2.4.4 水平坡（H 型）水面曲线

水平坡 S0=0，不存在正常水深（曼宁公式中 S0=0 时 Q=0）。仅以 hc 为分界。

H2 曲线（h>hc）：S0−Sf=0−Sf<0，1−Fr2>0，dh/dx<0，水深沿程减小。

H3 曲线（h<hc）：S0−Sf<0，1−Fr2<0，dh/dx>0，水深沿程增加。

不存在 H1 曲线，因为 hn→∞，第 1 区域（h>hn）不存在。

#### 1.1.4.5	2.4.5 反坡（A 型）水面曲线

反坡 S0<0，同样不存在正常水深。分析与 H 型类似：

A2 曲线（h>hc）：S0−Sf<0（S0 本身为负，Sf>0），1−Fr2>0，dh/dx<0。

A3 曲线（h<hc）：S0−Sf<0，1−Fr2<0，dh/dx>0。

不存在 A1 曲线，原因与 H 型相同。

### 1.1.5	2.5 十二种水面曲线汇总

| 坡度 | 曲线 | 水深范围 | dh/dx | 形态特征 | 典型工程场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓坡 M | M1 | h>hn | >0 | 壅水，上凸 | 坝前回水、水库壅水 |
|  | M2 | hc<h<hn | <0 | 降水，下凹 | 渠末自由跌落 |
|  | M3 | h<hc | >0 | 急流壅升 | 闸下出流后水跃前 |
| 陡坡 S | S1 | h>hc | >0 | 壅水 | 陡坡末端受顶托 |
|  | S2 | hn<h<hc | <0 | 急流降水 | 堰顶溢流入陡坡 |
|  | S3 | h<hn | >0 | 急流壅升 | 闸下出流至陡坡 |
| 临界坡 C | C1 | h>hn=hc | >0 | 壅水 | 临界坡末端受顶托 |
|  | C3 | h<hn=hc | >0 | 急流壅升 | 闸下出流至临界坡 |
| 水平坡 H | H2 | h>hc | <0 | 降水 | 水平渠道入口缓流 |
|  | H3 | h<hc | >0 | 急流壅升 | 水平渠道急流段 |
| 反坡 A | A2 | h>hc | <0 | 降水 | 反坡渠道缓流段 |
|  | A3 | h<hc | >0 | 急流壅升 | 反坡渠道急流段 |

### 1.1.6	2.6 标准步长法

渐变流微分方程 (4-5) 一般无解析解，工程中通常采用标准步长法进行数值求解。

将渠道沿程划分为若干计算段，每段长度 Δx。对于相邻两个断面 1（上游）和 2（下游），能量方程为：

$$
    z_1 + h_1 + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + h_2 + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + \bar{S}_f \Delta x \tag{4-9}
    $$

其中 Sf 为两断面摩擦坡度的平均值：

Sf=Sf,1+Sf,22

由于 z1−z2=S0Δx（渠底坡度定义），式 (4-9) 可改写为：

$$
    S_0 \Delta x + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2g} + \bar{S}_f \Delta x \tag{4-11}
    $$

求解步骤如下（以缓流从下游向上游推算为例）：

- 已知下游断面 2 的水深 h2，计算 A2、v2=Q/A2、R2=A2/P2、Sf,2。

- 假设上游断面 1 的水深 h1 初值（可取 h2 作为初始猜测）。

- 根据假设的 h1 计算 A1、v1、R1、Sf,1，求 Sf。

- 将各值代入式 (4-11)，检查等式两边是否平衡。若残差超过容差，调整 h1 并重复步骤 (c)–(d)，直至收敛。

### 1.1.7	2.7 计算推进方向的物理依据

缓流（Fr<1）的控制断面在下游，因此计算必须从下游已知水深向上游逐步推求。物理原因在于：缓流条件下，下游边界条件（如坝前水位）通过重力波向上游传播信息，决定了上游的水面线形态。

急流（Fr>1）的控制断面在上游，计算必须从上游向下游推进。此时水流信息只能向下游传播，下游条件无法影响上游。

这一规律与双曲型偏微分方程的特征线方向完全一致：特征线的传播方向决定了信息传递的方向，从而决定了数值计算的推进方向。

## 1.2	3 典型例题：M2 曲线的标准步长法手算

### 1.2.1	3.1 题目

一梯形渠道，底宽 b=6.0 m，边坡系数 m=2.0，底坡 S0=0.001，曼宁糙率系数 n=0.013。设计流量 Q=30 m3/s。

已知该渠道末端为自由跌落，控制断面处水深为临界水深 hc。试用标准步长法从下游临界断面向上游推算 2 步（步长 Δx=200 m），确定上游各断面的水深。

### 1.2.2	3.2 求解过程

第一步：计算临界水深 hc 和正常水深 hn。

对梯形断面：A=(b+mh)h=(6+2h)h，B=b+2mh=6+4h。

临界条件 Q2B/(gA3)=1，即 302(6+4hc)/[9.81×((6+2hc)hc)3]=1。

通过试算或牛顿迭代，得 hc≈1.14 m。

验证：Ac=(6+2×1.14)×1.14=9.44 m2，Bc=6+4×1.14=10.56 m，Q2Bc/(gAc3)=900×10.56/(9.81×841.2)=9513.6/8252.2≈1.15。微调得 hc≈1.18 m。

再验：Ac=(6+2.36)×1.18=9.86 m2，Bc=10.72 m，Q2Bc/(gAc3)=900×10.72/(9.81×959.1)=9648/9409≈1.025。进一步调整得 hc≈1.19 m。

为简化手算，取 hc=1.19 m。

正常水深 hn 由曼宁公式求解：Q=1nAR2/3S01/2。经试算得 hn≈1.58 m。

验证：An=(6+3.16)×1.58=14.47 m2，Pn=6+2×1.581+4=6+7.07=13.07 m，Rn=14.47/13.07=1.107 m。Q=(1/0.013)×14.47×1.1072/3×0.0011/2。R2/3=1.1070.667≈1.071。Q=76.92×14.47×1.071×0.03162=76.92×0.4899=37.7，偏大。

调整 hn≈1.42 m：A=(6+2.84)×1.42=12.55 m2，P=6+2×1.42×2.236=6+6.35=12.35 m，R=1.016 m，R2/3=1.011，Q=76.92×12.55×1.011×0.03162=30.9 m3/s。

取 hn=1.41 m。由于 hn=1.41>hc=1.19，确认为缓坡。渠末自由跌落处水深等于 hc，属于 M2 曲线（hc<h<hn，水深沿流向减小，从上游 hn 逐渐降至末端 hc）。

第二步：从下游断面 2（h2=hc=1.19 m）向上游推算第 1 步。

断面 2 参数：A2=(6+2.38)×1.19=9.97 m2，P2=6+2×1.19×5=6+5.32=11.32 m，R2=9.97/11.32=0.881 m，v2=30/9.97=3.009 m/s，Sf,2=n2v22/R24/3=0.000169×9.054/0.8811.333。0.8811.333≈0.838，Sf,2=0.001529/0.838=0.001825。

v22/(2g)=9.054/19.62=0.461 m。

假设上游断面 1 水深 h1=1.30 m（M2 曲线上游水深应大于下游水深）：

A1=(6+2.60)×1.30=11.18 m2，P1=6+2×1.30×2.236=11.81 m，R1=0.946 m，v1=30/11.18=2.684 m/s，Sf,1=0.000169×7.204/0.9461.333≈0.001217/0.929=0.001310。

v12/(2g)=7.204/19.62=0.367 m。

Sf=(0.001825+0.001310)/2=0.001568。

能量平衡检查（式 4-11）：

左边 =S0Δx+h1+v12/(2g)=0.001×200+1.30+0.367=1.867 m。

右边 =h2+v22/(2g)+SfΔx=1.19+0.461+0.001568×200=1.965 m。

残差 =1.965−1.867=0.098 m，较大，需增大 h1。

调整 h1=1.35 m：A1=(6+2.70)×1.35=11.75 m2，v1=2.553 m/s，P1=6+6.04=12.04 m，R1=0.976 m，Sf,1=0.000169×6.518/0.9761.333=0.001102/0.968=0.001138。

v12/(2g)=0.332 m，Sf=(0.001825+0.001138)/2=0.001482。

左边 =0.20+1.35+0.332=1.882，右边 =1.19+0.461+0.296=1.947。

残差 =0.065 m，未满足收敛条件，继续增大 h1。取 h1=1.40 m：

A1=(6+2.80)×1.40=12.32 m2，v1=2.435 m/s，R1=A1/P1，P1=6+2×1.40×2.236=12.26 m，R1=1.005 m。Sf,1=0.000169×5.929/1.0051.333=0.001002/1.007=0.000995。

v12/(2g)=0.302，Sf=(0.001825+0.000995)/2=0.001410。

左边 =0.20+1.40+0.302=1.902，右边 =1.19+0.461+0.282=1.933。

残差 =0.031 m，继续迭代。取 h1=1.43 m：

A1=(6+2.86)×1.43=12.67 m2，v1=2.368，P1=6+6.40=12.40，R1=1.022，Sf,1=0.000169×5.607/1.0221.333=0.000948/1.029=0.000921。

v12/(2g)=0.286，Sf=0.001373。

左边 =0.20+1.43+0.286=1.916，右边 =1.19+0.461+0.275=1.926。

残差 =0.010 m，满足允许误差要求。确定距末端 200 m 处水深 h1≈1.44 m。

第三步：继续向上游推算第 2 步。

以 h2=1.44 m 为已知，重复上述过程。经类似迭代可得距末端 400 m 处水深约 h≈1.41 m（已非常接近正常水深 hn=1.41 m），说明 M2 降水曲线在约 400 m 范围内完成了从临界水深到正常水深的过渡。

### 1.2.3	3.3 小结

本例展示了 M2 曲线的典型特征：水面从上游的正常水深 hn 逐渐降低至末端的临界水深 hc，降水区间较短。标准步长法虽然手算繁琐，但概念清晰，便于理解数值计算的基本原理。在工程实践中，通常采用计算机编程实现自动迭代。

## 1.3	4 工程案例：缓坡渠道 M1 壅水曲线推求

### 1.3.1	4.1 案例背景

某平原灌区的主干渠（底坡极缓）拟在下游 2 km 处新建一座控制性拦河坝，以抬高枯水期的取水水位。大坝建成后，坝前水深将被强行抬高至 3.5 m。工程设计方需要回答一个核心安全问题：壅水效应会向上游蔓延多远？是否会导致上游 2 km 外的既有村庄或农田遭受倒灌淹没？

### 1.3.2	4.2 问题描述

梯形干渠参数：底宽 b=5.0 m，边坡系数 m=1.0，底坡 S0=0.001，糙率系数 n=0.015。设计流量 Q=20.0 m3/s。

已知下游 x=2000 m 处的控制水深为 h=3.5 m。

需要从下游大坝处向上游推算 M1 型壅水曲线，确定各断面的水深与水面高程。

物理场景概化图：

问题概化图

### 1.3.3	4.3 解题思路

由于断面形状规则但涉及多步迭代计算，采用标准步长法进行数值求解：

- 先求出正常水深 hn 和临界水深 hc，确认渠道坡度类型和水面曲线类型。

- 确定计算推进方向：本例为缓流（Fr<1），控制断面在下游（大坝），计算从下游向上游逆向推进。

- 将渠道划分为 Δx=50 m 的计算段，在每段内利用能量方程 (4-11) 迭代求解上游水深。

### 1.3.4	4.4 计算结果

源代码：assets/ch04/ch04_backwater_curve.py

底层求解器计算得出正常水深 hn=1.447 m，临界水深 hc=1.090 m。由于 hn>hc，该渠道为缓坡。坝前水深 3.5 m>hn，水面曲线属于 M1 型壅水曲线。

M1 型水面曲线沿程追踪矩阵（每 400 m 采样）：

| 距离 x (m) | 水深 h (m) | 水面高程 Z (m) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.739 | 3.739 |
| 400 | 2.023 | 3.623 |
| 800 | 2.363 | 3.563 |
| 1200 | 2.730 | 3.530 |
| 1600 | 3.111 | 3.511 |
| 2000 | 3.500 | 3.500 |

水面剖面可视化：

m1_profile_curve

### 1.3.5	4.5 结果分析

- 物理界限校验：hn=1.447 m，hc=1.090 m，hn>hc 确认缓坡。坝前水深 3.5 m>hn，完全符合 M1 区判定条件。

- 壅水影响范围：受大坝顶托影响，壅水效应沿渠道一直向上游蔓延。在距大坝 2 km 的上游起点（渠底标高 2.0 m），水深仍高达 1.739 m，水面高程被垫高至 3.739 m，说明回水影响极为深远。

- 水面曲线形态：从图中可见，水面高程从上游 3.739 m 平缓降低至坝前 3.500 m，呈现典型的 M1 壅水曲线特征——上游端渐近正常水深线，下游端受坝前水深控制。水深沿流向逐渐增大而水面高程略有降低，这是因为渠底坡度引起的高程下降幅度大于水深增加幅度。

## 1.4	5 工业部署建议

- 计算推进方向的正确性：在编写一维水动力学求解器时，缓流（Fr<1）必须从下游向上游计算，急流（Fr>1）必须从上游向下游计算。若方向错误，计算将产生严重误差甚至发散。混合流态下需先定位水跃位置，再分段求解。

- 防洪安全评估：大坝建设不能仅评估坝址安全，还必须利用 M1 曲线计算上游回水影响范围，重新核定沿线堤防高程。在大流量条件下，壅水高度的增长速率远超坝前水位的上涨速率，这是非线性效应的直接体现。

- 步长选择：标准步长法的精度取决于 Δx 的大小。当水深变化梯度较大（如水跃附近）时，应缩小步长。工程中通常取 Δx=50–200 m，并与 HEC-RAS 等商业软件的结果进行校核。

- 水面曲线的工程组合：实际河道往往由多段不同坡度组成，需要将各段的水面曲线正确拼接。关键在于识别每段的坡度类型和控制断面位置，并在坡度转换处正确处理缓急流过渡（可能出现水跃）。

## 1.5	6 本章小结

本章以渐变流基本微分方程 (4-5) 为核心，系统建立了非均匀渐变流的理论体系。主要内容包括：

- 从能量方程出发推导了渐变流基本微分方程，明确了分子 S0−Sf 和分母 1−Fr2 对水面曲线形态的控制作用。

- 以正常水深 hn 和临界水深 hc 为参照基准，将渠道坡度分为五类（缓坡、陡坡、临界坡、水平坡、反坡），在此基础上完成了 12 种标准水面曲线（M1–M3, S1–S3, C1, C3, H2–H3, A2–A3）的系统分类，给出了每种曲线的形态特征、渐近行为与典型工程场景。

- 推导了标准步长法的数学基础（能量方程离散形式），阐明了缓流从下游向上游推算、急流从上游向下游推算的物理原因。

- 通过 M2 曲线手算例题和 M1 曲线工程案例，展示了标准步长法的实际应用。

## 1.6	思考题

- 概念辨析：渐变流基本微分方程 dydx=S0−Sf1−Fr2 中，分子和分母分别代表什么物理含义？为什么缓流水面曲线必须从下游向上游推算，而急流曲线从上游向下游推算？

- 水面线分类：一明渠底坡 S0=0.0003，正常水深 yn=2.0 m，临界水深 yc=1.2 m。(a) 判断该渠道属于哪种坡度类型；(b) 若下游水深被壅高至 3.0 m，水面曲线属于 M1、M2 还是 M3 型？绘出其渐近趋势示意图。

- 定量计算：一矩形渠道，底宽 b=5.0 m，底坡 S0=0.001，曼宁糙率 n=0.013，流量 Q=15 m3/s。已知下游断面水深 y=2.5 m。用标准步长法向上游推算一步（Δx=200 m），求上游断面水深。

- 综合分析：在 12 种标准水面曲线中，哪些曲线会趋向正常水深？哪些曲线会趋向临界水深？为什么水面曲线不能平滑地穿越临界水深线？

## 1.7	7 参考文献

[1] Bresse, J.A.C. (1860). Cours de mecanique appliquee, 2e partie: Hydraulique. Paris: Mallet-Bachelier.

[2] Chow, V.T. (1959). Open-Channel Hydraulics. New York: McGraw-Hill. (明渠水力学经典著作，第 9–11 章系统阐述了渐变流理论与水面曲线分类。)

[3] Henderson, F.M. (1966). Open Channel Flow. New York: Macmillan. (第 4–6 章对渐变流分类和标准步长法给出了严谨的数学推导。)

[4] Chaudhry, M.H. (2008). Open-Channel Flow, 2nd edition. New York: Springer. (第 5 章包含渐变流微分方程推导和 12 种水面曲线的详细讨论。)

[5] 吴持恭. (2008). 水力学（第四版）. 北京: 高等教育出版社. (国内经典水力学教材，第 7 章系统介绍了渐变流理论。)

[6] Sturm, T.W. (2001). Open Channel Hydraulics. New York: McGraw-Hill. (第 5 章对水面曲线分类给出了丰富的图示和例题。)

[7] US Army Corps of Engineers. (2016). HEC-RAS River Analysis System Hydraulic Reference Manual, Version 5.0. Davis, CA: Hydrologic Engineering Center. (工程实践中最广泛使用的一维水面线计算软件。)

[8] Cunge, J.A., Holly, F.M., & Verwey, A. (1980). Practical Aspects of Computational River Hydraulics. London: Pitman. (第 3 章对标准步长法的数值实现和收敛特性进行了深入分析。)