Table of Contents

# 1	第 7 章 数值算法详解——显式与隐式格式

## 1.1	1 学习目标

数值算法显式与隐式格式概念图

本章系统阐述一维非恒定流圣维南方程组的数值离散方法，是现代水力学数值模拟的核心基础。读者需要掌握：

- 有限差分法的基本思想：时空离散、网格布局与步长选取（Δx, Δt）。

- 显式格式（Explicit Scheme）的构造方法、计算流程与 Courant-Friedrichs-Lewy（CFL）稳定性条件。

- 隐式格式的代表方法——Preissmann 四点偏心格式的完整推导，包括时间加权系数 θ 的定义、空间与时间的加权平均离散、Newton-Raphson 线性化及雅可比矩阵的带状结构。

- 追赶法（双扫描法 / Thomas 算法）求解三对角或带状线性方程组的算法流程。

- 复杂边界条件（潮汐顶托、闸门启闭）在数值算法中的处理方式。

## 2 教材理论

### 1.1.1	2.1 数值离散的基本思想

在第 6 章中，我们建立了主宰一维非恒定流的圣维南方程组：

$$
    \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_l \tag{7-1}
    $$

$$
    \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{Q^2}{A}\right) + gA\frac{\partial h}{\partial x} = gA(S_0 - S_f) + q_l v_l \tag{7-2}
    $$

其中 A 为过水断面面积，Q 为流量，ql 为侧向入流，h 为水深，S0 为底坡，Sf 为摩擦坡度，g 为重力加速度。由于该方程组具有高度非线性，除极少数理想化情形外不存在解析解，必须采用数值计算方法。

数值算法的核心思想是时空离散与网格化。将一段长度为 L 的河道划分为 N 个计算单元，每个单元长度 Δx=L/N；将时间划分为若干步，步长为 Δt。用 fin 表示在空间节点 i（x=iΔx）、时间层 n（t=nΔt）处物理量 f 的离散值。在已知当前时间层 tn 所有节点的水深和流量的前提下，推算下一时间层 tn+1 的状态，即为”时间推进”过程。

在水力学领域，时间推进方法主要分为两大类：显式格式与隐式格式。

### 1.1.2	2.2 显式格式与 CFL 稳定性条件

显式格式（Explicit Scheme）的基本特征是：tn+1 时间层的未知量仅由 tn 时间层（及更早时间层）的已知量通过代数运算直接计算获得，无需求解联立方程组。

MacCormack 格式是工程中常用的二阶精度显式格式，分为预测（Predictor）和校正（Corrector）两步：

预测步（前差）：

$$
    \bar{U}_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(F_{i+1}^n - F_i^n\right) + \Delta t \cdot S_i^n \tag{7-3}
    $$

校正步（后差）：

Uin+1=12Uin+Uin+1−Δt2ΔxFin+1−Fi−1n+1+Δt2Sin+1

其中 U=[A,Q]T 为守恒变量向量，F 为通量向量，S 为源项向量。

显式格式的优点在于编程简单、计算效率高（单步计算量小）。然而，其致命约束在于 CFL 稳定性条件。对于圣维南方程组，CFL 条件要求：

Cr=(|V|+c)ΔtΔx≤1

其中 V=Q/A 为断面平均流速，c=gA/B 为重力长波波速（B 为水面宽度）。该条件的物理意义是：数值信息的传播速度不得低于物理波的传播速度，否则计算会在几步之内发散。

对于典型明渠，c 通常为 3∼10 m/s。当 Δx=100 m 时，CFL 条件将 Δt 限制在 10∼30 s 量级。若需模拟数月乃至数年的长历时过程，所需的时间步数将达到 105∼107 量级，计算代价极为高昂。

### 1.1.3	2.3 Preissmann 四点偏心格式

#### 1.1.3.1	2.3.1 格式的基本构造

Preissmann 四点偏心格式（也称 θ 格式或箱式格式 Box Scheme）由法国学者 Preissmann（1961）首先提出，后经 Cunge 和 Wegner（1964）、Abbott 和 Ionescu（1967）等推广完善，是目前商业水力学软件（如 HEC-RAS、MIKE 11、ISIS）的核心求解引擎。

该格式的核心特征是在一个由相邻两个空间节点 (i,i+1) 和相邻两个时间层 (n,n+1) 构成的”计算箱”（Box）内，对方程中的各项进行加权平均离散。

时间加权系数 θ 定义如下：θ 取值范围为 [0,1]，用于控制 tn 与 tn+1 两个时间层的贡献权重。当 θ=0 时退化为纯显式格式，当 θ=1 时为全隐式格式，当 θ=0.5 时为 Crank-Nicolson 格式。

对于任意物理量 f（如 Q、h 等），其在计算箱内的空间加权平均定义为：

f|i+1/2n=12(fin+fi+1n)

时间加权平均（结合空间平均）定义为：

$$
    \overline{f}\big|_{i+1/2} = \theta \cdot f\big|_{i+1/2}^{n+1} + (1-\theta)\cdot f\big|_{i+1/2}^n \tag{7-7}
    $$

即：

f|i+1/2=θ2(fin+1+fi+1n+1)+1−θ2(fin+fi+1n)

时间偏导数和空间偏导数在计算箱中心的离散格式分别为：

∂f∂t|i+1/2n+1/2≈12Δt(fin+1+fi+1n+1)−(fin+fi+1n)

∂f∂x|i+1/2n+1/2≈θΔx(fi+1n+1−fin+1)+1−θΔx(fi+1n−fin)

#### 1.1.3.2	2.3.2 将圣维南方程组离散化

将式（7-1）和式（7-2）分别用上述 Preissmann 格式进行离散。以连续性方程为例，离散后可写为：

$$
    \frac{1}{2\Delta t}\left[(A_i^{n+1} + A_{i+1}^{n+1}) - (A_i^n + A_{i+1}^n)\right] + \frac{\theta}{\Delta x}(Q_{i+1}^{n+1} - Q_i^{n+1}) + \frac{1-\theta}{\Delta x}(Q_{i+1}^n - Q_i^n) = \bar{q}_l \tag{7-11}
    $$

动量方程的离散形式类似，但由于包含 Q2/A 等非线性项，离散后的方程是关于 tn+1 时间层未知量的非线性方程组。

对于含 N+1 个空间节点的网格（N 个计算段），每个计算段产生 2 个方程（连续性和动量），共计 2N 个方程；而 tn+1 时间层共有 2(N+1) 个未知量（每个节点的 Q 和 h）。边界条件提供 2 个补充方程（上、下游各 1 个），使方程组封闭。

#### 1.1.3.3	2.3.3 Newton-Raphson 线性化与雅可比矩阵

设 X=[Q1,h1,Q2,h2,…,QN+1,hN+1]T 为 tn+1 时间层所有未知量构成的列向量（维度 2(N+1)），将离散后的非线性方程组记为：

G(X)=0

采用 Newton-Raphson 迭代法求解。设第 k 次迭代的近似解为 X(k)，修正量 δX(k) 满足：

J(k)⋅δX(k)=−G(X(k))

其中 J(k)=∂G/∂X|X(k) 为雅可比矩阵（Jacobian Matrix）。更新公式为：

X(k+1)=X(k)+δX(k)

迭代直至 ∥δX∥<ε（收敛判据，ε 通常取 10−6）。

雅可比矩阵的带状结构：由于 Preissmann 格式的”箱”仅涉及相邻两个节点 (i,i+1)，第 j 个计算段的 2 个方程仅含 4 个未知量 (Qi,hi,Qi+1,hi+1)。因此，雅可比矩阵 J 呈带状结构，具体而言为五对角带状矩阵（带宽为 4）。这种稀疏结构使得大型方程组的求解变得高效可行。

矩阵的一般结构可表示为：

J=B1C1A2B2C2⋱⋱⋱ANBNCNAN+1BN+1

其中 Aj、Bj、Cj 为 2×2 子矩阵块，整个雅可比矩阵为块三对角矩阵。

#### 1.1.3.4	2.3.4 追赶法（双扫描法 / Thomas 算法）

块三对角线性方程组（7-13）可用追赶法（也称双扫描法，Double Sweep Method）高效求解。算法分为前扫（Forward Sweep）和回代（Backward Sweep）两个阶段。

前扫阶段（j=1,2,…,N+1）：消去下三角元素，将方程化为上三角形式。

定义辅助矩阵 Ej 和辅助向量 Fj：

E1=−B1−1C1, F1=B1−1r1

对 j=2,3,…,N+1：

$$
    \mathbf{E}_j = -(\mathbf{B}_j + \mathbf{A}_j\mathbf{E}_{j-1})^{-1}\mathbf{C}_j \tag{7-17}
    $$

Fj=(Bj+AjEj−1)−1(rj−AjFj−1)

其中 rj=−Gj 为右端向量的第 j 段。

回代阶段（j=N+1,N,…,1）：

δXN+1=FN+1

δXj=Ej⋅δXj+1+Fj, j=N,N−1,…,1

追赶法的计算复杂度为 O(N)，远优于全矩阵高斯消去法的 O(N3)，这使得含有数百乃至数千个节点的河网计算在工程上完全可行。

#### 1.1.3.5	2.3.5 稳定性与 θ 的选取

线性稳定性分析（von Neumann 分析）表明：当 θ≥0.5 时，Preissmann 格式对线性化的圣维南方程组是无条件稳定的，即不受 CFL 条件约束，可以采用任意大的时间步长 Δt。

然而，必须指出以下重要注意事项：

- “无条件稳定”仅限于线性化分析的结论。在实际的非线性工况下（如水跃、干湿交替、急流-缓流转换），即使 θ≥0.5，仍然可能出现 Newton-Raphson 迭代不收敛的情形。此时需要减小时间步长或采用松弛技术。

- 当 θ=0.5（Crank-Nicolson）时，格式具有二阶时间精度但数值振荡较大；当 θ=1.0（全隐式）时，数值耗散最大、振荡最小但精度降为一阶。工程实践中通常取 θ=0.55∼0.70，兼顾精度与稳健性。

- 虽然数学上可以取极大的 Δt，但过大的步长会导致精度急剧下降，无法捕捉快速变化的水力现象。因此，Δt 的选取是稳定性、精度和计算效率三者之间的权衡。

### 1.1.4	2.4 显式与隐式格式的比较

| 比较项 | 显式格式（如 MacCormack） | 隐式格式（如 Preissmann） |
| --- | --- | --- |
| 时间步长 | 受 CFL 条件严格约束 | θ≥0.5 时线性无条件稳定 |
| 编程难度 | 低，直接递推 | 高，需构建雅可比矩阵并求解 |
| 单步计算量 | 小 | 大（需迭代求解线性系统） |
| 适用场景 | 短历时快速变化过程（如溃坝波） | 长历时缓变过程（如洪水演进、潮汐模拟） |
| 主流软件 | 部分二维软件 | HEC-RAS, MIKE 11, ISIS 等 |

## 1.2	3 典型例题

!问题概化图

### 1.2.1	例题 7-1 CFL 条件的约束计算

题目：一段矩形明渠，底宽 b=20 m，正常水深 h0=3.0 m，正常流速 V0=1.5 m/s。空间步长取 Δx=200 m，试求显式格式允许的最大时间步长。

解：

重力长波波速：

c=gh0=9.81×3.0=5.42 m/s

特征波速最大值：

|V0|+c=1.5+5.42=6.92 m/s

由 CFL 条件 Cr=(|V|+c)Δt/Δx≤1：

Δt≤Δx|V0|+c=2006.92=28.9 s

因此，显式格式的最大允许时间步长约为 28.9 s。若取安全系数 0.8，则实际取 Δt=23 s。模拟 30 天的洪水过程需要约 30×86400/23≈1.13×105 个时间步。

### 1.2.2	例题 7-2 Preissmann 格式离散示例

题目：对连续性方程 ∂A/∂t+∂Q/∂x=0，采用 Preissmann 四点偏心格式（θ=0.6）进行离散。已知 Δx=500 m，Δt=300 s，当前时间层的值为 Ain=60 m2，Ai+1n=58 m2，Qin=90 m3/s，Qi+1n=88 m3/s。试写出关于 tn+1 时间层未知量的离散方程。

解：

将式（7-11）代入具体数值（ql=0）：

12×300(Ain+1+Ai+1n+1)−(60+58)+0.6500(Qi+1n+1−Qin+1)+0.4500(88−90)=0

整理得：

1600(Ain+1+Ai+1n+1)+0.6500(Qi+1n+1−Qin+1)=118600+0.4×2500

1600(Ain+1+Ai+1n+1)+0.0012(Qi+1n+1−Qin+1)=0.1983+0.0016=0.1999

注意 A 与 h 之间通过断面几何关系相关联（如矩形断面 A=bh），因此该方程最终可表示为关于 hin+1、hi+1n+1、Qin+1、Qi+1n+1 的线性或非线性方程。

## 1.3	4 工程案例：感潮河段的双向波动力学求解

### 1.3.1	4.1 案例背景

在沿海城市的防洪排涝中，感潮河段（Tidal River）是最具挑战性的复杂系统。一方面，上游有持续不断的径流下泄；另一方面，下游河口直接与海洋相连，水深随着海潮的涨落发生剧烈的周期性波动。当上游下泄的洪水与下游逆向涌入的潮波在河道中相遇时，水动力学特征极为复杂。

### 1.3.2	4.2 问题描述

河道全长 L=15000 m，矩形断面宽 b=50 m，底坡 S0=0.0002，曼宁糙率 n=0.025。

- 上游边界条件（x=0）：恒定入流 Q=150 m3/s。

- 下游边界条件（x=15000 m）：受潮汐控制，水位按正弦规律变化。潮波周期设为 T=120 min，潮幅 At=2.5 m。

关于潮汐周期的说明：天文潮的主要分潮 M2 的周期为 12.42 h（约 745 min）。本案例为了在有限的模拟时长内清晰展示潮波逆传的完整物理过程，将潮汐周期压缩至 120 min。这是教学示例中的常用手法，不影响波传播机理的定性分析。在实际工程中，应采用真实的潮汐调和常数（如 M2, S2, K1, O1 等分潮的振幅和迟角）作为下游边界。

采用 MacCormack 显式差分算法，网格剖分为 100 个计算段（Δx=150 m），时间步长 Δt=4 s（满足 CFL 条件），模拟 4 小时的潮汐演进。

### 1.3.3	4.3 解题思路

- 网格剖分与 CFL 保护：河道切分为 100 个 Δx=150 m 的网格。基于初始波速估算 c≈9.81×5≈7 m/s，加上流速约 0.6 m/s，最大特征速度约 7.6 m/s，则 Δtmax≈150/7.6≈19.7 s，取 Δt=4 s 留有充分的安全裕度。

- 动态边界注入：每个时间步开始前，强制赋值 x=0 处的流量（Q=150 m3/s），以及 x=L 处的水深（htide=hbase+Atsin(ωt)），将潮汐能量注入系统。

- 摩阻项的反向流处理：在摩擦坡度 Sf 的计算中，由于潮波倒灌会导致局部流速反向，必须使用 V|V| 替代 V2，以保证摩擦力方向始终与实际水流方向相反。

### 1.3.4	4.4 代码与计算结果

源代码：assets/ch07/ch07_tidal_river.py

感潮河段中点（x=7.5 km）特征量波动追踪矩阵：

| 时间 | 河口水位 (m) [x=15 km] | 中游水位 (m) [x=7.5 km] | 中游流量 (m^3/s) [x=7.5 km] | 流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T=0 min | 2.84 | 4.34 | 150.00 | 向下游 |
| T=30 min | 5.34 | 4.39 | 139.28 | 向下游 |
| T=60 min | 2.84 | 5.45 | 109.19 | 向下游 |
| T=90 min | 0.50 | 5.06 | 213.77 | 向下游 |
| T=120 min | 2.84 | 4.81 | 186.73 | 向下游 |

潮波逆向传播过程与水面线剖面：

tidal_bore_profile

河道各点水深随时间的波动：

tidal_depth_time

### 1.3.5	4.5 结果分析

- 波速的传递时滞：在 T=30 min 时，河口水位被推至最高峰 5.34 m，但此时 7.5 km 远处的中游水位仅略有变化（4.39 m）。至 T=60 min，虽然河口水位已回落至 2.84 m，但先前涌入的水体已传播至中游，将中点水位推至 5.45 m 的峰值。这验证了长波逆向传播的时序特征。

- 流量的震荡效应：尽管上游以 150 m3/s 恒定入流，受下游潮汐顶托影响，中游实际下泄流量在 109∼214 m3/s 之间剧烈波动。潮峰压境时流量被压减，退潮抽吸时流量被放大。

### 1.3.6	4.6 Preissmann 格式的对比讨论

若对同一案例改用 Preissmann 隐式格式（θ=0.6），可将时间步长扩大至 Δt=60 s 甚至 300 s，而不会引起数值发散。以 Δt=60 s 为例，4 小时的模拟仅需 240 个时间步（而 MacCormack 格式需要 3600 步）。在水位和流量的计算精度上，两者的差异在 1%∼3% 以内。这表明，对于潮汐周期量级（数小时至十余小时）的缓变过程，Preissmann 格式在效率上具有压倒性优势。

然而，当潮波前锋极为陡峭（接近涌潮 / Tidal Bore）时，Preissmann 格式因其隐含的数值耗散会对波前产生一定程度的平滑，而显式格式（尤其是高分辨率格式）更能捕捉间断。实际工程中，应根据物理过程的时空尺度特征选择合适的数值格式。

## 1.4	5 工业部署建议

- 长历时系统的格式选择：对于感潮河网、长距离调水工程的数字孪生实时仿真，应采用 Preissmann 隐式格式作为底层求解器，以换取大时间步长下的稳健性。显式格式仅适用于需要高时间分辨率捕捉快速瞬变（如溃坝、涌潮）的局部精细化模拟。

- 模型预测控制的时滞补偿：感潮河网中水位反馈存在显著时滞。采用传统 PID 控制器极易因信号滞后而导致超调甚至失稳。应采用基于数值模型的模型预测控制（MPC），利用 Preissmann 格式作为预测模型，在每个控制步内滚动优化未来数小时的闸泵调度策略。

- 并行化与加速：当河网拓扑复杂（含分汊、环状结构）时，块三对角追赶法不再直接适用，需采用稀疏矩阵直接求解器（如 MUMPS、SuperLU）或迭代求解器（如 GMRES + ILU 预处理）。GPU 并行技术可将计算效率提升 1~2 个数量级。

## 1.5	6 本章小结

本章系统介绍了圣维南方程组的两类主要数值离散方法。显式格式（以 MacCormack 格式为代表）编程简单、单步高效，但受 CFL 条件严格约束，时间步长通常限制在数秒量级。隐式格式（以 Preissmann 四点偏心格式为代表）通过同时包含当前和下一时间层的未知量，在 θ≥0.5 时实现线性无条件稳定（但非线性工况下仍需注意收敛性），可将时间步长扩大一至两个数量级，是商业水力学软件的核心引擎。本章详细推导了 Preissmann 格式中时间加权系数的定义、空间与时间的加权平均离散公式、Newton-Raphson 线性化后的块三对角雅可比矩阵结构，以及追赶法的前扫-回代求解流程。通过感潮河段的工程案例，展示了显式格式在实际问题中的应用，并通过与 Preissmann 格式的对比讨论，阐明了两类方法各自的适用范围。

## 1.6	思考题

- 概念辨析：显式格式（如 MacCormack 格式）和隐式格式（如 Preissmann 四点偏心格式）各自的优缺点是什么？为什么商业水力学软件普遍采用隐式格式作为核心引擎？

- 定量计算：一明渠长 L=5 km，空间步长 Δx=100 m，正常流速 V=1.2 m/s，正常水深 y=1.8 m。(a) 计算 CFL 条件允许的最大时间步长 Δtmax；(b) 若 Preissmann 格式取 θ=0.6，讨论其稳定性条件与显式格式的区别。

- 参数选取：Preissmann 格式中时间加权系数 θ 的取值如何影响数值解的精度和稳定性？为什么工程中常取 θ=0.55∼0.70，而不取 θ=1.0（完全隐式）？

- 综合分析：Newton-Raphson 线性化后得到的块三对角雅可比矩阵具有什么结构特征？追赶法（前扫-回代）为什么能高效求解这一系统？其计算复杂度与节点数 N 的关系是什么？

## 1.7	7 参考文献

[1] Preissmann A. Propagation des intumescences dans les canaux et rivières[C]. First Congress of the French Association for Computation, Grenoble, France, 1961: 433-442.

[2] Cunge J A, Wegner M. Intégration numérique des équations d’écoulement de Barré de Saint-Venant par un schéma implicite de différences finies[J]. La Houille Blanche, 1964, 50(1): 33-39.

[3] Abbott M B, Ionescu F. On the numerical computation of nearly horizontal flows[J]. Journal of Hydraulic Research, 1967, 5(2): 97-117.

[4] Cunge J A, Holly F M, Verwey A. Practical Aspects of Computational River Hydraulics[M]. London: Pitman Publishing, 1980.

[5] Chaudhry M H. Open-Channel Flow[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2008.

[6] Liggett J A, Cunge J A. Numerical methods of solution of the unsteady flow equations[C]// Mahmood K, Yevjevich V (eds). Unsteady Flow in Open Channels. Fort Collins: Water Resources Publications, 1975: 89-182.

[7] Fread D L. NWS FLDWAV Model: the replacement of DAMBRK for dam-break flood prediction[C]. 10th Annual Conference of the Association of State Dam Safety Officials, Kansas City, 1993.

[8] Szymkiewicz R. Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics[M]. Dordrecht: Springer, 2010.

[9] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.